# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 禾脉医疗公司年产1000盒免疫荧光诊断试剂生产项目

建设单位（盖章）：禾脉(天津)医疗科技有限公司

编制日期：     2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 禾脉医疗公司年产1000盒免疫荧光诊断试剂生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-120113-89-03-401720 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈文芳 | 联系方式 | 18515982588 |
| 建设地点 | 天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼 |  |  |
| 地理坐标 | （117度11分37.720秒，39度18分48.510秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27-49卫生材料及医药用品制造277-卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 天津市北辰行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 津辰审投备[2025]434号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 13.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.45% | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 598 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 园区名称：天津高端装备制造产业园 审查机关：天津市北辰区人民政府 审查文件名称及文号：《天津市北辰区人民政府关于申请报批天津市北辰区陆路港物流装备产业园、高端装备制造产业园、医药医疗器械工业园控制性详细规划修改方案的批复》（北辰政函[2019]420号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《天津市北辰区13p-05-01、02、03单元（高端装备制造产业园）控规调整环境影响报告书》； 审查机关：天津市北辰区生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于对天津市北辰区13p-05-01、02、03单元（高端装备制造产业园）控规调整环境影响报告书审查意见的复函》（津辰环管函[2021]2号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）规划符合性分析 《天津市北辰区13p-05-01、02、03单元（高端装备制造产业园）控制性详细规划修改方案》已取得天津市北辰区人民政府批复（北辰政函[2019]420号），规划区四至范围：东至滨湖路，南至九园路，西至京津唐高速公路，北至滨保高速公路。园区规划面积15.47平方公里，以高端装备、新能源新材料以及现代服务业为主导产业，园区规划禁止入驻项目主要包括以下几个方面： ①国家产业政策明令禁止或淘汰的项目； ②高水耗、高物耗、高能耗的项目； ③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； ④工艺废气中含有难处理的，有毒有害物质的项目； ⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 本项目位于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼，主要从事C2770卫生材料及医药用品制造，不属于国家产业政策明令禁止或淘汰的项目；项目不属于高水耗、高物耗、高能耗的项目；工艺废气中不含有难处理的，有毒有害物质；采用的生产工艺或设备均不属于落后的工艺或设备，因此不属于园区禁止行业，符合园区产业规划定位。 （2）规划环评符合性分析 2021年5月18日，取得天津市北辰区生态环境局《关于对天津市北辰区13p-05-01、02、03单元（高端装备制造产业园）控规调整环境影响报告书审查意见的复函》（津辰环管函[2021]2号），天津高端装备制造产业 园产业定位为“高端装备制造、新能源、新材料、军民融合和现代服务 业等产业”。园区负面清单内容如下。 序号; 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止引入类; 禁止建设《产业结构调整指导目录2019年本）》（2021年12月27日修改）及未来修订版中的淘汰类、《市场准入负面清单2022年版）》中禁止准入类项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、国家明令禁止的限制类和淘汰类，属于允许类。本项目不属于《市场准入负面清单（2025版）》禁止准入类项目; 符合. 2; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。存在环境风险的工业项目必须制订切实可行的环境风险应急预案，配套落实环境风险防范措施; 本项目环境风险较小，采取有效的风险防范措施和应急措施的前提下，环境风险可防可控; 符合. 3; 禁止新建、扩建化工石化、钢铁、铅蓄电池制造、造纸、印染等工业项目; 本项目行业类别属于“C2770卫生材料及医药用品制造”; 符合. 4; 禁止建设项目占用园区内河道及规划绿地；禁止在永久性保护生态区域范围内建设与保护无关的建设项目; 项目用地性质为工业用地，不占用河道及规划绿地，距永定河2800m; 符合. 5; 禁止不符合总量控制要求、严重污染水环境的项目入园，限制污染物排放量大的项目入园；禁止建设污染物不能达标排放的项目; 本项目各污染物排放量较小，在采取相应环保措施后，各污染物均能达标排放。; 符合. 6; 禁止新建燃用煤、重油等高污染燃料的工业锅炉；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施; 不涉及; 符合. 1; 污染物排放管控; 入区企业为《产业结构调整指导目录（2019年本）》及未来修订版中的限制类; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、国家明令禁止的限制类和淘汰类，属于允许类。本项目不属于《市场准入负面清单（2025版）》禁止准入类项目; 符合. 2; 限制引入能源、资源消耗大，环境污染严重，景观不协调的项目; 本项目营运过程中有一定量的电力、水资源等资源消耗，资源、能源消耗量较小; 符合. 3; 限制产生恶臭污染较大的企业入园; 不涉及; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 用地及选址符合性分析 本项目生产场所通过租赁方式取得，出租方为朗禾（天津）医疗科技有限公司，租赁标的为坐落于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼的工业厂房。该厂房产权明晰，系朗禾医疗于2023年自天津垠瑞万辰智能科技有限公司依法受让所得，且已取得核心建设许可凭证——《建设工程规划许可证》（编号：2022北辰建证0040）。根据附件2-1购房合同（2023-QYT.JQCGY-20231124号）和附件2-2租赁协议内容，租赁厂区占地约598平方米，租赁办公区域面积约598平方米，共计租赁场地建筑面积约1197平方米，满足医疗器械生产环境法规要求， 根据建设工程规划许可证，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。项目所在地具有完善的供水、供电、污水处理等基础设施。项目周围无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 因此，从环保角度考虑，本项目选址可行。 - 产业政策符合性分析 本项目行业类别属于“C2770卫生材料及医药用品制造”，根据国家发改委2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关内容，本项目不属于鼓励类、国家明令禁止的限制类和淘汰类，属于允许类。根据《市场准入负面清单（2025版）》，本项目不属于禁止准入类项目。同时项目已在天津市北辰区行政审批局备案，项目代码为：2506-120113-89-03-401720。 综上，本项目符合国家相关产业政策要求。 - “三线一单”生态环境分区管控符合性分析 依据《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规[2020]9号）中构建生态环境分区管控体系，全市共划分优先保护、重点管控、一般管控三类311个生态环境管控区。优先保护单元（区）指以生态环境保护为主的区域，重点管控单元（区）指涉及水、大气、土壤、海洋及自然资源等资源环境要素重点管控的区域，一般管控单元（区）指除优先保护单元（区）和重点管控单元（区）之外的其他区域。 《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规[2020]9 号）以生态环境管控单元（区）为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，明确三类生态环境管控单元（区）的管控要求，建立生态环境准入清单。 本项目位于天津市天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼，对照北辰区单元生态环境准入清单，本项目属于“重点管控单元”，重点管控单元（区）以产业高质量发展和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。 本项目位于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼，拟采用可行的污染防治技术，对生产过程中产生的污染物进行收集处理，确保污染物达标排放；同时本评价针对项目存在的环境风险进行了详细分析，并在此基础上提出了相应的风险防范措施，项目环境风险可控。综上，本项目拟采取一系列措施加强污染物控制及环境风险防控，符合重点管控单元管控要求。 - 北辰区“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 根据天津市北辰区生态环境局发布的《关于落实<天津市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》的通知及《关于公开 北辰区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2025 年 3 月 7 日）， 本项目所在位置属于“天津高端装备制造产业园（产业园区）”，环境管 控单元编码为 ZH12011320004，属性为“重点管控（产业园区）”。 经对照《北辰区环境管控单元生态环境准入清单》，本项目属于重点管控单元-工业园区中的“市级-北辰区天津高端装备制造产业园（单元编码：ZH12011320004）”。本项目与“生态环境准入清单”符合性分析见下表。 - 与北辰区环境管控单元(天津高端装备制造产业园)生态环境准入清单符合性分析一览表 总体生态环境准入清单项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、执行天津市生态环境准入清单总体要求和北辰区区级管控要求中关于产业园区的管控要求。 2、依据《天津市北辰区工业经济"十四五”发展规划》，拉伸园区内的高端装备制造产业链条。以节能新技术、新工艺为切入点，加大节能目标责任管理工作力度，强化企业节能意识，打造绿色节能示范区。 3、东部应尽量安排污染物排放轻微的企业，以减少对周边居住区的影响。规划居住区西侧不得引入高污染项目,满足相应卫生防护距离标准和大气环境防护距离标准，并加强绿化带建设,以减轻对规划居住区的影响。 4、鼓励发展低污染、无污染、节水、节能和资源综合利用项目,严格控制限制类工艺和产品项目，不得新上、转移、生产和采用国家明令禁止的工艺和产品。; 本项目满足天津市生态环境准入清单总体要求和北辰区区级管控要求中关于产业园区的空间布局约束管控要求；属于园区内高端装备制造产业的重要环节：位于园区中心，远离规划居住区:不属于限制类、禁止类的工艺和产品。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行天津市生态环境准入清单总体要求和北辰区区级管控要求中关于产业园区的管控要求。 2、根据国家排污许可相关管理制度，强化对雨水排放口管控，提出日常监管要求，全面推动排污单位“雨污分流”，严格监管通过雨水排放口偷排漏排污染物行为。 3、加紧产业升级，引进项目时，严格把关，应选择高技术、高附加值、污染可控性好、能源利用率高的企业，优先发展无污染的工业。 4、励工业窑炉使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。 5、位于高污染燃料禁燃区Ⅱ类区的区域实行Ⅱ类管控要求。; 本项目满足天津市生态环境准入清单总体要求和北辰区区级管控要求中关于产业园区的污染物排放管控要求；厂区实施“雨污分流”，不存在通过雨水排放口偷排漏排污染物行为；项目具有高附加值、污染可防控；不涉及新增工业炉窑；不涉及使用高污染燃料。; 符合. 环境风险防控; 1、执行天津市生态环境准入清单总体要求和北辰区区级管控要求中关于产业园区的管控要求。 2、根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发(2012)77 号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号)，企业应完善突发环境事件应急预案。; 本项目满足天津市生态环境准入清单总体要求和北辰区区级管控要求中关于产业园区的环境风险管控要求；本项目为新建项目，项目完成后将根据具体危险物质的用量及存储等对现有厂区环境风险应急预案进行修订。; 符合. 资源利用效率; 1、执行天津市生态环境准入清单总体要求和北辰区区级管控要求中关于产业园区的管控要求。 2、提高水的循环利用率，降低万元产值新水量：开展水审计，大力推广节水器具，加强用水管理，推进区城节约用水，实施分质供水。 3、符合《国家重点行业清洁生产技术导向目录》清洁生产技术要求的行业企业，清洁生产水平至少达到国内先进水平。; 本项目满足天津市生态环境准入清单总体要求和北辰区区级管控要求中关于产业园区的资源开发效率要求；不属于清洁生产技术要求的行业企业。; 符合. 综上，本项目符合北辰区环境管控单元生态环境准入清申管控要求。 - 生态保护红线符合性分析 根据《天津市国土空间总体规划》(2021-2035年)、《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》(津政发[2018]21号)、《天津市人民代表大会常务委员会关于加强生态保护红线管理的决定》(2023年7月27日)，本项目所在厂区及周边1000m范围内不涉及占用天津市生态保护红线，符合天津市生态保护红线管控要求。本项目与天津市生态保护红线位置关系图见附图5。 6、与“大运河天津段核心监控区”符合性分析 根据《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则(试行)》(津政函[2020]58号及《关于印发<大运河天津段核心监控区禁止类清单>的通知》(津发改社会规[2023]7号)，天津市境内的大运河流经静海区、西青区、南开区、红桥区、河北区、北辰区、武清区等7个区，在天津市区的三岔河口交汇入海河。大运河两岸起始线与终止线距离2000 米内核心区范围划定为核心监控区。 本项目位于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼，不在大运河天津段核心监控区范围内，本项目与大运河天津段核心监控区位置关系见附图9。 7、相关政策符合性分析 根据相关文件要求，对项目建设情况进行相关政策符合性分析。本项目属于“C2770卫生材料及医药用品制造”，不属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》涉及的重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）。 根据《天津市生态环境保护“十四五”规划》（津政办发[2022]2号）、《关于印发天津市深入打好污染防治攻坚战2023年工作计划的通知》（津污防攻坚指[2023]1号）等文件要求，对项目建设情况进行相关政策符合性分析。具体相关符合性分析内容见下表。 - 《天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案》（津政发[2023]21号）符合性分析表 序号; 《天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案》（津政发[2023]21号）; 本项目情况; 符合性. 1; 持续深入打好蓝天保卫战; 全面加强扬尘污染管控。建立配套工程市级部门联动机制，严格落实“六个百分之百”控尘要求，对存在典型污染问题的单位进行通报约谈。; 本项目施工期间严格落实“六个百分之百”控尘要求。; 符合. 3; 持续深入打好碧水保卫战; 加强工业企业、工业园区废水排放监管，确保工业废水稳定达标排放。; 生活污水排至现有化粪池静置沉淀，与纯水机废水、工作服清洗废水、淋洗废水、洁具清洗废水、高压灭菌器废水一同经污水总排口经市政污水管网排入大双污水处理厂处理。; 符合. 4; 持续深入打好净土保卫战; 加强石油、化工、有色金属等行业腾退地块污染风险管控，落实优先监管地块清单管理。推动用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理、公共服务）地块土壤污染状况调查全覆盖，建立分级评审机制，严格落实准入管理，有效保障重点建设用地安全利用。; 本项目属于卫生材料及医药用品制造业，厂房地面已进行防渗处理。; 符合. - 《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发[2022]2号）符合性分析表 序号; 《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发[2022]2号）; 本项目情况; 符合性. 1; 加强施工扬尘治理，施工工地严格落实“六个百分之百”管控要求，外环线以内区域、滨海新区核心区以及各区人民政府所在地等城市建成区范围内施工工地，100%使用低挥发性工程涂料和国三及以上排放标准非道路移动机械，市政、城市道路、水利等长距离线性工程实行分段施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价，全面推行绿色施工。; 本项目施工期间严格落实“六个百分之百”控尘要求。; 符合. 2; 推进恶臭、异味污染治理，以化工、医药、橡胶、塑料制品、建材、金属制品、食品加工等工业源，餐饮油烟、汽修喷漆等生活源，垃圾、污水等集中式污染处理设施为重点，集中解决一批群众身边突出的恶臭、异味污染问题。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理。推动大气氨排放控制，探索建立规范化氨排放清单，加强重点行业氨排放治理，强化工业源氨排放治理和氨逃逸防控，提升养殖业、种植业规模化集约化水平，探索推进大型规模化养殖场氨排放总量控制; 本项目属于卫生材料及医药用品制造业，不涉及恶臭、异味气体。; 符合. 3; 强化工业废水治理，工业园区加强污水处理基础设施建设，实现污水集中收集、集中处理，涉水重点排污单位全部安装自动在线监控装置。推进城镇污水处理提质增效，规划建设张贵庄二期、津沽三期等污水处理厂，新建扩建一批污泥处置设施，加快推进城镇污水管网全覆盖。加强初期雨水治理，持续推进雨污分流改造工程，动态排查治理雨污串接混接点，建设初期雨水收集处理设施，建立完善排水管网汛前清掏机制，降低汛期城市河道污染强度。强化农业农村污水治理，推进水稻等种植业农田退水、水产养殖尾水综合治理，加强农村生活污水处理设施、管网建设和运维，逐步提高农村生活污水治理率; 本项目实施雨污分流。; 符合. 4; 加强空间布局管控，健全土壤和地下水环境基础数据库，将土壤和地下水环境要求纳入国土空间规划，推进实现疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划“一张图”，新（改、扩）建涉及有毒有害物质、可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地下水污染防治要求，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。加强土壤、地下水综合监管，完善土壤污染重点监管单位名录，重点企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查，2025年底前至少完成一轮排查整改，定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤、地下水环境监督性监测。加强调查评估，防范集中式污染治理设施周边土壤污染，加强工业固体废物堆存场所管理，对可能造成土壤污染的行业企业和关停搬迁的污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物处置场、工业集聚区等地块，开展土壤污染状况调查和风险评估; 本项目严格落实土壤和地下水防治要求。本项目厂房已进行防渗处理，原料存放于原料区，固体废物分类收集并妥善处置，不会造成二次污染。; 符合. 5; 提升危险废物利用处置能力。健全危险废物收运和利用处置体系，提升危险废物集中处置能力。开展危险废物产生量与处置利用能力匹配情况评估及设施运行情况评估，科学制定并实施危险废物集中处置设施建设规划，进一步优化小微企业危险废物收集体系，确保本市危险废物处置能力与产废情况总体匹配。在现有基础上，进一步完善医疗废物全覆盖收集体系，鼓励发展移动式医疗废物收集及处置设施，保障重大疫情医疗废物应急处置。; 本项目危险废物暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。预计不会对环境造成二次污染; 符合. 6; 加强生态环境与健康管理。强化噪声污染防治，开展声环境功能区评估与调整，优化声环境监测点位布局，将噪声影响作为空间布局、交通运输、项目建设等重要考量因素，提升建筑物隔声性能，落实降噪减振措施。推动铺装低噪声路面，采取隔声屏障、建筑物隔声、禁鸣、限速、车型限制等综合防治措施，有效降低交通干线对群众生活的影响。严格夜间施工审批并向社会公开，强化夜间施工管理。加强文化娱乐、商业经营等社会生活噪声监管整治。持续开展“安静小区”创建活动。积极争取国家生态环境与健康管理试点建设，鼓励科研机构开展生态环境与健康基础研究，探索开展居民生态环境与健康素养监测。; 本项目噪声经基础减振、墙体隔声、加装隔声罩、优选低噪声设备等措施，可达标排放。; 符合. - 《关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战2024年工作计划的通知》（津污防攻坚指[2024]2号）符合性分析表 序号; 《关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战2024年工作计划的通知》（津污防攻坚指[2024]2号）; 本项目情况; 符合性. 1; 以化工、建材、有色、铸造、工业涂装企业为重点，全面排查治理低效失效治理设施。推动焦化企业和水泥企业实施超低排放改造。持续实施挥发性有机物（VOCs）企业治理设施升级改造，开展涉挥发性有机物（VOCs）无组织排放改造治理。持续开展挥发性有机物（VOCs）泄漏检测与修复工作; 本项目属于卫生材料及医药用品制造业，不属于重点企业，不涉及VOCs。; 符合. 2; 加强工业污染防治，强化工业直排企业、工业园区、污水处理厂等污染源监管; 本项目实施雨污分流。生活污水排至现有化粪池静置沉淀，与纯水机废水、工作服清洗废水、淋洗废水、洁具清洗废水、高压灭菌器废水一同经污水总排口经市政污水管网排入大双污水处理厂处理。; 符合. 经分析对照，本项目符合以上相关环境管理政策的要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 禾脉(天津)医疗科技有限公司成立于2020年，坐落于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼（地理坐标：117度11分37.720秒，39度18分48.510秒），企业主要从事；第三类医疗器械生产等。租赁朗禾医疗科技有限公司厂房一层和三层。租赁建筑面积约为1197平方米。其中一层为生产区域，占地约598平方米，三层为办公区域，面积约为598平方米。公司在厂房内购置并安装加热搅拌器、液体分装机等生产设备，建设“禾脉医疗公司年产1000盒免疫荧光诊断试剂生产项目”。 本项目位于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼，厂区四至范围：东侧隔园区道路为空置厂房，西侧为空置厂房，南侧为空地，北侧为空地。本项目地理位置图见附图1，周边环境位置图见附图2。 - 项目组成 项目租赁朗禾医疗科技有限公司厂房一层和三层。租赁建筑面积约为1197平方米。其中一层为生产区域，面积约598平方米，三层为办公区域，面积约为598平方米。具体情况见下表。 - 工程建构筑物功能面积一览表 序号; 功能区; 建筑面积 （m2）; 层数; 高度 （m）; 所在位置; 结构. 1; 生产车间; 598; 1; 4.5; 一层; 钢混结构. 其中; 原料区; 70; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 成品区; 80; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 配液室; 21; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 危废间; 9; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 天平室; 2; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 原料暂存间; 8; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 缓冲间; 4; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 更衣室; 4; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 灭菌间; 2.5; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 器具间; 2.5; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 洗衣间; 2.5; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 清洗间; 2.5; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 半成品库; 7; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 分装室; 40; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 外包室; 50; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 留样室; 25; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 质检室; 30; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 一般固废暂存间; 8; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 其他区域; 230; /; 4.5; 生产车间; D级（十万级）洁净区. 2; 办公区; 598; 231; 4; 三层; 钢混结构. 本项目工程内容组成见下表。 - 本项目工程内容组成表 项目 组成; 工程组成; 本项目工程. 主体 工程; 生产车间; 在厂房内购置并安装加热搅拌器、液体分装机等生产设备，建设“禾脉医疗公司年产1000盒免疫荧光诊断试剂生产项目”，本项目建成后预计年产免疫荧光诊断试剂1000盒。. 辅助 工程; 一般固废暂存间; 位于生产车间内，面积约8m2. 制水间; 位于车间东侧，设置1台1t/h制水机. 器具间; 位于生产车间内，用于存放清洗后的器具，面积约2.5m2. 清洗间; 位于生产车间内，用于清洗器具，面积约2.5m2. 洗衣间; 位于生产车间内，用于清洗工作服，面积约2.5m2. 缓冲间; 位于生产车间内，用于过度物料，面积约4m2. 危废间; 位于生产车间内，面积约8m2. 储运 工程; 原料间; 位于生产车间内，面积约8m2. 半成品库; 位于生产车间内，面积约7m2. 成品区; 位于生产车间内，面积约50m2. 运输; 本项目原料和产品的运输均为汽车. 公用 工程; 给水; 由园区市政供水管网提供，厂区内已有完善的供水设施，企业配备1台1t/h纯水制水机. 排水; 雨污分流。雨水排入市政雨水管网；污水依托园区现有的市政排水管网，厂区内已有完善的排水设施. 供电; 由园区市政供电管网提供. 供热、制冷; 本项目冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调供暖制冷. 通风; 厂房为自然通风，局部设置洁净区. 环保 工程; 废水; 生活污水排至现有化粪池静置沉淀，与纯水机废水、工作服清洗废水、淋洗废水、洁具清洗废水、高压灭菌器废水一同经污水总排口经市政污水管网排入大双污水处理厂处理。. 噪声; 生产设备优选低噪声设备，采用减震、降噪等措施. 固废; 一般固废收集后储存于现有一般固废暂存区，集中外售物资回收部门；危险废物收集后暂存于现有危废间，交由有资质单位处理；生活垃圾收集后委托城管委定期清运. - 产品方案 具体产品方案见下表。 - 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量/（支/年）; 单件试剂质量/g; 规格; 产品应用. 1; 免疫荧光诊断试剂; A试剂; 1000; 0.1; /; 医学诊断检测. B试剂; 1000; 0.1; /. - 主要生产设备 本项目主要工程设备情况见下表。 - 本项目主要设备情况表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 使用工序; 位置; 备注. 生产设备. 1; 天平; 台; 1; 试剂配制; 天平室. 2; 生物安全柜; 台; 1; 质量检验; 配液室. 3; 超净台; 台; 1; 试剂配制; 配液室. 4; 加热搅拌器; 台; 1; 试剂配制; 配液室. 5; 料桶; 个; 1; 试剂配制; 配液室; 带盖密闭容器. 6; 泡沫切割机; 台; 1; 贴标签及包装; 外包室. 7; 塑封机; 台; 1; 贴标签及包装; 外包室. 8; 液体分装机; 台; 1; 试剂分装; 分装室. 辅助设备. 9; 纯水机; 1t/h; 台; 1; 纯水制备; 配液室. 10; 冰箱; 台; 2; 成品储存; 成品区. 11; 烘箱; 台; 1; 器具干燥; 器具间. 12; 高压灭菌器; 台; 1; 器具灭菌; 灭菌间. 13; 超声清洗器; 台; 1; 器具清洗; 清洗间. 14; 空压机; 3.3m3/min; 台; 1; /; 空压间. 实验设备. 15; 荧光显微镜; 台; 1; 半成品质量检验; 分装室. 16; PCR仪; 台; 1; 成品质量检验; 质检室. 17; 自动化显微系统; 台; 1; 成品质量检验; 质检室. 18; 化学发光仪; 台; 1; 成品质量检验; 质检室. 污染治理设备. 19; 新风系统; 6880m3/h; 套; 1; 新风系统; 车间; 新风风量. - 主要原辅料 本项目所需原辅材料详见下表 - 本项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 包装规格; 物理性状; 年耗量/（g/a）; 最大暂存量/g; 暂存位置; 用途; 运输方式. 一; 主要原辅料. 1; 荧光素; 5g/瓶; 固; 10; 10; 冷库; A试剂配制; 汽车. 2; 氢氧化钾; 25g/瓶; 固; 100; 100; 原料区; A试剂配制; 汽车. 3; 磷酸氢二钠; 10g/瓶; 固; 20; 20; 原料区; A试剂配制; 汽车. 4; 磷酸二氢钠; 10g/瓶; 固; 20; 20; 原料区; A试剂配制; 汽车. 5; 甲基绿; 5g/瓶; 固; 10; 10; 原料区; B试剂配制; 汽车. 6; 盐酸; 1ul/盒; 液; 1ml; 1ml; 原料区; B试剂配制; 汽车. 7; 次氯酸钠溶液5%; 25kg/桶; 液; 50kg; 50kg; 原料区; 消毒; 汽车. 8; 试剂包装瓶; 散装; 固; 2000个; 200个; 原料区; 试剂分装; 汽车. 9; 瓶盖; 散装; 固; 2000个; 200个; 原料区; 试剂分装; 汽车. 10; 标签纸; 散装; 固; 若干; 若干; 原料区; 贴标签及包装; 汽车. 11; 说明书; 散装; 固; 1000个; 100个; 原料区; 贴标签及包装; 汽车. 12; 包装盒; 散装; 固; 1000个; 100个; 原料区; 贴标签及包装; 汽车. 13; 泡沫盒; 散装; 固; 1000个; 100个; 原料区; 贴标签及包装; 汽车. 二; 主要能源. 14; 水; --; --; 200; --; --; 市政供水管网. 15; 电; -; --; 2万kW·h; --; --; 市政供电. - 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分; 成分占比; 理化特性; 爆炸特性; 毒理毒性. 1; 氢氧化钾; 氢氧化钾; 100%; 白色晶体，易潮解。易溶于水、乙醇、微溶于醚。熔点：360.4℃。沸点：1320℃。相对密度：2.04g/cm3。; /; /. 2; 磷酸二氢钠; 磷酸二氢钠; 99.9%; 白色晶体，无味，微吸湿。溶于水，不溶于醇。熔点：100℃。密度：2.04g/cm3。; /; /. 3; 磷酸氢二钠; 磷酸氢二钠; 100%; 白色粉末、片状或颗粒。熔点：34.6℃。; /; /. 4; 甲基绿; 甲基绿; 100%; 绿色粉末，密度：1.72g/cm3。熔点：233℃。溶于水，显蓝绿色。稍溶于乙醇，不溶于戊醇。; /; /. 5; 荧光素; 荧光素; 100%; 橙色~红色结晶粉末。熔点：320℃。沸点：620.8℃。闪点：65℃。相对密度：1.6c/cm3。溶于热乙醇、冰醋酸、碱溶液，呈绿色萤光，不溶于水、苯、氯仿和乙醚。; /; /. 6; 盐酸; 盐酸; ≥31%; 无色或微黄色发烟液体，有强烈刺激性气味。pH值：＜1。熔点：-114.8℃。沸点：108.6℃。相对密度：1.26g/cm3。溶解性：易溶于水，溶于乙醇、乙醚，碱液。; /; 急性毒性：LD50：8910mg/kg(大鼠经口)；LC50：大于10.5mg/L(大鼠吸入)。皮肤刺激或腐蚀:EC50：5.3 mg/L(50%溶液，兔经皮)。眼睛刺激或腐蚀：兔试验：0.05mL滴入眼睛，闭上眼睑30s，72h后有严重的眼睑红肿、结膜充血。. - 公共工程及辅助工程 6.1给水 本项目用水主要为生活用水、实验用水、纯水制备用水、工作服清洗用水和洁具清洗用水。用水类型包括自来水和纯水。其中自来水由园区给水管网提供，纯水由位于生产车间内纯化水间的一套1m3/h的纯水机自制。 （1）生活用水 本项目生活用水包括员工饮用水和冲厕用水，按照《建筑给水排水设计标准》 (GB50015-2019)的有关规定，员工生活用水定额60L/人•d，劳动定员11人，年工作时间250天，则员工年生活用水量0.66m3/d（165m3/a） （2）实验用水 ①试剂配制过程用水 试剂配制过程用水均使用纯水机自制纯水。根据建设单位提供资料，本项目试剂配制过程用水量为0.05m3/a（0.0002m3/d）。 ②检验器具清洗用水 检验器具清洗包括器皿清洗（如烧杯）、工具清洗（如镊子）等清洗。 清洗过程主要包括刷洗、冲洗以及淋洗等过程（清洗流程详见下图）。刷洗和冲洗过程均使用自来水，本项目用水量分别约为0.002m3/d（0.5m3/a）、0.004m3/d（0.1m3/a），淋洗过程使用纯水，淋洗过程中纯水用水量约为0.05m3/d（12.5m3/a）。 - 器具清洗流程图 ③高压灭菌器用水 根据建设单位提供的资料，本项目高压灭菌器平均日用水量为0.01m3/d，年用水量为2.5m3/a。高压灭菌器用水均为自来水。 （3）纯水机用水 本项目试剂配制过程及检验器具淋洗过程均使用纯水，由位于生产车间内纯化水间的一套1m3/h的纯水机自制。本项目纯水机采用“多介质过滤+精密过滤+二级反渗透系统+EDI系统+紫外杀菌+臭氧消毒+终端过滤”工艺。 来自市政给水管网的自来水首先进入多介质过滤器（石英砂+活性炭），去除水中的铁锈、泥沙、藻类、胶体、余氯、异色、异味、有机物、微生物等，然后进入精密过滤器（PP滤芯）拦截水中较大的颗粒物（主要为前一道工序流失的滤料），以保证反渗膜不被大颗粒的物质划伤。随后经RO高压泵提升进入二级反渗透系统，进一步去除水中的溶解性固体、有机物、胶体以及细菌。因产品生产用水需要，经二级反渗透处理的出水需进入EDI系统（离子交换树脂）以进一步去除水中的盐分。EDI系统的出水再经紫外杀菌、臭氧消毒和终端过滤（折叠过滤芯）处理后用于产品生产过程。 纯水机的脱盐率≥99%，出水率≥50%，本项目纯水用量共为0.0502m3/d，由此得出纯水机使用自来水量为0.1004m3/d，年用水量为25.1m3/a。纯水机1m3/h的纯水制备能力可满足本项目需求。 （4）工作服清洗用水 本项目新增员工需穿着工作服进入洁净车间（11人），工作服每周清洗一次，清洗过程使用清洗剂，工作服清洗用水量为125m3/a（0.5m3/d）。 （5）洁具清洗用水 洁净车间内洁具需定期清洗，每生产一批产品清洗一次，清洗过程使用清洗剂，工程洁具清洗用水量为125m3/a（0.5m3/d）。 （6）地面清洗用水 本项目不冲洗地面，每天打扫一次，使用扫帚、拖把、抹布等打扫。本项目建筑面积约为1200m2，工程地面清洁用水按0.5L/m2·d计，则地面清洁日用水量为0.6m3/d，年用水量为150m3/a。 综上所述，本项目建成后，企业用水量为2.5204m3/d，年工作时间为250天，所以年用水量为630.1m3/a。 6.2排水 本项目厂区实行雨、污水分流。雨水排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后，与工作服清洗废水、纯水机废水、淋洗废水、洁具清洗废水高压灭菌器废水经污水总排口，排入大双污水处理厂集中处理。 （1）生活污水 本项目生活污水经污水总排口，排入大双污水处理厂集中处理，排污系数按0.9计，生活污水排放量约为0.594t/d（148.5t/a）； （2）试剂配制废水 本项目试剂配制用水为纯水，全部进入产品； （3）实验用刷洗废水 本项目刷洗废水，刷洗废水排放量约为0.0018t/d（0.45t/a），收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处理； （4）实验用冲洗废水 本项目冲洗废水，冲洗废水排放量约为0.0036t/d（0.09t/a）收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处理； （5）实验用淋洗废水 本项目淋洗废水排污系数按0.9计，淋洗废水排放量约为0.045t/d（11.25t/a）； （6）高压灭菌器废水 本项目高压灭菌器废水排污系数按0.9计，高压灭菌器废水排放量约为0.009t/d（2.25t/a）； （7）工作服清洗废水 本项目工作服清洗废水排污系数按0.9计，工作服清洗废水排放量约为0.45t/d（112.5t/a）； （8）洁具清洗废水 本项目洁具清洗废水排污系数按0.9计，洁具清洗废水排放量约为0.45t/d（112.5t/a）； （9）地面清洗废水 本项目地面清洗用水全部挥发； （10）纯水机废水 本项目纯水机废水排污系数按0.5计，纯水机废水排放量约为0.0502t/d（12.55t/a）； 综上所述，本项目建成后，企业排水量为1.5982t/d（399.55t/a）。 - 本项目水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 自来水用量; 纯水用量; 排放系数; 损耗量; 排水量; 排放去向. 1; 员工生活; 0.66; 0.9; 0.066; 0.594; 经化粪池静置沉淀后，最终大双污水处理厂. 2; 试剂配制; 0.0002; 0; 0.0002; 0; 产品. 3; 淋洗; 0.05; 0.9; 0.005; 0.045; 最终大双污水处理厂. 4; 高压灭菌器; 0.01; 0.9; 0.001; 0.009; 最终大双污水处理厂. 5; 工作服清洗; 0.5; 0.9; 0.05; 0.45; 最终大双污水处理厂. 6; 洁具清洗; 0.5; 0.9; 0.05; 0.45; 最终进入大双污水处理厂. 7; 地面清洗; 0.6; 0; 0.6; 0; 蒸发. 8; 纯水制备; 0.1004; 0.5; 0.0502; 0.0502; 生产、实验. 9; 冲洗; 0.004; 0; 0.004. 10; 刷洗; 0.002; 0; 0.002. 合计; 2.3764; 0.0502; /; 0.8224; 1.5982; 大双污水处理厂. - 本项目水平衡图 单位：m3/d 6.3采暖制冷 本项目生产车间采用分体空调进行供暖制冷。 6.4供电 本项目用电有市政电网提供，本项目依托厂房现有供电设施可满足需求。 6.5生活设施 本项目不设食堂、宿舍。 6.6通风 本项目设有1套新风系统，组维持生产车间的微正压D级洁净区。新风量为6880m3/h，墙体采用岩棉板进行封闭，出入口皆设置缓冲门，防止破坏车间内的压强。 依据《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）第6.1.5条强制性规定：洁净室人员新风量供给标准应≥40 m3/(h·人)。本项目新增劳动定员11人，按此核算最小新风需求量为：11×40=440（m3/h）。 本项目新风机系统设计风量为6880m3/h，远高于规范最低要求（440 m3/h），可充分保障洁净环境空气品质及人员健康安全。 本项目配液室内设置1台生物安全柜。安全柜内不涉及挥发性试剂的使用。安全柜等级均为A2级，生物安全等级为二级，过滤器为ULPA，对≥0.12μm颗粒物的过滤效率可高达99.9995%以上，洁净等级可达到10级。安全柜气流模式属于70%循环、30%外排，外排的气体直接排至安全柜所在房间，最后通过底部回风百叶汇集至回风管道，将回风送到净化系统内。 6.7消毒 配制间配备有紫外线消毒设备，能源为电能，每天对实验室和试验台进行照射消毒；洁净车间内工作台面和设备、器材等采用次氯酸钠消毒，外购成品次氯酸钠溶液，无需再次加水配置，直接对设备表面进行喷洒消毒，不产生废消毒液，每月进行两次消毒；器皿、工服消毒、检测后产品采用高温高压灭菌法，利用立式压力蒸汽灭菌器，相对压力为98.066kPa，温度121～126℃，15～20分钟即能彻底杀灭细菌芽胞。 6.8劳动定员与生产制度 本项目劳动定员11人，公司施行1班/天制度，工作时间为8小时/班（8:30~12:00、13:00~17:30），250天/年。。 6.9项目实施进度计划 本项目拟于2025年4月开工建设，2025年12月建成投产。 - 厂区平面布置 企业租赁1座厂房，厂房由生产车间和办公楼构成，生产车间内设有洁净区，危废间位于洁净区内；车间以物料走向，交通方便，出入口互相无干扰，便于物料及产品输送为原则布置，厂区内安全通道宽阔，能够满足物料及产品运输和消防要求；生产车间按生产流程呈流水线布局生产设备，生产设备尽量集中布置，起到一定的降噪作用。 本项目周边均为工业企业，雨水污水总排口位于厂区东北侧，本项目距离环境保护目标较远，废水、噪声等采取相应的环保措施后，能够达标排放，与周围环境相协调。 综上，本项目生产车间整体平面布置合理，功能区分区明确，符合国家和地方有关环保、消防、安全和卫生等方面要求 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目利用购置厂房进行建设，施工期不涉及土建施工过程。施工期影响主要是安装设备等产生的噪声、施工人员产生的生活污水、生活垃圾的影响。 - 运营期 具体生产工艺流程如下： 备注：W1实验废水、W2高压灭菌器废水、W3工作服清洗、W4洁具清洗、W5纯水机废水、S1废反渗透膜、S2废包装材料、S3废标签纸、S5废无纺布滤网、S6废试剂瓶。 - 本项目生产工艺流程及产排污节点图 生产工艺流程简述： （1）试剂配制：在原料间取得试剂原料后根据诊断试剂的配制方法，在天平室使用天平称量0.2g氢氧化钾、0.02g磷酸氢二钠、0.01g荧光素、0.02g磷酸二氢钠和0.01g甲基绿。 ①在配液室的超净台中，将0.2g氢氧化钾加入料桶内并加入2ml纯水，加热搅拌至溶解，降温后得甲液； ②将0.02g磷酸氢二钠加入2ml纯水中，再加入0.01g荧光素，超声搅拌10分钟，得乙液； ③将乙液滴加入甲液，超声搅拌10分钟完全溶解，得丙液； ④将0.02g磷酸二氢钠溶解于2ml纯水进行超声搅拌至完全溶解，得丁液； ⑤将丁液滴加入丙液中，超声搅拌15分钟完全溶解，得免疫荧光诊断A试剂； ⑥取0.01g甲基绿溶于5ml纯水中，再加入2ul浓盐酸，超声搅拌15分钟完全溶解，然后加纯水定容至10ml，得免疫荧光诊断B试剂； 以上操作A试剂在配液室的超净台中进行，B试剂在生物安全柜中进行，加热搅拌器加热方式为电加热，温度控制在40~60℃，超声搅拌用超声波清洗器进行，料桶为带盖密闭容器。所用加热搅拌器、超声波清洗器和料桶等定期清洗，清洗所用的洁具清洗废水经污水总排口，最终排入大双污水处理厂处理。 生物安全柜无纺布滤网需定期更换，产生废无纺布滤网S5经高温灭菌处理后交由有资质单位作危废处理。 该过程产生废试剂瓶S6和洁具清洗废水W4。废试剂瓶S6作为危废交有资质单位处置，洁具清洗废水W4经园区管网进入大双污水处理厂处理。 （2）试剂分装：将配制好的试剂利用分装室的液体分装机分装到外购试剂包装瓶内，分装完成人工用手拧紧瓶盖，后放置于周转筐内。然后将试剂包装瓶使用灭菌间的高压灭菌器进行灭菌处理，高压灭菌器采用电加热，通过高温蒸汽灭菌，灭菌后使用纯水设备制备的纯水在清洗间进行清洗，使用烘箱进行干燥。 该过程产生高压灭菌器排水W2经污水总排口，最终排入大双污水处理厂处理。试剂分装完成后使用纯水对相关器皿进行清洗，检验器具刷洗、冲洗的废水S7经收集后，暂存于危废间，定期交由有资质单位作危废处理。 淋洗过程产生的淋洗废水W1经污水经污水总排口，最终排入大双污水处理厂处理。 该过程产生废包装材料S2，作为一般固废交物资部门回收。 （3）贴标签及包装：在外包室利用外购标签纸（包括瓶签、合格签）人工粘贴标签。人工将外包装盒组装好，用泡沫切割机将外购的泡沫盒切割成合适大小，依次将贴好标签的A试剂和B试剂放入泡沫盒中，再放入包装盒内，并将外购说明书放入包装盒，贴好合格签封口，用塑封机进行塑封。 该过程产生废包装材料S2、废标签底纸S3，作为一般固废交物资部门回收。 （4）成品入库：将检验合格的成品入成品区的冰箱中存放。 此外，本项目对员工工作服每周进行清洗，清洗废水经污水总排口，最终排入大双污水处理厂处理。 - 产污环节一览表 污染物类型; 序号; 来源; 主要污染物; 治理措施; 排放去向. 噪声; N; 设备噪声，本项目生产设备优选低噪声设备，采用减震、降噪等措施. 废水; W0; 员工生活; pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、LAS; 化粪池; 经园区管网，进入大双污水处理厂处理. W1; 实验废水; pH、CODcr、BOD5、SS、LAS; /; 经园区管网，进入大双污水处理厂处理. W2; 高压灭菌器废水; pH、CODcr、SS; /; 经园区管网，进入大双污水处理厂处理. W3; 工作服清洗; pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、LAS; 化粪池; 经园区管网，进入大双污水处理厂处理. W4; 洁具清洗; pH、CODcr、BOD5、SS、LAS; /; 经园区管网，进入大双污水处理厂处理. W5; 纯水机废水; pH、CODcr、SS; /; 经园区管网，进入大双污水处理厂处理. 固废; S1; 试剂配制; 废反渗透膜; 暂存于一般固废暂存区; 交物资部门回收. S2; 试剂分装、贴标签及分装; 废包装材料; 暂存于一般固废暂存区; 交物资部门回收. S3; 贴标签及分装; 废标签纸; 暂存于一般固废暂存区; 交物资部门回收. S5; 试剂配制; 废无纺布滤网; 危险废物暂存间; 交由有资质单位进行处置. S6; 试剂配制; 废试剂瓶; 危险废物暂存间; 交由有资质单位进行处置. S7; 试剂分装; 刷洗、冲洗废水; 危险废物暂存间; 交由有资质单位进行处置. S4; 员工生活; 生活垃圾; 日产日清; 委托城管委处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼厂房进行生产，不涉及新建厂房。厂房建成后一直作为仓库存储塑料制品，不存在原有污染情况和遗留环境问题。该厂房设置单独废水排放口，本项目污水经公司污水总排口排入市政污水管网。污水总排口日常维护与检测由本公司负责。厂房现状情况详见下图。 - 本项目生产厂房现状图 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物环境质量现状 本项目所在区域基本污染物环境质量现状评价引用2024年天津市生态环境状况公报统计数据，对项目选址区域内环境空气基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、和O3质量现状进行分析，并对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，统计结果见下表。 - 2024年北辰区环境质量现状评价表 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/（%）; 达标情况. 北辰区; PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 不达标. PM10; 74; 70; 105.7; 不达标. SO2; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 34; 40; 85.0; 达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 8h平均浓度第90百分位数; 198; 160; 123.8; 不达标. 由上表可知，该地区环境空气基本污染物中SO2，NO2年平均质量浓度、CO24h平均浓度第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，、PM10、PM2.5、O3日最大8h平均浓度第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值要求。六项污染物没有全部达标，故本项目所在区域的环境空气质量不达标。 随着《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发〔2022〕2号）的实施，持续开展秋冬季大气污染联合治理攻坚行动。进一步完善区域重污染天气联合预警预报机制和应急联动长效机制。探索开展臭氧及前体物联合监测。坚持源头防控，综合施策，强化PM2.5和O3协同治理、多污染物协同治理、区域协同治理，深化燃煤源、工业源、移动源、面源污染治理，持续改善大气环境质量，基本消除重污染天气。 1、声环境 本项目于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼。根据“天津市生态环境局关于印发《天津市声环境功能区划》（2022年修订版）的函”（津环气候[2022]93号）： （1）本项目选址为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值； （2）相邻区域为2类声环境功能区，距离为30m范围内，若临街建筑高于三层楼房以上（含三层），将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域划为4a类声环境功能区。本项目西侧、北侧均为小区内部路，不属于交通干线，因此不需要执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。 为了进一步了解项目周边环境保护目的声环境质量现状，本次委托众诚（天津）环境检测技术服务有限公司，对本项目50m范围声环境敏感目标（北辰光华外国语学校初中宿舍楼）进行监测，监测报告ZC-Z-250115-26，详见附件。 （1）监测布点及原则 本项目50m范围内声环境保护目标为北辰光华外国语学校初中宿舍楼(共4层)。本项目厂房共两层。同时根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）要求：“当敏感目标高于（含）三层建筑时，还应选取有代表性的不同楼层设置测点”。综合分析监测点位设置为：监测点位Z1-Z2选项目所在北辰光华外国语学校初中宿舍楼1层、3层房间窗户外1m处。 （2）监测时间及频率 监测时间为2025年1月24日，昼间监测2次。 （3）监测因子 监测因子为计权等效A声级。 （4）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 （5）监测环境 监测期间，北辰光华外国语学校初中宿舍楼北侧无汽车行驶，无交通噪声，且周边商铺为闲置状态，不存在冷却塔、室外机等其他噪声源。 （6）监测结果 环保目标的声环境质量现状监测值见下表。 - 环保目标的声环境质量现状监测表 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 昼间; GB3096-2008中2类区标准; 是否达标. 1; Z1; 45; 43; 60; 达标. 2; Z2; 44; 44; 60; 达标. 根据监测结果，本项目声环境保护目标北辰光华外国语学校初中宿舍楼昼间及夜间现状环境噪声背景值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的昼夜间限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标为北辰光华外国语学校初中宿舍楼。厂界外500米范围内大气环境保护目标情况见下表。 - 本项目环境保护目标情况 序号; 名称; 保护对象; 保护内容; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. 1; 北辰光华外国语学校; 学校; 居民; 北; 40. 2; 铭都花园; 住宅; 居民; 东北; 100. 3; 晨星小学; 学校; 居民; 东南; 100. 4; 阳光城; 住宅; 居民; 东; 65. 5; 盛景悦湖; 住宅; 居民; 东北; 480. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声排放标准 本项目运营期四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感目标处噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体限值见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界; 执行标准类别; 时段. 昼间; 夜间. 四侧厂界; 3类; 65; 55. 敏感目标处; 2类; 60; 50. 2、废水排放标准 项目污水排放执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，详见下表。 - 天津市《污水综合排放标准》三级标准限值 单位：mg/L，pH除外 项目; pH值; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8; 70. 3、固体废物相关标准 ①一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日起实施）中的有关规定。 ②生活垃圾执行《天津市生活废弃物管理规定》、《天津市生活垃圾管理条例》中相关要求。 ③危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 ④危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《天津市生态环境保护“十四五”规划》（津政办发[2022]2号）、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重点污染物排放总量控制管理办法(试行)的通知》（津政办规[2023]1号）等相关文件，结合项目污染物排放情况，本项目水污染物总量控制因子为CODcr、氨氮、总磷、总氮。 1、总量控制因子 1.2废水 （1）按预测水质计算 本项目废水量为399.55t/a，废水水质（CODcr 335.7mg/L，氨氮15.1mg/L，总氮24.1mg/L，总磷3mg/L），则CODcr、氨氮、总氮、总磷的排放量为： CODcr：335.7mg/L×399.55m3/a×10-6=0.134128935≈0.134t/a； 氨氮：15.1mg/L×399.55m3/a×10-6=0.006033205≈0.00603t/a； 总氮：24.1mg/L×399.55m3/a×10-6=0.009629155≈0.00963t/a； 总磷：3mg/L×399.55m3/a×10-6=0.00119865≈0.00120t/a。 （2）按标准值计算 按照《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准限值（COD 500mg/L，氨氮 45mg/L，总氮70mg/L，总磷8mg/L），计算本项目建成后废水污染物排放总量指标如下： COD：500mg/L×399.55m3/a×10-6=0.199775≈0.120t/a； 氨氮：45mg/L×399.55m3/a×10-6=0.01797975≈0.0180t/a； 总氮：70mg/L×399.55m3/a×10-6=0.0279685≈0.0280t/a； 总磷：8mg/L×399.55m3/a×10-6=0.0031964≈0.00320t/a。 （3）COD、氨氮、总磷、总氮排入外环境的量 本项目污水排放量总计为399.55m3/a，达标排大双污水处理厂，大双污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准，即COD30mg/L、氨氮1.5（3.0）mg/L、总氮10mg/L、总磷0.3mg/L。由此计算本项目水污染物排入环境的量计算如下： COD排放量=399.55m3/a×30mg/L×10-6=0.01198659≈0.0120t/a； 氨氮排放量=399.55m3/a×（1.5×7÷12+3.0×5÷12）mg/L×10-6=0.00084904375≈0.000849t/a； 总氮排放量=399.55m3/a×10mg/L×10-6=0.0039955≈0.00400t/a； 总磷排放量=399.55m3/a×0.3mg/L×10-6=0.000119865≈0.000120t/a。 - 本项目废水污染物排放量统计 单位：t/a 类别; 废水量; 污染因子; 产生量; 削减量; 预测排放量; 核算排放量; 排入外环境量. 水污染物; 399.55; CODcr; 0.134; 0; 0.134; 0.120; 0.0120. 氨氮; 0.00603; 0; 0.00603; 0.0180; 0.000849. 总氮; 0.00963; 0; 0.00963; 0.0280; 0.00400. 总磷; 0.00120; 0; 0.00120; 0.00320; 0.000120. 2、本项目污染物总量控制指标汇总 根据《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重点污染物排放总量控制管理办法(试行)的通知》（津政办规[2023]1号）、《市生态环境局关于进一步做好建设项目水主要污染物总量指标减量替代工作的通知》（津环水[2020]115号）、《市生态环境局关于在环境影响评价与排污许可工作中加强重点污染物排放总量控制管理的通知》，本项目新增CODCr、氨氮、总氮、总磷排放总量指标均实行差量替代。 本项目污染物排放总量情况如下表。 - 本项目污染物总量控制指标汇总 单位：t/a 类别; 名称; 预测产生量; 消减量; 预测排放量; 按排放标准核算排放总量; 排放至外境中的总量. 水污染物; CODcr; 0.134; 0; 0.134; 0.120; 0.0120. 氨氮; 0.00603; 0; 0.00603; 0.0180; 0.000849. 总氮; 0.00963; 0; 0.00963; 0.0280; 0.00400. 总磷; 0.00120; 0; 0.00120; 0.00320; 0.000120. 建议以上排放量作为环保行政主管部门进行总量控制的参考依据，建设单位应及时履行相关手续以完善其总量指标的管理。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期利用现有车间进行设备安装，无需土建施工，故没有施工扬尘污染。施工机械无需冲洗，无冲洗废水。施工期不设施工营地，无施工人员生活污水。本项目在设备安装过程中仅产生施工机械噪声和少量施工固体废物。 1、施工噪声 本项目主要对现有车间进行设备安装，施工时间较短，全部为昼间施工，预计对周围声环境影响较小。 根据天津市人民政府令[2003]6号《天津市环境噪声污染防治管理办法》（2018年4月12日修改）和天津市建交委《天津市建设施工二十一条禁令》，为使本项目做到施工场界噪声达标且不对选址周围声环境造成显著影响，建议建设单位采取以下防护措施： （1）选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对于产生噪声较大的设备应考虑安装隔声装置； （2）起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛，各类机械设备停止工作时应关闭发动机； （3）施工场地内可固定设备如电机、电锯等应尽量设置在车间内，避免露天作业。 2、固体废物 本项目施工所产生的固体废物为设备安装过程产生的少量包装废物，包装废物应集中堆放及时清理，外运到相关管理部门的指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 综上所述，本项目对车间进行设备安装，施工期工程量较小，采取相应措施后，项目施工期对环境的影响较为轻微。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目中的试剂制作均为酸碱中和反应，其中B试剂原料中的甲基绿仅作为显色剂使用，故本项目无废气产生，预计不会对周围大气环境产生影响。 2、地表水环境影响及治理措施 2.1废水产排情况 2.1.1生活污水、工作服清洗废水 本项目新增生活用水主要是员工的日常盥洗、冲厕等用水。本项目新增员工11人，用水量0.66m3/d。排水系数取0.9，污水排放量为0.594m3/d，年生产250天，则年生活污水产生量为148.5m3/a。 本项目生活污水、工服清洗废水水质类比调查数据（《给排水设计手册》第三版，第5册城镇排水），见下表。 - 本项目生活废水、工作服清洗废水水质一览表 单位：mg/L，pH除外 污染因子; 水量（m3/a）; PH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; LAS. 生活污水; 148.5; 6~9; 400; 220; 200; 25; 5; 40; 10. 工作服清洗废水; 112.5; 6~9; 400; 220; 300; 20; 3; 30; 10. 2.1.2高压灭菌器废水、纯水机废水 本项目高压灭菌器废水不与实验试剂直接接触，随着蒸发消耗其含盐量较高，属于清净下水，《社会区域类环境影响评价》（中国环境出版社）水质指标；纯水机排放的排脓水参考《双膜法处理企业清净下水工程应用探讨》（广州化工，石立军）中的清净下水（包括过滤器反洗水、反渗透浓排水等）水质指标。 - 本项目高压灭菌器废水、纯水机废水水质一览表 单位：mg/L，pH除外 污染因子; 水量（m3/a）; PH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; LAS. 高压灭菌器废水; 2.5; 6~9; 50; /; 50; /; /; /; /. 纯水机废水; 12.55; 6~9; 50; /; 50; /; /; /; /. 2.1.3实验废水、洁具清洗废水 本项目淋洗废水、洁具清洗废水参照《实验室废水综合处理技术研究》（硕士学位论文，秦承华）（本论文阐述的实验室为化学及生物实验室，所用到的试剂、玻璃器皿及设备种类涵盖本项目所用的试剂、玻璃器皿及设备种类）中污染物数据。 - 本项目实验废水、洁具清洗废水水质一览表 单位：mg/L，pH除外 污染因子; 水量（m3/a）; PH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; LAS. 淋洗废水; 11.25; 6.5~9; 300; 200; 200; /; /; /; 10. 洁具清洗废水; 112.5; 6.5~9; 300; 200; 200; /; /; /; 10. 合计; 123.75; 6.5~9; 300; 200; 200; /; /; /; 10. 2.1.4废水污染源源强核算汇总 本项目生活污水经化粪池处理后，经污水总排口，排入大双污水处理厂集中处理。废水污染源源强核算结果见下表。 - 本项目废水源强核算结果一览表 污染源; 污染物; 废水量/(m3/a); 浓度/（mg/L). 生活污水+工作服清洗废水; pH; 261.0; 6~9. CODcr; 261.0; 400. BOD5; 261.0; 220. SS; 261.0; 200. 氨氮; 261.0; 25. 总磷; 261.0; 5. 总氮; 261.0; 40. LAS; 261.0; 10. 高压灭菌器废水+纯水机废水; pH; 14.8; 6~9. CODcr; 14.8; 50. BOD5; 14.8; /. SS; 14.8; 50. 氨氮; 14.8; /. 总磷; 14.8; /. 总氮; 14.8; /. LAS; 14.8; /. 淋洗废水+洁具清洗废水; pH; 123.75; 6.5~9. CODcr; 123.75; 300. BOD5; 123.75; 200. SS; 123.75; 200. 氨氮; 123.75; /. 总磷; 123.75; /. 总氮; 123.75; /. LAS; 123.75; 10. 综合污水; pH; 399.55; 6~9. CODcr; 399.55; 356. BOD5; 399.55; 213. SS; 399.55; 194. 氨氮; 399.55; 16.3. 总磷; 399.55; 3.3. 总氮; 399.55; 26. LAS; 399.55; 9.6. 2.2废水排放口基本情况 本项目废水属于间接排放，排放口基本情况见下表。 - 废水排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 117.128219°; 39.258289°; 0.043355; 大双污水处理厂; 间歇排放; /; 大双污水处理厂; pH; 6~9. CODcr; 30. BOD5; 6. SS; 5. 氨氮; 1.5（3.0）. 总磷; 0.3. 总氮; 10. LAS; 0.5. 2.3废水达标排放分析 本项目废水达标排放情况见下表。 - 本项目废水达标排放情况 单位：mg/L，pH除外 污染源; 废水量; pH值; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮; LAS. 综合污水; 399.55; 6~9; 356; 213; 194; 16.3; 3.3; 26; 9.6. 标准值; /; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8; 70; 20. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据分析，废水污染物的排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准要求，能够达标排放。 2.4依托集中污水处理厂的可行性 本项目废水经处理后，达到《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，通过厂区污水总排口排入园区污水管网，最终进大双污水处理厂集中处理。 北辰区大双污水处理厂（凯发新泉（天津）污水处理有限公司）于2012年在北辰区大张庄镇大兴庄村南侧350m处投资建设大双污水处理厂，一期工程占地约4.88公顷，建成后为4万m3/d的污水处理规模。大双污水处理厂已于2017年12月完成升级改造，扩建改造后污水处理能力达到8万m3/d，剩余处理能力3万m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准，达标后的出水排至郎园引河。 大双区污水处理厂目前正常运行，根据天津市北辰区生态环境局公布的2025年2月10日大双区污水处理厂出口水质监测结果显示，各水质污染物浓度均满足天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准限值，出水稳定达标排放，废水监测结果见下表。 - 污水处理厂出口水质监测结果 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准值; 达标情况; 超标倍数; 单位. 大双污水处理厂; pH值; 7.283; 6~9; 达标; /; 无量纲. CODcr; 10.048; 30; 达标; /; mg/L. 氨氮; 0.102; 1.5（3.0）; 达标; /; mg/L. 总氮; 6.549; 10; 达标; /; mg/L. 总磷; 0.15; 0.3; 达标; /; mg/L. BOD5; 4.7; 6; 达标; /; mg/L. 悬浮物; 4; 5; 达标; /; mg/L. LAS; 0.05; 0.5; 达标; /; mg/L. 本项目选址于天津市北辰区经济技术开发区高端园万河路9号7号楼，属于该污水处理厂的收水范围内。 大双污水处理厂设计污水处理规模为40000m3/d。本项目建成后外排废水排放量1.5982m3/d，占总处理水量的0.003996%。因此本项目排水量，大双污水处理厂可接受。 大双污水处理厂进水水质按《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准设计，出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）中 A标准设计，本项目废水水质满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，符合污水处理厂的进水水质要求。 综上所述，本项目位于大双污水处理厂收水范围内，本项目废水排放水量大双污水处理厂可接受，废水水质能够满足DB12/356-2018《污水综合排放标准》三级标准要求同时符合大双污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水排放去向合理，不会对周围水环境造成明显不利影响。 2.5废水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）等，运营期废水污染源监测计划如下。 - 全厂废水污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施. DW001; pH; 1次/季度; 手工监测. COD. BOD. SS. 氨氮. 总磷. 总氮. LAS. 3、噪声 3.1噪声源强情况 本项目主要噪声源为污水处理设施、液体分装机、加热搅拌器运行时产生的机械噪声，单机噪声值约为75~80dB(A)，项目拟采用以下措施对噪声加以控制： ①建设单位在设备选型时应选用优质低噪声低能耗的设备，从源头上降低设备的固有噪声强度； ②项目各设备应合理布局，液体分装机、加热搅拌器布置在相应车间内，生产时紧闭车间门窗，充分利用车间墙体的隔声效果，墙体为钢混材质，可实现约15dB(A)的降噪效果； ③各设备安装时应在基座下安装减振垫，减轻因振动而引起的噪声。 本项目噪声源强及降噪措施见下表。 - 噪声源强及降噪措施情况 噪声源; 数量（台/套）; 单台设备噪声源强dB（A）; 位置. 加热搅拌机; 1; 80; 生产车间. 液体分装机; 1; 75; 生产车间. - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声压级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. X; Y; Z; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 生产车间; 加热搅拌机; 80; 基础减震、厂房隔声; 16; 44; 1; 16; 44; 8; 53; 67; 67; 67; 67; 昼间; 15; 46; 46; 46; 46; 1. 液体分装机; 75; 40; 12; 1; 40; 12; 8; 85; 62; 62; 62; 62; 昼间; 15; 41; 41; 41; 41; 1. 3.2达标分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）对噪声进行预测。 （1）室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 按照附录B计算室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级，如下所示。 （B.2） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本项目取0.01； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算 （B.1） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB，本项目取15dB。 （3）采用噪声叠加模式对多个声源进行叠加 式中：L—为n个噪声源的声级； Li—为第i个噪声源的声级； n—为噪声源的个数。 综上，本项目厂房实际拥有使用权的场所边界为项目厂界。厂界噪声预测结果见下表。 - 本项目噪声源对厂界的影响预测结果 单位：dB(A) 厂界; 噪声源; 噪声排放源强/dB（A; 与预测点距离（m）; 设备贡献值/dB（A）; 本底值/dB（A）; 综合噪声贡献值/dB（A）; 标准值/dB（A）; 是否达标. 西厂界; 加热搅拌机; 46; 30; 16; /; 54; 昼间65 夜间55; 达标. 液体分装机; 41; 6; 25. 北厂界; 加热搅拌机; 46; 5; 32; /; 53; 昼间65 夜间55; 达标. 液体分装机; 41; 5; 27. 北辰光华外国语学校; 加热搅拌机; 46; 70; 8; 45; 45; 昼间60 夜间50; 达标. 液体分装机; 41; 46; 12. 由上表可知，本项目以租赁厂房的边界作为本项目厂界。由于本项目东侧与空厂房相连，南侧与空厂房相连，为公用厂界。因此，本项目建成后，厂房内生产设备在采取合理布局，基础减振，建筑隔声等降噪措施，厂房外生产设备采取基础减振，加装隔声罩等降噪措施后，西、南侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），可实现达标排放。 本项目厂界西侧40m处环保目标（北辰光华外国语学校）处噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），本项目对环保目标处声环境影响可接受。 因此本项目建成后，预计不会对周围声环境造成明显不利影响。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中相关规范，本项目监测计划见下表。 - 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准. 噪声; 东、北侧厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 4.1固体废物产生、分类及处理处置 本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，具体产生情况如下。 （1）一般工业固废产生情况 ①废反渗透膜 本项目产生纯水制备过程产生废反渗透膜，产量约为0.002t/a，属于一般工业固废，交由物资部门回收。根据《固体废物分类与代码目录》(2024年版)，废物类别为SW59可再生类废物，废物代码为900-099-S59，收集后外售物资回收部门。 ②废包装材料 本项目试剂分装、贴标签及分装过程产生废包装材料，产量约为0. 8322t/a，属于一般工业固废，交由物资部门回收。根据《固体废物分类与代码目录》(2024年版)，废物类别为SW59可再生类废物，废物代码为900-099-S59，收集后外售物资回收部门。 ③废标签纸 本项目试剂分装、贴标签及分装过程产生废标签纸，产量约为0.002t/a，属于一般工业固废，交由物资部门回收。根据《固体废物分类与代码目录》(2024年版)，废物类别为SW63可再生类废物，废物代码为900-099-S63，收集后外售物资回收部门。 （2）危险固废产生情况 ①废无纺布滤网 本项目半成品质量检验、成品质量检验过程在生物安全柜中进行，生物安全柜的无纺布滤网需定期更换，产生废无纺布滤网，产量约为0.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废无纺布滤网废物类别为“HW02生物药品制品制造”，废物代码为“276-004-02”,交由有资质单位进行处置。 ②废试剂瓶 本项目试剂配制过程产生废试剂瓶，产量约为0.02t/a，属于危险固废，交由有资质单位进行处置。据《国家危险废物名录》（2021 年版），废试剂瓶废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49”,交由有资质单位进行处置。 ③刷洗、冲洗废水 本项目试剂分装过程产生刷洗、冲洗废水，产量约为1.35t/a，属于危险固废，交由有资质单位进行处置。据《国家危险废物名录》（2021 年版），刷洗、冲洗废水废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为“900-042-49”，交由有资质单位进行处置。 （2）生活垃圾产生情况 本项目新增劳动定员11人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天，则日生活垃圾产生量为5.5kg/d，年生活垃圾产生量为1.375t/a，统一收集后由城管委定期清运。 - 本项目固体废物产生及处理处置情况 名称; 产生环节; 废物类别; 废物代码; 属性; 物理; 贮存; 年产生量t/a; 利用或处置量t/a; 利用处置方式和去向. 性状; 方式. 废反渗透膜; 试剂配制; SW59; 900-099-S59; 一般固废; 固; 桶装; 0.002; 0.002; 交物资部门回收. 废包装材料; 试剂分装、贴标签及分装; SW59; 900-099-S59; 一般固废; 固; 桶装; 0.8322; 0.8322; 交物资部门回收. 废标签纸; 贴标签及分装; SW63; 900-001-S63; 一般固废; 固; 桶装; 0.002; 0.002; 交物资部门回收. 废无纺布滤网; 半成品质量检验、成品质量检验; HW02; 276-004-02; 危险废物; 固; 桶装; 0.6; 0.6; 交由有资质单位进行处置. 废试剂瓶; 试剂配制; HW49; 900-041-49; 危险废物; 固; 桶装; 0.02; 0.02; 交由有资质单位进行处置. 刷洗、冲洗废水; 试剂分装; HW49; 900-042-49; 危险废物; 液; 桶装; 1.5; 1.5; 交由有资质单位进行处置. 生活垃圾; 员工生活; /; /; 生活垃圾; 固; 桶装; 1.375; 1.375; 委托城管委处理. 4.2固体废物环境管理 （1）生活垃圾环境管理 生活垃圾应按照《天津市生活垃圾管理条例》（2020年12月1日施行）中的有关规定，进行收集、管理、运输及处置。 ①履行生活垃圾分类投放义务，将生活垃圾按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的分类标准分别投放至相应的收集容器，不得随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧。 ②建立生活垃圾分类日常管理制度。 ③按照规定设置生活垃圾分类收集点位，配备收集容器并保持正常使用，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者配备。 ④将分类投放的生活垃圾由城管委定期清运。 （2）一般固体废物环境管理 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，各类废物分类收集、定点堆放在院区内的一般固废暂存场，同时定期外运处理，作为物资回收再利用；贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ① 贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施。 ② 贮存、处置场按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ③ 一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （3）危险废物收集的环境管理要求 （1）全过程监管要求 建设单位运营过程中对产生的危险废物从收集、贮存、运输、处置各环节全过程监管，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理条例》等相关要求。 1）危险废物收集过程满足下列要求： ①应根据收集设备、转运车新以及现场人员等实际情况确定相应作业区域：同时要设置作业界限标志和警示牌。 按照《国家危险废物名录（2025年版）》，对危险废物分类管理，分类收集。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物：以及必要的应急监测设备及应急装备。。 ④危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域确保作业区域环境整洁安企。：。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时．应消除污染，确保其使用安全。 2）危险废物运送过程满足下列要求： ①运送人员每天从危险废物产生地点将分类包装的危险废物按规定时间和路线运送至危废暂存间，运送时防止造成包装物或容器破损和危险废物的流失、泄漏和扩散，并防止危险废物直接接触身体。 ②运送人员检查包装物或容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的危险废物运送至危废暂存间。 ③运送危险废物使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，对运送工具及时进行清洁和消毒。 3）危险废物暂存场所、设施、设备满足下列要求： ①远离诊疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便危险废物运送人员及运送工具、车辆的出入。 ②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触诊疗废物。 ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防泄漏和雨水冲刷；避免阳光直射。 ④易于清洁和消毒，有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”等警示标识。 （2）日常管理要求 1）建设单位建立、健全危险废物管理责任制，法定代表人或医院负责人为第一责任人。 2）建设单位制定并落实危险废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责以及发生危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急措施。 3）建设单位设置辅助危险废物管理的专（兼）职人员。 4）建设单位组织危险废物相关技术、职业卫生安全防护和紧急处理知识等培训，制定培训计划并组织实施。 4.3固体废物环境影响分析 （1）一般固体废物 本项目废包装物、中药渣为一般固体废物，废包装物由物资部门回收，中药渣由城管委定期清运，处置去向合理，不会对环境造成二次污染。 （2）危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物基本情况见下表。 - 本项目危险废物汇总表 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 环境危险特性; 污染防治措施. 废无纺布滤网; HW08; 900-214-08; 0.6; 半成品质量检验、成品质量检验; 固; 脂类; 脂类; 半年; T，I. 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 0.02; 试剂配制; 固; 玻璃、树脂; 玻璃、树脂; 半年; T，In. 刷洗、冲洗废水; HW49; 900-042-49; 1.5; 试剂分装; 液; 化学试剂; 化学试剂; 半年; T，I. 备注：T：毒性 I：易燃性 C：腐蚀性. 1）危险废物贮存场所的环境影响分析 本项目危险废物暂存间位于生产车间南侧，面积约9m2，项目一年产生的危废占地面积约为8.56m2，所以本项目的危废暂存间可满足本项目危险废物的暂存要求。危废间应满足“六防”（防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐以及其他环境污染防治措施）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在按上述要求建设的前提下，预计不会对周边环境空气、地下水、土壤等造成不利影响。本项目危险废物贮存情况见下表。 - 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 占地面积(m2); 危险废物名称; 贮存方式; 贮存能力（t）; 占地面积(m2); 贮存周期. 危险废物暂存间; 9; 废无纺布滤网; 50L桶装; 0.05; 2.16; 1个月. 废试剂瓶; 50L桶装; 0.05; 1. 刷洗、冲洗废水; 50L桶装; 0.05; 5.4. 本项目危废暂存间设置应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）。不会对外环境造成不利影响。 2）危险废物运输的环境影响分析 本项目的运输过程主要指将院区内已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间的内部转运。已装好的危险废物在内部转运到临时贮存设施时可能发生倾倒、撒漏到院区地面，由于危险废物运输量小，且院内地面均进行硬化防渗处理，可及时收集处理，因此，本项目危险废物运输过程不会对周围环境产生不利影响。 3）委托处置过程环境影响分析 本项目产生的危险废物定期由有资质单位处置，处置单位具有医疗废物经营许可证等资质，因此，本项目危险废物委托有资质单位处置途径可行。 综上所述，在保证对固体废物进行综合利用、及时外运，危险废物收集、暂存、转运管理负荷相关规范要求情况下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染，处理处置具有可行性。 5、环境风险评价 5.1评价依据 （1）风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，对项目涉及的原辅材料、燃料、中间产品、产品、污染物等进行危险性识别。本项目涉及的危险物质主要为次氯酸钠溶液5%暂存于原料区，实验废液暂存于危废间。对项目环境风险进行简单分析。 （2）风险潜势初判 根据建设单位提供资料，次氯酸钠溶液5%最大贮存量为0.05t。本项目危险物质暂存及分布情况见下表。 - 危险物质分布及暂存情况 序号; 危险物质名称; 最大暂存量（t/a）; 涉及风险物质; 危险单元; 临界量Qn/t; 该种物质Q值. 1; 次氯酸钠; 0.0025; 次氯酸钠溶液5%; 原料区; 5; 0.00008. 合计; 0.00008. 根据上表可知，Q=0.00008＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 5.2环境风险识别 （1）物质危险性质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，对本项目原辅材料、产品、污染物进行危险识别，本项目涉及的危险物质为次氯酸钠溶液5%、实验废液，环境风险类型为泄露和火灾。 （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施，本项目生产系统可能出现的风险类型及危害见下表。 - 本项目生产系统风险识别情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 原料区; 原料区; 次氯酸钠溶液5%; 泄漏; 原料区已做好良好防渗、防泄漏措施，次氯酸钠溶液5%不挥发，因此泄漏情景无环境影响途径; /; /. 2; 厂内搬运; 厂内搬运; 次氯酸钠溶液5%; 泄漏; 次氯酸钠溶液5%不挥发，厂区内搬运装卸泄漏处置不力，可能经雨水管网扩散至受纳水体，影响周边水环境; 地表水; /. 5.3环境风险分析 ①室内泄漏事故影响 本项目次氯酸钠溶液5%暂存在原料区内，本项目配件区和危废间应按照要求建设并设有可靠的防渗和防流散措施，储存容器下方设置防渗托盘，能够满足废油等泄漏收集的要求，且备有消防沙袋等应急物资，若发生泄漏可控制在危废间内，并及时使用消防沙清理，不会造成因入渗而导致土壤、地下水污染情形；各类风险物质泄漏量不大，不会造成人群明显的吸入危害。 ②室外泄露事故影响 本项目次氯酸钠溶液5%采用桶装盛装，发生泄漏时泄漏量比较少，室外泄漏后可迅速控制，不会形成大范围溢流。本项目厂区均进行了水泥硬化处理，物料运输路线均处于水泥硬化区域，因此即使发生室外泄漏，也不会下渗造成土壤、地下水污染。 5.4环境风险防范措施 （1）泄漏事故风险防范措施 ①用铁桶盛装液体，铁桶表面张贴对应的警示标识。厂区为水泥地面，在储存、运输过程中液体泄漏不会渗入土壤及地下水。 ②对危废间进行严格管理，做好地面防渗，并且在收集、运输、储存过程中严格执行操作规范。次氯酸钠溶液5%、实验废液使用各自桶装容器盛装，定期检查是否存在泄漏。 ③配备必要的泄漏吸附、收集设施，如吸油棉、消防沙、泵、铁桶。 ④定期进行安全环保宣传教育和紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （2）火灾、爆炸事故风险防范措施 ①厂区内设置视频监控系统、消防灭火器、消防栓、个人防护用品，同时公司职工加强巡检。 ②员工应规范操作，使用原辅料时远离火源，车间内禁止吸烟，严格遵守操作规程，定期巡检。发生火灾时会产生有毒烟雾，应根据实际情况疏散周围人群。 ③配备拦截沙袋作为消防废水拦截设施，置于厂区雨水排放口附近。 ④公司定期组织火灾事故现场疏散、救援应急演练，并针对现场演练情况进行评估、总结，针对存在问题提出改善意见，不断完善风险防控措施，提高全员火灾事故风险防控意识。 5.5应急处置措施 一旦发现室内风险物质泄漏，现场人员应佩戴口罩，做好个人防护，迅速将包装桶倾斜，使破损处朝上，防止继续泄漏，然后将其转移至空桶内。并及时采用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，吸附废物集中收集后委托有资质单位处置。发生室外泄漏事故时，为防止对区域地表水环境造成影响，及时封堵雨水排口，防止经由雨水排口排入附近河流中造成水体污染。 当发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119，并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，使用灭火器及沙土即可。发生小规模火灾时，封堵雨水排放口，将消防废水截留在厂区内。发生大规模火灾时，大量消防废水会通过雨水排放口排入雨水管网，应报告区生态环境局采取区域应急措施 5.5应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，建设单位应在本项目建设完成后，投入使用前按要求编制突发环境事件应急预案。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | DW001 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、LAS | 生活污水经化粪池静置沉淀，经排污口DW001排入园区污水管网，最终进入大双污水处理厂集中处理；生产废水经排污口DW001排入园区污水管网，最终进入大双污水处理厂集中处理 | DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级） |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 合理布局、设备基础减振、建筑隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固废主要是废反渗透膜、废包装材料、废标签纸、废无纺布、废试剂瓶、污泥和生活垃圾。废反渗透膜、废包装材料、废标签纸为一般固体废物，统一收集后外售物资部门回收；废无纺布、废试剂瓶、刷洗、冲洗废水为危险废物，暂存厂内危废暂存间，定期由有危险废物处置资质的单位处理；生活垃圾定期统一由城管委清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针，涉及使用液体状原辅料的工序设置架空措施并设置托盘，定期检修并加强人员环境管理、规范操作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立专门的安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担环保安全工作。制定各项安全运营管理制度、严格的操作规程、完善的事故应急计划及相应的应急措施，同时加强安全教育，提高员工的安全意识和安全防范能力。危废暂存间应符合相关防火安全等规范，外墙上张贴危险废弃物警告标志，配备防泄漏物品，地面经防渗处理，废弃物用铁桶及托盘分类存储，有专门人员检查，防止泄漏。厂区内应暂存一定数量的消防沙、抹布等吸附材料，并做好日常检查和管理，防止火灾事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污口规范化 按照《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）和《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监测[2002]71号）要求，本项目须进行排放口规范化建设工作。 根据项目具体实际情况，排污口规范化内容如下： （1）污水排放口规范化 本项目污水排放口DW001排放，该污水排放口应在醒目处设置环境保护图形标志牌，并进行规范化建设。 （2）固体废物贮存（处置）场所规范化整治 一般固废暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，并设置环境保护图形标志牌。 危险废物暂存在危废暂存间内，在厂区内贮存过程中应分类进行贮存。危废暂存间应按照相关要求进行规范化建设，地面进行硬化和防渗处理，并按危险废物类型划分存放区域，且在醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，生态环境部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排放口进行管理、做到责任明确，奖罚分明。 2.环保投资 本项目新增环保投资约13.5万元，占工程总投资1800万元的0.75%，主要环保投资见下表。 - 本项目环保投资估算 序号; 环保设备名称; 投资（万元）; 备注. 1; 施工期控制措施; 2; 施工期噪声防治、施工期固废处理. 2; 营运期降噪措施; 2; 减震基础. 3; 营运期固体废物暂存与处置; 4.5; 固废收集、暂存设施. 4; 排污口规范化; 0.5; --. 5; 风险防范措施; 4.5; 区域地面硬化、消防设施、防洪设施. 6; 合计; 13.5; --. 3.环保设施竣工验收 根据环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4 号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）中相关要求，建设单位应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。本项目应在建成投产后3个月内完成验收，若需对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 4.环境管理及监测制度 （1）环境管理方案 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，以及企业可持续发展的重要保证。目前该公司设有1名环保人员，但环境管理机构及环境管理体系不够完善，为加强环境管理，有效控制环境污染，根据本项目具体情况，建议建设单位建立相应的环境管理体系。 本项目投产后公司应设环保人员负责。为保证工作质量，上述人员须经定期培训，并定期参加国家或地方环保部门的考核。 环境管理是企业管理的主要内容之一。环境管理的主要内容包括：根据建设项目所在地区的环境规划和要求，确定应遵守的相应法律法规，识别其主要环境因素，建立并实施一套环境管理制度，明确环境管理的组织机构和各自职责，使环境管理制度发挥作用。 （2）管理制度 为保证环境保护设施的安全稳定运行，建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，完善各项操作规程，其中主要应建立以下制度： 岗位责任制度：按照“谁主管，谁负责”的原则，落实各项岗位责任制度，明确管理内容和目标，落实管理责任并签定环保管理责任书。 检查制度：按照日查、周查、月查、季度性检查等建立完善的环境保护设施定期检查制度，保证环境保护设施的正常运行。 培训教育制度：对环境保护重点岗位的操作人员，实行岗前、岗中等培训制度，使操作人员熟悉岗位操作规程及环境保护设施的基本工作原理，了解本岗位的环境重要性，掌握事故预防和处理措施。 档案台账制度：建立企业环保档案台账，并设专人管理，资料至少保管5年。 同时，建设单位应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[20161 81号)、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》及《天津市人民政府办公厅关于转发市环保局拟定的天津市控制污染物排放许可制实施计划的通知》(津政办发[2017161号)等相关文件要求，公司应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污许可证申报工作，合法排污。 5.与排污许可制度衔接 根据环保部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于“二十二、医药制造业27 59卫生材料及医药用品制造2770”，不涉及通用工序，属于登记管理企业。因此本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污许可申报工作。 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）排污许可证管理 排污许可证的变更在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发 机关提出变更排污许可证的申请。 ①排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 ②排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 ③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 ④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 ⑤需要进行变更的其他情形。 |

# 六、结论

本项目符合国家当前的产业政策，选址合理。项目营运期的各项污染物，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施治理后可达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | COD | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 |
|  | 氨氮 | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.00603 | 0 | 0.00603 |
|  | 总氮 | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.00963 | 0 | 0.00963 |
|  | 总磷 | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.00120 | 0 | 0.00120 |
| 一般工业 固体废物 | 废反渗透膜 | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 |
|  | 废包装材料 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.8322 | 0 | 0.8322 |
|  | 废标签纸 | 废标签纸 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 |
| 危险废物 | 废无纺布滤网 | 废无纺布滤网 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
|  | 废试剂瓶 | 废试剂瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
|  | 污泥 | 刷洗、冲洗废水 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①