建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：金属彩印装饰一体板项目 
建设单位（盖章）：内蒙古明泰新材料有限公司                
编制日期：   二〇二一年八月                        

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	金属彩印装饰一体板项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	石波
	联系方式
	15335529894

	建设地点
	  内蒙古 省（自治区） 包头 市 昆都仑 县（区）  张家营子金属深加工园区 乡（街道） 西哈线北侧 （具体地址）

	地理坐标
	（ 109 度 44 分 9.790 秒， 40 度 40 分 47.453 秒）

	国民经济

行业类别
	C3311金属结构制造
	建设项目

行业类别
	三十、金属制造业33，结构性金属制品制造331；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	包头市昆都仑区工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2101-150203-07-01-175571

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	4.6

	环保投资占比（%）
	4.6
	施工工期
	2月

	是否开工建设
	(否

(是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	2750

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《包头金属深加工园区总体规划（2017—2025）》由中国城市建设研究院有限公司编制完成，并于2018年取得《内蒙古包头金属深加工园区总体规划（2017-2025）修改成果的批复》（内建规【2018】338号）。

	规划环境影响

评价情况
	    《内蒙古包头金属深加工园区总体规划（2017—2030）环境影响报告书》由中冶东方控股有限公司于2017年11月编制完成，并于2017年12月取得《内蒙古自治区环境保护厅关于内蒙古包头金属深加工园区总体规划（2017—2030）环境影响报告书的审查意见》（内环字[2017]119号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、建设项目与园区规划符合性分析
本项目位于内蒙古包头金属深加工园区，该园区总体规划环境影响报告书已取得内蒙古自治区生态环境厅审查意见 （内环字【2017】119 号）。 

金属深加工园区从产业方面看，主要分为七大产业板块，包括金属深加工功能区，稀土功能区，循环经济功能区，钢铁物流功能区，新能源、新材料高新技术产业功能区，生态防护隔离区，发展备用地。

金属深加工功能区未来发展方向，主要针对园区内以包钢为龙头的重点冶金企业的钢铁产品进行提高产品附加值的深层次加工，延伸钢铁产品产业链，发展汽车用稀土钢板材、核电用高压管材、无缝管加工、装备制造、电力及家电用板材、重型钢结构等钢铁精深加工产业，不断提高钢铁产品的就地转化率，全力打造国家级钢铁深加工基地、我国西部机械加工制造基地和模具制造中心。园区重点产业发展规模及现有产业的对比情况见下表。

本项目为“彩钢夹芯板”建设项目，位于内蒙古包头金属深加工园区“金属深加工功能区”内（见附图7），属于“提高钢铁产品附加值的深层次加工，延伸钢铁产品产业链”项目，因此，本项目建设符合园区定位及产业布局要求，与规划要求符合。

2、建设项目与园区规划环评审查意见符合性分析。

表1  与内蒙古包头金属深加工园区总体规划环评审查意见相符性分析
序号

审查意见

本项目

符合性

1

严格遵循对该园区环境保护的总体要求。园区的开发建设要服从于包头市城市总体规划，并要与当地其他专项规划相协调。按照我厅《加强自治区工业园区环境保护工作意见》有关要求，指导园区的建设。
本项目建设符合金属深加工园区产业定位，符合规划环评，符合包头市城市总体规划及相关文件要求。
符合

2

合理确定产业定位。原则同意《报告书》提出的关于园区产业定位的调整意见，构建钢铁（包括不锈钢）、稀土等有色金属深加工产业链和产业集群，同时发展新能源、新材料研发为一体的新型工业体系，兼顾发展物流及机械制造产业。基于区域现状环境质量存在超标现象，不宜再发展以颗粒物为主要污染物的水泥、微分、商砼等产业，禁止发展污染严重的精细化工业产业及多晶硅上游配套产业。
本项目属于“钢铁（包括不锈钢）、稀土等有色金属深加工产业链”项目。
符合

3

实施废气综合整治，严格控制产业规模，地方政府应针对区域环境质量现状，认真落实《报告书》提出的园区及周边区域减排措施并实现相应目标，及时调整产业发展规模和建设时序，确保区域环境质量达标。
本项目废气产生量小，经增设相应的处理设施后，均能达标排放，对周边环境质量影响很小。
符合

4

进一步优化产业布局。原则同意《报告书》提出的关于产业布局的调整意见。园区各产业片区间应防范相互污染干扰，园区与自然保护区、饮用水水源保护区、居民区等环境敏感区之间应设置合理的防护隔离区，有效防范环境污染和事故风险。按照搬迁计划，做好居民搬迁工作。
本项目位于金属深加工功能区，周边无相互污染干扰的企业，本项目不涉及搬迁工作。
符合

5

原则同意《报告书》提出的关于园区基础设施的调整意见。园区可按照“谁污染、谁治理”及“谁污染、谁付费”相结合原则，引入第三方参与园区企业污染治理和区域污染控制。合理设置污水处理厂工艺及规模，规范处置固体废物，实现集中供热，禁止使用地下水作为生产用水。
本项目无生产用水，冬季不供暖，危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；一般固废金属面板边角料、废镀锌扣件外售；除尘灰、保温材料边角料定期清运至园区一般工业固废贮存场暂存；废滤袋定期由厂家回收；生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门清运。
符合

6

完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。
企业拟建立环境风险体系及应急体系。
符合

7

加强环境监管及日常环境质量监测。重点企业排污口要设置在线监测系统并与环保部门联网，确保园区各企业污染物长期稳定达标排放。加强对区域大气、地下水、土壤等的跟踪监测,对常规污染物和特征污染物实施有效监测和长期监控，防止发生环境污染事件。
本项目按要求制定环境监测计划，并严格执行。
符合

8

在总体规划实施过程中，应定期开展环境影响跟踪评价。在规划修编时应重新编制环境影响报告书。对规划所包含的近期（5年内）建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防范措施的可行性、可靠性，经有审批权限环境保护主管部门同意，环境质量现状等工作内容可以适当简化。
本项目对污染防治措施和环境风险防范措施的可行性、可靠性，进行重点分析，认为措施可行
符合

综上所述，本项目与《内蒙古包头金属深加工园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》及规划环评审查意见是相符的。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目属于金属彩印装饰一体板生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于鼓励类：“十二、建材 3、保温、装饰等功能一体化复合板材”，且本项目已经取得昆都仑区工业和信息化局关于“金属彩印装饰一体板项目”的备案告知书，备案文号：2101-150203-07-01-175571，（详见附件）。因此本项目的建设符合我国现行产业政策的相关要求。
2、选址合理性分析
本项目位于内蒙古包头金属深加工园区“金属深加工功能区”内，详见附图7，符合园区产业规划及功能区布局规划。项目所在地内水、电、气等基础设施完善，交通便捷，所需能源和给水等由园区统一规划配套。本项目建成投产后，三废达标排放状况下对评价区环境质量影响较小，满足园区环境功能要求。因此本项目选址合理。

3、三线一单符合性分析

生态保护红线：内蒙古自治区人民政府与2020年12月29日发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发[2020]24号），但未发布“三线一单”具体方案。

本项目位于内蒙古包头金属深加工园区内蒙古宇之源太阳能科技有限公司年产75兆瓦太阳能光伏组件和太阳能照明系统生产项目厂区内，不在自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水源保护区等需要特殊保护的地区范围内，符合《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24 号）中构建生态环境分区管控体系的重点管控单元的要求。

资源利用上线：本项目位于内蒙古包头金属深加工园区工业用地范围内，运营过程主要资源消耗为电能及用水，其中年用电量为10000KW·h，由园区引入厂区变压设备后使用；本项目新水用主要为员工生活用水，用水量为250m3/a，资源消耗量较小；建设地点所占土地属于园区工业用地，不改变、新增用地性质，不会超出当地资源利用上线。

环境质量底线：本项目运营后会产生一定的污染物，如废气、废水、固废、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，污染物均达标排放，不会对周边环境造成不良影响；项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。

负面清单：本项目在国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类、淘汰类中，属于鼓励类：“十二、建材 3.保温、装饰等功能一体化复合板材”，不违背环境准入负面清单的原则要求。《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》根据国家统一技术规范要求，负面清单以县级行政区划为单位编制，适用于我区43个国家重点生态功能区旗县(市)行政区全域，但不包括自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等国家有明确法律法规强制性保护的区域。本项目所在地内蒙古自治区包头金属深加工园区未被列入上述区域。同时本项目属于园区重点发展企业不在园区规划负面清单范围内。
因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目建设内容
本项目主要建设内容为新建年生产5万平方米金属彩印装饰一体板生产线。本项目组成见表1。

表1    项目主要建设内容

类别

项目名称

建设内容

备注

主体工程
生产车间

建筑面积2400m2，1F，H=12m，钢架结构。主要进行金属彩印装饰一体板面板与中间保温材料的切割、折弯、组装、粘贴等，主要设备包括剪板机1台、折弯机2台、叉车1台、45度切角机1台，保温材料切割台锯机1台，双桶布袋吸尘机1台；设计年产金属彩印装饰一体板5万平方米。
利用现有厂房
储运工程

仓库
位于生产车间内全封闭，钢结构，高度为2m；建筑面积8m2。用于存放双组份分聚氨酯胶原料。
新建

原料堆存区

位于生产车间内，占地面积20m2。
新建

成品堆存区

位于生产车间内，占地面积20m2。
新建

辅助工程

餐饮
位于生产车间内全封闭，建筑面积各10m2，钢结构，高度为2m。

新建
休息室
位于生产车间内全封闭，男、女休息室建筑面积各10m2，钢结构，高度为2m。
办公室

位于生产车间内全封闭，建筑面积20m2，钢结构，高度为2m。

新建
环保工程

废气治理

粉尘

保温材料裁剪过程中产生的粉尘：台锯旁设置1台双筒布袋吸尘器，双筒布袋吸尘器粉尘收集效率为80%，除尘效率为99%；未收集粉尘及布袋吸尘器处理后排放粉尘，经车间排风扇无组织排放。

新建

挥发性有机废气

人工涂胶过程产生的挥发性有机废气：通过移动式集气罩，集气罩收集效率为80%，收集后经密闭管道负压输送至1套UV光解+两级活性炭吸附处理装置进行处理，处理效率为80%，处理后废气经15m高排气筒排放。

新建

噪声

防治措施

产噪设备置于封闭厂房内，选用低噪声设备并基础减振。采取以上措施降噪25dB（A）以上。

新建
固

废处理

设施

生活垃圾
生活垃圾经垃圾箱统一收集，由环卫部门定期清运。

新建
一般固废

生产车间内设一般固废暂存区，占地面积10m2。主要用于存放双筒布袋吸尘器除尘灰、废滤袋、保温材料边角料、金属面板边角料、废镀锌扣件等。场地粘土压实，或其他人工材料，确保其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s，且厚度为 0.75 m 的天然基础层。
新建

危险废物

生产车间内建设危废暂存间一座，占地面积10m2。主要用于存放废UV灯管、废活性炭、废液压油、废胶桶等。危废暂存间须设置导流沟、收集池，场地、导流沟、收集池须做好防渗处理，防渗层为至少1m的厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。
新建

公用工程

供电

由园区供电系统提供。

依托

给水

由园区供水管网提供。

/

排水

依托内蒙古宇之源太阳能科技有限公司现有卫生间，经园区污水管网输送至包头市西郊污水处理厂。

依托
供热

本项目冬季不生产，项目区不供暖。

依托

2、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2。

表2    项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格、型号

数量

单位

1

剪板机

/

1

台

2
折弯机

WC67V

2

台

3
冲压机

/

1

台

4

叉车

/

1

台

5

45度切角机

/

1

台

6

保温材料切割台锯机

/

1
台

7

双桶布袋吸尘机

MF9030

1
台

8

排风扇

3000m3/h

4

台

9
集气罩
/
1
套
10
UV光解+两级活性炭吸附废气处理装置
/
1
套
3、主要原辅材料、能源动力消耗

本项目金属彩印装饰一体板的主要原辅料包括金属彩印面板和保温材料，面板主要原料为彩印镀锌铝板，彩印铝板；保温材料主要原料为聚苯板，挤塑板，石墨聚苯板，热固型改性聚苯板，真空绝热板，岩棉板，聚氨酯板，铝蜂窝板，发泡水泥板，发泡玻璃板，稀土保温板，双组份聚氨酯胶，镀锌扣件。具体见表3所示。
表3      运营期项目原辅料、能源及动力消耗估算表

物料名称

单位

用量

来源

备注

原料

面板

彩印镀锌铝板

t/a

34
包头市西溪精益机电技术工程有限公司
汽车运输

彩印铝板

t/a

12
汽车运输

保温材料

聚苯板

t/a

3

当地市场 

汽车运输

挤塑板

t/a

5

当地市场 

汽车运输

石墨聚苯板

t/a

3

当地市场 

汽车运输

热固型改性聚苯板

t/a

3

当地市场 

汽车运输

真空绝热板

t/a

3

当地市场 

汽车运输

岩棉板

t/a

5

当地市场 

汽车运输

聚氨酯板

t/a

5

当地市场 

汽车运输

铝蜂窝板

t/a

3

当地市场 

汽车运输

发泡水泥板

t/a

5

当地市场 

汽车运输

发泡玻璃板

t/a

2

当地市场 

汽车运输

稀土保温板

t/a

2

当地市场 

汽车运输

辅料

双组份聚氨酯胶

t/a

5

当地市场 

汽车运输

镀锌扣件

t/a

1

当地市场 

汽车运输

能源

水

t/a 

250
由园区接入

/

电

Kw·h/a 

 10000

由园区接入

/

主要原辅材料理化性质

双组份聚氨酯胶理化性质：

本项目生产过程中使用的粘合剂为双组份聚氨酯胶，双组份聚氨酯胶是由异氰酸酯和含羟基化合物如聚酯、聚醚、蓖麻油或其他多元醇反应得到。它的性能优异，具有分子可设计性强、物性广泛、粘接适用范围广等特点，是合成胶粘剂中的重要品种之一。根据企业提供资料本项目使用的双组份聚氨酯胶挥发性有机化合物含量为50g/L。双组份聚氨酯胶密度约为1.2g/cm3，则挥发性有机废气含量占比4.2%。

4、产品方案

本项目产品方案见表4。

表4      产品方案

产品

产品规格

产量

备注

彩印镀锌铝板（面板）
根据市场要求确定尺寸及保温材料
36957m2/a（63.04t/a）
/

彩印铝板（面板）
根据市场要求确定尺寸及保温材料
13043m2/a（22.25t/a）
/

项目物料平衡

本项目物料平衡见图2。

[image: image1.png]EREFENER TRRS RSB
s s
I
6 g 1445 [ e | 445 " -
EREE T bz AT AES st
49.29 l 1
a2 e — 35.1 ?%g%\%% 8439 [ g [ 8039 ) g [ 89295 =g
T T T
| 385208 | 004757 1oa
v v v
RBM AR e PRSREHOIT





6、公用工程及辅助设施
（1）给水

本项目无生产用水，生活用水外购桶装水。

项目设计劳动定员20人，按每人每天用水50L计，日用水量为1t，年用水量为250t/a。

（2）排水

职工生活污水排水量按照用水量的80%计，排水量为200t/a。生活污水依托内蒙古宇之源太阳能科技有限公司现有卫生间，通过园区污水管网排入包头市西郊污水处理厂。

（3）供电

本项目年耗电量为10000KW·h，由园区供电。

（4）供暖

本项目为金属彩印装饰一体板建设项目，年生产250天，冬季休息，无须供暖。

7、劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，每天工作8h，年生产250天。

8、项目地理位置

本项目租用内蒙古宇之源太阳能科技有限公司年产75兆瓦太阳能光伏组件和太阳能照明系统生产项目空闲厂房进行生产，内蒙古宇之源太阳能科技有限公司年产75兆瓦太阳能光伏组件和太阳能照明系统生产项目位于内蒙古包头金属深加工园区金属深加工功能区内，本项目西侧为包头市西溪精益机电技术工程有限公司、东侧为空地、南侧空地、北侧为闲置厂房，项目地理位置见附图1。

9、车间平面布置

本项目车间平面布置：北侧从西向东分别为下料机加区、装配区、成品存放区，东侧为保温材料修剪区，南侧从西向东分别为危废暂存间、双组分聚氨酯胶仓库、一般固废暂存区、女休息室、餐厅、男休息室、办公室、车间大门、原料存放区，详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程

一、施工期：

本项目厂房已建成，施工期主要污染为厂房内进行设备安装工序产生的设备安装噪声及少量建筑垃圾。

二、运营期：

项目运营期工艺流程及产污环节见下图所示，具体如下：

[image: image2.png]LEER

. EE L B
A A A
1 1 1
T e ATRE: . EE
A
|
o - A — "
LN N N WEHR BE HiE

A
i
i

R —>

T R

i

i




图1   营运期工艺流程及产污节点图

具体工艺流程及产污环节如下：

（1）面板下料

按照设计图纸及客户要求，将金属装饰板在剪板机上剪切成符合要求尺寸，用冲床修理边角，此工序产生废边角料与剪板机、冲床运行噪声；非金属面板按设计图纸及客户要求，让厂家切割成型后购入。 

（2）折弯成型

将上道工序剪切好的金属面板在折弯成型机上成型无盖模盒，此工序产生折弯成型机运行噪声。

（3）保温材料下料（裁剪成型）

保温材料按设计图纸及客户要求，让厂家切割成型后购入，部分保温材料由于运输、装卸过程中挤压变形，需要在车间内裁剪修理，此工序产生固废、粉尘与保温材料切割台锯机运行噪声；保温材料切割台锯机配备移动式双筒布袋吸尘器，除尘后由车间无组织排放。

（4）人工刷胶、放入成型保温板、放置背板

将成型无盖模盒人工涂上双组份聚氨酯胶后，放入保温材料，再背板上涂胶用背板将盒子顶部密封；涂胶过程中会产生有机废气，治理措施为：移动式集气罩收集后经密闭管道负压输送至1套UV光解+两级活性炭吸附废气处理装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放。

（5）静压

将上道工序形成的半成品用重物静压，使产品固化成稳定形状。

（6）锚固
产品固化稳定后用镀锌扣件将面板与背板锚固连接；此工序产生噪声与废镀锌扣件。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁“内蒙古宇之源太阳能科技有限公司年产75兆瓦太阳能光伏组件和太阳能照明系统生产项目”已建成空闲厂房，占地面积2750m2，进行生产，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。

“内蒙古宇之源太阳能科技有限公司年产75兆瓦太阳能光伏组件和太阳能照明系统生产项目”已进行环境影响评价并取得了环评批复，包环表【2012】22号，目前已建成7座生产厂房、1座办公楼，其中6座生产厂房已出租（包括本项目），还剩1座空闲，办公楼已投入使用。具体租用企业见附图8。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 6.4.1.1 中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

（1）环境空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近 3 年中数据相对完整的 1 个日历年作为评价基准年。
本次评价根据《包头市环境质量报告书》（2019年度）中包头市市区建成区距本项目最近的监测点（包百大楼）监测数据，2019年包头布市为不达标区。
（2）基本污染物环境空气质量现状评价
2019年包百大楼环境空气质量情况见表5。

表5    2019年包百大楼自动监测结果统计表    单位：ug/m3
序号

点位名称

SO2
NO2
CO第95百分位数（mg/m3）

O3-8h第90百分位数

PM10
PM2.5
1

包百大楼

29

39

2.7

140

83

39

标准值

60

40

4.4

160

70

35

标准指数

0.483

0.975

0.614

0.875

1.186

1.114

达标情况

达标

达标

达标

达标

超标

超标

由监测数据可知，包百大楼监测点的SO2、NO2、CO、O3年评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，无超标现象。PM10、PM2.5超标。判定，项目位于不达标区。
（3）其他污染物环境质量现状评价

本项目评价区其他污染物TSP环境质量现状，引用《包头市玺骏稀土有限责任公司年产10000吨（高纯）稀土金属及合金生产线项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测单位为内蒙古宇驰环保科技有限公司，监测时间为2019年8月20日~8月26日；非甲烷总烃环境质量现状，引用《包头市飞达稀土有限责任公司5000吨稀土分离生产线整体搬迁改造升级项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测单位为内蒙古加通环境检测治理有限公司，监测时间为2019年7月1日~7月7日。具体监测情况如下：

①监测布点

监测点布置见下表。

表6   环境空气监测点布设

监测点名称

与本项目位置关系

距离（m）

监测项目

新光八村
S
1950

TSP

西河沿村
WS
2500
非甲烷总烃
②监测时间与频率

TSP监测时间为2019年8月20日~26日连续监测7天，非甲烷总烃监测时间为2019年7月1日~7日连续监测7天。

③监测结果

环境空气质量现状监测结果见下表。

表7  环境空气检测结果一览表（TSP为日均值）  单位：mg/m3
监测因子

监测点位

标准值

浓度范围

最大浓度

占标率

（%）

超标率（%）

达标情况

TSP

新光八村
0.30

0.177-0.273
91
0

达标

非甲烷总烃
西河沿村
0.2
＜0.01
5
0
达标
由监测统计结果可以看出：

监测期间TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃1小时平均浓度满足《河北省地方标准-非甲烷总烃限值》标准。
2、声环境质量现状

为了了解项目区域内的声环境质量，本次环评委托内蒙古路易精普检测科技有限公司于2021年01月25日对评价区域的声环境现状进行了布点监测。监测结果见下表8。

表8    噪声检测结果数据表   单位：dB（A）

监测点位置

厂界西

厂界南

厂界东

厂界北

编号

1＃

2＃

3＃

4＃

昼间

55

54

54

53

夜间

50

49

49

49

由监测结果分析可知：项目厂界周围的昼间最大噪声等效声级为昼间53-55dB（A），夜间49-50dB（A），噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中关于环境保护目标的规定，结合对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，本项目厂界外500米内无地下水保护目标，厂界外50m范围内无土壤、噪声环境保护目标。大气主要保护目标见下表：

表9   环境保护对象一览表

名称
坐标/m
保护对象
人数
保护内容

环境功能区

相对厂址方位
相对厂界距离（m）
X
Y
张家营七队

-500
000
居民
1650人
保护周围环境空气为二类区标准
环境空气二类区
西
500
新光六村

-208
-330

居民
1050人
西南
330
新光四村

180
-310

居民
1460人
东南
310
张家营

191
304
居民
1250人
东北
370


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

本项目运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放限值；挥发性有机废气执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源非甲烷总烃二级排放标准要求及无组织排放限值。
表10      大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

无组织排放（mg/m3）

颗粒物

/

/

1.0

非甲烷总烃

120

10.0 (15m)

4.0

2、噪声排放标准

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，其标准限值详见下表。

表11     工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

功能区

昼间

夜间

3类

65

55

3、固体废物控制标准

一般固废临时暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准污染贮存控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

危险废物临时暂存符合《危险废物污染贮存控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求。

	总量

控制

指标
	本项目总量控制指标为：废水中COD、氨氮。COD排放量为0.08t/a，氨氮排放量为0.007t/a。并于2021年8月2日取得了包头市生态环境局出具的总量批复：包环管字【2021】89号。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目厂房已建成，施工期主要污染为厂房内进行设备安装工序产生的设备安装噪声及少量的建筑垃圾。

1、噪声

施工期的噪声主要来源于设备安装产生的噪声。施工中使用的施工机械有电钻、电锤等，这些设备都将产生噪声，其噪声源强达90-105dB(A)。经厂房隔声、距离衰减后，施工噪声对周边环境的影响不大。另外，项目施工量小，工期短，施工噪声随着项目施工期的结束而随即消失，所以施工噪声对外环境的影响较小。

2、固体废物

施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾。工程施工产生的建筑垃圾统一收集后由环卫部门清运；施工期间不提供统一的住宿和吃饭，施工人员各自回家吃饭和住宿，因此本项目施工期间不产生生活垃圾。对环境影响很小。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目运营期大气污染物主要为粉尘、挥发性有机废气；根据企业提供资料，由于挤压变形需切割的保温材料约占总量的10%左右；本项目保温材料用量为39t/a，则切割量为3.9t/a。产生的粉尘经双桶布袋吸尘器（吸尘效率80%，处理效率99%）处理后，由生产车间4台排风扇（单台排风扇风量为3000m3/h）无组织达标排放。挥发性有机废气经集气罩（废气收集效率80%）+UV光解+两级活性炭吸附废气处理装置（处理装置风机风量为10000m3/h，吸附效率为80%）处理后由15m高排气筒达标排放；本项目产生废气量少，浓度低使用UV光解+两级活性炭吸附废气处理装置+15m高排气筒处理，处理后废气能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源非甲烷总烃二级排放标准要求。且UV光解+两级活性炭吸附是目前处理胶挥发有机废气比较成熟的处理措施，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中工艺过程VOCs无组织排放控制要求。因此，本项目采用集气罩+UV光解+两级活性炭吸附废气处理装置+15m高排气筒处理有机废气技术可行。同时运营过程加强对废气治理装置的日常管理、维护，确保其正常运转，做到达标排放，同时建立健全科学的操作规程和制度。采取以上措施后，项目粉尘、挥发性有机废气的排放浓度，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有关标准的要求，对周围环境影响很小。

本项目对粉尘、挥发性有机废气所采取的控制措施，均为目前国内普遍采用的经济、实用、有效手段，实践表明其控制效果明显是可行和可靠的。

本项目废气主要来源于保温材料切割产生的粉尘及涂胶工序产生的挥发性有机废气。产排污环节见下表。

表12      大气污染物产排情况汇总表（有组织）

产污环节

污染物种类

年工作时间
核算方法
污染物产生情况

治理设施情况

污染物排放情况

排放口基本情况

排放标准

监测要求
产生量（t/a）
浓度（mg/m3）
治理技术名称

处理能力

收集效率（%）
治理工艺去除率（%）
是否为可行技术

排放量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
名称

编号

内径

高度

类型

烟气

温度

地理坐标

浓度排放限值（mg/m3）
速率排放

限值

（kg/h）
执行标准

监测点位
监测因子
监测频次
涂胶

非甲烷总烃

2000h
物料衡算法
0.21
16.41
UV光解+双极活性炭吸附+

15m高排气筒

10000m3/h

80

80

是

0.034
1.68
0.017
排气筒

DA

001

0.5m

15m

一般排放口

25℃

东经

109°44′9.790″，

 北纬

40°40′ 47.453″

120

10

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源非甲烷总烃二级标准要求。

非甲烷总烃排气筒排气口
非甲烷总烃
1次/年，必要时增加频次
表13      大气污染物产排情况汇总表（无组织）

产污

排污

排放标准

监测要求

产污环节

污染物种类

产生浓度（mg/m3）

排放方式

排放浓度

（mg/m3）

浓度排放限值（mg/m3）

执行标准

污染源
监测点
监测因子

监测频次

涂胶工序

非甲烷总烃

16.41
无组织

1.75
4.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放限值；
生产车间

厂界

非甲烷总烃

1次/年，必要时增加频次

切割工序

颗粒物

7365.27

0.414

1.0

颗粒物

表14      大气污染物源强核算情况表。

产污环节

污染物指标

产污系数

系数单位

设计生产规模

排放方式

污染物产生情况

治理措施情况

污染物排放情况

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

收集效率

去除效率

风机

风量

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
涂胶工序

废气量

256

Nm3/m2-产品 
50000m2/a-产品

5t/a-原料
256Nm3/m2×50000m2/a=1.28×107m3/a

/

/

/
/
挥发性有机废气

50
g/L-原料
有组织

0.21
16.41
80%

80%

10000m3/h

0.034
0.017
1.68
无组织

/

/

12000m3/h

0.042
0.021
1.75
切割工序

废气量

1670

Nm3/t-产品 

3.9t/a

无组织

1670Nm3/t×3.9t/a=6513m3/a

颗粒物

12.3

kg/t-产品

0.05
7365.27

80%

99%

12000m3/h

0.01
0.005
0.414
合计

挥发性有机废气

/

0.205

/

/

/

0.076
/
/
颗粒物

/

0.05
/

/

/

0.01
/
/
①保温材料切割工序污染物产污系数、末端治理技术效率均参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3024 轻质建筑材料制品制造行业污染治理效率表，切割成型相关内容。

②涂胶工序末端治理技术效率参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3032 建筑用石加工行业污染治理效率表，涂胶工序“吸附法”末端治理技术效率80%。本项目治理效率选取末端吸附法处理效率80%计。
③根据企业提供资料本项目使用的双组份聚氨酯胶挥发性有机化合物含量为50g/L。双组份聚氨酯胶密度约为1.2g/cm3，则挥发性有机废气含量占比4.2%。本项目双组份聚氨酯胶年用量为5t，则本项目有机废气产生量为0.21t/a。 

本项目属于金属彩印装饰一体板项目，因此参考《排污许可证申请与核发技术与核发 人造板工业》（HJ1032-2019）要求填写。
废水

本项目运营期废水主要为职工生活污水。主要污染物排放情况间表15。

表15    废水主要污染物排放情况统计表

污水种类

排水量（m3/a）

项目

COD

BOD5
SS

氨氮

监测要求
生活污水

200

浓度（mg/L）

400

250

250

33

监测点位
监测因子
监测频次
排放量（t/a）

0.08

0.05

0.05

0.007
内蒙古宇之源太阳能科技有限公司污水总排口
COD、BOD5、SS、氨氮
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准

500

300

400

/

由上表可知，本项目废水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准，通过园区污水管网排入包头市西郊污水处理厂，对周围环境影响较小。

依托污水处理设施的环境可行性分析

包头市西郊污水处理厂为二级污水处理厂，本项目生活污水排水管已接入园区污水管网，生活污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放限值，可排入园区污水管网最终进入包头市西郊污水处理厂进行统一处理。园区内的排水管网已全部铺设完成，排水能力满足企业排水要求。

包头市西郊污水处理厂设计污水处理能力3000m3/d，服务范围包括包头金属深加工园区生产、生活污水以及卜尔汉图中心集镇生活污水，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。项目废水排放量约为0.8m³/d，只占包头市西郊污水处理厂处理规模的0.027%，不会对其造成冲击。

噪声

本项目运营期噪声主要为来源于生产及运输过程中设备运行产生的噪声，主要来源有：剪板机、折弯机、冲压机、叉车、45度切角机、切割台锯机、双桶布袋吸尘机、排风扇，产生的噪声源强范围为80-110db(A)，其噪声源源强及治理措施见下表。

表16    主要噪声源强表

序号

噪声源

产生强度dB（A）
降噪措施

排放强度dB（A）
持续时间

达标情况

监测要求

厂界

环境保护目标

监测点位

监测频次

1

剪板机1台
80
减震基础、厂房隔声

55

连续
达标

50m内无环境保护目标

厂界四周1m处

1次/季度

2

折弯机2台
90
65

连续
3

冲压机1台
100
75

连续
4

叉车1辆
90
厂房隔声

70

瞬时

5

45度切角机1台
85
减震基础、厂房隔声

60

连续
6

切割台锯机1台
110
85

连续
7

双桶布袋吸尘机1台
90
65

连续
8

排风扇4台
70
45

连续
经计算，设备产生的噪声经厂房隔声、基础减震后对厂界的贡献值在40-58dB(A)，满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的3类标准要求，且项目周边50m范围内无噪声敏感点，对周围环境影响较小。

固废

本项目营运期固体废物主要有：双桶布袋吸尘器除尘灰、保温材料边角料、废滤袋、金属面板边角料、废镀锌扣件、生活垃圾、废胶桶、废活性炭、废液压油，其产生环节及治理过程见下表。
表17    固废产生环节及治理过程表
产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境风险特征

年产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量

环境管理要求

保温材料切割

双桶布袋吸尘器除尘灰

一般工业固体废物

/

0.04
一般固废暂存区
定期清运至园区一般工业固废贮存场暂存

/

建立污染防治责任制度、标识制度、管理计划及备案制度、申报登记制度、源头分类制度、转移联单制度、应急预案及备案制度。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准污染贮存控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）（2013年修改版）的要求建设贮存设施。定期开展与危险废物相关的业务培训。

保温材料边角料

/

3.85
废滤袋

/

4个

定期由厂家回收
金属面板切割

金属面板边角料

/

1.5

定期外售综合利用

面板背板锚固
废镀锌扣件
/
0.1
定期外售综合利用

职工

生活垃圾

生活垃圾

/

2.5

垃圾桶

定期交由环卫部门处理

涂胶

废胶桶

危险废物HW
900-041-49
沾染聚酯、聚醚、蓖麻油等

固态

毒性

200个

危废暂存间

定期由厂家回收

UV灯管更换
废UV灯管
危险废物HW
900-023-29
含汞
固态
毒性
10根
定期交由有资质单位处理

活性炭更换

废活性炭
危险废物HW

900-041-41
沾染有机废气
固态

毒性

0.5
液压油更换

废液压油

危险废物HW

900-218-08

石油类

液态

毒性

0.05

本项目营运期双筒布袋吸尘器除尘灰、保温材料边角料、废滤袋暂存于一般固废暂存区，除尘灰、保温材料边角料定期清运至园区一般工业固废贮存场暂存；废滤袋定期由厂家回收；生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理；金属面板边角料经、废镀锌扣件暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用；废胶桶暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收；废UV灯管、废活性炭、废液压油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。本项目运营后产生的固体废物全部能得到妥善处理不外排，因此本项目运营后产生的固体废物不会对周边环境产生不利影响。

本项目固体废物暂存区域分隔为危险废物暂存间和一般固废暂存区两个部分。危险废物暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中各项要求和措施进行设计施工；一般固体废物暂存区符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准污染贮存控制标准》（GB18599-2020）中各项要求和措施，采取以上措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境造成二次污染。

本项目废液压油应用专门的容器存放，保证容器完好无损，并按类别做好标识。

本项目危废暂存间，应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求，具体做到：

①按照危险废物的性质进行贮存，不得与一般固废混合存放，并做好警示标志，四周设置围墙或其他防护栅栏；

②定期外运处置，不得在厂区内大量存放；

③存放场地做好防渗处理，防渗层为至少1m的厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

④存放场所应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，做有防雨措施，避免暴雨天气雨水流到危险废物堆里；并且满足“防风、防雨、防晒”措施要求。。
地下水、土壤

本项目地下水、土壤主要污染源为危废暂存间废液压油泄漏下渗。这些下渗通过垂直入渗进入土壤包气带，进入包气带的废液压油在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。本项目设有占地10m2危废暂存间暂存废液压油，同时采用符合标准的容器分类进行装存，同时加强对废液压油的管理，及时清运。综上所述，采取以上措施后，本项目对地下水、土壤环境影响较小。本项目分区防控要求见表18。
表18  项目分区防控要求

名称

防渗分区

防渗技术要求

生产车间

一般防渗区

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准污染贮存控制标准》（GB18599-2020）中Ⅰ类场相关要求，防渗层为场地粘土压实，或其他人工材料，确保其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s，且厚度为0.75 m的天然基础层
危废暂存间

重点防渗区

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。



	
	6、环境风险分析

（1）环境风险识别
对项目所涉及的原料、辅料、产品及废物等物质，凡属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物、易燃物的均需列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、贮量及运输量等，并按其危险性或毒性结合相应的评价阈值进行分类排队，筛选风险评价因子。

本项目涉及的主要危险物质为液压油。物质特性如下。

表19   液压油（机油）的理化性质及毒理性质

标识

中文名：液压油

英文名：hydraulic oill

理化性质

外观与性状

淡黄色粘稠液体

闪点（℃）

120~340
自燃点（℃）

300~350
相对密度

(水=1)

934.8
相对密度

(空气=1)

0.85

沸点（℃）

-252.8

饱和蒸气压（kPa）

0.13/145.8℃

溶解性

溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

燃烧爆炸危险

危险特性

可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃

燃烧分解产物

CO、CO2等有毒有害气体

稳定性

稳定

禁忌物

硝酸等强氧化剂

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

健康

危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

急救

措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。

眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食用：饮适量温水，催吐。就医。

防护

处理

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

泄漏

处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储存

要求

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输

要求

用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

（2）风险源分布情况及可能影响途径
本项目存在的环境风险主要为维修过程及定期更换产生的废液压油。产生的废液压油暂存于生产车间西南侧危废暂存间内。废液压油泄露可能透过危废暂存间防渗层对附近土壤、地下水造成污染。

（3）环境风险防范措施
本项目环境风险主要为废液压油泄露可能透过危废暂存间防渗层对附近土壤、地下水造成污染。因此企业应该采取以下安全预防措施：

①装存废液压油大铁桶上明确标识，应防止渗漏、雨淋，油桶应盖好。

③检修更换时，要加强污染预防，应小心操作，严防废液压油外泄。 

④检修时应提前准备好，对有废液压油的设备应用废液压油收集装置将废液压油接好，并集中放置在大铁桶内。

⑤岗位工应加强对用油设备的巡检，预防设备漏油，若发现漏油应及时处理并确保完全消除漏油现象。 

⑥装存废液压油大铁桶暂存于独立的危险废物暂存间内，暂存间通过采取防渗措施，并在暂存间内设置导流沟和应急收集池。当发生废液压油类泄漏时，可第一时间进行收集，防止其流入外环境；同时本项目设置专人对危险废物暂存间进行定期的安全检查。

经以上措施也可有效减少事故情况下废液压油泄露对环境造成的污染。

7、运营期监测计划

表20        本项目营运期环境监测计划表

监测要素

监测点位置

监测因子

监测频率

排放标准

废气

厂界1m处
颗粒物、非甲烷总烃

1次/年

满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值要求
排气筒

非甲烷总烃

1次/年

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源非甲烷总烃二级排放标准要求
废水
内蒙古宇之源太阳能科技有限公司污水总排口
pH、COD、BOD5、SS、氨氮
1次/年
满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准

噪声

厂界四周1m处

等效A声级

每季度1次

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

8、环保设施投资估算

项目总投资100万元，环保投资4.8万元，占项目总投资的4.8%。具体环保投资项目参见表21。

 表21   环保措施及投资一览表   单位：万元
类别

污染源名称
治理措施

数量

投资（万元）

废气治理

保温材料切割粉尘

双桶布袋吸尘器
1套

0.5

保温材料切割粉尘、挥发性有机废气

车间排风扇

4台

0.2

挥发性有机废气

移动式集气罩

1套

0.2

UV光解+两级活性炭吸附废气处理装置
1套

1.1

排气筒

1根

0.5

噪声治理
设备噪声
设备安装减振基础，风机设消声器

/

0.2

固体处置
生活垃圾
垃圾箱

2个

0.02

除尘灰、保温材料边角料、废滤袋、
金属面板边角料、废镀锌扣件
大铁桶
2个
0.04
一般固废暂存区
10m2
0.2
废胶桶、废UV灯管、废活性炭、废液压油
大铁桶
2个
0.04

危废暂存间

10m2
1.8

合计

4.8



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产车间
	保温材料切割粉尘
	双桶布袋吸尘器1套
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放限值

	
	
	保温材料切割粉尘、挥发性有机废气
	车间排风扇4台
	

	
	排气筒
	挥发性有机废气
	移动式集气罩+UV光解+两级活性炭吸附废气处理装置+排气筒1套
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源非甲烷总烃二级排放标准

	地表水环境
	生活污水依托内蒙古宇之源太阳能科技有限公司现有卫生间，通过园区污水管网排入包头市西郊污水处理厂。

	声环境
	剪板机、折弯机、冲压机、叉车、45度切角机、切割台锯双桶布袋吸尘器、排风扇等运行设备
	噪声
	设备安装减振、风机消声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准中的要求，即昼间≤65dB，夜间≤55dB

	电磁辐射
	无

	固体废物
	双筒布袋吸尘器除尘灰、保温材料边角料、废滤袋暂存于一般固废暂存区，除尘灰、保温材料边角料定期清运至园区一般工业固废贮存场暂存；废滤袋定期由厂家回收；生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理；金属面板边角料、废镀锌扣件暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用；废胶桶暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收；废UV灯管、废活性炭、废液压油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目危废暂存间、导流沟、收集池等地面均采取防渗、防腐措施（基础及群脚采用2mm厚HDPE膜进行防渗处理≤10-10cm/s，群脚上翻300mm，危废暂存间地面及裙角采用耐酸环氧砂浆或耐酸瓷砖材料）

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	危废暂存间内设有导流沟，收集事故情况下泄漏的危险废物；危废暂存间内设置收集池，容纳项目洒漏的危险废物

	其他环境

管理要求
	危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并禁止不相容的废物混合运输。按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》的要求，编制危险废物事故发生应急预案，并定期进行演练


六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合内蒙古包头金属深加工园区总体规划，选址合理，符合“三线 一单”要求，通过评价分析，项目运营过程中污染物能够达标排放，建设单位充分采纳和落实本环评报告中所提出的有关环保措施及相关主管部门的环保要求，加强营运期管理，严格执行“环境保护措施监督检查清单”规定，确保各项环保资金落实到位、环保措施正常实施后，可使项目在运营期对周围环境影响减少到可接受程度。在此前提下，本项目的实施从环保角度分析是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.076t/a
	/
	0.076t/a
	+0.076t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	200m3/a
	/
	200m3/a
	+200m3/a

	一般工业

固体废物
	双桶布袋吸尘器除尘灰
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	+0.04t/a

	
	保温材料边角料
	/
	/
	/
	3.85t/a
	/
	3.85t/a
	+3.85t/a

	
	废滤袋
	/
	/
	/
	4个/a
	/
	4个/a
	+4个/a

	
	金属面板边角料
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	废镀锌扣件
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.5t/a
	/
	2.5t/a
	+2.5t/a

	危险废物
	废胶桶
	/
	/
	/
	200个/a
	/
	200个/a
	+200个/a

	
	废UV灯管
	/
	/
	/
	10根/a
	/
	10根/a
	+10根/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

