沂南县信诺纸箱厂年产500万只纸箱

项目竣工环境保护验收报告

建设单位:	沂南县信诺纸箱厂

编制单位： 沂南县信诺纸箱厂

二零二零年十月

第一部分：沂南县信诺纸箱厂年产500万只纸箱项目竣工环境保护验收监测报告表

第二部分：专家意见

第三部分：其他说明事项

沂南县信诺纸箱厂年产500万只纸箱

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	沂南县信诺纸箱厂

编制单位： 沂南县信诺纸箱厂

2020年10月

建设单位法人代表: 闫正芹             （签字）

编制单位法人代表:	闫正芹 		       （签字）

项  目  负 责  人: 闫正芹

填  表  人：闫正芹

建设单位：沂南县信诺纸箱厂（盖章）

编制单位：沂南县信诺纸箱厂（盖章）

电话: 13287143566

传真:

邮编:  276300

地址: 临沂市沂南县界湖街道后胡家埠村西北330米

表一

| 建设项目名称 | 沂南县信诺纸箱厂年产500万只纸箱项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 沂南县信诺纸箱厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 临沂市沂南县界湖街道后胡家埠村西北330米 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 其他纸制品制造 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产500万只纸箱 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产500万只纸箱 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年6月 | 开工建设时间 | 2020年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年10月 | 验收现场监测时间 | 2020年10月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 沂南县行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 山东方信环境检测有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 沂南县信诺纸箱厂 | 环保设施施工单位 | 沂南县信诺纸箱厂 |  |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 1.25% |
| 实际总概算 | 800万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 1.25% |
| 验收监测依据 | 国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》及《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2017年7月16日) 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2010年修改）及环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（2017年11月20日）； 《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办〔2003〕26号）； 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）； 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）； 《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会、公安部），2016 年8 月； 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部 环发[2012]77号），2012 年7 月； 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部 环发[2012]98 号），2012年8 月； |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（山东省人民政府鲁政办发[2006]60 号） ，2006 年7 月； 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》环办[2015]113号（2015年12月30日） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 公告2018年第174号）（2018年5月15日） 《沂南县信诺纸箱厂年产500万只纸箱项目环境影响报告表》及批复（沂环评函〔2020〕161号） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，环境保护部公告2013年第36号修改单） |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 沂南县信诺纸箱厂年产500万只纸箱项目为新建项目。2020年6月公司委托山东方信环境检测有限公司编制完成了《沂南县信诺纸箱厂年产500万只纸箱项目环境影响报告表》，2020年8月4日沂南县环保局以沂环评函﹝2020﹞161号对该项目进行了批复。项目厂址位于临沂市沂南县界湖街道后胡家埠村西北330米（地理位置见附图1），根据《沂南县城市总体规划（2016-2030）》、以及沂南县自然资源和规划局经济开发区管理所出具的证明，该项目占地为建设用地，土地利用符合规划，用地性质符合相关要求,总占地面积1619平方米，其中环保投资10万元，项目主要设置生产车间、一般固废区、办公区、杂物间等，其中生产车间位于项目中东部，原料区位于生产车间东北部，生产车间内部沿逆时针方向依次规划原料区、印刷区、钉箱区、打包区、成品区等。其他区域布局：危废间位于生产车间西南角，一般固废区位于项目南部，办公区位于项目北部，杂物间位于项目西北部。大门位于厂区西侧面向西边乡村公路敞开，供人员及原材料进出（项目平面布置图见附图2）。本项目环评及批复中规定该项目的卫生防护距离为50m，根据现场勘查，距本项目周边50m范围内无居民区等敏感目标，距项目最近的敏感点为厂界东南350米外的后胡家埠村，（项目周边敏感点见图4、卫生防护距离图见图5），满足环评及批复中的卫生防护距离要求。 现有项目组成与环评批复符合情况见下表：

项目组成与环评批复符合情况表 工程类别; 实际建设; 环评文件; 备注. 主体工程; 生产车间：1#车间1座，1层，建筑面积约1047㎡，包含印刷区、钉箱区、打包区、原料区、产品区、危废间等。; 生产车间1#车间1座，1层，建筑面积约1047㎡，包含印刷区、钉箱区、打包区、原料区、产品区、危废间等。; 与环评一致. 印刷区：位于生产车间西北部，建筑面积约270㎡，主要用于纸板的裁切印刷。; 印刷区位于生产车间西北部，建筑面积约270㎡，主要用于纸板的裁切印刷。. 钉箱区：位于车间西南部，建筑面积约126㎡，主要用于纸板的装订。; 钉箱打包区位于车间西南部，建筑面积约126㎡，主要用于纸板的装订。. 打包区：位于生产车间南部，建筑面积约270㎡，主要用于产品的打包。; 打包区位于生产车间南部，建筑面积约270㎡，主要用于产品的打包。. 辅助工程; 原料区：位于生产车间东北部，建筑面积约180㎡，主要用于原来的存放。; 原料区位于生产车间东北部，建筑面积约180㎡，主要用于原来的存放。; 与环评一致. 成品区：位于生产车间东南部，建筑面积约140㎡，主要用于产品的暂存。; 成品区位于生产车间东南部，建筑面积约140㎡，主要用于产品的暂存。. 一般固废间：位于项目南部，1座1层，棚式结构，建筑面积约90㎡，主要用于一般固废的存放。; 一般固废间位于项目南部，1座1层，棚式结构，建筑面积约90㎡，主要用于一般固废的存放。. 危废间：位于生产车间西南角，建筑面积约9㎡，用于危险废物的暂存、管理。; 危废间位于生产车间西南角，建筑面积约9㎡，用于危险废物的暂存、管理。. 办公区：位于项目北部，1座1层，砖混结构，建筑面积约91㎡，主要用于生产管理。; 办公室位于项目北部，1座1层，砖混结构，建筑面积约91㎡，主要用于生产管理。. 杂物间：位于项目西北部，1座1层，砖混结构，建筑面积约84㎡，用于存放杂物。; 杂物间位于项目西北部，1座1层，砖混结构，建筑面积约84㎡，用于存放杂物。. 公用工程; 给水：使用自备井，用水量约72.5m3/a。; 使用自备井，用水量约72.5m3/a。; 与环评一致. 排水：雨污分流，生活污水入化粪池预处理，定期由环卫部门抽运。; 排水采用雨污分流，生活污水入化粪池预处理，定期由环卫部门抽运。; 与环评一致. 供电：由沂南县经济开发区供电所供电，年用电量约5万kWh。; 由沂南县经济开发区供电所供电，年用电量约5万kWh。; 与环评一致.

工程类别; 实际建设; 环评文件; 备注. 环保工程; 废气治理：车间密闭，有机废气经集气罩收集（收集效率≥90％）后通过UV光催化氧化+活性炭吸附净化处理（处理效率≥90％），经一根15m高排气筒排放。 无组织废气采取加强原料质量管控、加强收集等措施。; 废气治理：车间密闭，有机废气经集气罩收集（收集效率≥90％）后通过UV光催化氧化+活性炭吸附净化处理（处理效率≥90％），经一根15m高排气筒排放。 无组织废气采取加强原料质量管控、加强收集等措施。; 与环评一致. 废水治理：本项目印刷机水墨稀释用水完全蒸发，无生产废水外排；生活污水经厂区自建化粪池处理后定期由环卫部门抽运，无废水外排。; 废水治理：本项目印刷机水墨稀释用水完全蒸发，无生产废水外排；生活污水经厂区自建化粪池处理后定期由环卫部门抽运，无废水外排。. 噪声：采用减震底座、车间隔声、安装吸声材料等降噪措施。; 噪声：采用减震底座、车间隔声、安装吸声材料等降噪措施。. 固废处理：包括一般工业固废储存间与危险废物暂存间。设有1间一般废物暂存间，用于储存一般工业固废；设有危险废物暂存间一处，用于存放危险废物。; 固废处理：包括一般工业固废储存间与危险废物暂存间。设有1间一般废物暂存间，用于储存一般工业固废；设有危险废物暂存间一处，用于存放危险废物。.

本期项目主要生产设备见下表 项目主要生产设备组成一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量; 实际数量; 备注. 1; 裁切印刷一体机; --; 2; 2; 与环评一致. 2; 钉箱机; --; 10; 10; 与环评一致. 3; 打包机; --; 5; 5; 与环评一致. 4; 叉车; --; 1; 1; 与环评一致. 5; 空压机; --; 1; 1; 与环评一致. 项目产品见下表 项目主要产品一览表 序号; 产品规模; 单位; 环评数量; 实际产量; 备注. 1; 纸质包装箱; 万只/个; 500; 500; 与环评一致.

原辅材料消耗及水平衡： 本项目为年产500万个纸箱项目，主要原辅材料消耗见下表： 项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 实际用量; 环评用量. 1; 纸板; 万m³/a; 400; 400. 2; 水性油墨; t/a; 1; 1. 3; 扁丝; t/a; 0.5; 0.5. 4; 75%酒精; 升/a; 10; 10. 5; 包装材料; t/a; 0.8; 0.8. 能源. 1; 电; kW·h/a; 5万; 5万. 2; 水; m3/a; 72.5; 72.5. 项目用水为水井供给提供，用水主要用水主要为印刷机水墨稀释用水、以及职工生活用水，项目外购水性油墨需用水稀释后使用，生产用水为水性油墨配制用水，印刷机水墨稀释用水完全蒸发，废水主要是职工生活产生的生活污水。生活污水产生量约为用量的80%，即57.6m3/a，生活污水经化粪池预处理后抽运堆肥，不外排。 项目水平衡见下图： 图1 项目水量平衡图（单位：m3/a)

表三

| 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图2纸箱生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 项目外购成品纸板，经裁切印刷一体机进行裁切、水墨印刷，然后使用装订机进行钉箱，并经打捆包装后即得成品，外售即可。 注：项目印刷时使用水性油墨进行印刷；印刷机及印版在更换印刷板时需用抹布蘸取酒精对印刷机及印版进行清洗，擦洗后无需再用水进行冲洗；本项目生产过程在常温条件下进行，无需对温度和湿度进行控制；项目使用的印版委托专业的制版公司制版，印版使用完毕后，用酒精擦拭干净，保存待下次使用。 1、裁切印刷：外购的纸板通过裁切印刷一体机进行定长切断、水墨印刷图案。外购的水性油墨兑水后直接添加到印刷机的水墨槽内使用，无外排废墨。 产污环节：该工序会产生有机废气、噪声、废油墨桶、废纸板等。 2、钉箱：使用钉箱机、扁丝进行钉箱，得到成品，扁丝为纸箱专用钉。 产污环节：该工序会产生设备噪声等。 3、包装：成品打包，入库待售。 产污环节：该工序不产生明显污染物。 |  |
| --- | --- |
| 主要污染工序 - 废气：本项目废气主要为印刷工序有组织VOCs、酒精挥发无组织VOCs等。 - 废水：本项目运营过程中用水为生活用水。本项目冷却水循环使用，不外排。产生的废水主要为职工生活污水。 - 3、噪声：项目噪声源主要为裁切印刷一体机、钉箱机、打包机等设备运转时产生的机械噪声。 4、固体废物：本项目产生的固体废物主要为废油桶、废灯管、废光触媒棉、废活性炭、废机油、废机油桶、职工生活垃圾。 |  |
| 主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 本项目主要污染物为职工生活污水；印刷工序有组织VOCs；机械设备发出的噪声；生产过程中产生的固废、职工生活垃圾。污染物产生及处理方式见下表： 主要污染物产生及处理方式一览表 污染物种类; 产生环节; 主要污染物; 处理及排放去向. 废气; 印刷工序有组织VOCs; VOCs; 集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒排放(1#). 印刷工序、酒精挥发无组织VOCs; 周边大气. 废水; 职工生活污水; COD、氨氮等; 化粪池处理后定期由环卫部门抽运. 噪声; 各生产设备; 印刷裁剪一体机、钉箱机、打包机; 采用减震底座、车间隔声、安装吸声材料等措施. 固废; 生产过程中产生的固废; 生活垃圾、废抹布; 由环卫部门收集处理，零排放. 下脚料废包装、酒精塑料瓶; 外卖回收站综合利用，零排放. 油墨桶; 定期交予厂家回收利用，零排放. 废油墨桶、废灯管、废光触媒棉、废活性炭、废机油、废机油桶; 妥善暂存危废间，委托有资质单位处置，零排放. 各工序污染物处理流程示意图见图2 |
| 公司委托山东方信环境检测有限公司对验收期间的污染物排放进行现场监测，并根据监测结果对照环评批复文件对外排污染物达标情况进行分析，对企业现有环保管理制度，环保设施运行情况，三同时执行情况等进行了自查并编制了验收监测报告。监测项目、频次、质量保证及质量控制措施、监测结果见监测报告，监测点位见下图。 沂南县信诺纸箱厂平面布置图及监测点位见下图： ：无组织废气监测点位：噪声监测点位 ：有组织废气监测点位 图3项目平面布置图及监测点位 |

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定见附件1、2，项目建设与环评批复符合情况见下表： 环评批复; 实际建设; 备注. 一、该项目属于新建项目，由沂南县信诺纸箱厂投资建设。该项目位于临沂市沂南县界湖街道后胡家埠村，总投资130万元，占地面积930平方米，年产1120万个纸箱。该项目符合国家产业政策及沂南县界湖街道总体规划要求，在落实各项污染防治措施的情况下，同意项目建设。; 项目厂址不变，项目总投资、占地面积与环评一致，符合经济开发区建设规划要求，落实各项污染防治措施; 已落实. 二、项目建设和运营过程中要严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复要求： （一）废气 项目印刷工序产生的有机废气经集气罩收集后经光催化氧化+活性炭吸附处理后通过1根15米高的排气筒排放,外排废气须满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分:印刷业》(DB37/2801.4-2017标准要求)。; 项目印刷工序产生的有机废气经集气罩收集后经光催化氧化+活性炭吸附处理后通过1根15米高的排气筒排放，经监测（监测报告见附件）：外排废气须满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分:印刷业》(DB37/2801.4-2017标准要求)。; 已落实. （二）废水 项目生活污水经化粪池处理后定期外运，不外排。; 建有化粪池，生活污水经化粪池处理后，定期抽运堆肥，不外排。; 已落实. （三）噪声 通过选用低噪音设备，合理布局，厂房密闭，设备基础加固，高噪音设备采取减震、隔声等措施，噪声排放须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 经监测（监测报告见附件）：噪声排放达到环评批复的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。; 已落实. （四）固体废弃物 项目废包装材料收集后外卖，下脚料和不合格品收集后回用于生产，职工生活垃圾由当地环卫部门收集清运；废液压油、废光触媒棉、废光氧灯管和废活性炭等由有资质的单位回收处置。固体废物的收集、贮存和转运环节须严格按照《一; 建有一般固废暂存区，依托环卫部门生活垃圾收集设施.

环评批复; 实际建设; 备注. 般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。; 已落实. （五）该项目卫生防护距离为50米，目前该项目卫生防护距离范围内无敏感目标，企业须配合当地政府做好卫生防护距离范围内用地规划的控制，不得规划建设学校、医院、居民区等环境敏感性建筑物。; 卫生防护距离内无敏感目标; 已落实. （六）其它：建立健全环保制度，积极贯彻清洁生产原则，将环保管理纳入生产管理中；加强环保设施的运行管理和环境监测，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；严格落实环境风险防范措施，确保安全生产。; 建立环保管理制度，落实责任人; 已落实. 三、项目建设要严格落实环保投资和各项治理措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。污染治理设施经验收合格，方可正式投入生产。; 已落实污染治理措施，现正在调试，组织进行自主验收; 已落实. 四、若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。; 项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施未发生重大变化; 已落实. 五、该环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，必须报我局重新审核。; 已建成，不超过五年; 已落实. 六、你单位自接到本批复10个工作日内，将批复后的环境影响报告表及本批复送青驼镇环保办公室，并按规定接受各级环保部门的检查。; 接受各级环保部门检查; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 验收监测期间质量保证及质量控制措施见下表： 项目类别; 监测项目; 分析方法及依据; 质量保证及质量控制措施. 废气; VOCs（无组织）; HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; 采用国标分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，监测数据和技术报告执行三级审核制度（委托监测，见监测报告） 监测质量保证和质量控制按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）的相关要求进行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 （3）采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。. 非甲烷总烃（无组织）; HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法. VOCs（有组织）; HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 质量保证与质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB 12348-2008）的要求进行。 （1）监测仪器和声校准器在有效检定期内，监测测试人员均经考核合格并持证上岗。 （2）声级计在测量前后使用噪声值为94.0 dB（A）的标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A）。 （3）测量在无雨、无雪天气条件下进行，风速5.0m/s以上停止测量。 （4）测量时传声器加风罩。.

表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容及监测项目见下表： 监测内容; 监测项目; 分析方法及依据; 检出限; 监测频次. 废气; VOCs（无组织）; HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; 1.0 ug/m3; 监测2天，每天4次上风向设参照点，下风向设监控点. 非甲烷总烃（无组织）; HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; 0.07 mg/m³; 监测2天，每天4次. VOCs（有组织）; HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; 0.01 mg/m3; 监测2天，每天3次. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; /; 厂界四周布设监测点位，监测2天，昼夜各2次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目验收监测期间，公司正常生产，污染物治理设施正常运转，工况记录见下表： 监测日期; 设计负荷; 运行负荷; 负荷比. 2020.09.17; 500万只/a纸箱 1.6万只/d; 1.4t/d; 90%. 2020.09.18; 1.4t/d; 90%. 验收监测期间，生产负荷达到90%，符合验收监测条件，监测结果具有代表性。

验收监测结果：（摘自监测报告SDFX-HJ2020年第N079-30号） 气象条件 时间; 温度（℃）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）; 气压（KPa）; 总云量; 低云量. 2020年 09月17日; 09:00; 21.4; 63.7; SW; 2.5; 100.49; 3; 1. 10:00; 23.2; 30.2; W; 2.2; 100.48; 3; 1. 11:00; 25.7; 55.3; W; 1.9; 100.47; 2; 0. 12:00; 26.1; 54.1; W; 1.8; 100.46; 2; 0. 22:00; ——; ——; ——; 2.3; ——; 晴. 无组织废气检测点位示意图：; 2# 10:00 11:00 12:00 风向 4# 2# 3# 1# N 生产车间 沂南县信诺纸箱厂 5#. 09:00 风向 4# 3# 1# 生产车间 沂南县信诺纸箱厂 5# N.

验收监测结果：（摘自监测报告SDFX-HJ2020年第N079-30号） 气象条件 时间; 温度（℃）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）; 气压（KPa）; 总云量; 低云量. 2020年 09月18日; 09:00; 21.8; 64.3; W; 2.4; 100.48; 3; 1. 10:00; 23.6; 59.7; SW; 2.1; 100.47; 3; 1. 11:00; 25.0; 52.1; W; 1.9; 100.46; 2; 1. 12:00; 26.4; 50.3; W; 1.8; 100.45; 2; 0. 22:00; ——; ——; ——; 2.0; ——; 晴. 无组织废气检测点位示意图; 2# 09:00 11:00 12:00 风向 4# 2# 3# 1# N 生产车间 沂南县信诺纸箱厂 5#. 10:00 风向 4# 3# 1# 生产车间 沂南县信诺纸箱厂 5# N.

无组织颗粒物检测结果表 编号：SDFX-HJ 2020年 第N079-30号 共8页 第6页 无组织VOCs合计检测结果 单位：µg/m3. 检测日期 检测点位; 2020年09月17日; 2020年09月18日. 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. 测点编号; FXH2020N079-30FQW1-1~FXH2020N079-30FQW4-8. 1#（上风向）; ND; 1.7; 1.8; 1.9; 1.5; 2.0; 2.1; 2.2. 2#（下风向）; 2.6; 21.5; 15.4; 7.7; 4.0; 22.6; 28.2; 16.9. 3#（下风向）; 3.2; 21.3; 17.0; 8.0; 4.4; 12.2; 17.6; 20.1. 4#（下风向）; 3.9; 21.7; 13.7; 11.7; 5.3; 30.8; 34.0; 21.1. 厂区内非甲烷总烃检测结果 单位：mg/m3. 检测日期 检测点位; 2020年9月10日; 2020年9月11日. 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. 测点编号; FXH2020N077-28FQW5-1~FXH2020N077-28FQW5-32. 5#生产车间门口1m处; 2.28; 2.37; 2.32; 2.42; 2.24; 2.31; 2.33; 2.22. 2.35; 2.28. 2.09; 2.03; 2.14; 2.19; 2.12; 2.09; 2.18; 2.16. 2.11; 2.14. 2.35; 2.54; 2.62; 2.21; 2.37; 2.45; 2.42; 2.32. 2.43; 2.39. 2.43; 2.49; 2.52; 2.61; 2.34; 2.36; 2.40; 2.52. 2.51; 2.40. 备注; ND：未检出.

有组织废气监测结果表 编号：SDFX-HJ2020年 第N077-33号 共8页 第7页 检测点位; 印刷工序检测孔（进口）. 检测日期; 2020年09月17日; 2020年09月18日. 检测次数; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 高度（m）; ——. 直径（m）; 0.30. 烟温（℃）; 26; 26; 27; 27; 26; 27. 废气量（Nm3/h）; 2564; 2688; 2762; 2755; 2800; 2683. 测点编号; FXH2020N079-30FQG1-1~FXH2020N079-30FQG1-6. VOCs合计排放浓度（mg/m3）; 0.087; 0.094; 0.107; 0.131; 0.148; 0.197. VOCs合计排放速率（kg/h）; 0.000223; 0.000253; 0.000296; 0.000361; 0.000414; 0.000529. 检测点位; 印刷工序排气筒检测孔（出口）. 检测日期; 2020年09月17日; 2020年09月18日. 检测次数; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 高度（m）; 15.0. 直径（m）; 0.30. 烟温（℃）; 27; 28; 29; 29; 27; 28. 废气量（Nm3/h）; 3082; 2891; 2979; 2919; 3041; 3129. 测点编号; FXH2020N079-30FQG2-1~FXH2020N079-30FQG2-6. VOCs合计排放浓度（mg/m3）; 0.036; 0.039; 0.050; 0.054; 0.069; 0.086. VOCs合计排放速率（kg/h）; 0.000111; 0.000113; 0.000149; 0.000158; 0.000210; 0.000269. 备注.

三、噪声检测结果： 噪声检测结果 噪声检测结果 单位：dB(A). 检测点编号; 检测点位; 2020年09月17日; 2020年09月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 53.4; 42.6; 53.6; 42.3. 2#; 厂界南; 54.2; 43.8; 54.0; 43.6. 3#; 厂界西; 55.4; 44.1; 55.7; 44.4. 4#; 厂界北; 54.7; 43.1; 54.4; 43.3. 检测点示意图; N 3#▲道路 2#▲企业 1#▲农田 4#▲企业 沂南县信诺纸箱厂 ▲检测点位. 备注; 检测结果仅对本次采样负责. ***报告结束***.

表八

验收监测结论： 本次验收监测严格按照环评、环评批复中的污染因子进行分析测试，外排污染物主要包括废气和噪声。 1、废气：本次验收监测废气部分监测因子为VOCs、非甲烷总烃，分为有组织和无组织两部分。 废气主要为印刷废气、擦拭设备时酒精挥发的有机废气，在印刷机上方均设置集气罩，产生的有机废气经收集后，由管道引入一套UV光催化氧化+活性炭吸附设备处理，处理后通过一根15m高排气筒排放。 经监测：外排废气中VOCs浓度为0.055mg/m3，排放速率为0.000168kg/h，处理设施处理前浓度为0.127mg/m3，排放速率为0.000346kg/h，外排VOCs浓度及排放速率均满足环评批复中浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准(DB37/2376-2019)表1中的重点区域标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 无组织废气监测中下风向监控点VOCs浓度最大值为34.0ug/m3，厂区内监测中非甲烷总烃满浓度最大值为2.61mg/m3，足环评批复中的满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3标准。 项目产能及原材料用量较环评文件无变化，外排废气均能够达标排放，对周边环境影响较小。 2、噪声：验收监测期间：厂界噪声为昼间53.4-55.7dB（A）、夜间42.3-44.4dB（A），满足环评批复中的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 3、废水：本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不排放，未进行监测。

4、固废：本项目在生产过程中产生的固体废弃物主要为项目产生的固废主要为职工生活垃圾、纸板下脚料、生产过程中产生的原料废包装、废抹布、酒精塑料瓶、水性油墨桶、废灯管、废光触媒棉、废活性炭、废机油、废机油桶等。经监测数据中测算，生活垃圾产生量约为0.9t/a，收集后由环卫部门统一处理；废抹布产生约0.002t/a，生产过程中会产生一定量的下脚料与原料废包装约1.2t/a，收集后外售废品收购站，大部分油墨桶交予厂家回收利用，这部分油墨桶约0.02t/a，须妥善收集暂存，定期交予厂家回收利用；不可重复使用的废油墨桶约为0.005t/a，属于危险废物，酒精塑料瓶产生约为0.0002t/a，废灯管产生量约为0.006t/a，废光触媒棉产生量约为0.0114t/a；废活性炭约0.0668t/a，废机油约0.002t/a，废机油桶约0.0025 t/a，其中废灯管、废光触媒棉、废活性炭、废机油、废机油桶以及部分破损的水性油墨桶属于危废，应放入具有标识的密闭容器内，妥善暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。 本项目在建设过程中严格按照环评、批复以及各级环保部门的要求进行，严格落实环保投资和各项治理措施，主要生产设备、设施和原辅材料用量，一期项目产品产能等均与环评相比无重大变化，不属于重大变更。 综上所述，本项目在建设过程中能够严格按照环评、环评批复文件要求进行，验收监测期间污染物治理设施正常运转，生产工况稳定，达到验收要求的75%以上，验收监测结果具有代表性。经监测，该项目污染物能够稳定达标排放，对周围环境影响降到最低。目前不存在未履行的环境违法行为，因此认为，该项目符合验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：沂南县信诺纸箱厂            填表人（签字）：                                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 沂南县信诺纸箱厂年产500万只纸箱项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-371321-22-03-051622 |  | 建设地点 |  | 临沂市沂南县界湖街道后胡家埠村330米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 其他纸制品制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产500万只纸箱 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产500万只纸箱 |  | 环评单位 |  | 山东君润环保工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 沂南县环境保护局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 沂环评函〔2020〕161号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | — |  |  |  |  | 竣工日期 |  | — |  | 排污许可证申领时间 |  | - |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 沂南县信诺纸箱厂 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | - |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 沂南县信诺纸箱厂 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东方信环境检测有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 800 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 1.25 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 800 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 1.25 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 危废库防渗（万元） |  | 1 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | -- |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 649.92万m3/a |  | 年平均工作时间 |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | - |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | - |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程预测排放量吨/年（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 预测排放总量吨/年（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | - | - | - | 0.00576 | 0 | 0.00576 | - | - | 0.00576 |  | - | - |  | +0.00576 |  |
|  | 化学需氧量 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 氨氮 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 石油类 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 废气 |  | - | - | - | 649.92 | 0 | 649.92 | - | - | 649.92 |  | - | - |  | +649.92 |  |
|  | 二氧化硫 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 烟尘 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 工业粉尘 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 氮氧化物 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  | 工业固体废物 |  | - | - | - | 0.00021222 | 0.00021222 | 0 | - | - | 0 |  | - | - |  | +0 |  |
|  | VOCs |  | - | 0.127 | 50 | 0.00083 | 0.000427 | 0.000403 |  |  | 0.000403 |  |  |  |  | +0.000403 |  |
|  | 与本项目有关的其他特征污染物 | 废灯管、废光触媒棉、废活性炭、废机油、废机油桶、水性油墨桶 | - | - | - | 0.0000937 | 0.0000937 | 0 | - | - | 0 |  | - | - |  | +0 |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。