目录

1 排污单位基本情况	1

2监测点位及示意图	2

2.1废气监测点位	2

2.1.1 有组织监测点位	2

2.1.1 无组织监测点位	2

3监测指标及排放标准	4

3.1废气监测指标及排放标准	4

3.1.1 有组织废气监测指标及排放标准	4

3.1.2 无组织废气监测指标及排放标准	4

4 监测指标及监测频次	6

5 采样和样品保存方法	9

6 监测分析方法和仪器	9

7质量保证与质量控制	9

8信息公开	9

- 1 排污单位基本情况

表1-1企业基本情况表

| 单位名称 | 岫岩满族自治县金山镁制品厂 | 注册地址 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇荒沟村大岭组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇荒沟村大岭组 | 邮政编码（1） | 114301 |
| 行业类别 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，工业炉窑 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 1999-07-01 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 123°10′20.32″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 40°27′3.06″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91210322X03676743J |
| 技术负责人 | 董国华 | 联系电话 | 13591587088 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 否 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 否 | 所属工业园区名称 |  |
| 是否有环评审批文件 | 否 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） |  |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 是 | 认定或备案文件文号 | 岫偏环备【2016】第28号 |
| 是否需要改正（12） | 否 | 排污许可证管理类别（13） | 简化管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 否 | 总量分配计划文件文号 |  |

- 2监测点位及示意图

2.1废气监测点位

2.1.1 有组织监测点位

我公司有组织废气监测点位见下表。

表2-1      有组织废气监测点位表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测指标 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 轻烧窑烟囱; 汞 ,颗粒物,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物; 123°10′22.01″; 40°27′3.28″; 15; 0.5; 54. 2; DA002; 成品破碎处理系统排放口; 颗粒物; 123°10′20.06″; 40°27′2.23″; 15; 0.5; 常温. |

2.1.1 无组织监测点位

我公司无组织废气监测点位见下表。

表2-2      有组织废气监测点位表

| 序号 | 点位 | 监测指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界外浓度最高点 | 颗粒物 |  |
| 2 | 厂房外浓度最高点 | 颗粒物 |  |

图2-1   企业监测点位图

- 3监测指标及排放标准

3.1废气监测指标及排放标准

3.1.1 有组织废气监测指标及排放标准

表3-1 有组织废气监测指标及排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1; DA001; 轻烧窑烟囱; 颗粒物; 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 2; DA001; 轻烧窑烟囱; 汞; 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996; 0.01mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 3; DA001; 轻烧窑烟囱; 林格曼黑度; 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996; 1级; /; /级; /级. 4; DA001; 轻烧窑烟囱; 二氧化硫; 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）; 100mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 5; DA001; 轻烧窑烟囱; 氮氧化物; 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）; 200mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 6; DA002; 成品破碎处理系统排放口; 颗粒物; 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. |

3.1.2 无组织废气监测指标及排放标准

表3-2 无组织废气监测指标及排放执行标准表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 申请特殊时段许可排放量限值 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  |  |
| 1 | 厂界 | 颗粒物 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） | 0.8mg/Nm3 | / |  |
| 2 | 轻烧窑厂房 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 5mg/Nm3 | / | 所有轻烧窑均位于生产厂房内 |

- 4 监测指标及监测频次

我公司根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）的要求，确定了污染因子的监测频次，监测指标。

表3 监测指标及监测频次

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 轻烧窑烟囱; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 2; 废气; DA001; 轻烧窑烟囱; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量; 汞; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009. 3; 废气; DA001; 轻烧窑烟囱; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量; 氮氧化物; 自动; 是; CEMS烟气连续在线监测系统; 烟囱出口; 是; /; /; /. 4; 废气; DA001; 轻烧窑烟囱; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量; 二氧化硫; 自动; 是; CEMS烟气连续在线监测系统; 烟囱出口; 是; /; /; /. 5; 废气; DA001; 轻烧窑烟囱; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量; 颗粒物; 自动; 是; CEMS烟气连续在线监测系统; 烟囱出口; 是; /; /; /. 6; 废气; DA002; 成品破碎处理系统排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017. 7; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 8; 废气; 轻烧窑厂房; 温度,气压,风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. |

- 5 采样和样品保存方法

采集好的样品应尽快分析，如不能及时分析，应采取密封、避光、冷藏等措施保存。

- 6 监测分析方法和仪器

根据各污染物手工测定方法，确定各监测仪器。

- 7质量保证与质量控制

我公司委托第三方检（监）测机构开展自行监测，未建立监测质量体系，但在委托前对第三方检（监）测机构资质进行确认。

监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照HJ819执行，并同步记录监测期间的生产工况；以纸质+电子版储存形式管理，保存时间不低于3年。

- 8信息公开

我公司自行监测信息将在国家排污许可信息公开系统、全国污染源监测信息管理与共享平台进行公开。