# 山东省重点监控企业自行监测方案

企业名称：新泰正大焦化有限公司

委托监测单位：山东泰山安评环境监测有限公司

备案日期：2021年6月23日

新泰正大焦化有限公司

自行监测方案

# 根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定及省、市工作要求，制定本单位自行监测方案。

# 一、基本情况

# （一）企业生产情况

新泰正大焦化有限公司是浩宇集团的全资子公司，是以生产焦炭、煤焦油、粗苯、硫铵、煤气、甲醇等产品于一体的煤化工企业，座落于新泰化工产业园，占地800亩，总投资21亿元，拥有员工700余人。年生产能力：二级冶金焦180万吨、煤气3.2亿m³、煤焦油10.2万吨、粗苯2.4万多吨、硫铵2万多吨、甲醇25万吨。

公司采用目前最为先进的2×62孔JNDX3-6.78-13型复热式捣固焦炉，年产焦炭180万吨，采用干法熄焦（含发电系统），新型湿法熄焦作为备用，并配套建设备煤、贮焦、煤气净化和办公及生产辅助设施。主要以洗精煤为原料，经捣固成饼在炭化室内950-1050℃的高温下干馏，在干馏过程中产生的荒煤气依次经电捕焦油器、脱硫、脱氨、脱苯、甲醇合成，生产出煤焦油、硫酸铵、粗苯、甲醇等。

项目在环保、安全、节能、工艺、设备等方面均达到国际、国内先进水平，形成“煤—焦—热—电—化”绿色循环经济发展模式，对增加地方财政收入、发展区域经济具有重要的促进作用。

- 企业污染治理情况

- 各有组织废气经收集并经相应的废气治理措施处理后,分别通过排气筒排放。其中:预粉碎机室、粉碎机室、煤焦制样室等粉尘经脉冲袋式除尘器处理分别由23m、15m高排气筒排放;装煤地面除尘站、出焦地面除尘站、干熄焦地面除尘站均设置脉冲袋式除尘器,处理后烟气分别由25m高排气筒排放;焦炉加热烟气经“钙基干法脱硫+低温SCR脱硝+余热回收一体化”处理由140m烟囱排放;备用湿熄焦废气经捕尘设备处理由50m塔顶出口排放;焦炭加水中间仓顶、焦炭加水中间仓底、贮焦楼等粉尘经脉冲袋式除尘器处理分别由23m、25m高排气筒排放;硫铵干燥废气经旋风除尘+水膜除尘处理由25m高排气筒排放;脱硫尾气经酸洗塔、碱洗塔、水洗塔洗涤处理由25m高排气筒排放;制酸单元“两转两吸”未转化吸收尾气经蒸氨废水洗涤+电除雾器处理由30m高排气筒排放;锅炉以净化后焦炉煤气为燃料,低氮燃烧器处理由40m高排气筒排放;酚氰废水处理站臭气经“喷+离子除臭(预过滤器+UV光解段+纳米催化段+活性炭吸附段)+碱喷”处理由20m高排气筒排放。上述各废气,锅炉烟气满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2重点控制区要求,烟粉尘、SO2、NOx满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区及修改单要求,苯并芘(B[a]P)等特征污染物满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5标准要求,H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级标准要求,H2SO满足《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010表5标准要求,酚氰废水处理站废气满足《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1标准要求;烟粉尘、SO2、NOx、苯并芘(B[a]P)、H2SO4排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求

- 2、无组织废气防治措施,焦炉炉体采用密闭措施,确保密闭有效，加煤时采用高压氨水喷射、顺序加煤烟气收集至地面除尘站。焦炉炉顶各污染物满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表7标准限值要求;厂界各污染物满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表7标准限值要求、《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表8标准、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准XDB37/3161-2018)表2标准。

- 二、污染物监测情况

- 2019年6月30日公司与山东泰山安评环境检测有限公司签订环境监测协议对公司进行环境质量检测

- 三、监测内容

自行监测内容表（有组织废气）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 颗粒物 （煤尘、焦尘） | 预粉碎机房 | 每年监测一次 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013表2重点控制区及修改单 | 10mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 粉碎机房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤焦制样室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿熄焦炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焦炭中间加水仓 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 贮焦楼地面除尘站 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储焦槽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物（粉尘、烟尘） | 硫铵排气筒 | 每半年检测一次 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013表2重点控制区及修改单 | 10mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 备用锅炉 | 每半年检测一次 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018表2重点重点控制区 | 10mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 氮氧化物 | 装煤地面除尘站 | 每半年检测一次 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013表2重点控制区及修改单 | 100mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 出焦地面除尘站 | 每半年检测一次 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013表2重点控制区及修改单 | 100mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 备用锅炉 | 每半年检测一次 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018表2重点重点控制区 | 100mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 制酸尾气 | 每半年检测一次 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013表2重点控制区及修改单 | 100mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 转化预热炉 | 每半年检测一次 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013表2重点控制区及修改单 | 100mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并芘 | 装煤地面除尘站 | 每半年检测一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.0003mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 出焦地面除尘站 | 每半年检测一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.0003mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 一氧化碳 | 装煤地面除尘站 | 每半年检测一次 | -- | -- |  |  | 委托检测 |
|  |  | 出焦地面除尘站 | 每半年检测一次 | -- | -- |  |  | 委托检测 |
|  | 硫化氢 | 装煤地面除尘站 | 每半年检测一次 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | / |  |  | 委托检测 |
|  |  | 出焦地面除尘站 | 每半年检测一次 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | / |  |  | 委托检测 |
|  |  | 脱硫尾气 | 每半年检测一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 3.0mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 酚氰废水处理站 | 每半年检测一次 | 有机化工企业污水处理厂挥发性有机物及恶臭污染物排放标准GB37/3161-2018表1标准 | 3.0mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 氨 | 装煤地面除尘站 | 每半年检测一次 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | / |  |  | 委托检测 |
|  |  | 出焦地面除尘站 | 每半年检测一次 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | / |  |  | 委托检测 |
|  |  | 脱硫尾气 | 每半年检测一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 30mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 硫铵排气筒 | 每半年检测一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 30mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 酚氰废水处理站 | 每半年检测一次 | 有机化工企业污水处理厂挥发性有机物及恶臭污染物排放标准GB37/3161-2018表1标准 | 20mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 二氧化硫 | 制酸尾气 | 每半年检测一次 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013表2重点控制区及修改单 | 50mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 备用锅炉 | 每半年检测一次 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018表2重点重点控制区 | 50mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 转化预热炉 | 每半年检测一次 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013表2重点控制区及修改单 | 50mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 硫酸雾 | 制酸尾气 | 每半年检测一次 | 硫酸工业污染物排放标准GB26132-2010 | 30mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 苯系物 | 酚氰废水处理站 | 每半年检测一次 | 有机化工企业污水处理厂挥发性有机物及恶臭污染物排放标准GB37/3161-2018表1标准 | 10mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 酚类 |  | 每半年检测一次 | 有机化工企业污水处理厂挥发性有机物及恶臭污染物排放标准GB37/3161-2018表1标准 | 8mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 臭气浓度 |  | 每半年检测一次 | 有机化工企业污水处理厂挥发性有机物及恶臭污染物排放标准GB37/3161-2018表1标准 | 800mg/m3（无量纲） |  |  | 委托检测 |
|  | VOCs |  | 每半年检测一次 | 有机化工企业污水处理厂挥发性有机物及恶臭污染物排放标准GB37/3161-2018表1标准 | 100mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 甲醇 | 罐区尾气净化装置 | 每半年检测一次 | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业(DB37/2802.6-2018) 表2标准 | 50m0g/m3 |  |  | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 处理达标后经排气筒排放至大气 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，监测数据于每次监测完成后次日公布。 |  |  |  |  |  |  |

备注：①按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

②监测方式是指自动监测、企业手工监测和委托监测。

③根据实际情况，明确、细化监测质量控制措施。

自行监测内容表（无组织废气）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 监744测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | 颗粒物（烟尘） | 焦炉炉顶 | 每季度一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 2.5mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并芘 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 2.5ug/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 硫化氢 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.1mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 氨 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 2.0mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 苯可溶物 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.6mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 颗粒物（烟尘） | 厂界 | 每季度一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 1.0mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.5mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.25mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并芘 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.00001mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 硫化氢 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.01mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 氨 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.2mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 氰化氢 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.024mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 苯 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.4mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 酚类 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.02mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 4mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 硫酸雾 |  |  | 硫酸工业污染物排放标准GB26132-2010 | 0.4mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 甲醇 |  |  | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996表2 | 12mg/m3 |  |  |  |
|  | 苯可溶物 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | / |  |  | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 直接排放至大气 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，监测数据于每次监测完成后次日公布。 |  |  |  |  |  |  |

备注：①按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

②监测方式是指自动监测、企业手工监测和委托监测。

③根据实际情况，明确、细化监测质量控制措施。

自行监测内容表（开式循环冷却水系统）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | 总有机碳（TOC） | 换热器进出口 | 6个月/1次 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019 | 出口浓度小于进口浓度10％ |  |  | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 直接排放至大气 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，监测数据于每次监测完成后次日公布。 |  |  |  |  |  |  |

自行监测内容表（废水）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | 总磷 | 污水处理站进出口 | 每周一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 1mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 总氮 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 20mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 挥发酚 |  | 每月一次 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 0.3mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 氰化物 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 0.2mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | BOD5 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 20mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 悬浮物 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 50mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 硫化物 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 0.5mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 苯 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 0.1mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 石油类 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 2.5mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并芘 | 车间或生产设施排水口 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 0.03ug/L |  |  | 委托检测 |
|  | 多环芳烃 |  |  | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2直接排放标准 | 0.05mg/L |  |  | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 经处理合格后排至楼德污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，监测数据于每次监测完成后次日公布。 |  |  |  |  |  |  |

备注：①按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

②监测方式是指自动监测、企业手工监测和委托监测。

③根据实际情况，明确、细化监测质量控制措施。

自行监测内容表（噪声）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值：Db(A) |  | 监测方法 | 分析仪器 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| 检测指标 | 等级声效 | 厂区东 | 1次/季度，每次昼夜均检测 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中3类声功能区对应的标准 | 65 | 55 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 厂区南 |  |  | 65 | 55 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 厂区西 |  |  | 65 | 55 |  |  | 委托检测 |
|  |  | 厂区北 |  |  | 65 | 55 |  |  | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 直接排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，监测数据于每次监测完成后次日公布。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：①按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

②监测方式是指自动监测、企业手工监测和委托监测。

③根据实际情况，明确、细化监测质量控制措施。

自行监测内容表（土壤）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | 碑 | 厂区6个点（柱状样品3层） | 每年两次次（5月、10月） | 《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB36600-2018）筛选 值第一类用地 | 60mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 镉 |  |  |  | 65mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 铭（六价） |  |  |  | 5.7mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 铜 |  |  |  | 18000mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 铅 |  |  |  | 800mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 汞 |  |  |  | 38mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 镣 |  |  |  | 900mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 四氯化碳 |  |  |  | 2.8mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 氯仿 |  |  |  | 0.9mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 氯甲烷 |  |  |  | 37mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 9mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 5mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 66mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 596mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 反-1,2-—氯乙烯 |  |  |  | 54mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 二氯甲烷 |  |  |  | 616mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 5mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 10mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 6.8mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 四氯乙烯 |  |  |  | 53mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 840mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | 2.8mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 三氯乙烯 |  |  |  | 2.8mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 0.5mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 氯乙烯 |  |  |  | 0.43mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 苯 |  |  |  | 4mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 氯苯 |  |  |  | 270mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  |  | 560mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 1,4-—氯苯 |  |  |  | 20mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 乙苯 |  |  |  | 28mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | 1290mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 甲苯 |  |  |  | 1200mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  | 570mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 邻二甲苯 |  |  |  | 640mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 硝基苯 |  |  |  | 76mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 苯胺 |  |  |  | 260mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 2-氯酚 |  |  |  | 2256mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并［a］蔥 |  |  |  | 15mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并［a］苗 |  |  |  | 1.5mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并［b］荧蔥 |  |  |  | 15mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并［k］荧蔥 |  |  |  | 151mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 菌 |  |  |  | 1293mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 二苯并［a,h］蔥 |  |  |  | 1.5mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 薊并［1,2,3-cd］苗 |  |  |  | 15mg/kg |  |  | 委托检测 |
|  | 荼 |  |  |  | 70mg/kg |  |  | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

自行监测内容表（地下水）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | PH | 厂内监测井、兴隆村、东 岭庄 | 每年丰水期、枯水期各监测一次 | 地下水质量标准GB/T14848-2017ш类 | 6.5-6.8 |  |  | 委托检测 |
|  | 总硬度（以碳酸钙计） |  |  |  | 450mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 溶解性总固体 |  |  |  | 1000mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 耗氧量 |  |  |  | 3.0mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 1.0mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 氯化物 |  |  |  | 250mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 硝酸盐（以氮计） |  |  |  | 20mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 亚硝酸盐（以氮计） |  |  |  | 1.0mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 硫酸盐 |  |  |  | 250mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.5mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 总大肠杆菌 |  |  |  | 3CFU/100ml |  |  | 委托检测 |
|  | 氰化物 |  |  |  | 0.05mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 细菌总数 |  |  |  | 100CFU/ml |  |  | 委托检测 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） |  |  |  | 0.002mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 硫化物 |  |  |  | 0.02mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 汞 |  |  |  | 0.001mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 砷 |  |  |  | 0.01mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 铅 |  |  |  | 0.01mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 铜 |  |  |  | 1.0mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 锌 |  |  |  | 1.0mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 镉 |  |  |  | 0.005mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 六价铬 |  |  |  | 0.05mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 铁 |  |  |  | 0.3mg/L |  |  | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

自行监测内容表（环境空气）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | SO2 | 兴隆村、西柴城村、后柴城村 | 每年一次 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 一级标准 | 0.15mg/m3 24小时平均 |  |  | 委托检测 |
|  |  |  |  |  | 0.50mg/m3 1小时平均 |  |  |  |
|  | NO2 |  |  |  | 0.08mg/m3 24小时平均 |  |  | 委托检测 |
|  |  |  |  |  | 0.20mg/m3 1小时平均 |  |  |  |
|  | PM2.5 |  |  |  | 0.075mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | PM10 |  |  |  | 0.15mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | TSP |  |  |  | 0.30mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | CO |  |  |  | 4mg/m3 24小时平均 |  |  | 委托检测 |
|  |  |  |  |  | 10mg/m3 1小时平均 |  |  |  |
|  | 苯并芘 |  |  |  | 0.0025gg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 氨 |  |  | 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)居住区大气中有 害物质的最高容许浓度 | 0.2mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.01mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 酚 |  |  |  | 0.02mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 硫酸 |  |  |  | 0.30mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 甲苯 |  |  | 《前苏联居民区大气中有害 物质的最高容许浓度》 (CH245-71) | 0.6mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 苯 |  |  | 《大气污染物综合排放标准 详解》 | 0.1mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.2mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 非甲烷总烃 (VOCs参照非甲烷总烃) |  |  |  | 2mg/m3 |  |  | 委托检测 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 | 20（无量纲） |  |  | 委托检测 |
|  | 甲醇 |  |  | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业(DB37/2802.6-2018) 表2标准 | 50mg/m3 |  |  |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

自行监测内容表（地表水）

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | pH （无量纲） | 排污口入柴汶河上游100米、下游1500米 | 每年一次 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV 类（注： 全盐量参考鲁质监标发 [2014]7 号文） | 6〜9 |  |  | 委托检测 |
|  | DO |  |  |  | 3mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | cod |  |  |  | 30mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | BOD5 |  |  |  | 6mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  | 10mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 1.5mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.3mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 硝酸盐 |  |  |  | 10mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.5mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 挥发酚 |  |  |  | 0.01mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 氰化物 |  |  |  | 0.2mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 1.5mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 硫化物 |  |  |  | 0.5mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 氯化物 |  |  |  | 250mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 硫酸盐 |  |  |  | 250mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 铜 |  |  |  | 1.0mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 锌 |  |  |  | 2.0mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 铅 |  |  |  | 0.05mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 汞 |  |  |  | 0.001mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 镉 |  |  |  | 0.005mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 六价铬 |  |  |  | 0.05mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 砷 |  |  |  | 0.1mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 粪大肠菌群 |  |  |  | 20000 个/L |  |  | 委托检测 |
|  | 苯 |  |  |  | 0.01mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 苯并芘 |  |  |  | 2.8x10-6mg/L |  |  | 委托检测 |
|  | 全盐量 |  |  |  | 1000mg/L |  |  | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |