目录

1. 项目概况	1

2. 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书审批部门审批决定	4

3. 项目建设情况	5

3.1. 地理位置及平面布置	5

3.2. 环境敏感保护目标	5

3.3. 建设内容	5

3.3.1. 项目基本情况	6

3.3.2. 工程组成	7

3.3.3. 产品方案	10

3.3.4. 公用工程	10

3.4. 主要生产设备	15

3.5. 生产工艺	17

3.5.1. 鲜鸭屠宰生产工艺流程	17

3.5.2. 生猪屠宰加工生产工艺流程	21

3.6. 项目变动情况	24

4. 环境保护设施	28

4.1. 污染物治理设施	28

4.1.1. 废水	29

4.1.3. 噪声	34

4.1.4. 固体废物	35

4.1.5. 总量控制指标	38

4.1.6. 其他环保设施	38

4.1.7. 环保机构设置和环保管理制度检查	39

4.2. 环保设施投资	40

4.3. “三同时”落实情况	41

5. 项目环境影响报告书主要结论及其审批部门审批决定	42

6. 验收执行标准	45

6.1. 废水监测执行标准	45

6.2. 废气监测执行标准	45

6.3. 噪声监测执行标准	46

6.4. 固体废物执行标准	47

7. 验收监测内容	48

7.1. 废水验收监测内容	48

7.2. 废气验收监测内容	48

7.3. 厂界噪声监测内容	48

8. 质量保证和质量控制	51

8.1. 监测分析方法及依据	51

8.2. 监测仪器及人员能力	52

8.3. 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	53

8.4. 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	53

8.5. 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	54

8.6. 验收监测质量控制结论	55

9. 验收监测结果	56

9.1. 监测时的工况调查	56

9.2. 监测结果	58

9.2.1. 废水监测结果及评价	58

9.2.2. 废气监测结果及评价	60

9.2.3. 厂界噪声监测结果及评价	78

10. 环境管理检查	81

10.1. 执行国家建设项目环境管理制度情况	81

10.2. 环评建议及批复的落实情况	81

10.3. 环境保护档案管理情况	81

10.4. 环境管理规章制度的建立及执行情况	81

10.5. 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况	81

10.6. 预防污染事故应急措施	81

11. 验收监测结论及建议	82

11.1. 监测结论	82

11.1.2. 废气排放情况	82

11.1.3. 固体废物处置情况	84

11.1.4. 噪声排放情况	85

11.1.5. 环境风险防范措施落实情况	85

11.2. 总量控制	85

11.3. 验收综合结论	86

11.4. 建议和要求	87

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	88

# 注释

# 附件

附件 1：环评结论建议

# 附件 2：批复

# 附件 3：现有项目环评批复

# 附件 4：排污许可证

# 附件 5：动物无害化处理协议

# 附件 6：危废协议

# 附件 7：检测报告

# 附件 8：生产工况证明

# 附件 9：环保设施运行台账

附图

# 附图 1：建设项目地理位置图附图 2：项目总平面布置图

# 附图 3：周边环境保护目标分布图附图 4：卫生防护距离图

# 附图 5：防渗分布图

# 附图 6：环保设施照片

# 附图 7：危废库图

# 附图 8：厂区现场图

# 附表

# 附表 1：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 项目概况

沂南县佳乐食品有限公司位于沂南县依汶镇薄板台村西北，现有厂区占地面积25000平方米，建筑面积25800平方米，年屠宰16万头生猪。2015 年 9 月 17 日沂南县环境保护局对《沂南县佳乐食品有限公司年生猪屠宰16万头项目环境影响报告书》进行了批复（沂环发[2015]36 号）；2017年1月12日沂南县环境保护局对现有项目进行了验收（沂环验[2017]1号）。因市场经营需要，建设沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目，扩建项目将厂区扩至占地69.5亩，增加建筑面积13340平方米，建设生产车间、冷库、锅炉房、污水处理站等，项目正常运行具有年屠宰生猪50万头及肉鸭1500万只的规模。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，2019年7月，山东圣元环保科技有限公司受企业委托编制完成了《沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目环境影响报告书》；2019年11月21日，沂南县环境保护局以沂环评函[2019]37号文《关于沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目环境影响报告书的批复》对该项目环境影响报告书进行了批复，批复中要求该项目按规定程序进行竣工环境保护验收。

项目经生产运行调试后，主体工程生产装置正常生产，配套环保设施运行稳定，达到环保验收相关要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号），按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用“三同时”制度要求，沂南县佳乐食品有限公司对改扩建项目进行自行环境保护设施竣工验收工作，验收范围为改扩建项目及其配套环保工程等。项目委托山东汇运环境科技有限公司对本项目废气、噪声等于2021-08-16 至2021-08-19、2021-10-06、2021-10-15、2021-10-16、2021-10-18进行了现场检测，并出具了检测报告；沂南县佳乐食品有限公司根据检测结果和现场检查情况进行整理和总结在此基础上编制了本验收报告。

- 验收依据

  - 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

- （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起施行；

- （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日起施行；

- （3）《中华人民共和国固体废物污染环境防护法》，2020 年 9 月；

- （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月；

- （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修订；

- （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月；

- （7）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682 号令）的决定，2017 年 10 月；

- （8）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评【2017】4 号；

- （9）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，生态环境部公告 2018 年第 9 号；

- （10）国家环境保护总局办公厅《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》(环办【2003】26 号)；

- （11）国家环境保护局《排污口规范化整治技术要求》（环监【1996】470 号，1996 年 5 月 20 号）；

- （12）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办 [2015]113  号）；

- （13）《污染类建设项目重大变动清单（试行）》（环办函（2020）688 号）；

- （14）《江西省环境污染防治条例》，2008 年 11 月 28 日起施行；

- （15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- （16）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）；

- （17）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）；

- （18）《沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目环境影响报告书》，2019 年；

  - 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- (3)《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2020）；

- 《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB 37/3416.2-2018）；

- 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）。

  - 建设项目环境影响报告书审批部门审批决定

- （1）沂南县环境保护局《关于沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目环境影响报告书的批复》（沂环评函[2019]37号）（2019年11月21日）。

- 项目建设情况

  - 地理位置及平面布置

项目选址于依汶镇薄板台村西北，项目总占地面积 69.5 亩，新建标准生产车间4275平方米，新增建筑面积13340平方米，中心位置地理坐标 E118.344246°，N35.648799°。

厂区以西侧由北向南为污水处理站及应急池、锅炉房、物料库，中部为冷库，东侧由北向南为待宰圈、屠宰、分割、头蹄加工及包装，南部为办公餐厅区。厂区设有两处出入口，主出入口位于南厂界，次入口位于厂区东北角，主出入口为工作人员及产品运输车辆出入口，次出入口为活猪运载车辆出入口，设置检疫站、车辆消毒池。

具体地理位置图、平面布置图见附图所示。

  - 环境敏感保护目标

据调查，项目所在地区及附近范围内主要为未利用林地，无珍稀动植物资源， 从现场踏勘情况来看评价区域内没有重点保护单位、珍稀动植物资源、名胜古迹和自然保护区。项目环评设置的卫生防护距离确定为污水站、待宰圈、屠宰车间外围100m，目前距项目最近的村庄为薄板台村，距离臭味无组织排放源最近距离为321m，因此防护区域内无人口聚集的村庄、医院、学校等敏感区，符合卫生防护距离的设置要求。项目周边环境敏感保护目标与环评阶段一致。项目周边敏感点见下表和附图所示。

表 3-1 本项目周边主要环境敏感点分布表

| 序号 | 环境敏感目标名称 | 方位 | 距场界距离（km） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄板台村 | SE | 321 | 800 |
| 2 | 青杨行村 | NE | 890 | 630 |
| 3 | 胡家旺村 | W | 1200 | 260 |
| 4 | 隋乐庄村 | NW | 1350 | 560 |
| 5 | 东寺堡村 | N | 1100 | 660 |
| 6 | 安前庄村 | N | 2000 | 300 |
| 7 | 常山庄 | NW | 2350 | 390 |
| 8 | 方庄村 | SE | 1550 | 380 |
| 9 | 店子村 | SE | 1760 | 360 |
| 10 | 宅科子村 | SE | 1960 | 650 |
| 11 | 涝坡村 | SE | 2200 | 530 |
| 12 | 林泉庄 | SE | 3030 | 430 |
| 13 | 五空桥村 | SW | 2020 | 150 |
| 14 | 湖埠 | SW | 1390 | 50 |
| 15 | 大保护村 | SW | 1300 | 760 |
| 16 | 隋家店村 | SW | 1330 | 330 |
| 17 | 大河圈村 | E | 2800 | 80 |

  - 建设内容

    - 项目基本情况

表 3-2	项目基本情况一览表

| 建设项目名称 | 沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 沂南县佳乐食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改扩建 |  | 行业类别 |  | C135屠宰及肉类加工工业 |  |
| 建设地点 | 沂南县依汶镇薄板台村西北 |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 年屠宰生猪50万头及肉鸭1500万只 |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 | 山东圣元环保科技有限公司 |  | 环评报告书审批部门 |  | 沂南县环境保护局 |  |
| 环评审批时间及批复文号 | 沂环评函[2019]37号 2019年11月21日 |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制时间 | 2019 年 7 月 |  | 环评批复日期 |  | 2019年11月21日 |  |
| 项目开工时间 | 2021 年7 月 |  | 项目竣工时间 |  | 2021 年8 月 |  |
| 验收监测时间 | 2021-08-16 至 2021-08-19 2021-10-06 2021-10-15 2021-10-16 2021-10-18 |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | / |  |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资概算 （万元） | 1600 | 环保投资概算 （万元） |  | 116 | 比例（%） | 7.25 |
| 实际投资（万元） | 1600 | 实际环保投资 （万元） |  | 131 | 比例（%） | 8.56 |
| 工作制度 | 年工作300天，一班生产制，每班8小时。 |  |  |  |  |  |
| 员工人数 | 项目职工定员为200人 |  |  |  |  |  |
| 纳污水体 | 汶河 |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

    - 工程组成

项目工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程五部分组成。主要构筑物包括生产车间、冷库、办公室、锅炉房、压缩机房、污水处理站以及其它配套辅助设施。项目环评建设情况与实际建设情况详见表 3-4。

表 3-4	本项目环评审批建设情况与实际建设情况一览表

| 工程名称 | 项目组成 | 环评设计内容 |  | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 鲜鸭屠宰车间：肉鸭屠宰、加工生产线 1 条，设置挂鸭台、沥血间、 烫脱间、净膛间、净毛间、鸭肠间、包装间等，日屠宰加工肉鸭 5万只，车间面积约 4275m2 |  | 一致 | 新建 |
|  |  | 生猪屠宰车间：淘汰现有屠宰设备，新上生猪屠宰、加工生产线， 设置待宰圈、沥血间、烫脱间、净膛间、刷盘间、分割间、包装间等，年屠宰生猪 50 万头 |  | 一致 | 新建 |
| 辅助工程 | 冷库及压缩机房 | 冷库包括速冻间和贮藏库，用于肉制品速冻、冷藏。库容量 1500t。压缩机房包括配电室和制冷机组，采用液氨作为制冷剂。 |  | 一致 | 新建 |
|  | 挂鸭台 | 挂鸭台：长×宽= 20m×3m |  | 一致 | 新建 |
|  | 办公生活区 | 用于生产经营管理。 |  | 一致 | 新建 |
|  | 锅炉房 | 依托现有 2t/h 燃气蒸汽锅炉 1 台和新建 2t/h 燃气蒸汽锅炉 1 台 |  | 一致 | 依托扩建 |
| 公用工程 | 供水系统 | 项目用水水源为地下水，厂区设自备井1眼，主要用于生产用水、软水制备用水、地面冲洗用水、设备清洗用水、冷却循环水补水、绿化用水和生活用水等，一次水用新鲜水量为276360m3/a |  | 一致 | 新建 |
|  | 排水 | 雨污分流、清污分流系统，在厂区主、次干道两侧设置相应雨水管网。生产废水及生活污水经厂区污水处理站处理达标后通过专用管道排入厂区西侧700米5亩湿地净化后排入汶河支流，最终汇入汶河。 |  | 一致 | 新建 |
|  | 供汽系统 | 蒸汽由厂区内2台蒸汽锅炉供给，年蒸汽用量为9600t。 |  | 蒸汽由厂区内2台蒸汽锅炉供给，项目新增3台锅炉，现有1台，2用2备，年蒸汽用量为9600t。 | 新建 |
|  | 供电系统 | 由依汶镇变电所负责提供，年用电量约300万kW·h。 |  | 一致 | 新建 |
| 贮运工程 | 运输 | 本工程采用专用肉禽运输车辆运输；产品及固废等运出依托社会物流运输力量解决；辅助原料依托供应商，储存量较小，随用随运； 项目肉禽来自本公司合同养殖户，收购和屠宰计划均受本公司控制， 运输车辆有序的进入厂区，10min 内完成卸禽，在车间外侧设置卸禽台，运送待宰禽的车辆可停放在卸禽台。 |  | 一致 | 新建 |
|  | 贮存 | / |  | / | 新建 |
| 环保工程 | 废水 | 污水治理工程 | 生产废水和生活污水经污水处理站处理，污水处理站采用气浮+水解酸化+A/O 工艺+生物曝气滤池工艺，处理规模为 700m3/d，处理出水水质满足《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB 37/3416.2-2018）表 2 标准。 | 项目对现有污水处理站站进行改造，并新增一座污水处理站对生产废水及生活污水进行处理 | 改造 |
|  | 废气 | 锅炉废气 | WNS2-1.0-Y/Q型承压蒸汽锅炉，燃料为天然气，采用低氮燃烧装置， 经1#和4#15m高烟囱排放。 | 锅炉采用低氮燃烧技术，经4根排气筒排放 | 依托扩建 |
|  |  | 臭气 | 脱毛间、挂鸭台废气经收集管道收集，经碱喷淋+生物除臭系统后通 过2#15米排气筒排放。污水处理站调节池和厌氧池废水发酵过程中产生臭气经收集管道收集后，进入碱喷淋+生物除臭系统，经处理后 的臭味物质通过3#15米排气筒排放。猪粪间和头蹄间废气经收集管道收集，经碱喷淋+生物除臭系统后通过5#15米排气筒排放。 | 一致 | 新建 |
|  |  | 无组织气体 | 屠宰车间和待宰圈臭味气体：车间地面及时清扫、加强通风、建设 绿化隔离防护带；及时清运污泥等固体废物，周围种植对臭味吸附性强的植物，形成绿化带。 | 一致 | 新建 |
|  | 噪声 | 选用低噪音设备，并设置减震基础、安装消声装置等隔音降噪措施 |  | 一致 | 新建 |
|  | 固废 （在厂区东北侧设置固废暂存场所） | 病死禽类 | 收集消毒后运至临沂市盛源动物无害化处理有限公司处理 | 一致 | / |
|  |  | 不可食肉渣、粪便及肠容物 | 外售有机肥厂 | 一致 | / |
|  |  | 污水处理站污泥 | 外售有机肥厂 | 一致 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门清运至垃圾处理厂处理 | 一致 | / |
|  |  | 废冷冻机油、废油桶 | 收集暂存在危废库中，危废定期交由淄博汇能环保科技有限公司负 责转运、处置，危废库位于厂区东南侧 | 一致 | / |
|  |  | 废反渗透膜 | 由厂家回收综合利用 | 一致 | / |
|  | 地下水 | 车间和厂区道路全部采用硬化措施，其中污水处理站、事故池、固 废暂存区等采取重点防渗，屠宰生产车间采取一般防渗措施 |  | 一致 | / |
|  | 风险防范措施 | 项目在厂区污水处理站西侧有效容积共 500m3 的事故应急池，以应对治理设施故障或物料泄露、消防等事故发生时，项目废水的暂存 问题。 |  | 一致 | 新建 |

    - 产品方案

- 项目产品方案见下表：

- 表 3-5	本项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 产量（吨） | 去向 | 产出比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白条鸭（含包装材料） | 19433.1 | 主产品 | 69 |
| 2 | 鸭杂 | 3494.1 | 副产品，外售 | 31 |
| 3 | 鸭血 | 1692.6 |  |  |
| 4 | 鸭毛 | 31.2 |  |  |
| 5 | 猪白条肉（含包装材料） | 17179 | 主产品 | 43 |
| 6 | 猪分割肉（含包装材料） | 11453 |  | 29 |
| 7 | 猪杂 | 7772 | 副产品，外售 | 28 |
| 8 | 猪血 | 1155.4 |  |  |
| 9 | 猪皮 | 2099 |  |  |

    - 公用工程

一、给排水

由于项目所在区域尚未铺设城市自来水管网，所以项目用水取自厂区的的地下水，供水管网采用环状管网与枝状管网相结合的方式。项目区域地下水质较好，水量充足，可满足项目的用水需求。厂内用水分为生产用水、软水制备用水、地面冲洗用水、设备清洗用水、冷却循环水补水、绿化用水和生活用水，项目用水总量441300m3/a， 其中新鲜水用量为276360m3/a，回用水量164940m3/a，回用水率37.4%，回用污水处理站中水8340m3/a。

1、生活用水

项目共有职工360人。厂区设有职工临时宿舍、食堂等生活服务设施，项目生活总用水量为 4860t/a。

2、猪鸭屠宰用水

项目肉鸭屠宰废水主要有鸭笼清洗废水、集血槽冲洗废水、屠宰生产线的浸烫废水、浸蜡废水、酮体及内脏冲洗水、检验冲洗用水、沥干废水等。项目屠鸭用水量192390m3/a， 屠鸭废水产生量90000m3/a。

项目生猪屠宰生产线用水主要是待宰生猪淋浴用水、刺杀放血后的冲洗用水、开膛工序的冲洗用水、内脏冲洗水、设备冲洗水等，废水排放量 90000m3/a。

3、软水制备用水

项目配备2台2t/h天然气蒸汽锅炉（含1台现有2t/h天然气蒸汽锅炉）。年运行时间2400小时，蒸汽锅炉用水使用软水，由厂区内软水制备系统制备。需要为锅炉补充软化水的量约为1215t/a（其中锅炉排污水144m3/a，锅炉损失水300m3/a），项目锅炉软水用量为10032m3/a。需新鲜水16720m3/a，产生软水设备尾水6688m3/a。软水设备尾水和锅炉排污水均进入污水处理站。

4、地面冲洗用水

项目每天对车间地面进行冲洗，地面冲洗水采用厂区污水处理站的中水。车间总面积约8550 m2，每天冲洗一次，经推算，项目地面冲洗用水量约6412m3/a。废水量为5130m3/a。

5、冷却循环水补水

项目设置冷却循环水池，项目冷却循环补水量约为4.4m3/d，损失水量1.4 m3/d，排水量3.0 m3/d 作为地面冲洗用水。

6、消防用水

消防给水系统采用生产、消防合一的消防给水系统。在室外布置生产消防给水管网，设室外地上式消火栓。在车间和辅助设施内设小型干粉灭火器及室内消火栓。

7、绿化用水

项目绿化面积约为 2000m2，按每天 1m2 绿地需耗水 1.0L 计算，项目绿化用水量为 2t/d，年耗量 360t（绿化期取 180d/a）。绿化用水一部分下渗到土壤中去，另一部分蒸发， 不产生废水。

8、消毒用水

项目运输车辆进出厂区需要进行消毒。每天生产结束后，员工用喷雾器对待宰圈舍、屠宰车间等处进行消毒，多种消毒剂定期更换，交替使用，提高消毒效率。项目急宰间废水、隔离间地面清洁废水、检验室外排污水需单独收集消毒后方可排入项目排水系统；末端污水处理站设置有消毒工艺对项目外排所有污水进行消毒。

9、废气处理喷淋用水

臭气处理系统碱喷淋设施需要喷淋用水，喷淋用水循环使用，补充用水量2.0m3/d，排水量 1.6m3/d。

项目全厂废水产生量为 199860m3/a，日最大废水产生量为 666.2m3/d，废水采用国内成熟的屠宰处理工艺：“气浮+水解酸化+A/O 工艺+生物曝气滤池”。项目设计处理规模 700m3/d。

表 3-6  废水排放情况一览表

| 工序名称 | 中水用量 （m3/d） | 新鲜水用量 （m3/d） | 蒸汽带水量（m3/d） | 物料带水量 （m3/d） | 损耗量 （m3/d） | 进入污水处理站的水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉鸭屠宰生产线 | 231.4 | 409.9 | 15 | -3.2 | -353.1 | 300 |
| 生猪屠宰生产线 | 287.6 | 439.3 | 16 | -2.2 | -428.7 | 312 |
| 锅炉房用水 | / | 55.8 | -31 | 0 | -2.4 | 22.4 |
| 生活用水 | / | 16.2 | 0 | 0 | -3.2 | 13 |

- 水平衡图

图3-1 肉鸭屠宰生产线水平衡示意图（m3/d）

图3-2 生猪屠宰生产线水平衡示意图（m3/d）

图3-3 项目用水平衡示意图（m3/d）

  - 主要生产设备

本项目主要生产设备情况见表3-7 所示。

表 3-7  本项目主要生产设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、肉鸭屠宰设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烫池 | MS—30 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 打毛机 | / | 台 | 4 | 4 |
| 3 | 头脖机 | / | 台 | 3 | 3 |
| 4 | 扒蜡机 | / | 台 | 8 | 8 |
| 5 | 割爪机 | / | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 去毛池 | / | 组 | 2 | 2 |
| 7 | 沥水线 | / | 套 | 1 | 1 |
| 8 | 自动分级称 | / | 台 | 1 |  |
| 二、公用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉 | 2t/h 低氮燃烧 | 台 | 1 | 2 |
| 2 | 反渗透净水机 | / | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 压力容器 | / | 台 | 8 | 8 |
| 4 | 污水处理系统 | / | 套 | 1 | 1 |
| 5 | 单机双极螺杆机组 | KRSS-165WL | 台 | 4 | 4 |
| 6 | 冷凝器 | KL-1000W | 台 | 4 | 4 |
| 7 | 变压器 | / | 台 | 2 | 2 |
| 三、生猪屠宰设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 赶猪麻电器 | JLZHO2310 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 毛猪自动输送机 | JLMDJ-2D | / | 2 | 2 |
| 3 | 立式洗猪器 | JLQXJ-5T | / | 1 | 1 |
| 4 | 毛猪气式卸猪器 | JLZXQ-J | / | 3 | 3 |
| 5 | 刨毛机 | JLZBTN-Y200 | / | 1 | 1 |
| 6 | 剥皮预剥线 | JLZJJ-YBP | 条 | 2 | 2 |
| 7 | 剥皮机 | GBPT2-180C | / | 2 | 2 |
| 8 | 白条提升机 | JLDLBD310 | 台 | 3 | 3 |
| 9 | 解剖自动线 | JLHWBH | 条 | 2 | 2 |
| 10 | 同步卫检线 | JLBDY2000 | 条 | 1 | 1 |
| 11 | 白条运输线 | JLHJL150 | 条 | 2 | 2 |
| 12 | 圆盘劈半锯 | / | 台 | 2 | 2 |
| 13 | 清洗白条立式洗白条器 | JLBDKH | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 白条提升机 | JLDLBD310 | 台 | 2 | 2 |
| 15 | 入库白条自动链条 | JLHJL100 | 条 | 3 | 3 |
| 16 | 自动滑轮链条轨道 | JLHTWJ2000 | 条 | 1 | 1 |
| 17 | 松香锅 | / | 台 | 3 | 3 |
| 四、公用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋预冷机 | / | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 单机双极螺杆机组 | / | 台 | 3 | 3 |
| 3 | 冷凝器 | / | 台 | 2 | 2 |
| 4 | 变压器 | / | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 压力容器 | / | 台 | 6 | 6 |
| 6 | 锅炉 | 2t/h低氮燃烧 | 台 | 1 | 1 |
| 7 | 反渗透净水机 | / | 台 | 1 | 1 |

  - 生产工艺

    - 鲜鸭屠宰生产工艺流程

自动屠宰鸭生产线，整个过程分为 3 个工段。

一、前处理工段

1、人工检查

出具检验检疫部门开具的检疫证与消毒证及相应的饲养记录，同时配合卸车人员检查鸭的状态，挤压致死的鸭经消毒后运至临沂市盛源动物无害化处理中心处理，只有活鸭才能进入屠宰线。

污染物：该工序产生的污染主要为挤压致死的鸭及粪便（S1-1）。

2、挂活禽

将活禽吊挂在屠宰传送链的吊钩上，被悬吊式高架运输线运至各工序点进行加工。挂鸭时应轻抓轻挂，尽量减少伤禽率。

污染物：该工序产生的污染主要包括粪便（S1-1）、臭味（G1-1）和噪声污染（N）。

3、宰杀、沥血

活鸭在不割断食道和气管的前提下，由人工进行宰杀。食管、气管、血管三管齐断，切断三管后沥血，沥血工段下方设置集血槽收集，鸭血做为副产品收集外卖。宰杀刀口深>1cm，沥血时间 120~150s。放血时间过短，血沥不净，影响鸭肉品质； 放血时间过长，对脱羽不利，且引起鸭肉失重，降低出肉率。根据《肉类工业手册》禽类动物血液一般占活禽体重的 3%，放血时约为 80%的血液流出体外。集血槽须定期清洗。

污染物：该工序产生的污染主要包括宰杀臭味（G1-2）、沥血臭味（G1-3）、宰杀冲洗水（W1-1）、集血槽冲洗废水（W1-2）。

4、浸烫脱毛

沥血后的肉鸭浸烫脱毛，浸烫使用流动水，水温 60-62℃，浸烫时间 120-150s。浸烫之后由脱毛机脱毛，机械拔毛主要是采用链条传动，使上下两排脱毛辊实现相对传动，从而脱去鸭毛，脱毛过程中注意及时清理脱毛机下的鸭毛。脱毛机脱毛后的肉鸭再经人工逐只检查，摘除肉鸭身上残留的尾羽、翅羽、黄皮等。据调查，肉鸭羽毛量平均在 100g/只左右。鸭毛脱除后，利用水的流动把其传送到羽毛专储区， 收集后采用筛式将羽毛与水分离。

污染物：该工序产生的污染主要包括浸烫废水（W1-3）、浸烫臭味（G1-4）、鸭毛脱水废水（W1-4）、脱毛臭味（G1-5）、鸭毛和噪声污染。

5、蜡脱毛

由于鸭身上的绒毛很难在机械脱毛工序脱净，因此需要将机械脱毛的鸭体送至融蜡池中将其浸入融化的蜡中，挂蜡的鸭体在冷却后通过人工将鸭体外面包裹的蜡膜扯下，扯下的蜡膜送至融蜡池中融化，蜡融化后鸭绒毛漂浮在液体蜡表面，将其捞出后压滤运出，经蜡脱毛后的鸭体进入人工净小毛工序。

污染物：该工序产生的污染主要包括臭味（G1-6）、鸭毛和蜡混合物（S1-2）。

二、中间工段

1、包括开膛摘除内脏和鸭胴体清洗工序

清洗后的鸭体再次挂到吊钩上，用专门工具或手工将鸭体开膛，掏出内脏。在内脏摘除后，用清水将鸭体内外清洗干净，然后送入预冷区。器具上的血、粪、脂肪等污物，用清水清洗干净并消毒。取出的内脏经分类后清洗干净，并包装后速冻储存。不可食内脏、污物、脂肪等暂存于敞口塑料容器中（敞口可尽量减少污物腐败变质，产生臭味），每天清理外卖做有机肥料，日产日清。生产过程中尽量缩短内脏、碎肉、污物等易产生臭味的物质在车间存放的时间，及时清运或送至冷库进行冷冻，在车间内安装 3 个高效换气扇，保持车间空气流通，尤其是在剖腹取内脏工序处增加通风次数，去除臭味气体。

污染物：该工序产生的污染主要是鸭不可食内脏（S1-3）、胴体清洗废水（W1-6）及内脏清洗废水（W1-5）和臭味（G1-7）、（G1-8）。

2、人工净小毛及屠体清洗

经蜡脱毛后的鸭体进入人工净小毛工序。脱毛后的鸭体送至长长的水槽中，通过人工将鸭体上未脱净的小毛拔去。屠体脱毛后，在去内脏之前须充分清洗，一般采用加压冷水冲洗，采用加压冷水的目的是在细菌牢固的吸附在屠体表面之前消除细菌性污染。

污染物：该工序产生的污染主要包括臭味（G1-9）、工净小毛废水（W1-6）、鸭毛。

三、包装工段

1、沥干、检验

在沥水过程中观察肉鸭皮肤有无破损、结节，头部、口腔、刀口等处附着的血块和污物是否修整干净，发现清洗不净肉鸭重新清洗后挂回链条生产线。

污染物：该工序产生的污染主要是清洗废水（W1-10）。

2、整形

肉鸭清洗干净检验合格以后进行人工整形，整形标准按照客户需要。为方便储存和运输，整形后的肉鸭使用空冷器降温干燥后进行包装，项目使用真空包装，包装时抽出袋中的空气，能够有效的防止肉鸭霉腐变质，延长保质期。

污染物：该工序产生的污染主要是废肉渣（S1-4）。

3、速冻、冷藏

将产品放入-28℃以下的速冻库内强行速冻，使肉温迅速下降。在内包装后外包装，速冻后放入-18℃以下的恒温库中冷藏。

污染物：该工序产生的污染主要是压缩机噪声（N）。

项目生产采用的生产工艺流程及产污环节见图3-4。

图 3-4	鲜鸭屠宰生产工艺流程及产污环节示意图

    - 生猪屠宰加工生产工艺流程

项目和现有项目生猪屠宰加工生产工艺流程相同。屠宰流水线采用国外先进的三点式低压电麻致昏工艺以及同步检验方法，为了提高肉品质量，胴体采用快速冷却法。主要工艺流程及产污环节图见图 2.3.7-2，生产工艺流程简述如下：

1、生猪接收：生猪进场查验出入境检验检疫局出具的证明及动检部门出具的

《动物检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》、《非疫区证明》， 核对证物是否相符，对无证者拒收。

验证的同时，对所载生猪进行临车检疫。经检疫人员检验合格过磅后，合格健康的生猪赶入待宰圈；可疑病猪赶入隔离圈，继续观察；检疫不合格的生猪送至有资质单位处理。运输车辆彻底清洗消毒后出厂。

2、侯宰：检疫人员对待宰间生猪停食观察 15 小时，但须保证饮水至宰前 3 小时。检疫人员发现病猪及时处理。接到宰杀通知后，填写《准宰通知单》送宰。

3、淋浴：生猪进屠宰车间前要进行淋浴，洗掉猪体上的污垢和微生物。淋浴水温根据季节的变化，适当的加以调整，冬季一般应保持在 38℃左右，夏季一般在20℃左右。

4、麻电：麻电时应准确无误对准太阳穴，电压控制在 260～330V，电流 0.7～1.5A，麻电时间 1～3S。 麻电后的猪处于昏迷状态，四肢弹动、心跳不停，不得致死。

5、刺杀放血：致昏猪在不超过 30 秒内刺杀放血，刀要握正，刀尖向上，刀刃向下，同体颈表面形成 15～20 度倾斜角，从咽喉部位第一肋骨水平向下偏右 0.3～ 0.5cm 处进刀，刺入刀略向左偏，直至第三肋骨附近，其深度为 17cm 左右，然后向下拖刀割断颈动脉、颈静脉，不刺伤心脏，不割断气管、食管，沥血时间不少于6 分钟，放血刀消毒后轮换使用。

6、冲洗：采用立式洗猪机，使用时，经头部检验后的猪体由自动链条均匀的送入洗猪机，当吊链碰到行程开关时，机器水管同时开启，在水洗和橡皮板的刮动下，将猪体上的污物冲洗干净。水温调至 40℃左右。

7、割头尾蹄：洗净的屠体进入割头的传送带，侧卧放平，左侧面向上，并使头部超出割头传送带。割尾巴和割头同时进行。然后割前后蹄。

8、预剥：利用人工将屠体两侧皮张剥到两腿窝以下，夹皮侧必须保持一条直线。

9、机剥：将预剥好的一侧皮平直放入夹具夹紧，随着机器的运转，剥皮刀将屠体腰背下的皮剥开。

10、修整：剥皮后的肉体必须再次进行整修，以便把肉体上的小皮全部割除。

11、开膛、取脏:主要包括割肥腮（下腮巴肉）、挑胸、剖腹、刁门圈、拉直肠、割膀胱、取胃、肠、脾、胰、肝、心、肺，割肾脏等。挑开胸骨后，沿猪胴体腹部中间划开，将肠系膜组织连同肠胃割离胴体，割断肝筋及食道，取出肠胃。割断肝筋，左手握住肝脏，右手用刀从右向左划开两侧膈膜，然后在脊椎处割断，割离脊动脉血管，顺势将肝脏拉至第一对肋骨处，划开两侧组织，最后割断气管和食管， 取出心、肝、肺。

12、劈半:将胴体锯成两片。

13、修整：包括修割和整理两部分，修割就是把残留在肉尸上的毛、灰、血以及对人体有害的腺体和病变组织修割掉。整理是根据加工规格要求或合同的需要进行必要的整理。

14、撕板油：板油是屠体的腹壁脂肪，又称大油，撕板油前应先把肉尸理顺。

15、冲洗:利用清水将猪肉血污、骨渣彻底冲洗干净。

16、计量分级：过磅，将胴体按规格分级，

17、预冷：在 0-4℃预冷间经过 20-24 小时后肉中心温度到 7℃以下时出库。

18、分割：用分段锯把每片猪肉分成 3-4 段，用输送机自动传送到分割人员的工位，再由分割人员分割成各个部位肉。

19、包装、速冻：根据不同规格要求进行包装后的产品进入-30℃一下的速冻库速冻，使肉温迅速下降。

20、冷藏:产品在-18℃以下的冷藏库中贮藏。

21、运输:利用具有冷藏条件的车辆或其他方式进行运输。项目生产采用的生产工艺流程及产污环节见图3-5。

图 3-5     鲜鸭屠宰生产工艺流程及产污环节示意图

分割：将胴体分成三段:从第五、六肋骨中间斩下的颈背部位的肌肉为一号肉， 前腿部位肌为二号肉；从腰椎与荐椎连接处（可带一节半腰椎）斩下的后腿部位肌肉为四号肉；在脊椎骨下约 4～6cm 肋骨处平行斩下的脊背部位为大排，剔去脊椎骨后肌肉三号肉。

根据产品质量要求分别进行扒膘、剔骨等工序后进行修整，主要是去除肌腱、骨渣、骨膜等。分割工艺流程见图3-6。

图 3-6    分割工艺流程图

副产品加工：副产品在场内不进行深度加工，只作简单清洗后外卖。

合格的白内脏通过白内脏滑槽进入白内脏加工间，肚和肠内的胃容物当天工作结束后由环卫部门运走。清洗后的肠、肚整理包装入冷藏库或保鲜库。

合格的红内脏通过红内脏滑槽进入红内脏加工间，将心、肝、肺清洗后，整理包装入冷藏库或保鲜库。

猪血在厂内采取密闭罐暂存，日产日卖，不进行进一步加工。

图 3-7   副产品加工艺流程图

  - 项目变动情况

对照《污染类建设项目重大变动清单（试行）》（环办函（2020）688号），本 项目变动不会造成环境要素变化，变动后对周边的环境影响无显著变化，且不会 使区域环境功能以及环境质量下降，可满足环保要求，故判定为非重大变动。重 大变动情形判定一览表如下表所示。

对照《污染类建设项目重大变动清单（试行）》（环办函（2020）688号），本项目增加2台备用锅炉，正常情况下不使用，使用时不会增加环境污染，不会造成环境要素变化；项目新增一座污水处理站，加强对生产废水及生活污水的处理，减小了废水对周围环境的影响，可满足环保要求，故判定为非重大变动。重大变动情形判定一览表如下表所示。

表 3-8 项目变动情况及对照重大变动判定一览表

| 判定类别 | 污染影响类建设项目重大变动清单（试行） | 环评设计 | 实际建设 | 变更情况 | 是否为重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 生猪及肉鸭屠宰；C 135屠宰及肉类加工工业 | 生猪及肉鸭屠宰；C 135 屠宰及肉类加工工业 | 无 | 否 |
| 规模 | - 生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。 - 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 - 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区， 相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因 子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。 | 年屠宰生猪50万头及肉鸭1500万只 | 年屠宰生猪50万头及肉鸭1500万只 | 无 | 否 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置 变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 沂南县依汶镇薄板台村西北 | 沂南县依汶镇薄板台村西北 | 无 | 否 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： - 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； - 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； - 废水第一类污染物排放量增加的； - 其他污染物排放量增加 10%及以上的。 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气 污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 | 鲜鸭屠宰生产工艺：人工检查-挂活禽-宰杀、沥血-浸烫、脱毛-蜡脱毛-开膛摘除内脏和鸭胴体清洗工序-人工净小毛及屠体清洗-沥干、检验-整形-速冻、冷藏 生猪屠宰生产工艺：生猪接收-候宰-淋浴-麻电-刺杀放血-冲洗- 割头蹄尾-预剥-机剥-修整-开膛、取脏-劈半-修整-撕板油-冲洗-计量分级-预冷-分割-包装、速冻-冷藏-运输。 | 鲜鸭屠宰生产工艺：人工检查-挂活禽-宰杀、沥血-浸烫、脱毛-蜡脱毛-开膛摘除内脏和鸭胴体清洗工序-人工净小毛及屠体清洗-沥干、检验-整形-速冻、冷藏 生猪屠宰生产工艺：生猪接收-候宰-淋浴-麻电-刺杀放血-冲洗- 割头蹄尾-预剥-机剥-修整-开膛、取脏-劈半-修整-撕板油-冲洗-计量分级-预冷-分割-包装、速冻-冷藏-运输。 | 无 | 否 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 | 废水处理工艺：气浮+水解酸化+A/O 工艺+生物曝气滤池。 废气处理工艺：碱喷淋+生物除臭系统、脱硝处理工艺 | 新增一座污水处理站，改造现有污水处理站，废水处理工艺：气浮+水解酸化+A/O 工艺+生物曝气滤池。 废气处理工艺：碱喷淋+生物除臭系统、脱硝处理工艺 | 项目改造现有 污水处理站，并新增一座污水处理站提高废水处理效率 | 否 |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接 排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 废水处理达标后排入汶河 | 废水处理达标后排入汶河 | 无 | 否 |
|  | 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有 组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10% 及以上的。 | 无废气主要排放口 | 无废气主要排放口 | 无 | 否 |
|  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 车间和厂区道路全部采用硬化措施，其中污水处理站、事故池、固 废暂存区等采取重点防渗，屠宰生产车间采取一般防渗措施 | 防渗措施无变化 | 无 | 否 |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固废处置措施无变化 | 固废处置措施无变化 | 无 | 否 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 项目在厂区污水处理站西侧有效容积共 500m3 的事故应急池，以应对治理设施故障或物料泄露、消防等事故发生时，项目废水的暂存问题。 | 一致 | 无 | 否 |

- 环境保护设施

  - 污染物治理设施

    - 废水

本项目排放的废水主要为猪鸭屠宰加工废水、职工生活污水。加工废水主要来源于屠宰工段、内脏处理工段、解体整理及清洗等工段。

本项目设2座污水处理站均采用污水处理系统采用“气浮+水解酸化+A/O 工艺+生物曝气滤池”，生活污水经隔油池简单处理后排入污水处理站的废水处理系统。来水首先经机械格栅去除大的颗粒性物质，进入集水井，集水井作为提升泵井将废水泵入隔油调节池，去除油脂，同时沉淀粪便等杂质。自流进入调节池进行水量、水质的调节，然后泵入气浮系统，进一步去除含油的有机物，气浮出水进入缓冲池，提升进入水解系统，降解大分子有机物，自流进入主要生化工艺 A-O 系统，在这里进行有机物的降解，氨氮的硝化-反硝化，经二沉池沉淀后处理水达标排放。隔油、气浮产生的浮渣单独收集或进入污泥浓缩池，A-O、沉淀池、水解池产生的污泥进入污泥浓缩池浓缩，浓缩池滤液、脱水机滤液回到集水井进一步处理。

表4-1 废水治理/处置设施表

| 来源 | 污染物 种类 | 排放规律 | 排放量m3/d | 治理设施/措施 | 工艺与设计处理能力/设计指标 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉鸭屠宰生产线 |  | 连续 | 300 | 自建污水处理站 | 700m3/d | 厂内污水处理站处理达标后通过专用管道排入厂区西侧700米5亩湿地净化后排入汶河支流，最终汇入汶河。 |
| 生猪屠宰生产线 |  | 连续 | 312 |  |  |  |
| 锅炉房用水 |  | 连续 | 22.4 |  |  |  |
| 生活用水 |  | 连续 | 13 |  |  |  |

本项目废水、污泥处理工艺流程如下：

（1）机械网格栅：企业各生产车间内的废水中含有大量的非溶解性蛋白质、脂肪、碳水化合物和纤细的鸭毛等杂物，为防止设备的阻塞，回收有用的副产品，在污水处理站内设格栅井，在格栅井内设置机械网格栅，用来拦截废水中的漂浮物， 防止堵塞水泵、管道而影响后续处理设备的运行。

（2）集水池：将经过格栅处理的污水汇集入集水池，利用重量分离的方法， 比重较轻的油粒漂浮到液面，比重大于水的悬浮颗粒沉淀到池底，通过人工将浮油及污泥收集排至干化池。

（3）隔油池：隔油池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂 质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。

（4）曝气调节池：由于各车间废水排放的间断性和多变性，使排出的废水水质和水量在一天内有很大的变化。为了保证废水按一定的水质、水量均匀进入处理设备，确保设施稳定运行，废水在进处理设备前在该池中进行水质、水量的调节。调节池内设置曝气系统，起到搅拌作用，以防漂浮物的沉积。

（5）气浮系统：使废水中的漂浮的油类以及细小的悬浮物凝结成较大的颗粒絮凝体，吸附在微气泡表面，上浮后作为浮渣，由刮渣机进行隔除，减少后续处理系统的处理负荷。

（6）水解酸化池：水解酸化的作用是将废水中分子链较长的有机化合物，在缺氧状态下，通过厌氧和兼氧微生物的作用而分解成分子量较小的有机化合物，有利于下一级生物接触氧化单元的好氧生物处理。废水在前部搅拌器的作用下，进一步兼氧，利于硝化作用。随着废水向下级推流，又处于缺氧状态。因此又利于硝化作用，达到脱氮的目的。

（7）厌氧池：厌氧池内利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。

（8）好氧处理池：是以生物膜为主净化废水一种处理工艺。其净化机理是利用固着在填料上的生物膜吸附与氧化废水中的有机物。其特点：一是氧化池内供微生物固着的填料全部淹没在废水中，二是池内采用氧利用率高的高效曝气设备鼓风的曝气方法，提供微生物氧化有机物所需要的氧量，同时对污水起搅拌混合作用，三是净化废水主要靠填料上的生物膜，但氧化池废水中尚有一定浓度的悬浮生物量， 对废水起一定的净化作用。

（9）二沉池：接触氧化池出水中携带有少量失去活性的微生物，利用二次沉淀池的静止沉淀作用，将污水中的悬浮物进一步沉降，以净化处理水，并进一步降低BOD5、CODcr、SS 的含量。

（10）中间水池：污水在通过中间池的时候，水中的泥沙、悬浮物等会自然沉淀下来一部分，最后的污水容易处理一些。主要是调节作用，保证后续处理的均匀稳定，一般污水处理工艺都会要求进水比较稳定，那样会对整个处理系统的冲击小， 运行正常。调节水质水量，保证后续处理的均匀稳定，一般污水处理工艺都会要求进水比较稳定，那样会对整个处理系统的冲击小，运行正常。

（11）曝气生物滤池：是一种上流生物滤池，是一种运行可靠、自动化程度高、出水水质好、抗冲击能力强和节约能耗的新一代污水处理革新工艺，工艺成熟高效。污水通过滤料层，水体含有的污染物被滤料层截留，并被滤料上附着的生物降解转化，同时，溶解状态的有机物和特定物质也被去除，所产生的污泥保留在过滤层中，而只让净化的水通过，这样可在一个密闭反应器中达到完全的生物处理而不需在下游设置二沉池进行污泥沉降。滤池底部设有进水和排泥管，中上部是填料层， 厚度一般为2.5～3.5m，为防止滤料流失，滤床上方设置装有滤头的混凝土挡板， 滤头可从板面拆下，不用排空滤床，方便维修。挡板上部空间用作反冲洗水的储水区，其高度根据反冲洗水头而定。该区内设有回流泵用于将滤池出水泵至配水廊道， 继而回流到滤池底部实现反硝化，在不需要反硝化的工艺中没有该回流系统。填料层底部与滤池底部的空间留作反冲洗再生时填料膨胀之用。

（12）消毒池：采用次氯酸钠进行消毒，消毒接触时间不少于30分钟，有效质量浓度不小于50mg/l。

（13）污泥浓缩池：降低污泥含水率，减少污泥体积。

（14）污泥干化场：使污泥的含水率降到80%左右。干化后的污泥外运或焚烧。项目污水处理工艺流程图见图4-1

图 4-1  污水处理工艺流程图

图 4-2  污水处理设施平面示意流程图

    - 废气

- 一、有组织废气

项目生活废气主要为食堂油烟，生产废气主要为污水处理站调节池和厌氧池、蜡池间及挂鸭台等产生的氨、硫化氢、锅炉废气（SO2，NOX，烟尘）等。

蜡池间、挂鸭台废气经收集管道收集后，进入碱喷淋+生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放；

污水处理站调节池和厌氧池废水发酵过程中产生臭气经收集管道收集后，在风机的抽吸作用下，进入碱喷淋+生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放；

猪粪间和头蹄间废气经收集管道收集后，进入碱喷淋+生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放；

本项目新建3台2t/h的天然气蒸汽锅炉，厂区现有1台2t/h的天然气蒸汽锅炉，4台锅炉2备2用，不同时使用，均采用低氮燃烧装置，使用LNG天然气，天然气为清洁能源，锅炉燃烧产生的废气经1根15m排气筒排放。

表 4-2  废气治理/处置设施表

| 来源 | 污染物 种类 | 排放形式及去向 | 治理设施/措施 | 排气筒高度与内径尺寸 | 治理设施检测点设置/开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2t/h天然气燃烧废气 | 烟尘 | 有组织 排放 | 低氮燃烧器 | 15m高排气筒（出口内径0.4m） | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | SO2 |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |
| 猪粪间和头蹄间废气 | 氨 | 有组织 排放 | 碱喷淋+生物除臭系统 | 15m高排气筒（出口内径0.4m） | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | H2S |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |
| 污水处理站废气 | 氨 | 有组织 排放 | 碱喷淋+生物除臭系统 | 15m高排气筒（出口内径0.4m） | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | H2S |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |
| 蜡池间、挂鸭台废气 | 氨 | 有组织 排放 | 碱喷淋+生物除臭系统 | 15m高排气筒（出口内径0.4m） | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | H2S |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |

- 二、无组织废气

项目无组织废气主要为屠宰车间和待宰圈臭味气体，项目通过车间地面及时清扫、加强通风、建设绿化隔离防护带；及时清运污泥等固体废物，周围种植对臭味吸附性强的植物，形成绿化带。

    - 噪声

项目主要噪声源为脱毛机、泵类、真空包装机、冷冻机及风机等设备，项目合理布置噪声源位置，设备基础减震，均位于生产车间内，制冷压缩机位于单独的压缩机房内，车间墙体阻隔，同时加强设备的维护，加强车间周围绿化，避免噪声对周围环境产生影响。

表4-3 噪声治理/处置设施

| 类别 | 噪声源设备名称 | 源强（是否稳态噪声） | 厂区相对位置 | 运行 方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 脱毛机、泵类、真空包装机、冷冻机及风机等设备 | 是 | 生产车间内 | 连续 | 选用低噪声设备，采取车间隔声及距离衰减等措施 |

    - 固体废物

项目固体废物主要有病死猪鸭、屠宰废物和污水处理产生的污泥、生活垃圾、废机油、废机油桶、脱毛蜡、废反渗透膜，总的固废产生量为 8283.41t/a，全部得到综合利用或合理处置。

1、病死猪鸭

检验工序产生的病死鸭，一般是运输过程挤压致死死鸭。

本项目产生的死鸭的总重量为 2.7t/a，本项目产生的死猪的总重量为 3t/a。项目一旦发现检疫不合格或病死鸭，按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《畜禽养殖业污染防治技术政策》（HJ/T81-2001） 等要求进行无害化处理，处理协议见附件。

2、粪便及肠容物

猪鸭粪便及分割工序胃肠内容物年产生量为7420.4t/a；该部分废物是很好的有机肥料，外卖至当地有机肥料厂。

3、脱毛蜡

石蜡脱毛工序产生的蜡膜送至融蜡池中融化，蜡融化后鸭绒毛漂浮在液体蜡表面，将其捞出后压滤，产生少量带有绒毛的石蜡饼，年产生量约为 27t。该部分废物主要为石蜡和鸭绒毛，不属于危险废物，由厂家回收提纯处理。

4、废冷冻机油和废机油桶

根据企业提供资料，项目制冷机房产生的废冷冻机油约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），以上废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油”，危废代码为HW08

900-219-08。暂存于危废库中，并委托有资质单位处理。

项目设备维修产生的废机油桶约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），以上废物属于“HW49非特定行业”中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为HW49 900-041-49。废冷冻机油废机油桶暂存于危废库中，并委托有资质单位处理。

5、污水处理站产生的废物

该部分废物主要为隔油池产生的废油、格栅和网栅的截留物、污泥等，项目污泥产生量为800t/a，对于该部分废物可外售有机肥厂。

6、生活垃圾

项目年产生活垃圾 30t。生活垃圾由环卫部门运往垃圾处理厂处理。

7、废反渗透膜

为保证纯水质量，反渗透装置中的反渗透膜需定期更换，本项目每年更换一次， 产生固废 0.01t/a，废反渗透膜由厂家回收综合利用，不外排。

表4-4 固废处置情况表

| 名称 | 环评中产生量t/a | 监测期间产生量t/d | 预计产生量t/a | 危废类别 | 危废代码 | 主要成分 | 危险特性 | 性质 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病死猪鸭 | 5.7 | 0.019 | 5.7 | / | / | 病死猪鸭 | / | / | 委托有资质单位处理 |
| 脱毛蜡 | 27 | 0.09 | 27 | / | / | 绒毛、石蜡 | / | 一般固废 | 厂家回收提纯处理 |
| 不可食肉渣、粪便 及肠容物 | 7420.4 | 24.73 | 7419 | / | / | 猪鸭粪便、序胃肠内容物 | / | 一般固废 | 外卖至当地有机肥料厂 |
| 废反渗透膜 | 0.01 | 暂未产生 | 0.01 | / | / | 离子交换树脂 | / | 一般固废 | 由厂家回收综合利用 |
| 污水处理站污泥 | 800 | 26.6 | 800 | / | / | 隔油池产生的废油、格栅和网栅的截留物、污泥等 | / | 一般固废 | 外卖至当地有机肥料厂 |
| 生活垃圾 | 30 | 0.1 | 30 | / | / | 塑料、餐厨垃圾等 |  | 一般固废 | 收集后外卖 |
| 废冷冻机油 | 0.2 | 暂未产生 | 0.2 | HW08 | 900-219-08 | 含烃类等有机物 | / | 危险固废 |  |
| 废机油桶 | 0.1 | 暂未产生 | 0.1 | HW49 | 900-041-49 | 沾染烃类等有机物 | / | 危险固废 | 委托有资质单位处理 |

    - 总量控制指标

本项目项目针对废水、废气排放设置总量控制指标如下：

CODCr：≤7.7 吨／年； 氨氮：≤1.0吨／年；

SO2：≤0.29吨／年；

NOX：≤1.1吨／年。

    - 其他环保设施

一、环境风险防范设施

1、防渗措施

项目公司对生产车间及主要道路进行了地面硬化等一般防渗措施，对危废库、污水处理站、固废暂存区、化粪池等区域进行了重点防渗；项目危废库采取的防渗措施为建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，同时其地面为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙，同时项目采用专用的密闭的罐储存危险废物，并确保罐体不会发生渗漏；项目污水处理站、化粪池采用坚固防渗耐腐蚀的材料建造。

2、环境风险防范措施

根据项目环评，项目具有潜在的泄露、火灾、爆炸、环境污染等事故风险，事故发生的概率较低，项目从管理、储存、使用等环节采取相应的预防保护措施确保安全生产。

- 运输

- 液氨在公路运输过程中易发生危险事故，运输全部由供货商负责。

- 储存

项目仓储要密封、单独储存，与性质相抵触的危险物品分开储存。项目所用储存氨的容器为压力容器，定期检验，仓库储存通风，阴凉，仓库远离热源、火种，防止阳光直射。仓库现场配有固定消防设施。项目配备液氨储罐专门的氨储罐房，并设有事故污水收集系统。

- 三级防控体系

- 为了防止事故污水对周围环境水体的影响，项目按照鲁环发[2009]80号文的要求，建立三级防控体系，确保事故状态下污染物不外排。主要措施包括：

- ①一级防控

- 制冷系统液氨储罐区设置地沟，并对液氨储罐地面铺设不发火型防渗地坪。确保泄漏液氨后得到有效收集。

- 液氨储罐设有围堰，围堰尺寸根据储存容器规格设计建设，其有效容积远远大于容器容积，围堰内设置混凝土地坪，通过导排管沟可进入事故应急池。

- ②二级防控

- 当罐区发生较大量的事故应急池泄露或发生火灾时，按调度指令或安监部通知启动事故应急池，事故废水和消防废水进入厂区事故应急池，切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄露物料和污染消防水造成的环境污染。项目在厂区污水处理站西侧有效容积共500m3的事故应急池，作为项目事故废水的二级防线。

- ③三级防控

- 第三级防控主要是针对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，第二级和第三级防控措施合并实施，将事故下消防水等引入事故应急池，以防消防废水等混入雨水进入地表水水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄露污染和污染消防水造成的环境污染。

- 项目可能发生的突发性水污染事故主要为液氨泄漏，火灾、爆炸事故消防水排放。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围环境。在液氨贮存场所四周设废水收集系统，收集系统与事故应急池相连。消防废水通过废水收集系统进入事故应急池，进污水处理站处理。确保发生事故时，泄露的柴油、氨水及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表。

图4-3  事故系统导排系统示意图

    - 环保机构设置和环保管理制度检查

公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查在用的各类环保设施均处于正常运行状态。

公司正在制作制定环保管理制度，具有专人负责该项目的环境工作，积极配合环境监管部门的工作。

4.1.8        环境信息公开落实情况

根据《关于企业环境信息公开的公告》（环发[2013]156号）及《企业事业单位环境信息公开暂行办法》的有关要求，公司设有专门的公司网站，及时发布企业各类环境信息，主动接受社会监督。

4.1.9            污染物排放口规范化

项目按照GB 15562-1995《环境保护图形标志/排放口（源）》、GB 15562.2-1995《环境保护图形标志/固体废物贮存（处置）场》中有关规定执行，项目排气筒及危废库设置了相应的警告标志或提示标识。

4.1.10       绿化、生态恢复情况

根据现场实际，项目对厂区内部已进行了绿化，形成有效的隔音绿化带。

  - 环保设施投资

项目实际总投资1600万元，环保投资137万元，占总投资额的8.56%，具体各项环保设施实际投资情况见下表。

本项目实际环保投资情况见表 4-5 所示。

表 4-5	本项目环保投资一览表

| 序号 | 投资项目 | 环评设计治理措施 |  | 环评设计投资 (万元) | 实际配置环保措施 | 实际投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 锅炉房 | 采用低氮燃烧装置，产生的废气通过15m排气筒排放 | 3 | 低氮燃烧装置+15m排气筒 | 3 |
|  |  | 挂鸭台和蜡池间 | 收集处理后达标通过2#15m排气筒排放 | 9 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 9 |
|  |  | 猪粪间和头蹄间 | 收集处理后达标通过5#15m排气筒排放 | 9 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 9 |
|  |  | 污水处理站调节池和厌氧池 | 收集处理后达标通过3#15m排气筒排放 | 9 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 9 |
| 2 | 废水处理 | 雨污分流，满足排水定额要求；建设污水处理站； 容积 500m3 事故池等。 |  | 74 | 建设污水处理站； 容积 500m3 事故池 | 89 |
| 3 | 噪声治理 | 优化总图布置，采取消、隔声及减振措施 |  | 2 | 优化总图布置，采取消、隔声及减振措施 | 2 |
| 4 | 固废治理 | 设防雨、防渗、分隔、通风暂存区；设生活垃圾收集箱等，危废库改造。 |  | 3 | 设防雨、防渗、分隔、通风暂存区；设生活垃圾收集箱等，危废库改造。 | 3 |
| 5 | 其他环保投资 | 设规范排污口，在线监测仪器、监测仪器等。 |  | 2 | 设规范排污口，在线监测仪器、监测仪器等 | 2 |
| 6 | 厂区绿化 | 种植绿化带 |  | 5 | 种植绿化带 | 5 |
| 合 计 |  |  |  | 116 |  | 131 |

  - “三同时”落实情况

本项目三同时落实情况如下表所示。

表 4-6 项目“三同时”落实情况表

| 序号 | 类别 | 治理措施 |  |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评“三同时” |  | 实际建设 |  |
| 1 | 废气 | 锅炉房 | 低氮燃烧装置+15m排气筒 | 低氮燃烧装置+15m排气筒 | 落实 |
|  |  | 挂鸭台和蜡池间 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 落实 |
|  |  | 猪粪间和头蹄间 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 落实 |
|  |  | 污水处理站调节池和厌氧池 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 碱喷淋+生物除臭系统+15m排气筒 | 落实 |
| 2 | 废水 | 项目厂内污水处理站，经污水处理站气浮+水解酸化+A/O 工艺+生物曝气滤池工艺处理后外排 |  | 废水处理工艺：预处理+反硝化+硝化+超滤+纳滤+反渗透 工艺 | 落实 |
| 3 | 噪声 | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等 |  | 利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；选用低噪声设备并采用有效的噪声控制技术措施 | 落实 |

- 项目环境影响报告书主要结论及其审批部门审批决定

5.1.	项目环境影响报告书主要结论

建设项目环评报告表的主要结论与建议见附件1

5.2.	审批部门审批决定

批复如下：

- 本项目属于改扩建项目，项目位于沂南县依汶镇薄板台村，现有屠宰生猪能力为16万头/年，因市场经营需要，拟投资1600万元，建设生产车间、冷库、锅炉房等，新建肉鸭屠宰、加工生产线1条，改造现有生猪屠宰加工生产线1条，项目建成后形成年屠宰生猪50万头及肉鸭1500万只的规模。

同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施、风险防范措施等进行建设。

二、下一步运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强环境管理，做好大气污染防治工作。项目供热依托现有1台2t/h燃气蒸汽锅炉并新建1台2t/h燃气蒸汽锅炉，采用低氮燃烧装置，燃气废气通过2根15米高的烟囱排放，外排烟气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准要求，根据当地政府要求落实各时段大气污染防治整治要求；对挂鸭台、脱毛蜡间废气进行收集后经碱喷淋+生物除臭系统处理后通过1根15米高排气筒排放；猪粪暂存间、头蹄间采取密闭措施，将收集的废气引入碱喷淋+生物除臭系统处理后通过1根15米高的排气筒排放；根据当地政府要求落实各时段大气污染防治整治要求；严格落实环评报告提出的恶臭气体防治措施，上述外排废气及厂界废气中氨、H2S和臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准要求，VOCs须满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表1标准要求。

（二）做好水污染防治工作，对现有污水处理站进行改造改造，污水处理规模为700立方米/天。采用“A/O工艺+生物曝气滤池工艺”，处理后少部分回用，其余废水排入厂区西侧湿地净化后排入汶河支流，最终汇入汶河，外排废水须达到《流域水污染物综合排放标准 第2部分：沂沭河流域》（DB 37/3416.2-2018）标准。排污口需经水利部门许可安装修地氨氮总磷总氮在线监测设施并与环保部门联网。

对污水处理站污水收集管道，猪饭在车间车间WiFi库等去做好防震措施，防止对地下水造成影响。

- 病死猪、鸭、三腺和病变组织进行无害化处理，污水处理站污泥、粪便及肠溶物、屠宰废物外售生产有机肥，废反渗透膜收集后由厂家回收综合利用，废冷冻机油、废机油桶等委托有资质单位处理。职工生活垃圾由环卫部门清运处理，固体废物的收集、贮运和转运环节严格按照《般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关规范执行。

- 厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

- 严格落实环境影响评估报告中的环境风险防范措施及应急预案，厂内需设置500立方米的应急事故水池，加强事故应急处理和防范能力，将环境风险降到最低。

- 根据《沂南县建设项目污染物总量确认书》，YNZL（2019）032号，项目COD和氨氮的排放总量分别控制在7.7t/a，1.0t/a以内，SO2、NOX的排放总量应分别控制在0.29t/a 1.10t/a以内。

- 其他。加强环保设施的运行管理和环境监测，确保环保设施正常运转和污染物达标排放，加强厂区绿化建设，提高绿化率，保护生态环境。

三、该项目建设要落实环保投资和各项环保治理设施，认真执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须经验收合格方可正式投入运营。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、该环境影响评价文件自批准之日起，超过五年方决定该项目开工建设的，必须报我局重新审核。

六、你公司自接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书及本批复意见送依汶镇环保办公室，并按规定接受各级环保部门的检查。

- 验收执行标准

  - 废水监测执行标准

根据项目环评及批复，项目废水排放执行《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）表 2 标准，《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 禽类屠宰加工排放总量标准。各项目排放限值详见表 6-1。

表 6-1	废水排放评价标准

| 序号 | 名称 | 监测因子 | 标准来源 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水排放口 | 化学需氧量（mg/L） | 《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）表 2 标准《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 禽类屠宰加工排放总量标准 | 40 |
|  |  | pH值（无量纲） |  | 6~8.5 |
|  |  | 氨氮（mg/L） |  | 5 |
|  |  | 总氮（mg/L） |  | 20 |
|  |  | 总磷（mg/L） |  | 0.3 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） |  | 10 |
|  |  | 动植物油类（mg/L） |  | 3 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） |  | 20 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） |  | 5000 |

  - 废气监测执行标准

- 6.2.1    有组织废气

根据项目环评及批复及现行标准，项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准，污水处理站调节池和厌氧池、蜡池间及挂鸭台等产生的氨、硫化氢、臭气浓度等执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)标准限值。具体排放限值详见表6-2。

表 6-2	废气污染物排放评价标准

| 序号 | 排气筒名称 | 监测因子 | 标准来源 | 最终执行标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 1 | 1#污水处理站排气筒 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)标准 | / | 0.33 |
|  |  | 硫化氢 |  | / | 4.9 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） | / |
| 2 | 2#污水处理站排气筒 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)标准 | / | 0.33 |
|  |  | 硫化氢 |  | / | 4.9 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） | / |
| 3 | 猪粪暂存间排气筒 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)标准 | / | 0.33 |
|  |  | 硫化氢 |  | / | 4.9 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） | / |
| 4 | 挂鸭台除臭排气筒 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)标准 | / | 0.33 |
|  |  | 硫化氢 |  | / | 4.9 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） | / |
| 5 | 1#锅炉废气排气筒 | 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018） | 10 | / |
|  |  | SO2 |  | 50 | / |
|  |  | NOX |  | 200 | / |
| 6 | 2#锅炉废气排气筒 | 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018） | 10 | / |
|  |  | SO2 |  | 50 | / |
|  |  | NOX |  | 200 | / |

- 6.2.2    无组织废气

表6-3 无组织废气执行标准情况

| 序号 | 监测因子 | 标准来源 | 浓度限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表2二级标准 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 |  | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |

  - 噪声监测执行标准

根据沂南县环境保护局关于对《关于对沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目环境影响报告书的批复》（沂环评函[2019]37号）要求，运营期厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表 6-3。

表 6-3	厂界噪声评价标准	单位：dB（A）

| 项目 | 点位 | 限值 |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中2类标准 |

  - 固体废物执行标准

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2020）。

- 验收监测内容

  - 废水验收监测内容

    - 废水监测布点

在污水处理设施总排放口设置监测点位。废水监测点位、项目及频次见表7-1。

表 7-1	废水监测信息表

| 序号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水排口 | 化学需氧量、pH值、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油类、悬浮物、粪大肠菌群、流量 | 3次/天，检测2天 |

  - 废气验收监测内容

7.2.1      有组织废气检测点位及检测因子等设置情况

表7-2  有组织废气检测点位及检测因子设置表

| 序号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#污水处理站排气筒 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度 | 3次/天，检测2天 |
| 2 | 2#污水处理站排气筒 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度 | 3次/天，检测2天 |
| 3 | 挂鸭台除臭排气筒 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度 | 3次/天，检测2天 |
| 4 | 1#锅炉废气排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天，检测2天 |
| 5 | 2#锅炉废气排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天，检测2天 |
| 6 | 3#锅炉废气排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天，检测2天 |
| 7 | 4#锅炉废气排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天，检测2天 |

7.2.2      无组织废气检测点位及检测因子等设置情况

表7-3  无组织废气检测点位及检测因子设置表

| 项目类别 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 上风向1个，下风向3个 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度 | 3次/天，检测2天 |

  - 厂界噪声监测内容

监测期间，噪声监测点位及监测因子情况见下表

表7-4 噪声监测点位及监测因子情况表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次及周期 |
| --- | --- | --- |
| 1#西厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 昼间监测1次，连续2天 |
| 2#北厂界外1m处 |  |  |
| 3#东厂界外1m处 |  |  |
| 4#南厂界外1m处 |  |  |

图7-1  无组织废气检测点位、噪声检测点位布点图

- 质量保证和质量控制

  - 监测分析方法及依据

本次验收监测的分析方法及依据如下表所示。

表 8-1 污染物监测分析方法、依据

| 样品类别 | 检测项目 | 方法依据 | 主要仪器名称及型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氮氧化物 | HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | 超低排放烟（尘）气测试仪3030 | YQ-27 YQ-98 YQ-116 | 3mg/m3 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪JF-3012D | YQ-118 |  |
|  | 二氧化硫 | HJ57-2017 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | 超低排放烟（尘）气测试仪3030 | YQ-27 YQ-98 YQ-116 | 3mg/m3 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪JF-3012D | YQ-118 |  |
|  | 颗粒物 | GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（及修改单） HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 超低排放烟（尘）气测试仪3030 | YQ-27 YQ-98 YQ-116 | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪JF-3012D | YQ-118 |  |
|  | 林格曼黑度 | HJ/T398-2017 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | 林格曼烟气黑度图SN-LGM | YQ-92 | / |
|  | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 恶臭采样器DL-6800C | YQ-81 YQ-109 | / |
|  | 氨 | HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 超低排放烟（尘）气测试仪3030 | YQ-116 YQ-27 | 0.01mg/m3 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪JF-3012D | YQ-118 |  |
|  |  |  | 四合一烟气参数测试仪3100 | YQ-82 |  |
|  |  |  | 烟气采样器2050 | YQ-67 YQ-110 |  |
|  |  |  | 智能双路烟气采样器JF-2051 | YQ-130 |  |
|  | 检测项目 | 方法依据 | 主要仪器名称及型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| 有组织废气 | 硫化氢 | 国家环保总局(2003年)第四版(增补版)第五篇 第四章 (三)亚甲基蓝分光光度法 | 超低排放烟（尘）气测试仪3030 | YQ-116 YQ-27 | 0.07μg/10ml |
|  |  |  | 四合一烟气参数测试仪3100 | YQ-82 |  |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪JF-3012D | YQ-118 |  |
|  |  |  | 智能双路烟气采样器JF-2051 | YQ-130 |  |
|  |  |  | 烟气采样器2050 | YQ-67 YQ-110 |  |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 真空瓶 | / | / |
|  | 氨 | HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 智能大气综合采样器2030-5 | YQ-68 YQ-69 YQ-70 YQ-71 | 0.01mg/m3 |
|  |  |  | 可见分光光度计721 | YQ-03 |  |
|  | 硫化氢 | 国家环保总局(2003年)第四版(增补版) 第三篇 第一章 十一(二)亚甲基蓝分光光度法 | 智能大气综合采样器2030-5 | YQ-68 YQ-69 YQ-70 YQ-71 | 0.001mg/m3 |
|  |  |  | 可见分光光度计721 | YQ-03 |  |
| 厂界环境噪声 | 噪声 | GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | 多功能声级计AWA6228+ | YQ-106 | / |
|  |  |  | 多功能声级计AWA5688 | YQ-129 |  |
|  |  |  | 声校准器AWA6021A | YQ-105 |  |
|  |  |  | 声校准器AWA6022A | YQ-128 |  |
| 污水 | 化学需氧量 | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | COD恒温加热器JC-101 | YQ-07 | 4mg/L |
|  | pH值 | HJ 1147-2020水质 pH值的测定电极法 | 便携式pH计 PHS-4 | YQ-06 | / |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计721 | YQ-03 | 0.025mg/L |
|  | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计752 | YQ-04 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 可见分光光度计721 | YQ-03 | 0.01mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 | 生化培养箱SHX150IV | YQ-23 | 0.5mg/L |
|  | 动植物油类 | HJ 637-2018水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 红外分光测油仪OIL460 | YQ-12 | 0.06mg/L |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 | 电子天平FA2004 | YQ-65 | 4mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | HJ 347.2-2018水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | 生化（霉菌）培养箱LRH/MJ | YQ-112 | 20MPN/L |
|  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范(流速仪法)HJ/T 92-2002 | 便携式流速测算仪JC-HS | YQ-86 | / |

  - 监测仪器及人员能力

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，本次监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

一、设备

监测过程中使用的仪器设备符合国家有关标准和技术要求。《中华人民共和

国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，经计量检定合格并在有效期内；不属于《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，校准合格并在有效期内使用。

二、人员

    - 承担本次监测任务环境监测部门通过资质认定，监测各环节人员均经过了相关的技术培训，具有一定的工作经历。

    - 熟悉国家、行业、地方制订的法律法规、规章制度、环境质量标准、污染物排放标准及各类监测方法等。

    - 认真工作，实事求是。

  - 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。

- 采样：采样点位选取具有合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行，水质采样现场采集密码样。

- 样品的保存及运输：凡能做现场测定的项目，均在现场测定；不能现场测定的，加保存剂保存并在保存期内测定。

- 实验室分析：实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿均符合要求。分析现场采集的全程序空白和水质密码样。实验室水质分析能做平行双样的

加测平行样，当平行双样测定合格率低于 95%时，除对当批样品重新测定外再增加样品数 10%～20%的平行样，直至平行双样测定合格率大于 95%。平行双样最终结果以双样的平均值报出。

- 采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。

- 监测分析方法首先使用国标方法，选择的方法检出限均满足要求。

  - 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 监测仪器的校核

采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定）

- 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

- 废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标； 废气采样采集平行样。

- 监测分析方法首先使用国标方法，选择的方法检出限均满足要求。

  - 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声采样记录上反映监测时的风速，监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准，校准结果不超过0.5dB数据方认为有效，声级计在监测前后用标准发声源进行校准。

  - 验收监测质量控制结论

本次验收监测，从人员、设备、现场采样和实验室分析均采取了质量控制措施，质量控制结果可知，整个验收监测质量合格，均在要求的控制范围内。

- 验收监测结果

  - 监测时的工况调查

验收监测期间（2021-08-16 至2021-08-19、2021-10-06、2021-10-15、2021-10-16、2021-10-18），项目投入运行，生产设备均运转正常。项目实际形成的生产规模达到设计负荷的90%，满足建设项目竣工环境保护验收规定生产负荷达到75%以上，同时未超过设计产能的 30%的要求，能满足竣工环保验收监测工况要求。汇总情况见下表。验收监测期间工况见表 9-1。

表 9-1	项目验收监测期间工况

| 监测日期 | 产品名称 | 监测期间负荷（只/d） | 设计负荷（只/d） | 负荷比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-16 | 肉鸭屠宰 | 45000 | 50000 | 90 |
| 2021-08-17 |  | 45000 | 50000 | 90 |
| 2021-08-18 |  | 45000 | 50000 | 90 |
| 2021-08-19 |  | 45000 | 50000 | 90 |
| 2021-10-06 |  | 45000 | 50000 | 90 |
| 2021-10-15 |  | 45000 | 50000 | 90 |
| 2021-10-16 |  | 45000 | 50000 | 90 |
| 2021-10-18 |  | 45000 | 50000 | 90 |

表 9-1（续） 项目验收监测期间工况

| 监测日期 | 产品名称 | 监测期间负荷（头/d） | 设计负荷（头/d） | 负荷比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-16 | 生猪屠宰 | 1500 | 1667 | 90 |
| 2021-08-17 |  | 1500 | 1667 | 90 |
| 2021-08-18 |  | 1500 | 1667 | 90 |
| 2021-08-19 |  | 1500 | 1667 | 90 |
| 2021-10-06 |  | 1500 | 1667 | 90 |
| 2021-10-15 |  | 1500 | 1667 | 90 |
| 2021-10-16 |  | 1500 | 1667 | 90 |
| 2021-10-18 |  | 1500 | 1667 | 90 |

  - 监测结果

# 本次验收监测检测结果由山东汇运环境科技有限公司提供，报告编号为

SDHY环检字第（2110162）号。

    - 废水监测结果及评价

# 项目废水监测项目及结果见表 9-2。

| 表9-2检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 采样日期 | 采样频次 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 污水总排口 | 2021-10-06 | 第一次 | S211006054 | 五日生化需氧量 | 6.8 | mg/L |
|  |  |  | S211006055 | 动植物油类 | 1.15 | mg/L |
|  |  |  | S211006050 | 悬浮物 | 13 | mg/L |
|  |  |  | S211006056 | 粪大肠菌群 | 1.8×103 | MPN/L |
|  |  |  | S211006051 | 氨氮 | 0.408 | mg/L |
|  |  |  | S211006053 | 化学需氧量 | 21 | mg/L |
|  |  |  | S211006052 | 总磷 | 0.23 | mg/L |
|  |  |  | S211006049 | 总氮 | 11.2 | mg/L |
|  |  |  | S211006073 | pH值 | 6.86 | 无量纲 |
|  |  | 第二次 | S211006062 | 五日生化需氧量 | 7.2 | mg/L |
|  |  |  | S211006063 | 动植物油类 | 1.22 | mg/L |
|  |  |  | S211006058 | 悬浮物 | 14 | MPN/L |
|  |  |  | S211006064 | 粪大肠菌群 | 2.1×103 | mg/L |
|  |  |  | S211006059 | 氨氮 | 0.368 | mg/L |
|  |  |  | S211006061 | 化学需氧量 | 17 | mg/L |
|  |  |  | S211006060 | 总磷 | 0.20 | mg/L |
|  |  |  | S211006057 | 总氮 | 10.2 | mg/L |
|  |  |  | S211006074 | pH值 | 6.85 | 无量纲 |
|  |  | 第三次 | S211006070 | 五日生化需氧量 | 7.2 | mg/L |
|  |  |  | S211006071 | 动植物油类 | 1.26 | MPN/L |
|  |  |  | S211006066 | 悬浮物 | 12 | mg/L |
|  |  |  | S211006072 | 粪大肠菌群 | 2.2×103 | mg/L |
|  |  |  | S211006067 | 氨氮 | 0.442 | mg/L |
|  |  |  | S211006069 | 化学需氧量 | 20 | mg/L |
|  |  |  | S211006068 | 总磷 | 0.21 | mg/L |
|  |  |  | S211006065 | 总氮 | 10.6 | mg/L |
|  |  |  | S211006075 | pH值 | 6.84 | 无量纲 |

| 表9-3检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 | 采样日期 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 单位 |
| 污水总排口 | 2021-10-06 | 流量 | 16:11 | 19.7 | m3/h |
|  |  |  | 16:15 | 18.5 |  |
|  |  |  | 16:18 | 18.8 |  |
| 平均值 | 19.0 |  |  |  |  |
| 污水总排口 | 2021-10-15 | 流量 | 17:18 | 10.8 | m3/h |
|  |  |  | 17:35 | 14.4 |  |
|  |  |  | 17:51 | 10.8 |  |
| 平均值 | 12.0 |  |  |  |  |

由上表可知，检测期间，项目废水排放量为10.75m3/h，废水中pH值为6.84~6.86、COD排放浓度为19mg/L、BOD5排放浓度为7.1mg/L、动植物油类排放浓度为1.15mg/L、SS排放浓度为12mg/L、粪大肠菌群排放浓度为1.75×103MPN/L、氨氮排放浓度为0.428mg/L、总磷排放浓度为0.21mg/L、总氮排放浓度为10.8mg/L；废水各排放指标均达到《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）表 2 标准、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 禽类屠宰加工排放总量标准。

    - 废气监测结果及评价

废气排放监测结果如下：

| 表9-4有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 1#锅炉废气排放口出口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | H=15m，D=0.30m |  |  |
| 日期 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-08-17 | 颗粒物 | 样品编号 | 1208103 | 1208104 | 1208105 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 5.6 | 6.6 | 7.0 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 5.8 | 6.8 | 7.4 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 3.08×10-3 | 3.84×10-3 | 3.77×10-3 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 550 | 582 | 538 |
|  |  | 烟温（℃） | 124 | 122 | 117 |
|  |  | 含湿量（%） | 9.3 | 9.7 | 9.3 |
|  |  | 氧含量（%） | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
| 2021-08-18 | 颗粒物 | 样品编号 | 1208159 | 1208160 | 1208161 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 5.9 | 5.2 | 7.5 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 6.2 | 5.5 | 7.8 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 3.44×10-3 | 2.81×10-3 | 4.69×10-3 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 583 | 541 | 625 |
|  |  | 烟温（℃） | 125 | 127 | 129 |
|  |  | 含湿量（%） | 9.2 | 9.1 | 9.5 |
|  |  | 氧含量（%） | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| 基准氧含量（%） |  |  | 3.5 |  |  |

| 表9-5有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 2#锅炉废气排放口出口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | H=15m，D=0.30m |  |  |
| 日期 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-08-16 | 颗粒物 | 样品编号 | 1208120 | 1208121 | 1208122 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 5.6 | 6.0 | 5.3 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 6.1 | 6.3 | 5.5 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.84×10-3 | 3.19×10-3 | 2.62×10-3 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 508 | 531 | 494 |
|  |  | 烟温（℃） | 151 | 150 | 151 |
|  |  | 含湿量（%） | 9.4 | 9.6 | 9.4 |
|  |  | 氧含量（%） | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
| 2021-08-17 | 颗粒物 | 样品编号 | 1208115 | 1208116 | 1208117 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 5.9 | 5.2 | 5.6 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 6.1 | 5.4 | 5.8 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 3.05×10-3 | 2.83×10-3 | 2.98×10-3 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 517 | 544 | 532 |
|  |  | 烟温（℃） | 142 | 130 | 122 |
|  |  | 含湿量（%） | 9.3 | 9.5 | 9.3 |
|  |  | 氧含量（%） | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| 基准氧含量（%） |  |  | 3.5 |  |  |

| 表9-6有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 3#锅炉废气排放口出口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | H=15m，D=0.30m |  |  |
| 日期 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-08-16 | 颗粒物 | 样品编号 | 1208111 | 1208112 | 1208113 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 5.7 | 6.1 | 6.9 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 6.0 | 6.4 | 7.1 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 3.23×10-3 | 3.02×10-3 | 3.42×10-3 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 566 | 496 | 495 |
|  |  | 烟温（℃） | 148 | 150 | 150 |
|  |  | 含湿量（%） | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
|  |  | 氧含量（%） | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| 2021-08-17 | 颗粒物 | 样品编号 | 1208124 | 1208125 | 1208126 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 5.4 | 6.9 | 6.3 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 5.6 | 7.2 | 6.6 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.67×10-3 | 3.57×10-3 | 3.45×10-3 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 495 | 517 | 548 |
|  |  | 烟温（℃） | 149 | 132 | 124 |
|  |  | 含湿量（%） | 9.8 | 9.5 | 9.5 |
|  |  | 氧含量（%） | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 基准氧含量（%） |  |  | 3.5 |  |  |

| 表9-7有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 4#锅炉废气排放口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | H=15m，D=0.30m |  |  |
| 日期 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-10-16 | 颗粒物 | 样品编号 | 1210121 | 1210122 | 1210123 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 6.8 | 7.1 | 6.7 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 7.5 | 7.7 | 7.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 9.24×10-3 | 9.73×10-3 | 0.01 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 1359 | 1370 | 1841 |
|  |  | 烟温（℃） | 144.3 | 145.0 | 144.9 |
|  |  | 含湿量（%） | 9.8 | 9.9 | 9.6 |
|  |  | 氧含量（%） | 5.1 | 4.9 | 5.0 |
| 2021-10-18 | 颗粒物 | 样品编号 | 1210153 | 1210154 | 1210155 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 6.9 | 7.2 | 6.5 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 7.6 | 7.8 | 7.1 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 9.52×10-3 | 9.98×10-3 | 9.30×10-3 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 1380 | 1386 | 1430 |
|  |  | 烟温（℃） | 143 | 144 | 144 |
|  |  | 含湿量（%） | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
|  |  | 氧含量（%） | 5.1 | 4.9 | 5.0 |
| 基准氧含量（%） |  |  | 3.5 |  |  |

| 表9-8有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 1#锅炉废气排放口出口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | H=15m，D=0.30m |  |  |
| 日期 检测项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-08-17 | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 54 | 54 | 57 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 56 | 56 | 60 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.19×10-3 | 9.94×10-3 | 1.05×10-3 |
|  | 标干流量（Nm³/h） |  | 795 | 663 | 703 |
|  | 氧含量（%） |  | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
| 2021-08-18 | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 59 | 54 | 55 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 62 | 56 | 57 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 7.20×10-4 | 7.73×10-4 | 7.46×10-4 |
|  | 标干流量（Nm³/h） |  | 480 | 515 | 497 |
|  | 氧含量（%） |  | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| 基准氧含量（%） |  |  | 3.5 |  |  |
| 2021-08-18 | 烟气黑度（林格曼级） |  | <1 |  |  |
| 2021-08-19 | 烟气黑度（林格曼级） |  | <1 |  |  |
| 备注 | 检测结果低于方法检出限用“ND”表示，排放速率用：检出限的1/2计算 |  |  |  |  |

| 表9-9有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 2#锅炉废气排放口出口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | H=15m，D=0.30m |  |  |
| 日期 检测项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-08-16 | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 53 | 57 | 54 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 55 | 60 | 56 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 7.62×10-4 | 6.20×10-4 | 7.58×10-4 |
|  | 标干流量（Nm³/h） |  | 508 | 413 | 505 |
|  | 氧含量（%） |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
| 2021-08-17 | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 55 | 52 | 56 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 57 | 54 | 58 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 9.02×10-4 | 8.79×10-4 | 7.92×10-4 |
|  | 标干流量（Nm³/h） |  | 601 | 586 | 528 |
|  | 氧含量（%） |  | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| 基准氧含量（%） |  |  | 3.5 |  |  |
| 2021-08-18 | 烟气黑度（林格曼级） |  | <1 |  |  |
| 2021-08-19 | 烟气黑度（林格曼级） |  | <1 |  |  |
| 备注 | 检测结果低于方法检出限用“ND”表示，排放速率用：检出限的1/2计算 |  |  |  |  |

| 表9-10有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 3#锅炉废气排气筒出口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | H=15m，D=0.30m |  |  |
| 日期 检测项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-08-16 | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 54 | 52 | 55 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 56 | 55 | 57 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 7.68×10-4 | 1.05×10-3 | 7.40×10-4 |
|  | 标干流量（Nm³/h） |  | 512 | 701 | 493 |
|  | 氧含量（%） |  | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| 2021-08-17 | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 54 | 56 | 57 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 57 | 58 | 60 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 7.50×10-4 | 8.21×10-4 | 1.15×10-3 |
|  | 标干流量（Nm³/h） |  | 500 | 547 | 765 |
|  | 氧含量（%） |  | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 基准氧含量（%） |  |  | 3.5 |  |  |
| 2021-08-18 | 烟气黑度（林格曼级） |  | <1级 |  |  |
| 2021-08-19 | 烟气黑度（林格曼级） |  | <1级 |  |  |
| 备注 | 检测结果低于方法检出限用“ND”表示，排放速率用：检出限的1/2计算 |  |  |  |  |

| 表9-11 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 4#锅炉废气排放口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | H=15m，D=0.30m |  |  |
| 日期 检测项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-10-16 | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 74 | 69 | 69 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 81 | 75 | 75 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.92×10-3 | 1.94×10-3 | 2.34×10-3 |
|  | 标干流量（Nm³/h） |  | 1279 | 1293 | 1563 |
|  | 氧含量（%） |  | 5.1 | 4.9 | 5.0 |
|  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 71 | 69 | 72 |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 78 | 75 | 79 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.90×10-3 | 2.00×10-3 | 2.00×10-3 |
|  | 标干流量（Nm³/h） |  | 1265 | 1336 | 1320 |
|  | 氧含量（%） |  | 5.1 | 4.9 | 5.0 |
| 基准氧含量（%） |  |  | 3.5 |  |  |
| 2021-08-16 | 烟气黑度（林格曼级） |  | <1 |  |  |
| 2021-08-18 | 烟气黑度（林格曼级） |  | <1 |  |  |
| 备注 | 检测结果低于方法检出限用“ND”表示，排放速率用：检出限的1/2计算 |  |  |  |  |

| 表9-12 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 挂鸭台除臭排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.40m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-08-18 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 硫化氢 | 样品编号 | 1210818A1-1 | 1210818A1-2 | 1210818A1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 36.9 | 36.2 | 35.8 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3664 | 3763 | 3661 |
| 出口 | 硫化氢 | 样品编号 | 1210818A2-1 | 1210818A2-2 | 1210818A2-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 7.05 | 6.77 | 6.55 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 臭气 浓度 | 样品编号 | 1210818C2-1 | 1210818C2-2 | 1210818C2-3 |
|  |  | 实测浓度（无量纲） | 977 | 724 | 1318 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 4459 | 4453 | 4795 |
| 备注 |  |  | 硫化氢平均去除率：78.0% |  |  |

| 表9-13 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 挂鸭台除臭排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.40m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-08-19 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 硫化氢 | 样品编号 | 1210819A1-1 | 1210819A1-2 | 1210819A1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 38.2 | 36.9 | 37.2 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3772 | 3490 | 3509 |
| 出口 | 硫化氢 | 样品编号 | 1210819A2-1 | 1210819A2-2 | 1210819A2-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 7.38 | 7.02 | 7.21 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 臭气 浓度 | 样品编号 | 1210819C2-1 | 1210819C2-2 | 1210819C2-3 |
|  |  | 实测浓度（无量纲） | 549 | 309 | 724 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 4390 | 4140 | 4513 |
| 备注 |  |  | 硫化氢平均去除率：78.0% |  |  |

| 表9-14 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 挂鸭台阶除臭排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.40m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-08-18 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 氨 | 样品编号 | 1210818B1-1 | 1210818B1-2 | 1210818B1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 474 | 427 | 403 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.74 | 1.61 | 1.48 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3664 | 3763 | 3661 |
| 出口 | 氨 | 样品编号 | 1210818B2-1 | 1210818B2-2 | 1210818B2-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 94.4 | 85.4 | 79.7 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.42 | 0.38 | 0.38 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 4459 | 4453 | 4795 |
| 备注 |  |  | 氨平均去除率：89.1% |  |  |

| 表9-15有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 挂鸭台除臭排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.40m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-08-19 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 氨 | 样品编号 | 1210819B1-1 | 1210819B1-2 | 1210819B1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 468 | 422 | 401 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.76 | 1.47 | 1.41 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3772 | 3490 | 3509 |
| 出口 | 氨 | 样品编号 | 1210819B2-1 | 1210819B2-2 | 1210819B2-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 67.6 | 64.1 | 75.8 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.30 | 0.26 | 0.34 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 4390 | 4140 | 4513 |
| 备注 |  |  | 氨平均去除率：83.0% |  |  |

| 表9-16 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 猪粪暂存间排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.35m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-10-16 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 硫化氢 | 样品编号 | 2211016A1-11 | 2211016A1-12 | 2211016A1-13 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 62.3 | 63.6 | 64.8 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3450 | 3521 | 3487 |
| 出口 | 硫化氢 | 样品编号 | 2211016A1-8 | 2211016A1-9 | 2211016A1-10 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 4.74 | 5.23 | 5.59 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 臭气 浓度 | 样品编号 | 2211016C1-4 | 2211016C1-5 | 2211016C1-6 |
|  |  | 实测浓度（无量纲） | 1318 | 1318 | 977 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 3209 | 3143 | 3108 |
| 备注 |  |  | 硫化氢平均去除率：90.9% |  |  |

| 表9-17 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 猪粪暂存间排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.35m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-10-18 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 硫化氢 | 样品编号 | 2211018A1-8 | 2211018A1-9 | 2211018A1-10 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 64.1 | 63.6 | 61.8 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3448 | 3611 | 3508 |
| 出口 | 硫化氢 | 样品编号 | 2211018A1-11 | 2211018A1-12 | 2211018A1-13 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 6.77 | 6.51 | 6.08 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 臭气 浓度 | 样品编号 | 2211018C1-4 | 2211018C1-5 | 2211018C1-6 |
|  |  | 实测浓度（无量纲） | 1318 | 1737 | 977 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 3174 | 3204 | 3235 |
| 备注 |  |  | 硫化氢平均去除率：91.0% |  |  |

| 表9-18 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 猪粪暂存间排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.35m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-10-16 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 氨 | 样品编号 | 2211016B1-11 | 2211016B1-12 | 2211016B1-13 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 41.7 | 43.2 | 40.0 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3450 | 3521 | 3487 |
| 出口 | 氨 | 样品编号 | 2211016B1-8 | 2211016B1-9 | 2211016B1-10 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 4.13 | 4.35 | 3.90 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3209 | 3143 | 3108 |
| 备注 |  |  | 氨平均去除率：93.0 % |  |  |

| 表9-19 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 猪粪暂存间排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.35m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-10-18 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 氨 | 样品编号 | 2211018B1-8 | 2211018B1-9 | 2211018B1-10 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 46.1 | 45.1 | 42.6 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3448 | 3611 | 3508 |
| 出口 | 氨 | 样品编号 | 2211018B1-11 | 2211018B1-12 | 2211018B1-13 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 4.35 | 3.94 | 4.14 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 3174 | 3204 | 3235 |
| 备注 |  |  | 氨平均去除率：93.6% |  |  |

| 表9-20 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 1#污水处理站排气筒出口 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m， 出口：D=0.40m |  |  |
| 日期 检测项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2021-10-15 | 硫化氢 | 样品编号 | 1211015B1-1 | 1211015B1-2 | 1211015B1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 2.82 | 2.57 | 2.97 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 氨 | 样品编号 | 1211015C1-1 | 1211015C1-2 | 1211015C1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 4.81 | 5.82 | 4.96 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  | 臭气 浓度 | 样品编号 | 1211015A3-1 | 1211015A3-2 | 1211015A3-3 |
|  |  | 实测浓度（无量纲） | 977 | 1318 | 977 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 5065 | 4336 | 5205 |
| 2021-10-16 | 硫化氢 | 样品编号 | 3211006A1-1 | 3211006A1-2 | 3211006A1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 5.85 | 6.11 | 6.38 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  | 氨 | 样品编号 | 3211006B1-1 | 3211006B1-2 | 3211006B1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 19.3 | 21.9 | 19.0 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
|  | 臭气 浓度 | 样品编号 | 3211006C1-1 | 3211006C1-2 | 3211006C1-3 |
|  |  | 实测浓度（无量纲） | 1318 | 977 | 724 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 4122 | 4221 | 4520 |

| 表9-21有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 2#污水处理站排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.40m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-10-16 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 硫化氢 | 样品编号 | 2211016A1-4 | 2211016A1-5 | 2211016A1-6 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 25.6 | 27.3 | 27.8 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 4939 | 4808 | 5013 |
| 出口 | 硫化氢 | 样品编号 | 2211016A1-1 | 2211016A1-2 | 2211016A1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 2.94 | 2.74 | 3.09 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 臭气 浓度 | 样品编号 | 2211016C1-1 | 2211016C1-2 | 2211016C1-3 |
|  |  | 实测浓度（无量纲） | 1318 | 977 | 977 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 4692 | 4943 | 4771 |
| 备注 |  |  | 硫化氢平均去除率：92.5% |  |  |

| 表9-22 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 2#污水处理站排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.40m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-10-18 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 硫化氢 | 样品编号 | 2211018A1-4 | 2211018A1-5 | 2211018A1-6 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 24.6 | 22.8 | 25.5 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 4911 | 4933 | 4855 |
| 出口 | 硫化氢 | 样品编号 | 2211018A1-1 | 2211018A1-2 | 2211018A1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 3.06 | 2.51 | 2.88 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 臭气 浓度 | 样品编号 | 2211018C1-1 | 2211018C1-2 | 2211018C1-3 |
|  |  | 实测浓度（无量纲） | 977 | 724 | 1318 |
|  | 标干流量（Nm3/h） |  | 4712 | 4851 | 4514 |
| 备注 |  |  | 硫化氢平均去除率：91.4% |  |  |

| 表9-23 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 2#污水处理站排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.40m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-10-16 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 氨 | 样品编号 | 2211016B1-4 | 2211016B1-5 | 2211016B1-6 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 46.7 | 47.7 | 45.0 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 4939 | 4808 | 5013 |
| 出口 | 氨 | 样品编号 | 2211016B1-1 | 2211016B1-2 | 2211016B1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 4.55 | 3.93 | 4.47 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 4692 | 4943 | 4771 |
| 备注 |  |  | 氨平均去除率：91.3 % |  |  |

| 表9-24 有组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  | 2#污水处理站排气筒 |  |  |
| 排气筒参数 |  |  | 排气筒高度H=15m，进口：D=0.40m 出口：D=0.40m |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2021-10-18 |  |  |
| 点 位 检测 项目 检测频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 氨 | 样品编号 | 2211018B1-4 | 2211018B1-5 | 2211018B1-6 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 46.6 | 46.4 | 46.1 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 4911 | 4933 | 4855 |
| 出口 | 氨 | 样品编号 | 2211018B1-1 | 2211018B1-2 | 2211018B1-3 |
|  |  | 实测浓度（mg/m3） | 4.02 | 4.30 | 4.81 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 标干流量（Nm3/h） | 4712 | 4851 | 4514 |
| 备注 |  |  | 氨平均去除率：91.2% |  |  |

由上表可知， 1#锅炉废气排放口外排废气量最大值为795m3/h，颗粒物折算浓度为6.5mg/m3，二氧化硫排放浓度未检出，氮氧化物折算浓度为58mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：100mg/m3；NOX：200mg/m3）要求。

2#锅炉废气排放口外排废气量最大值为625m3/h，颗粒物折算浓度为5.9mg/m3，二氧化硫排放浓度未检出，氮氧化物折算浓度为56mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：100mg/m3；NOX：200mg/m3）要求。

3#锅炉废气排放口外排废气量最大值为765m3/h，颗粒物折算浓度为6.5mg/m3，二氧化硫排放浓度未检出，氮氧化物折算浓度为57mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：100mg/m3；NOX：200mg/m3）要求。

4#锅炉废气排放口外排废气量最大值为1841m3/h，颗粒物折算浓度为7.5mg/m3，二氧化硫排放浓度未检出，氮氧化物折算浓度为77mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：100mg/m3；NOX：200mg/m3）要求。

挂鸭台除臭排气筒外排废气量最大值为4795m3/h，硫化氢排放速率为0.03kg/h；氨排放速率为0.35kg/h；臭气浓度最大值为1318（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.33kg/h；氨：4.9kg/h；臭气浓度：2000（无量纲））要求。

猪粪暂存间排气筒外排废气量最大值为3235m3/h，硫化氢排放速率为0.02kg/h；氨排放速率为0.01kg/h；臭气浓度最大值为1737（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.33kg/h；氨：4.9kg/h；臭气浓度：2000（无量纲））要求。

1#污水处理站排气筒外排废气量最大值为5205m3/h，硫化氢排放速率为0.06kg/h；氨排放速率为0.02kg/h；臭气浓度最大值为1318（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.33kg/h；氨：4.9kg/h；臭气浓度：2000（无量纲））要求。

2#污水处理站排气筒外排废气量最大值为5013m3/h，硫化氢排放速率为0.01kg/h；氨排放速率为0.02kg/h；臭气浓度最大值为1318（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.33kg/h；氨：4.9kg/h；臭气浓度：2000（无量纲））要求。

| 表9-25 无组织采样气象观测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 时间 | 温度（℃） | 天气 状况 | 风向 | 风速（m/s） | 总云量 | 低云量 | 大气压（KPa） |
| 2021-08-18 | 10:15-11:15 | 29.5 | 晴 | E | 1.8 | 5 | 2 | 99.80 |
|  | 11:55-12:55 | 30.2 | 晴 | E | 1.6 | 5 | 2 | 99.72 |
|  | 13:39-14:39 | 31.2 | 晴 | E | 1.6 | 4 | 1 | 99.65 |
| 2021-08-19 | 09:15-10:15 | 29.2 | 晴 | S | 1.2 | 5 | 3 | 100.71 |
|  | 10:30-11:30 | 30.1 | 晴 | S | 1.0 | 5 | 3 | 100.75 |
|  | 11:50-12:50 | 30.5 | 晴 | S | 1.0 | 5 | 3 | 100.75 |

| 表9-26 无组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |
| 项目 采样点位 |  |  | 厂界上风向1# | 厂界下风向2# | 厂界下风向3# | 厂界下风向4# |
| 硫化氢 （mg/m3） | 第一次 | 样品编号 | 1210818B001 | 1210818B002 | 1210818B003 | 1210818B004 |
|  |  | 检测结果 | 0.011 | 0.038 | 0.037 | 0.039 |
| 0 | 第二次 | 样品编号 | 1210818B005 | 1210818B006 | 1210818B007 | 1210818B008 |
|  |  | 检测结果 | 0.010 | 0.038 | 0.036 | 0.034 |
| 0 | 第三次 | 样品编号 | 1210818B009 | 1210818B010 | 1210818B011 | 1210818B012 |
|  |  | 检测结果 | 0.011 | 0.040 | 0.039 | 0.038 |
| 氨 （mg/m3） | 第一次 | 样品编号 | 1210818A001 | 1210818A002 | 1210818A003 | 1210818A004 |
|  |  | 检测结果 | 0.38 | 0.91 | 0.79 | 0.89 |
|  | 第二次 | 样品编号 | 1210818A005 | 1210818A006 | 1210818A007 | 1210818A008 |
|  |  | 检测结果 | 0.32 | 0.84 | 0.77 | 0.92 |
|  | 第三次 | 样品编号 | 1210818A009 | 1210818A010 | 1210818A011 | 1210818A012 |
|  |  | 检测结果 | 0.37 | 0.94 | 0.90 | 0.80 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 第一次 | 样品编号 | / | 1210818C001 | 1210818C002 | 1210818C003 |
|  |  | 检测结果 | / | <10 | <10 | 11 |
|  | 第二次 | 样品编号 | / | 1210818C004 | 1210818C005 | 1210818C006 |
|  |  | 检测结果 | / | 14 | 14 | <10 |
|  | 第三次 | 样品编号 | / | 1210818C007 | 1210818C008 | 1210818C009 |
|  |  | 检测结果 | / | 18 | <10 | <10 |

| 表9-27 无组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  |  | 2021-08-19 |  |  |  |
| 项目 采样点位 |  |  | 厂界上风向1# | 厂界下风向2# | 厂界下风向3# | 厂界下风向4# |
| 硫化氢 （mg/m3） | 第一次 | 样品编号 | 1210819A001 | 1210819A002 | 1210819A003 | 1210819A004 |
|  |  | 检测结果 | 0.012 | 0.051 | 0.053 | 0.050 |
| 0 | 第二次 | 样品编号 | 1210819A005 | 1210819A006 | 1210819A007 | 1210819A008 |
|  |  | 检测结果 | 0.009 | 0.039 | 0.038 | 0.034 |
| 0 | 第三次 | 样品编号 | 1210819A009 | 1210819A010 | 1210819A011 | 1210819A012 |
|  |  | 检测结果 | 0.007 | 0.025 | 0.028 | 0.027 |
| 氨 （mg/m3） | 第一次 | 样品编号 | 1210819B001 | 1210819B002 | 1210819B003 | 1210819B004 |
|  |  | 检测结果 | 0.41 | 1.12 | 1.11 | 1.02 |
|  | 第二次 | 样品编号 | 1210819B005 | 1210819B006 | 1210819B007 | 1210819B008 |
|  |  | 检测结果 | 0.33 | 1.07 | 0.92 | 1.06 |
|  | 第三次 | 样品编号 | 1210819B009 | 1210819B010 | 1210819B011 | 1210819B012 |
|  |  | 检测结果 | 0.41 | 1.12 | 1.06 | 0.93 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 第一次 | 样品编号 | / | 1210819C001 | 1210819C002 | 1210819C003 |
|  |  | 检测结果 | / | <10 | <10 | 17 |
|  | 第二次 | 样品编号 | / | 1210819C004 | 1210819C005 | 1210819C006 |
|  |  | 检测结果 | / | 18 | <10 | <10 |
|  | 第三次 | 样品编号 | / | 1210819C007 | 1210819C008 | 1210819C009 |
|  |  | 检测结果 | / | 17 | <10 | <10 |

厂界硫化氢排放浓度最大值为0.053mg/m3，氨排放浓度最大值为1.12mg/m3，臭气浓度最大值为18（无量纲）；能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.06mg/m3；氨：1.5mg/m3；臭气浓度：20（无量纲））要求。

    - 厂界噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果及评价见表 9-28。

| 表9-28 噪声检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准数据 |  | 昼间测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) ,校准合格 夜间测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) ,校准合格 |  |  |
| 检测日期 | 检测时间 | 采样点位 | 测量时段 | 检测结果Leq dB（A） |
| 2021-10-06 | 18:06-18:07 | 1#西厂界外1m处 | 昼间 | 50.9 |
|  | 18:11-18:12 | 2#南厂界外1m处 | 昼间 | 50.8 |
|  | 18:15-18:16 | 3#东厂界外1m处 | 昼间 | 49.7 |
|  | 18:20-18:21 | 4#北厂界外1m处 | 昼间 | 49.0 |
| 2021-10-07 | 10:04-10:05 | 1#东厂界外1m处 | 昼间 | 50.2 |
|  | 10:12-10:13 | 2#北厂界外1m处 | 昼间 | 49.6 |
|  | 10:18-10:19 | 3#南厂界外1m处 | 昼间 | 55.6 |
|  | 10:27-10:28 | 4#西厂界外1m处 | 昼间 | 54.3 |

经监测，本项目厂界昼间噪声最大值为55.6dB(A)，够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)）。

- 9.2.3    污染物排放总量核算

根据监测结果可知，总量控制指标核算见详下表。

表 9-29	废水总量核算

| 项目 | 项目总量控制指标 | 排放浓度（mg/L） | 水量 m3/h | 计算结果（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 7.7 | 19 | 10.75 | 0.4902 | 达标 |
| 氨氮 | 1.0 | 0.428 |  | 0.011 | 达标 |

综上可知，本项目废水排放均符合总量控制要求。

表 9-30	废气总量核算

| 点位 | 项目 | 项目总量控制指标 | 排放浓度（mg/m3） | 废气量 m3/h | 计算结果（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#锅炉 | SO2 | / | 未检出 | 795 | 0.0022 | / |
|  | NOX | / | 58 |  | 0.110 | / |
| 2#锅炉 | SO2 | / | 未检出 | 625 | 0.0113 | / |
|  | NOX | / | 56 |  | 0.084 | / |
| 3#锅炉 | SO2 | / | 未检出 | 765 | 0.0127 | / |
|  | NOX | / | 57 |  | 0.105 | / |
| 4#锅炉 | SO2 | / | 未检出 | 1841 | 0.048 | / |
|  | NOX | / | 77 |  | 0.340 | / |
| 全厂 | SO2 | 0.29 | / | / | 0.0607 | 达标 |
|  | NOX | 1.10 | / | / | 0.45 | 达标 |
| 备注 |  | - 项目4台锅炉两用两备，2台以上锅炉不同时运转，总量按排放量最大计算得出 - 二氧化硫排放总量以检出限的一般计算得出 |  |  |  |  |

- 环境管理检查

  - 执行国家建设项目环境管理制度情况

建设单位于2019年7月委托山东圣元环保科技有限公司对项目进行了

环境影响评价工作，并于2019年11月21日获得沂南县环境保护局批复文件（文号： 沂环评函[2019]37号）。

  - 环评建议及批复的落实情况

基本落实环评及批复要求。

  - 环境保护档案管理情况

各类环境保护档案资料进行统一管理，并由专人管理。

  - 环境管理规章制度的建立及执行情况

建立了环境管理规章制度，如《环境风险应急救援预案》等，并有相应的岗位责任制。

  - 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况

该公司由专职人负责企业日常环境管理工作。

  - 预防污染事故应急措施

公司制订了事故应急救援预案。

- 验收监测结论及建议

  - 监测结论

    - 废水排放情况

生产废水和生活污水经污水处理站处理，污水处理站采用气浮+水解酸化+A/O 工艺+生物曝气滤池工艺，处理规模为 700m3/d，检测期间，项目废水排放量为10.75m3/h，废水中pH值为6.84~6.86、COD排放浓度为19mg/L、BOD5排放浓度为7.1mg/L、动植物油类排放浓度为1.15mg/L、SS排放浓度为12mg/L、粪大肠菌群排放浓度为1.75×103MPN/L、氨氮排放浓度为0.428mg/L、总磷排放浓度为0.21mg/L、总氮排放浓度为10.8mg/L；废水各排放指标均达到《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）表 2 标准、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 禽类屠宰加工排放总量标准。

    - 废气排放情况

- 一、有组织废气

项目生活废气主要为食堂油烟，生产废气主要为污水处理站调节池和厌氧池、蜡池间及挂鸭台等产生的氨、硫化氢、锅炉废气（SO2，NOX，烟尘）等。

蜡池间、挂鸭台废气经收集管道收集后，进入碱喷淋+生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放；

污水处理站调节池和厌氧池废水发酵过程中产生臭气经收集管道收集后，在风机的抽吸作用下，进入碱喷淋+生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放；

猪粪间和头蹄间废气经收集管道收集后，进入碱喷淋+生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放；

本项目新建3台2t/h的天然气蒸汽锅炉，厂区现有1台2t/h的天然气蒸汽锅炉，4台锅炉2备2用，不同时使用，均采用低氮燃烧装置，使用LNG天然气，天然气为清洁能源，锅炉燃烧产生的废气经1根15m排气筒排放。

1#锅炉废气排放口外排废气量最大值为795m3/h，颗粒物折算浓度为6.5mg/m3，二氧化硫排放浓度未检出，氮氧化物折算浓度为58mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：100mg/m3；NOX：200mg/m3）要求。

2#锅炉废气排放口外排废气量最大值为625m3/h，颗粒物折算浓度为5.9mg/m3，二氧化硫排放浓度未检出，氮氧化物折算浓度为56mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：100mg/m3；NOX：200mg/m3）要求。

3#锅炉废气排放口外排废气量最大值为765m3/h，颗粒物折算浓度为6.5mg/m3，二氧化硫排放浓度未检出，氮氧化物折算浓度为57mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：100mg/m3；NOX：200mg/m3）要求。

4#锅炉废气排放口外排废气量最大值为1841m3/h，颗粒物折算浓度为7.5mg/m3，二氧化硫排放浓度未检出，氮氧化物折算浓度为77mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2一般控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：100mg/m3；NOX：200mg/m3）要求。

挂鸭台除臭排气筒外排废气量最大值为4795m3/h，硫化氢排放速率为0.03kg/h；氨排放速率为0.35kg/h；臭气浓度最大值为1318（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.33kg/h；氨：4.9kg/h；臭气浓度：2000（无量纲））要求。

猪粪暂存间排气筒外排废气量最大值为3235m3/h，硫化氢排放速率为0.02kg/h；氨排放速率为0.01kg/h；臭气浓度最大值为1737（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.33kg/h；氨：4.9kg/h；臭气浓度：2000（无量纲））要求。

1#污水处理站排气筒外排废气量最大值为5205m3/h，硫化氢排放速率为0.06kg/h；氨排放速率为0.02kg/h；臭气浓度最大值为1318（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.33kg/h；氨：4.9kg/h；臭气浓度：2000（无量纲））要求。

2#污水处理站排气筒外排废气量最大值为5013m3/h，硫化氢排放速率为0.01kg/h；氨排放速率为0.02kg/h；臭气浓度最大值为1318（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.33kg/h；氨：4.9kg/h；臭气浓度：2000（无量纲））要求。

- 二、无组织废气

项目无组织废气主要为屠宰车间和待宰圈臭味气体，项目通过车间地面及时清扫、加强通风、建设绿化隔离防护带；及时清运污泥等固体废物，周围种植对臭味吸附性强的植物，形成绿化带。厂界硫化氢排放浓度最大值为0.053mg/m3，氨排放浓度最大值为1.12mg/m3，臭气浓度最大值为18（无量纲）；能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中限值（硫化氢：0.06mg/m3；氨：1.5mg/m3；臭气浓度：20（无量纲））要求。

    - 固体废物处置情况

项目固体废物主要有病死猪鸭、屠宰废物和污水处理产生的污泥、生活垃圾、废机油、废机油桶、脱毛蜡、废反渗透膜，总的固废产生量为 8283.41t/a，全部得到综合利用或合理处置。

1、病死猪鸭

检验工序产生的病死鸭，一般是运输过程挤压致死死鸭。

本项目产生的死鸭的总重量为 2.7t/a，本项目产生的死猪的总重量为 3t/a。项目一旦发现检疫不合格或病死鸭，按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《畜禽养殖业污染防治技术政策》（HJ/T81-2001） 等要求进行无害化处理，处理协议见附件。

2、粪便及肠容物

猪鸭粪便及分割工序胃肠内容物年产生量为7420.4t/a；该部分废物是很好的有机肥料，外卖至当地有机肥料厂。

3、脱毛蜡

石蜡脱毛工序产生的蜡膜送至融蜡池中融化，蜡融化后鸭绒毛漂浮在液体蜡表面，将其捞出后压滤，产生少量带有绒毛的石蜡饼，年产生量约为 27t。该部分废物主要为石蜡和鸭绒毛，不属于危险废物，由厂家回收提纯处理。

4、废冷冻机油和废机油桶

根据企业提供资料，项目制冷机房产生的废冷冻机油约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），以上废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油”，危废代码为HW08

900-219-08。暂存于危废库中，并委托有资质单位处理。

项目设备维修产生的废机油桶约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），以上废物属于“HW49非特定行业”中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为HW49 900-041-49。废冷冻机油废机油桶暂存于危废库中，并委托有资质单位处理。

5、污水处理站产生的废物

该部分废物主要为隔油池产生的废油、格栅和网栅的截留物、污泥等，项目污泥产生量为800t/a，对于该部分废物可外售有机肥厂。

6、生活垃圾

项目年产生活垃圾 30t。生活垃圾由环卫部门运往垃圾处理厂处理。

7、废反渗透膜

为保证纯水质量，反渗透装置中的反渗透膜需定期更换，本项目每年更换一次， 产生固废 0.01t/a，废反渗透膜由厂家回收综合利用，不外排。

    - 噪声排放情况

项目主要噪声源为脱毛机、泵类、真空包装机、冷冻机及风机等设备，项目合理布置噪声源位置，设备基础减震，均位于生产车间内，制冷压缩机位于单独的压缩机房内，车间墙体阻隔，同时加强设备的维护，加强车间周围绿化，避免噪声对周围环境产生影响。经监测，本项目厂界昼间噪声最大值为55.6dB(A)，够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)）。

    - 环境风险防范措施落实情况

公司制定了《应急救援预案》，对出现环境污染事故的处理处置及上报制度作出了规定，明确了事故处理处置人员职责。

  - 总量控制

本项目废气废水排放均符合总量控制要求。

  - 验收综合结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的九种验收不合格情形，对项目进行逐一对照核查，本项目未出现不合格情形。具体如下表：

表 11-1	建设项目竣工环境保护验收条件与实际情况对照表

| 序号 | 不予通过验收的情形 | 项目实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审 批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 | 项目环境保护设施建设符 合环评及批复要求，且与主体工程同时投产使用 | 不属于 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环 境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 | 经监测污染物排放均达标 | 不属于 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺； 或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批 准的 | 项目未发生重大变动 | 不属于 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成， 或者造成重大生态破坏未恢复的 | 本项目未涉及 | 不属于 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或 者不按证排污的、 | 本项目已申领排污许可证 | 不属于 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工 程需要的 | 本项目污染物处理设备均能完成对污染物的处理 | 不属于 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未 改正完成的 | 本项目不涉及此情形 | 不属于 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 | 本验收报告数据来自建设单位相关技术资料，来源可靠；报告内容完整，验 收结论明确合理 | 不属于 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的 | 本项目未出现其他环境保护法律法规规章等规定不 得通过环境保护验收的 | 不属于 |

综上，沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目在实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，污染物排放达到了相关排放标准，符合建设项目竣工环境保护

验收条件。因此，本项目可通过建设项目竣工环境保护设施验收。

  - 建议和要求

- 建议企业完善污水处理设施运行记录，加强对环保设施的维护和正常运转，加强对废水处理设施操作人员的培训和管理，规范操作。

- 建议企业在生产过程中加强环境保护管理工作，建立完整的环境管理档案，逐步完善各项环境管理制度，建立健全的环保及安全管理部门。

- 严格按照《环境保护管理制度》，《安全管理制度》和《设备维护保养制度》有关规定，做到安全生产，杜绝污染事故发生。

- 加强厂区内的环境卫生和周边绿化建设和管理。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 填表单位（盖章）： 临沂市兰山区红中板材厂                填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 沂南县佳乐食品有限公司改扩建项目 |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 沂南县依汶镇薄板台村西北 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C2021胶合板制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 ☑ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年屠宰生猪50万头及肉鸭1500万只 |  |  | 实际生产能力 |  | 年屠宰生猪50万头及肉鸭1500万只 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 山东圣元环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 沂南县环境保护局 |  |  | 审批文号 |  | 沂环评函[2019]37号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021年7月 |  |  | 竣工日期 |  | 2021年8月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 沂南县佳乐食品有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1600 |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 116 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 7.25 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1600 |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 137 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 8.56 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 89 | 废气治理（万元） | 30 | 噪声治理（万元） |  | 2 |  | 固体废物治理（万元） |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 验收检测时间 |  | 2021-08-16 至 2021-08-19 2021-10-06 2021-10-15 2021-10-16 2021-10-18 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2.58 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | 19 | 40 |  |  |  | 0.4902 |  | 7.7 |  |  |  |  |  |  | +0.4902 |  |
|  | 氨氮 |  |  | 0.428 | 5 |  |  |  | 0.011 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | +0.011 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  | 5345.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | +5345.76 |  |
|  | 二氧化硫 |  |  | 未检出 | 50 |  |  |  | 0.0607 |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  | +0.0607 |  |
|  | 烟尘 |  |  | 6.5/5.9/6.5/7.5 | 10 |  |  |  | 0.0464 |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.0464 |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  | 58/56/57/77 | 200 |  |  |  | 0.45 |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  | +0.45 |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  | 0.8252 | 0.8252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位：废水排放量——万 t/a；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万 t/a； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——t/a；大气污染物排放量——t/a。