新乡市嘉辰节能环保有限公司年生产10套阴极加热装置、6套沥青烟净化装置、10套电解烟净化装置及氧化铝输送装置项目竣工环境保护验收意见

2021年11月24日，新乡市嘉辰节能环保有限公司年生产10套阴极加热装置、6套沥青烟净化装置、10套电解烟净化装置及氧化铝输送装置项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市获嘉县黄堤镇安仪村造纸厂大狮涝河南侧6号

建设性质：新建

产品、规模：年生产10套阴极加热装置、6套沥青烟净化装置、10套电解烟净化装置及氧化铝输送装置

（二）建设过程及环保审批情况

新乡市嘉辰节能环保有限公司年生产10套阴极加热装置、6套沥青烟净化装置、10套电解烟净化装置及氧化铝输送装置项目环境影响报告表由湖南大自然环保科技有限公司编制完成，于2020年6月9日取得获嘉县环境保护局的审批（获环承[2020]009号）。

（三）投资情况

项目实际总投资1000万元，其中环保投资5万元，占比约为0.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为新乡市嘉辰节能环保有限公司年生产10套阴极加热装置、6套沥青烟净化装置、10套电解烟净化装置及氧化铝输送装置项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、环境保护设施建设情况

（1）废气

# 本项目产生的废气主要切割工序产生的粉尘和焊接工序产生的焊烟。

（2）废水

## 本项目产生的废水主要为生活污水。

经过验收现场踏勘检查：

切割粉尘和焊接焊烟集气罩收集经袋式除尘器（共用1套）处理后由15m高排气筒排放；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。经以上措施治理后，各项污染物均得到有效的治理。

（3）噪声

本项目运营期的噪声污染源主要为设备运行噪声。

经验收现场勘踏检查：

选用低噪声设备，将主要高噪声设备安装在封闭车间内并加装隔音门窗；对产生机械噪声或空气动力学噪声的设备，安装减震装置或加装消声器；加强高噪车间外绿化，利用树木的屏蔽作用减噪。

（4）固体废物

该项目产生固体废物主要为废边角料、生活垃圾、废机油。

经验收现场勘踏检查：

项目营运过程中废边角料于一般固废间暂存后外售，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，废机油于危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。项目固废均得到妥善处理，不会对周围环境产生二次污染。

三、环境保护设施调试效果

根据《新乡市嘉辰节能环保有限公司年生产10套阴极加热装置、6套沥青烟净化装置、10套电解烟净化装置及氧化铝输送装置项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测期间，各环保设施运行正常，生产负荷在75%以上，符合监测期间生产负荷大于75%的工况要求。

- 废气：验收检测期间，焊接、切割工序排气筒有组织排放浓度在5.0-6.2mg/m3之间，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（有组织排放浓度120mg/m3）的要求，也符合《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（排放口10mg/m3）的要求；颗粒物无组织排放浓度在0.200-0.316mg/m3之间，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（无组织排放浓度1.0mg/m3）的要求，也满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（厂界0.5mg/m3）的要求。

2）废水：本项目生活污水由化粪池处理后定期清运。项目产生的废水不会对周边水环境产生影响。

3）噪声：验收检测期间，该公司四周厂界环境昼间噪声值在51-56dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值：昼间≤60dB(A)的要求。

4）固体废物：本项目固体废物为废边角料、生活垃圾、废机油。废边角料于一般固废间暂存后外售，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，废机油于危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。项目固废均得到妥善处理，不会对周围环境产生二次污染。

四、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施，各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，新乡市嘉辰节能环保有限公司年生产10套阴极加热装置、6套沥青烟净化装置、10套电解烟净化装置及氧化铝输送装置项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。

建议：

1.企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

2.完善排污口管理，规范环保标识。

新乡市嘉辰节能环保有限公司

2021年11月