青岛晟峰新材料有限公司
橡胶制品生产项目竣工环境保护验收意见

2021年11月15日，青岛晟峰新材料有限公司对“橡胶制品生产项目”进行竣工环境保护验收。公司成立验收小组，验收组听取了项目建设及环境保护要求执行情况的介绍，查阅了环评文件及批复、《验收监测报告》等相关材料，进行了现场检查，经讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

青岛晟峰新材料有限公司“橡胶制品生产项目”位于青岛市平度市同和街道办通达路 12 号。

2021年4月，山东佰斯特环保科技有限公司编制完成《青岛晟峰新材料有限公司橡胶制品生产项目环境影响报告表》；2021年6月24日项目取得青岛市生态环境局平度分局批复（平环审[2021]105号）。
项目总投资投资500万元，环保投资16万元；占地面积936m2，建筑面积936m2，主要建筑包括生产车间、仓库、办公室等。
项目2021年6月开工建设，2021年9月建成，年产橡胶零件 50 吨（橡胶密封圈35吨、硅橡密封垫15吨）。
主要原辅材料及消耗：天然橡胶8t/a、再生橡胶12t/a、硅橡胶4t/a、顺丁橡胶4t/a、氧化锌1t/a、炭黑10t/a、碳酸钙2t/a、润滑油1t/a、石蜡油1.6t/a、RD1.6t/a、硫磺1t/a、CZ1.6t/a、硬脂酸1.1t/a。

主要生产设备与设施：密炼机2台、开炼机2台、硫化机12台、烘干机2台、裁切机3台、空压机1台、喷砂机1台。

环保设备与设施：布袋除尘器1台、二级活性炭吸附装置1套，10m2危废暂存间1间。

员工20人，年工作300天，8小时单班制（白班）。
二、项目变更情况

项目建设内容与环评文件要求一致。

三、环境保护设施与措施
1、废气

炼胶废气（配料、密炼、开炼）、硫化（成型、烘干）废气、喷砂废气经集气罩收集，进入布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理后经 1 根 15m 高排气筒 P1排放。

2、废水

项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司处理。

3、噪声
主要产噪设备采取了减振、隔声等降噪措施。
4、固体废物
设10m2危险废物暂存间。
硫磺等化工小料内包装袋、废润滑油、废油桶（废润滑油桶、废石蜡油桶）、废活性炭等危险废物委托山东万洁环保科技有限公司处置；废普通包装材料、下脚料、不合格品、废砂、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋等一般工业固废外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。
5、排污许可

已完成排污许可登记（91370283MA3RG4CF45001X）。

四、验收监测结果

山东尚水检测有限公司《检测报告》（SS2021090718和SS2021101403）表明，验收监测期间：

排气筒P1的VOCs排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 中“橡胶制品制造行业-轮胎企业及其他制品业企业炼胶、硫化装置”Ⅱ时段排放限值要求；颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 中重点控制区标准限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准要求；有组织H2S、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表2相应标准要求。

厂界VOCs监控浓度满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 3 厂界监控点浓度限值要求；厂区内VOCs（以NMHC计）监控浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1限值要求；厂界颗粒物监控浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 中厂界无组织排放限值要求；无组织H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表 1 二级新改扩建标准要求。

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区要求。
五、验收结论
项目无重大变动，根据《验收监测报告》和现场检查，项目已按环评文件要求落实了各项污染防治措施，废气、噪声达标排放，固废处置妥当，《验收监测报告》结论可信，符合竣工环境保护验收要求，验收合格。
七、验收人员信息

	验收组
	姓 名
	工作单位
	职务/

职称
	签名

	组长
	建设单位
	葛超 
	青岛晟峰新材料有限公司
	总经理
	

	验

收

组成

员
	建设单位
	宋丽
	青岛晟峰新材料有限公司
	副总经理
	

	
	建设单位
	于文波
	青岛晟峰新材料有限公司
	经理
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


青岛晟峰新材料有限公司
二〇二一年十一月十五日

1

