三台县海蓉农牧有限公司

三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：三台县海蓉农牧有限公司

编制时间：            2021年11月

建设单位法人代表: （签字）

编制单位法人代表: （签字）

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位（盖章） | 编制单位（盖章） |
| --- | --- |
| 电话:19949515545 | 电话:0816-2495036 |
| 传真:／ | 传真:0816-2486591 |
| 邮编: | 邮编:621900 |
| 地址:绵阳市三台县建设镇梓潼庙村1、2组 | 地址:绵阳市科学城运输部安全评价中心 |

目  录

1 项目验收概况	1

1.1 项目基本情况	1

2 验收依据及原则	3

2.1 国家环境保护法律、法规、规章及规范性文件	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	5

2.4 其他相关文件	5

3 项目建设情况	6

3.1  地理位置及平面布置	6

3.1.1 地理位置及平面布置	6

3.1.2 卫生防护距离	6

3.1.3 项目平面布置图	6

3.1.4 建设内容	7

3.1.5 生产设备	8

3.1.6 主要原辅材料及燃料	9

3.2 水源及水平衡	9

3.3 生产工艺	12

3.3.1 生产工艺流程简述	12

3.3.2  处理方式	12

3.3.3 清粪工艺	13

3.3.4 消毒工艺	13

3.3.5 病死猪处理	13

3.4 项目变动情况	14

4 污染保护措施	16

4.1 污染物治理/处置设施	16

4.1.1 废水	16

4.1.2 废气	16

4.1.3噪声	16

4.1.4 固（液）体废物	17

4.2 其他环境保护措施	17

4.2.1 环境风险防范设施	17

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	18

4.2.3 地下水污染防范设施	18

4.2.4 环境管理检查	18

4.3 环保设施投资	19

4.3.1 项目环保措施一览表	21

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	22

5.1 环境影响报告书（表）主要结论	22

5.1.1 项目概况	22

5.2 环评批复意见	26

5.3 审批意见落实情况	27

6 验收执行标准与质量保证	29

6.1 验收执行标准	29

6.2质量保证和质量控制	29

6.2.1监测分析方法及分析仪器	29

6.2.2质量保证和质量控制	30

6.2.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

7 验收监测内容	31

7.1环境保护设施调试运行效果	31

7.1.1废气	31

7.1.2厂界噪声监测	31

8 验收监测结果	32

8.1 生产工况	32

8.2环境保护设施调试效果	32

8.3污染物达标排放监测结果	32

8.3.1废气	32

8.3.2噪声监测结果	33

8.3.3固体废物处置情况调查	34

8.4总量核算	34

9 公众意见调查	35

9.1 调查目的	35

9.2 调查对象	35

9.3 调查方法和内容	35

9.4 公众参与调查结论	35

9.5 调查结果统计及分述	36

9.5.1社会团体调查结果	36

9.5.2 公众参与意见采纳情况	37

10 验收监测结论	38

10.1 环保设施调试运行效果	38

10.1.1环保设施处理效率监测结果	38

10.1.2 污染物排放监测结果	38

10.2 工程建设对环境的影响	38

10.3 环保管理情况	39

10.4 结论	39

10.5 建议	39

11 附图	40

11.1 附图	40

11.2 附件	40

- 项目验收概况

- 1.1 项目基本情况

三台县海蓉农牧有限公司成立于2017年11月27日，注册地位于四川省绵阳市三台县永明镇梓潼庙村。

建设单位于2017年11月租用原建设镇梓潼庙村1、2组（现永明镇梓潼庙村1、2组）土地建设铁骑力士梓潼庙村扶贫示范农场项目，于2017年12月编制《铁骑力士梓潼庙村扶贫示范农场项目环境影响登记表》，并完成备案，备案号201751072200000440，该项目原审批的建设内容为：建筑面积4880m2，其中圈舍面积4000m2，办公、住宿等附属用房880m2，干粪棚面积60m2，沼气池440m3，沼液储存池容积880m3，年存栏量猪2200头，年出栏量猪4400头。该工程已于2018年9月建成投产，实际建设与原环境影响登记表备案内容一致。

根据【部长信箱】关于环评登记表项目是否要进行环保验收等问题的回复：“按照现行法律规章，对编制环境影响登记表的建设项目没有作出竣工环保验收要求，即不需要对编制环境影响登记表的建设项目开展环保验收。”因此，该项目无需进行环保验收。

为扩大养殖规模，建设单位投资900万元在绵阳市三台县永明镇梓潼庙村建设“三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目”（以下简称本项目），本项目取得了三台县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2020-510722-03-03-474654】FGQB-0147号），具体建设内容为扩建生猪养殖场1个，包括标准育肥场2栋，并配套建设给排水工程、供电工程、通风工程、粪污处理工程、其他附属工程以及场平围墙等工程，扩建工程年存栏育肥猪2800头，年出栏5600头，项目建成后全厂年存栏育肥猪5000头，年出栏10000头育肥猪。本项目为生猪代养，无种猪饲养、配种及分娩过程，不进行饲料加工、有机肥加工、生猪屠宰等肉制品加工。

三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目于2021年3月由四川久远环保安全咨询有限公司编制《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境影响报告书》并提交至绵阳市生态环境局审批，并于2021年4月30日取得绵阳市生态环境局关于本项目的审批意见（绵环承诺审批【2021】23号）。

根据《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境影响报告书》及其批复文件，项目扩建后项目总用地面积76233m2，建筑面积4880m2，其中猪舍面积4000m2，辅助用房880m2。养殖规模为年出栏商品生猪10000头。

根据现场踏勘，本项目已投入试运营，各类生产设备和环保设施运行正常，具备项目竣工环境保护验收监测条件。

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等文件的规定和要求，三台县海蓉农牧有限公司委托四川久测环境技术有限公司（以下简称“我公司”）对扩建部分开展建设项目环境保护验收工作。

此次验收主要工作内容包括：检查环保手续履行情况；检查项目建设情况是否发生重大变动；检查建设项目环境保护设施“三同时”落实情况；检查环境保护设施建设情况及处理效果是否达到预期的设计指标；检查主要污染物的排放是否符合国家允许的标准限值；检查环境管理情况（包括环保机构设置以及各项规章制度的落实）是否符合要求；检查环评建议及环评批复要求的落实情况等。

结合国家有关建设项目竣工环境保护验收监测工作的技术要求，我公司组织专业技术人员对该项目进行了实地踏勘和相关资料的收集工作，初步检查了环保设施的配置及运行情况，在此基础上，编制完成《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目竣工环境保护验收监测方案》。依据验收监测方案，我公司对项目工程的建设、环境保护设施的建设、管理、运行及其效果和污染物排放情况进行了全面的调查，并于2021年8月委托四川久测环境技术有限公司进行现场监测，在监测单位提供相关验收监测数据的基础上编制完成了《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目竣工环境保护验收监测报告》。

- 验收依据及原则

- 2.1 国家环境保护法律、法规、规章及规范性文件

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

7、《中华人民共和国畜牧法》（2015.4.24修订）；

8、《中华人民共和国动物防疫法》（2015.4.24修订）；

9、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号，2017.7.16修订）；

10、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部部令第16号，2021.1.1起实施）；

11、《国家危险废物名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部部令第15号，2021.1.1起施行）；

12、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3施行）；

13、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

14、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）（2020.1.1施行）；

15、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

16、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院第643号令，2014.1.1施行）；

17、三台县人民政府办公室印发《关于印发<调整三台县畜禽养殖禁养区、限养区和适养区的划分范围的通知>》（三府函[2017]101号）；

18、《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》（农科教发〔2015〕1号）；

19、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

20、《环境影响评价公众参与办法》（生态环保部令第4号，2019.1.1施行）；

21、《生态环境厅关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）；

22、《生态环保部、农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（环土壤〔2018〕143号）；

23、《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令2010年第7号）；

24、《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发〔2019〕42号）；

25、《生态环境保护部办公厅关于进一步稳妥推进重点行业企业用地土壤污染状况调查工作的通知》（环办土壤函〔2019〕818号）；

26、《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体〔2017〕120号）；

27、生态环境保护部办公厅、农业农村部办公厅《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）；

28、农业农村部办公厅、生态环境保护部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用 要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）。

- 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、《环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）；

4、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

5、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）；

6、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

7、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；

8、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

9、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

10、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

11、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）；

- 《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）

- 2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

1、铁骑力士梓潼庙村扶贫示范农场建设项目环境影响登记表；

2、四川久远环保安全咨询有限公司《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境影响报告书》，2021年3月；

3、绵阳市生态环境局关于《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境影响报告书》的批复，绵环承诺审批【2021】23号；

- 2.4 其他相关文件

1、三台县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2020-510722-03-03-474654】FGQB-0147号）；

2、畜禽养殖场（小区）新（改、扩）建申请表及会商会议纪要

3、三台县永明镇人民政府关于项目不在场镇规划范围内的说明

4、三台县水利局关于项目不在饮用水源保护区的证明

5、三台县自然资源局关于项目用地不占用基本农田的说明

6、复杂地形证明文件

7、病死禽畜无害化处理委托协议书

8、粪污消纳协议

9、铁骑力士梓潼庙村扶贫示范农场建设项目环境影响登记表

10、四川久测环检字（2021）第 0087号检验检测报告

11、执行标准

- 项目建设情况

- 3.1  地理位置及平面布置

    - 地理位置及平面布置

本项目位于绵阳市三台县建设镇梓潼庙村，东经104.9685°，北纬31.3528°。根据《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境影响报告书》，经现场勘踏，项目厂址及周边环境均未发生改变，项目周边仍主要为蔬菜、农作物、经济作物、林地；项目大气防护距离内无学校、医院、集中居民点等环境敏感目标。

本项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。

    - 卫生防护距离

项目环评建议将全厂的猪舍、污水处理区、干粪棚区为边界划定200m范围设置为卫生防护距离。本项目卫生防护距离划定后，卫生防护距离之内未建设学校、医院和集中式居民房等。

根据验收现场勘踏，场区200m范围内均未新增环境敏感点，与环评阶段一致，能够满足卫生防护距离要求。

    - 项目平面布置图

环评要求项目猪舍建设按照饲养的操作流程布置猪舍、办公生活区等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖小区内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，做好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

根据现场勘踏，整个厂区大体分为3大功能区域，即生产区、生活区及污水处理区，与环评一致，总平面布置图见附图3。

1）生活区：位于厂区西侧，设在场址侧风向，主要包括办公室、员工宿舍等，并设通道通向场外，在猪场上风向设绿化，在场界、圈舍间用绿化作为隔离林带。

2）生产区：位于厂区北侧及南侧，根据有利防疫、便于饲猪管理和方便转运的原则，按相邻原则依次安排猪舍。

3）污水处理区：包括污水处理系统设置在猪舍两侧，远离生活区，厂界四周均有山林绿化等阻隔，可降低对周围环境的影响。各圈舍产生的粪便暂存于干粪棚处，及时运至协议公司消纳，干粪棚位于项目南侧，远离地表水体，干粪棚距最近地表水体涪梓干渠500m＞400m，满足畜禽粪便贮存设施设置要求。

同时，根据工艺流程安排，污水处理区紧邻圈舍，位于常年主导风向侧风向，便于实现“即产、即清”，可使设备运行稳定、维修方便、经济合理。隔离舍临近圈舍，便于猪只发生病情时及时就诊，节省时间、人力，减少沿途运输污染，与环评要求一致。原环评要求危险废物暂存间位于污水处理区南侧，为了与生产区隔离，避免危废暂存间对生产区造成影响，实际将危险废物暂存间移至办公区，并标识；原环评要求消毒室位于办公区，实际为了便于车辆、人员进入时进行消毒，将消毒室设于厂区入口处。

    - 建设内容

项目选址位于三台县建设镇梓潼庙村1、2组（现三台县永明镇梓潼庙村1、2组），项目占地面积76233m2。本项目不涉及培育、种猪饲养。项目由铁骑力士提供符合养殖条件的仔猪饲养育肥和育肥过程所需的饲料、药品、疫苗，无种猪饲养、配种及分娩等过程。仔猪饲养育肥约180天后长成至可出栏肥猪外售。

项目主要建设内容分别为：猪舍、办公楼、料塔、环保工程等。

项目建设情况见下表：

表3.1 项目建设基本情况一览表

| 建设项目名称 | 三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 三台县海蓉农牧有限公司 |  |  |  |  |
| 环评时间/单位 | 2021年3月/四川久远环保安全咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 环评审批时间及单位 | 2021年4月/绵环承诺审批【2021】23号 |  |  |  |  |
| 设计建设内容及规模 | 年出栏5600头 |  |  |  |  |
| 实际建设内容及规模 | 年出栏5600头 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  | 建设地点 | 绵阳市三台县梓潼庙村 |  |
| 开工建设时间 | 2021年05月 |  | 竣工时间 | 2021年7月 |  |
| 调试时间 | / |  | 调试结束时间 | / |  |
| 现场检测时间 | 2021.8.24~2021.8.25 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位（废水、废气） | / |  | 环保设施施工单位 （废水、废气） | / |  |
| 项目投资概算 | 500万元 | 环保概算投资 | 43.2万元 | 环保投资比例 | 8.64 |
| 项目实际投资 | 900万 | 环保实际投资 | 89.86万 | 环保投资比例 | 9.98 |
| 废水治理 （万元） | 废气治理 （万元） | 噪声治理 （万元） | 固废治理 （万元） | 绿化及生态 （万元） | 其他 （万元） |
| 45.12 | 5.84 | 9 | 3.9 | / | / |
| 占地面积 | 8000m2 | 绿化面积 | / | 比例 | / |
| 实际占地面积 | 8000m2 | 实际绿化面积 | / | 比例 | / |
| 劳动定员 | 7人 |  | 年生产天数 | 全年工作365天 |  |
| 工作制度 | 实际每日一班制，8小时，年工作 |  |  |  |  |

项目实际建设内容与环评对照见下表：

表3.2 项目实际建设内容与环评对照一览表

| 建筑工程 | 工程内容 |  | 环评工程内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 猪舍 |  | 2栋，均位于场地中间，共为4032m2 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 消毒通道 |  | 设于办公区，用于人员进出消毒（超声波雾化消毒） | 位于厂区西侧入口处 |
|  | 消洗间 |  | 设于办公区，用于人员进出生产区的淋浴消毒 | 位于厂区西侧入口处 |
|  | 汽车消毒通道 |  | 1个，位于厂区大门处 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 配电房 |  | 1间，建筑面积14m2 | 与环评一致 |
| 办公及生活设施 | 办公生活区 |  | 砖混结构，位于厂区中侧，建筑面积120m2。 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 兽药室 |  | 位于现有项目办公区，建筑面积约10m2 | 与环评一致 |
|  | 饲料储存 |  | 设置4个20t料塔 | 与环评一致 |
|  | 运输 |  | 厂外：猪苗、防疫药品、饲料等汽车运输； 厂内：饲料通过料塔和传送带进行转运 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废水治理 |  | 生活废水化粪池1座，办公区南侧，容积1m3 | 与环评一致 |
|  |  |  | 收集池2座（45m3×2）、沼气池2座（380m3×2）、储液池1座（1120m3）。 | 新建猪舍两侧新建收集池2座，南侧新建收集池1座，共230m3，猪舍西北侧新建沼气池1座，760m3，厂区南侧新建储液池2座，共1120m3 |
|  |  |  | 田间管网 | 与环评一致 |
|  | 废气治理 |  | 猪舍设通风系统，场区不进行粪便堆肥，不设堆粪场 | 与环评一致 |
|  |  |  | 设置沼气净化系统及火炬燃烧系统，净化后沼气通过火炬系统燃烧 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 |  | 隔声、减震、消声及加强绿化 | 与环评一致 |
|  | 固废处置 | 粪便、污泥 | 干粪棚1处，位于污水处理区中部，建筑面积约40m2干粪及沼渣现，由当地居民进行拉运并消纳。 | 与环评一致 |
|  |  | 病死猪 | 病死猪交由协议单位处置 | 冷冻箱暂存，由协议单位处置，与环评一致 |
|  |  | 废脱硫剂 | 失去活性的氧化铁脱硫剂由原厂家回收再生利用 | 与环评一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门定期清运 | 与环评一致 |

    - 生产设备

项目主要生产设备见下表

表3.3 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 环评期间数量 | 验收期间数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥舍设备 |  | 套 | 4套 | 6套 | 新建 |
| 2 | 水帘循环设备 |  | 套 | 4套 | 6套 | 新建 |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池 | m3 | 40m3 | 270m3 | 新建 |
|  |  | 沼气池 | m3 | 440m3 | 1200m3 | 新建 |
|  |  | 沼液储存池 | m3 | 880m3 | 2000m3 | 新建 |
| 4 | 运输车辆 |  | 辆 | 1辆 | 1辆 | 依托 |
| 5 | 消毒设备 |  | 套 | 1套 | 2套 | 新建 |
| 6 | 柴油发电机 |  | 套 | 1套 | 2套 | 新建 |
| 7 | 沼气净化系统 |  | 套 | / | 1套 | 新建 |
| 8 | 火炬系统 |  | 套 | / | 1套 | 新建 |
| 9 | 料塔 |  | 台 | 2 | 6 | 新建 |
| 10 | 地磅 |  | 台 | 1 | 1 | 依托 |
| 11 | 风机 |  | 台 | 32 | 88 | 新建 |
| 12 | 固液分离机 |  | 台 | 1 | 1 | 依托 |

    - 主要原辅材料及燃料

表 3.4  主要原辅材料一览表

| 序号 | 项目名称 | 成分 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建 |  |
| 1 | 饲料 | 玉米粉、小麦粉、大豆粉赖氨酸、苏氨酸、色氨酸 | 1320t/a | 铁骑力士提供（其中总砷≤2mg/kg，铅≤5mg/kg，汞≤0.1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铬≤5mg/kg）；外购饲料均满足《饲料卫生标准》（GB13078-2017）中相关限值 |
| 2 | 消毒液 | 戊二醛制剂、10%聚维酮碘 | 0.25t/a | 主要消毒威、聚维酮碘 |
| 3 | 防疫用品及兽药 | / | 0.22t/a | 防疫药品、疫苗，药品的包装及猪舍用针筒等 |
| 4 | 新鲜水 | / | 9391m3/a | 来自项目自打水井 |
| 5 | 电 | / | 10万kW·h | 当地变电所 |

  - 水源及水平衡

项目水源供水为井水，项目用水主要为猪饮用水、猪舍冲洗水、生活用水、消毒用水、水帘降温用水。根据调查厂内井水能够满足项目用水需求。

根据项目实际运行期间统计，养殖场满负荷时，猪只饮用水量平均约为21m3/d，猪舍冲洗水量为48.38m3/a，项目夏季采用“负压风机+水帘”系统给猪舍降温，通风降温系统用水循环回用，不外排，循环水量为30m3/d，仅补充少量的蒸发损耗水，日补充新鲜水量为4.5m3，共补充新鲜水675m3/a，项目办公生活水量约为0.2m3/d。则合计用水量约为10282.73m3/a。

本项目运营期产生的废水主要包括生产废水（猪尿液、猪舍冲洗废水、猪粪中废水）、职工办公生活污水。本项目生活污水与生产废水一起进入污水处理系统处理，处理工艺采用“固液分离+厌氧发酵”处理，污水处理站水力停留时间约为30天，养殖废水经自建污水处理区处理后蔬菜、农作物、经济作物、林地农肥，不外排。

表3.5  项目建成后年用、排水量一览表

| 用水项目 | 新鲜水 |  | 循环水 |  | 损耗量 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d或m3/次 | m3/a | m3/d或m3/次 | m3/a | m3/d或m3/次 | m3/a | m3/d或m3/次 | m3/a |
| 生活用水 | 0.20 | 73.00 | / | / | 0.04 | 14.60 | 0.16 | 58.40 |
| 猪饮用水 | 21.00 | 7665.00 | / | / | 11.73 | 4281.45 | 9.27 | 3383.55 |
| 猪粪固液分离机 | / | / | / | / | / | / | 1.26 | 459.90 |
| 猪舍清洗用水* | 24.19 | 48.38 | / | / | 4.84 | 9.68 | 19.35 | 38.70 |
| 水帘机用水 | 4.50 | 675.00 | 30.00 | 4500.00 | 4.50 | 675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消防及未预见用水 | 4.99 | 1821.35 | / | / | 4.99 | 1821.35 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 54.88 | 10282.73 | 30.00 | 4500.00 | 26.10 | 6802.08 | 30.04 | 3940.55 |
| 备注：猪舍清洗用水：每出栏一批猪只，对圈舍进行一次冲洗，平均每半年冲洗一次，年冲洗次数按2次计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3.1  项目建成后全厂水平衡图  单位m3/d

- 3.3 生产工艺

本项目养殖工艺与环评一致。采用小单元全进全出专栏饲养，每批猪转出后对猪舍彻底清洗消毒；落实各环节环境控制措施，以满足仔猪生长的条件，提高成活率，提高生产水平。项目猪只养殖、产污流程、环保措施等主要工艺流程如下：

图3.2  养殖工艺流程及产污位置图

- 3.3.1 生产工艺流程简述

本项目设计生猪（育肥猪）常年存栏量2800头，年出栏量5600头。由铁骑力士提供符合养殖条件的仔猪饲养育肥和育肥过程所需的饲料、药品、疫苗，引进采用公路运输，由来源地直接送达项目所在地。仔猪饲养育肥约180天后长成至可出栏肥猪外售。其余时间为清舍消毒，为下一次购买仔猪做准备。据业主介绍项目平均每年购买两次仔猪进行饲养后外售。

- 3.3.2  处理方式

（1）饲喂方式

饲料均外购，本项目不涉及饲料加工。猪只饲养均采用自动喂料系统。本项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，通过特制链条和专用管道定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

（2）饮水方式

自动饮水器供水。本项目采用先进的碗状饮水器，生猪需要饮水时，由生猪拱嘴顶饮水器开关放水，流至饮水碗内，饮水完毕，饮水器开关自动闭合，该系统能够保证生猪自动、随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）通风、降温及保暖设备

猪舍全部采用风机负压通风，夏天用水帘通过风机负压通风降温，即猪舍外的空气通过水帘进入舍内达到降温目的，水帘用水为通过水泵循环利用；所有猪舍外墙加保温层，冬天采用保暖灯的加热方式达到加热保暖的目的。

（4）猪舍排水方式

猪舍排水实行雨污分流，室外雨水（初期雨水除外）通过雨水沟渠自然排放，所有舍内污水均采用地下管道方式排到项目拟建的污水处理区集中处理。

（5）猪舍清洗方式

每出栏一批猪只，仔猪进入猪舍前，对猪舍进行清洗，采用高压水枪对猪舍进行冲洗，冲洗废水进入污水处理区集中处理。

- 3.3.3 清粪工艺

本项目采用漏缝板+机械清粪工艺，原理是猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在过道上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝板下部区域为有坡度的粪尿道，粪尿道上设置机械刮板，由刮板将粪尿一同清理至污水管道中，靠重力作用猪粪尿排入污水收集池中，污水收集池中粪尿通过泵送至固液分离机中进行分离，分离后的固体粪便外售至协议公司消纳，液体进入污水处理区进行处理。

- 3.3.4 消毒工艺

本项目实施严格的兽医卫生消毒、免疫程序，保证猪群健康。所有与外界接触的进出口均设有消毒池，运送饲料的车辆不进入厂区。所有工作人员进场时必须从小门进入并在消毒通道内使用超声波雾化机雾化消毒3分钟，消毒后在门卫室登记。需进入生产区的工作人员必须在生活区隔离，隔离后在浴室洗澡，更换成工作服、工作鞋帽，从浴室直接进入生产区。

- 3.3.5 病死猪处理

项目产生的病死猪交由协议公司进行无害化处理；对少量防疫废物统一收集后由供货公司回收，各类固体废物经减量化、无害化处理后，均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

- 3.4 项目变动情况

根据环评及审批意见，同时结合实际建设情况，“三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目”建设性质、规模、地点、生产工艺四个因素未发生变化，环境保护措施有部分变化，项目变更情况如下表：

表3.6 项目变更情况

| 项目名称 | 环评要求内容 | 实际建设内容 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 隔油池1座，位于食堂北侧，容积0.5m3，生活污水化粪池1座，办公区南侧，容积1m3 | 实际本项目未修建隔油池，由场外送饭至生活区用餐 | 项目未建食堂减少了食堂油烟的排放，对环境影响较小，故不属于重大变动 |
| 平面布局 | 消毒通道，设于办公区，用于人员进出消毒（超声波雾化消毒） | 实际位于厂区入口，便于人员进出消毒 | 消毒通道位置发生变动对环境影响较小，故不属于重大变动 |
| 平面布局 | 危险废物暂存位于污水处理区南侧 | 实际位于办公区，与生产区隔离，避免危废暂存间对生产区造成影响 | 项目危险废物暂存间位置发生变动对环境影响较小，故不属于重大变动 |
| 环保设施 | 收集池2座（45m3×2）、沼气池2座（380m3×2）、储液池1座（1120m3）。 | 新建猪舍两侧新建收集池2座（45m3×2），南侧新建收集池1座（140m3），共230m3，猪舍西北侧新建沼气池1座，760m3，厂区南侧新建储液池2座，共1120m3 | 本项目7天废水排放量为75.53m3，且项目配套的6168亩消纳土地，能满足本项目的废水消纳，同时项目配套废水储存池、田间池共计10110m3，能暂存项目133天的废水，可有效控制雨季污水对周围地下水的影响，同时满足非灌溉时期的废水暂存。对环境影响较小，不属于重大变动 |

与环评对比情况如下：

表3.7 重大变动情况对照一览表

| 变动 因素 | 环评及批复内容 | 实际建设内容 | 重大变动清单 | 变动界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 产品方案：产品为商品猪 | 产品方案：产品为商品猪 | 主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 无变动 |
| 规模 | 产能：项目年出栏1万头猪 | 产能：项目年出栏1万头猪 | 生产能力增加30%以上。 | 无变动 |
|  | 项目主要构筑物：设置养殖区、生活区、污水处理区 | 项目主要构筑物：设置养殖区、生活区、污水处理区 | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无变动 |
| 地点 | 三台县建设镇梓潼庙村 | 三台县建设镇梓潼庙村 | 项目重新选址。 | 无变动 |
|  | 无调整 | 无调整 | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 无变动 |
|  | 猪舍、污水处理区、干粪棚区为边界200m范围 | 猪舍、污水处理区、干粪棚区为边界200m范围 | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 无变动 |
| 生产工艺 | 主要生产装置详见表3.3；主要原辅材料详见表3.4；主要生产工艺详见图3.2 | 主要生产装置详见表3.3；主要原辅材料详见表3.4；主要生产工艺详见图3.2 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、 主要燃料类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无变动 |
| 环境保护措施 | 1.废水：废水经过格栅、固液分离+厌氧发酵处理后用于周围蔬菜、农作物、经济作物、林地施肥。 2. 废气：通过科学设计日粮、加强猪舍消毒措施、投放除臭剂等措施降低恶臭对周边环境的影响。 3. 噪声：选用低噪声设备，并采用隔音、密闭、减振措施，加强对设备的维护。 4. 固废：固体粪便、沼渣：及时清理暂存于干粪棚、由协议公司运输；病死猪：可在场内冷藏暂存，尽快交由三台县盛德祥生物科技有限公司运输及处置；生活垃圾：交由城管部门许可的单位进行收集处理。 | 废水：污水处理系统采用固液分离+厌氧发酵处理工艺，处理后用于农肥。 废气：运营期间采用投放除臭剂、风机进行除臭。 噪声：选用低噪声设备、建设隔音厂房等措施减振减噪。 固废处理方式与环评建议一致，病死猪暂存于冷冻柜，委托三台县盛德祥生物科技有限公司及时运输处理；粪渣暂存于干粪棚，由协议公司及时清运；生活垃圾由环卫部门清运。 | 污染防治措施的工艺、规模处置去向、排放形式等调整导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 无变动 |

根据以上分析，建设项目在实际建设过程中与环评设计基本一致。结合关于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》“环办环评函[2020]688号”进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动。

- 污染保护措施

- 4.1 污染物治理/处置设施

- 4.1.1 废水

本项目产生的废水主要包括生产废水（猪尿液、猪舍冲洗废水、猪粪中废水）、职工办公生活污水。本项目生活污水与生产废水一起进入污水处理系统处理，处理工艺采用固液分离+厌氧发酵处理，处理后用作农肥，不排放。

本项目废水产生量为3940.55t/a，本项目猪场配套周边消纳区6168余亩（协议见附件7），主要用于蔬菜、农作物、经济作物、林地的种植农肥，蔬菜、农作物、经济作物、林地分布在项目建设地周边，能满足本项目废水消纳需求。

- 4.1.2 废气

本项目产生的废气主要包括恶臭、沼气燃烧废气、食堂油烟、发电机废气。

验收监测期间，对于恶臭污染源的无组织排放，项目采取将干粪便及时清运，科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂、喷洒除臭剂等措施使其对环境空气的影响降到最低。

根据验收监测期间项目厂界无组织排放废气的检测结果可知，项目外排废气可满足相应排放标准要求。

- 4.1.3噪声

项目噪声主要来自猪叫声、风机及出入场区的车辆噪声等，噪声值在30~50dB（A）之间，属于间歇噪声源。主要噪声源及处理措施见表4.1。

经现场勘探发现，项目在采购时尽量选用了低噪声设备；针对水泵、风机等高噪声设备，采用了防震垫、减振器等隔音降噪措施；增加了绿化面积，在厂区内种植了绿植，绿化环境的同时，还起到了隔音降噪的作用。

表4.1 主要噪声源和处理设施一览表

| 噪声源 | 噪声源位置 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫声 | 猪舍 | 间歇 | 尽可能满足猪的饮食需求，科学设计日食，同时避免外界噪声对猪产生干扰。 |
| 水泵房 | 泵 | 间歇 | 加装减振器 |
| 柴油发电机房 | 发电机 | 间歇 | 采用低噪声设备、采取减震措施、发电机房隔声 |
| 风机 | 猪舍 | 连续 | 采用低噪声设备 |
| 提升机 | 料塔 | 间歇 | 加装减振器 |
| 污水处理系统 （泵、曝气设备等） | 污水处理系统 | 连续 | 设置隔声墙 |
| 场内道路 | 汽车噪声 | 间歇 | 限速、禁鸣 |

- 4.1.4 固（液）体废物

本项目营运期固体废物主要为：污水处理区固体粪便和沼渣，病死猪、废卫生防疫药品及其包装物、职工生活垃圾、失去活性的氧化铁脱硫剂。

根据项目调查，生活垃圾产生量为0.37t/a。生活垃圾交由环卫部门处理，粪便及沼渣等固体废物暂存于厂区内的干粪棚，用车清运外售。猪只在养殖过程由于意外、疾病等因素造成死亡的情况时，将病死猪暂存于冷库，并交由三台县盛德祥生物科技有限公司处理。

废卫生防疫药品及其包装物的产生量为0.14t/a，该固体废物属于危险废物，其中废卫生防疫药品危废类别为HW03，危险废物代码为900-002-03，防疫药品包装物危废类别为HW49，废物代码为900-041-49，建设单位对废卫生防疫药品及其包装物单独收集后，暂存于厂区设置的危险废物暂存间，交由供货商回收处置。

表4.2 项目固废产生情况一览表

| 项目 | 名称 | 固废类型 | 实际产生量（t/a） | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产固废 | 粪便及沼渣 | 一般固废 | 1584.49 | 固体粪便和沼渣收集后暂时堆放于干粪棚中，并与有能力消纳固体粪便和沼渣的单位签订协议，将其外售协议单位处理处置。 |
|  | 病死猪 | 一般固废 | 4.48 | 交由三台县盛德祥生物科技有限公司运输及处置，转运后需立即对冷库进行消毒处理 |
|  | 废卫生防疫药品及其包装物 | HW03/HW49 | 0.2 | 暂存于厂区设置的危险废物暂存间，交由供货商回收处置 |
|  | 失去活性的氧化铁脱硫剂 | 一般固废 | 1.0 | 由原厂家回收再生利用 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.37 | 交由城管部门许可的单位进行收集处理 |

- 4.2 其他环境保护措施

- 4.2.1 环境风险防范设施

- 事故应急池

根据建设单位介绍，场内设有收集池(230m3)，考虑一般污水处理设施故障一周内便可解决，可容纳至少7天产生的废水量（75.53m³），本项目收集池230m3＞75.53m3满足暂存要求，当发生事故或非正常工况排水时，废水在收集池中临时贮存，待事故解除后重新处理。该收集池每日清空一次，留有足够的容积容纳事故废水。

- 应急预案

验收期间，业主单位正在编制应急预案，编制完成后在当地环保局备案即可。

- 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目无排污口，故未设立环保图形标志。

- 4.2.3 地下水污染防范设施

本项目污水管、污水处理区、干粪棚、兽药药品库、危险废物暂存间、发电机房及储油间等为重点防渗区，猪舍、化粪池为一般防渗区。重点防渗区防渗性能不低于6.0m厚，渗透系数≤1×10-7cm/s的防渗性能；一般防渗区防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数≤1×10-7cm/s的防渗性能。

- 4.2.4 环境管理检查

（1）建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况

项目实施前，该工程进行了相关的环境影响评价；项目在实施过程中，执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）环保设施建设与运行情况

项目建设落实了环评报告书及环评批复中提出的各项污染防治措施要求，并与主体工程同时投入使用，己建的环保设施处理能力和处理效果能够满足项目环保要求。

（3）环境保护管理规章制度的建立及执行情况

项目建有环保管理机构并有环保管理人员，环保责任制明确，实施环境保护与各类设备的统一管理。环保管理机构定期对员工进行环境教育和环保技术培训。该企业制定了一般应急事故救援预案，明确了工作职责、确定了应急程序，认真落实了预防为主，防患于未然。

（4）固体废物的处置情况

本项目产生固体废物包括：生活垃圾、一般固废和危险废物。

项目猪粪运至干粪堆肥场暂存，定期外售处理；病死猪交由三台县盛德祥生物科技有限公司回收；防疫药物交由厂家处理；生活垃圾交由环卫部门集中处理。

（5）卫生防护距离

本项目卫生防护距离为距离猪舍几何中心点200m，验收期间项目卫生防护距离内无居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

- 4.3 环保设施投资

本项目计划投资为500万元，其中环保投资为43.2万元，占总投资比例为8.64%；实际投资为900万元，其中环保投资为89.86万元，占总投资比例为9.98%。项目环评及批复阶段要求建设内容情况落实见下表：

表4.3 环保设施（措施）及投资一览表        单位：（万元）

| 时期 | 环评治理项目 |  | 环评 投资 | 实际治理措施 | 实际 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 声环境 保护 | 选用低噪声设备 | 2.0 | 选用低噪声设备 | 2.0 |
|  |  | 合理安排施工时间，合理布置施工平面图，加强管理等 | 0.5 | 合理安排施工时间，合理布置施工平面图，加强管理等 | 0.5 |
|  | 水环境 保护 | 设置沉淀池1个，施工废水回用不外排 | 0.5 | 设置沉淀池1个，施工废水回用不外排 | 0.5 |
|  |  | 生活污水通过旱厕收集，用作农肥，不外排 | 0.5 | 生活污水通过旱厕收集，用作农肥，不外排 | 0.5 |
|  | 扬尘抑制 | 施工场地洒水抑尘、车箱密封等 | 1.0 | 施工场地洒水抑尘、车箱密封等 | 1.0 |
|  | 固体废物 | 施工场地设置垃圾桶及清运 | 0.5 | 施工场地设置垃圾桶及清运 | 0.5 |
|  |  | 建筑垃圾和生活垃圾等及时外运 | 1.0 | 建筑垃圾和生活垃圾等及时外运 | 1.0 |
| 营 运 期 | 水环境 | 生活废水化粪池，1座，办公区南侧，容积1m3 | 0.5 | 化粪池进入污水处理区，用作周边田地农肥 | 0.12 |
|  |  | 养殖废水处理设施（收集池、沼气池、沼液暂存池）及收集管网，处理能力25m3/d，采用“固液分离+厌氧发酵”工艺，位于养殖场猪舍两侧 | 10 | 储液池3个（800m3×3），收集池2个（80m3×2），沼气池2个（880m3） | 42 |
|  |  | 沼气净化及火炬系统，用于沼气的收集与处理 | 5 | 沼气净化系统+火炬系统 | 3 |
|  | 环境空气 | 以猪舍、污水处理区、干粪棚区为边界划定200m卫生防护距离，粪渣及时清运等，做好卫生管理工作 | / | 以猪舍、污水处理区、干粪棚区为边界划定200m卫生防护距离，粪渣当日清运。 | / |
|  |  | 投放除臭剂等 | 1.0 | 猪舍设置排风系统、投放除臭剂 | 5.84 |
|  | 声环境 | 水泵进出口设软接头、安装橡胶减震接头加装减振垫等 | 1.0 | 采购减震设备，安装减震垫 | 9 |
|  |  | 提升机减震 | 1.0 |  |  |
|  |  | 厂房隔音 | / | 建造隔音房间 |  |
|  |  | 合理安排饲养时间、注意管理 | / | 合理安排饲养时间、注意管理 | / |
|  | 固体废物 | 固体粪渣及沼渣暂存于干粪棚，并外运至协议单位，收集的猪粪及时清运，厂区内不进行粪便堆肥。干粪棚采用四面围挡，加设顶棚，四周设置截排水沟，采取防风防雨防渗漏等措施 | 5 | 固体粪渣及沼渣暂存于干粪棚，并外运至协议单位，收集的猪粪及时清运，厂区内不进行粪便堆肥。干粪棚采用四面围挡，加设顶棚，四周设置截排水沟，采取防风防雨防渗漏等措施 | 3 |
|  |  | 病死猪处理费用 | 2.5 | 购置冷冻柜，交由有资质单位处理。 | 0.2 |
|  |  | 畜禽医疗垃圾单独暂存，并交由厂家回收 | 1 | 畜禽医疗垃圾设置危废间单独暂存，并交由厂家回收 | 0.5 |
|  |  | 生活垃圾收集后运往当地垃圾中转站，由环卫统一清运 | 0.2 | 生活垃圾收集后运往当地垃圾中转站，由环卫统一清运 | 0.2 |
| 地下水保护 |  | 污水管全部地埋，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理；污水处理区、干粪棚重点防渗，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危险废物暂存间、兽药药品库重点防渗，采用混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；发电机房及储油间：柴油储存于发电机房油桶内，油桶为防渗油桶，地面采用钢筋混凝土+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 猪舍、化粪池一般防渗，采用混凝土地面加铺防渗剂，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 20 | 污水管全部地埋，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理；污水处理区、干粪棚重点防渗，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危险废物暂存间、兽药药品库重点防渗，采用混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；发电机房及储油间：柴油储存于发电机房油桶内，油桶为防渗油桶，地面采用钢筋混凝土+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 猪舍、化粪池一般防渗，采用混凝土地面加铺防渗剂，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 20 |
| 合计 |  |  | 43.2 | / | 89.86 |

- 4.3.1 项目环保措施一览表

表4.4 项目环保措施一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 猪舍生物方法除臭（采用生物除臭剂) |
|  |  | 猪舍设置排风扇 |
|  |  | 沼气净化装置，脱硫装置一套 |
|  |  | 油烟净化装置，处理效率不低于60% |
| 2 | 废水 | 污水处理区 |
|  |  | 应急事故池依托收集池 |
|  |  | 田间暂存池，容积约8000m3，保证存储时间≥30d |
|  |  | 基础和输水管道防渗，渗透系数小于10-7cm/s，管道接口处防渗 |
| 3 | 固体废物 | 垃圾集中点、垃圾桶及生活垃圾清运 |
|  |  | 病死猪暂存间，地面防渗、防漏、防雨淋处理 |
|  |  | 干粪棚，地面防渗、防漏、防雨淋处理 |
|  |  | 危废暂存间，地面防渗、防漏、防雨淋处理 |
| 4 | 地下水 | 重点污染防治区和一般污染防治区防渗、防漏处理 |
| 5 | 噪声 | 基座减振、软连接、绿化等 |
| 6 | 环境风险 | 风险防范措施 |
| 7 | 绿化 | 绿地及绿化隔离带 |
| 8 | 环境管理与监测 | 环境管理 |
| 9 |  | 环境监测 |

- 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书（表）主要结论

### 5.1.1 项目概况

本项目为扩建项目，三台县海蓉农牧有限公司成立于2017年11月27日，注册地位于四川省绵阳市三台县永明镇梓潼庙村。建设单位于2017年11月租用原建设镇梓潼庙村1、2组（现永明镇梓潼庙村1、2组）土地建设铁骑力士梓潼庙村扶贫示范农场项目，于2017年12月编制《铁骑力士梓潼庙村扶贫示范农场项目环境影响登记表》，并完成备案，备案号201751072200000440，该项目原审批的建设内容为：建筑面积4880m2，其中圈舍面积4000m2，办公、住宿等附属用房880m2，干粪棚面积60m2，沼气池440m3，沼液储存池容积880m3，年存栏量猪2200头，年出栏量猪4400头。该工程已于2018年9月建成投产，实际建设与原环境影响登记表备案内容一致。

现因市场扩大，建设单位投资900万元在现有用地红线范围内建设“三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目”，该项目取得了三台县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2020-510722-03-03-474654】FGQB-0147号），具体建设内容为扩建生猪养殖场1个，包括标准育肥场2栋，其中猪舍面积4032m2，附属用房120m2，并配套建设给排水工程、供电工程、通风工程、粪污处理工程、其他附属工程以及场平围墙等工程，扩建工程年存栏育肥猪2800头，年出栏5600头，项目建成后全厂年存栏育肥猪5000头，年出栏10000头育肥猪。

1 项目可行性分析结论

（1）产业政策相符性分析

本项目为标准化和规模化养猪场，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中第一类“农林业”第5小类“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此本项目属于鼓励类，故项目的建设符合国家产业政策的要求。

（2）厂址选择合理性

本项目位于农村地区，所在地不属于人口集中地区，建设场地附近无生活饮用水水源保护区、风景名胜区等敏感地区，粪便贮存设施距离周边地表水体1km以上，且位于生活管理区常年主导风向侧风向。项目占地为一般耕地，无基本农田，厂址周围具备无害化处理粪尿、污水的足够场地和排污条件。

项目不在《关于印发<调整三台县畜禽养殖禁养区、限养区和适养区的划分范围的通知>》（三府函[2017]101号）中的禁养区和限养区范围内，同时，根据《三台县畜禽养殖场（小区）新（改、扩）见申请表》及《三台县畜禽规模养殖场建设条件会商工作组会议纪要》（[2020]第2次）可知，本项目的建设已通过三台县永明镇畜牧兽医站、三台县永明镇人民政府、三台县畜禽规模养殖场建设条件联审工作组（包括现农业农村局、三台生态环境局、县自然资源局、县交通运输局、县水利局）的同意。因此，本项目选址合理。

（3）与《四川省禽畜养殖业污染防治技术指南》(试行)符合性分析

《四川省禽畜养殖业污染防治技术指南》(试行)指出：新建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区、辅助生产区和资源利用化的隔离，养殖场清粪方式应采取干法清粪方式，畜禽污水经处理后应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的规定，病死畜禽尸体要及时处理，不得随意丢弃等。根据本项目的平面布局图，项目生产区、生活区隔离分化；厂区清粪方式为干法清粪方式；废水采用工艺为“固液分离+厌氧发酵”，废水经处理达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；项目产生的病死猪由有资质的单位回收。总体而言，项目符合《四川省禽畜养殖业污染防治技术指南》。

（4）“三线一单”符合性分析

根据四川省生态保护红线主要类型和分布范围和四川省生态保护红线分布图，本项目不在四川省生态保护红线范围内；根据本项目现状监测报告，项目建设对环境影响较小，项目所在地环境空气、地表水、声环境质量能够满足环境相应的环境功能区划要求；项目采用的能源主要为清洁的电和水，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求，不触及资源利用上线；根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》，本项目所在地三台县均不在上述负面清单名录中，因此本项目不属于产业准入负面清单。

2 环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量

2019年三台县空气质量SO2 、NO2 、PM10 、CO、O3等五项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值，Pm2.5略微超标， PM2.5年平均值超标0.09倍。根据补充监测，评价区域H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中的标准。评价区域环境空气质量良好。

（2）地表水环境

根据绵阳生态环境局公开发布的《2019年绵阳市生态环境状况公报》，2019年绵阳市河流水质总体较好，国控、省控、市控、长江重要支流共23个断面，年均水质在Ⅰ~Ⅲ类的比例为100%，其中Ⅰ类水断面6个，占26.1%；Ⅱ类水断面10个，占43.5%，Ⅲ类水断面7个，占30.4%。其中，涪江、安昌河、通口河、梓江、平通河、土门河全年整体水质优；凯江、芙蓉溪水质良，各断面均达到规定的水质功能类别要求。

（3）声环境

项目四周厂界昼、夜间声环境质量均可以满足《声环境质量标准》     （GB 3096-2008）2类区标准。

（4）地下水环境

地下水监测点水质监测项目质量指数较低，均未超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，项目评价区内地下水水质较好。

（5）土壤环境

本项目所在地及周边监测点监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）标准，表明本项目所在地周边的土壤环境质量较好。

3 环境影响评价结论

（1）大气环境影响

①正常工况

本项目大气污染物包括生活废气和生产废气，生活废气主要是油烟废气，该生活污染源油烟废气在采用油烟净化装置处理后，可以满足《饮食油烟排放标准》（GB 18483-2001）限值要求，由于本项目食堂规模小，且距离周边敏感点较远，因此少量油烟废气经油烟净化后不会对周边居民造成影响，对区域大气环境质量影响较小。

卫生防护距离

本项目的卫生防护距离为200m。本项目卫生防护距离划定后，在卫生防护距离范围内不得规划建设学校、医院和集中式居民房等恶臭敏感点及食品、医药等敏感企业。

（2）水环境影响

本项目废水及生活污水均全部用于项目周围蔬菜、农作物、经济作物、林地等施肥，不外排。不会对项目附近地表水产生不利影响。

（3）声环境影响

项目运营期间采取隔声、消声、减震等防治措施后，厂界噪声排放值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，敏感点噪声可以满足《声环境噪声》（GB 3096-2008）2类标准，对周边声环境影响较小。

（4）固体废物影响

本项目产生的固体废物主要为：污水处理区固体粪便和沼渣、病死猪、废卫生防疫药品及其包装物、职工生活垃圾、失去活性的氧化铁脱硫剂。固体粪便及沼渣经收集后暂时堆放于固体粪便棚中，将其外售至协议单位进行处理；干粪堆肥场的建设应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）要求；失去活性的氧化铁脱硫剂由原厂家回收再生利用；病死猪统一由协议单位负责处理；职工生活垃圾交由市政环卫部门处理；废卫生防疫药品及其包装物单独收集后，暂存于厂区设置的危险废物暂存间，由厂家回收。本项目产生的固体废物均妥善处置，没有排放。

（5）地下水环境影响

项目所在区域地下水的各项水质因子均满足《地下水质量标准》      （GB/T 14848-1993）中III类标准，项目区域为地下水环境较敏感区域。本项目在采取有效的防渗措施后，不会对区域地下水环境产生明显影响。

（6）土壤环境影响

项目建成后生产及生活用地除绿化外均进行不同程度的硬化和防渗处理。采取以上防治措施后，项目运行期间将不会对土壤造成不良影响。

（7）生态环境影响

项目位于绵阳市三台县永明镇梓潼庙村，项目建设对原有地表进行一定程度的搅动，从而造成一定面积的地表裸露，造成水土流失，由于占地面积较小，因此项目施工和营运造成水土流失不明显。项目建成后，厂区地面变成混凝土地面，同时将进行一定程度的绿化，可有效防止水土流失，减小水土流失程度，增加绿化面积，有利于生态保护。

4 环境风险结论

本项目不存在重大危险源，本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起中毒以及污染处理设施运行过程风险分析，在建设单位落实各项防范措施后，项目风险事故发生概率很低。发生风险事故时，及时采取有效应急措施，项目事故风险对环境的影响可得到有效控制，影响范围可控制在较小范围内。

5 总量控制结论

根据工程分析和国家总量控制指标，本项目确定需要进行总量控制的主要污染物为COD、氨氮。由于废水经污水处理设施处理后全部有效利用，不外排。因此，本项目不对COD、氨氮进行总量申请。

6 报告书总结论

本项目符合国家及地方产业政策要求；选址合理，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T 81-2001)等相关规定中的要求；采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各污染物能够做到达标排放；项目排放的污染物对评价区域环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；项目在采取相应的风险防范措施和应急预案后，事故风险水平可控制在可接受范围之内；公众调查结果显示公众均支持本项目建设。

从环境保护角度来讲，本项目在选址地点建设是可行的。

5.2 环评批复意见

绵阳市生态环境局关于《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村循环扩建项目环境影响报告书》批复，绵环承诺审批〔2021〕23号原文抄录如下：

三台县海蓉农牧有限公司∶

你单位报送的《三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及《四川省建设项目环境影响评价文件行政审批告知承诺书》收悉。按照生态环境部办公厅《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872号）关于对生猪养殖项目实施告知承诺书审批的要求，根据四川久远环保安全咨询有限公司编制的“报告书”中提出的各项防止生态破坏和环境污染防治措施的前提下，同意该项目按“报告书”中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。你单位应严格按照承诺事项落实“报告书”提出污染和防止生态破坏的措施，项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

5.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表：

表5.1环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：三台县海蓉农牧有限公司 | 建设单位名称不变 | 无变更 |
| 2 | 建设地点：四川省绵阳市三台县永明镇梓潼庙村 | 建设地点不变 | 无变更 |
| 3 | 建设规模：年出栏10000头生猪 | 年出栏1万头生猪 | 无变更 |
| 4 | 环评废水污染物治理措施：废水污染防治措施：根据“雨污分流清污分流，配套建设污水除处理设施对项目养殖废水、生活废水等进行处理。处理后的废水须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）相关要求 | 根据批复建议，项目产生的废水采用工艺为“固液分离+厌氧发酵”，处理工艺符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求，废水经处理用作周围农田农肥，不外排。 | 无变更 |
| 5 | 环评废气污染治理措施：养猪场产生的恶臭通过采用干清粪工艺处理日产日清、改进饲养工艺、加强厂区绿化、投放除臭剂等措施减轻对大气的影响；恶臭源采取密闭措施，减轻恶臭的产生；厂内排放的恶臭须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表中相关标准要求。 | 与批复要求一致。根据监测结果，项目NH 3 、H 2 S厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中的排放标准 | 无变更 |
| 6 | 环评噪声污染防治措施：选用低噪声设备，并采取隔声、减震等措施，厂界噪声值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(G812348-2008)2类标准限值。 | 已落实。厂区采取隔声、消声及减震等措施，根据监测结果，厂界噪声噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 | 无变更 |
| 7 | 项目应建设危险废物暂存间对产生的畜禽医疗垃圾进行单独暂存，统一交有资质的单位处置；危废暂存间要严格按照《危险废物贮存在污染控制标准》要求，做好防雨、防渗、放流失等标准化建设；你单位应严格按照国家相关要求，建立完善的危废管理台账，在危险废物准运过程中，委托持有危险废物运输资质的车辆进行运输，严格执行危险废物转移联单制度。病死猪及分娩废物按照《病死及危害动物无害化处理技术规范》（农医发［2017］25号）相关要求进行无害化处理；废脱硫剂由厂家回收；办公及生活垃圾由环保部门收集；废包装材料由废品收购站回收。 | 已落实。职工生活垃圾：及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运；一般固体废物：外售至协议公司消纳；病死猪：委托有资质的单位处理。失去活性的氧化铁脱硫剂：由原厂家回收再生利用；废卫生防疫药品及其包装：场内设置危险废物暂存间，集中收集后由厂家进行回收，严禁与生活垃圾混淆一起处理。 | 无变更 |
| 8 | 严格按照国家和四川省大气污染防治的有关规定及“报告书”提出的要求，控制和减小施工扬尘污染；合理安排施工时间，控制施工噪声，确保噪声不扰民。 | 定期对地面及施工道路洒水，每天定时洒水达到有效防尘；合理安排施工时间，按施工期环保措施落实管理 | 无变更 |
| 9 | 落实报告书提出的卫生防护距离内不得新建集中居民区、学校、医院食品制造等敏感点保护目标。 | 已落实。卫生防护距离无新建集中居民区、学校、医院食品制造等敏感点保护目标 | 无变更 |
| 10 | 项目竣工后，应按规定开展环境保护验收。经验收合格项目正在积极开展竣工环保验收工作后，项目方可正式投入生产或者使用。 | 项目正在积极开展竣工环保验收工作 | 无变更 |

- 验收执行标准与质量保证

- 6.1 验收执行标准

表6.1 环评标准和验收标准对照表

| 类型 | 环评标准 |  |  |  |  | 验收标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |  |  |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |  |  |  |
|  | 昼间dB(A) | 60 | 夜间dB(A) |  | 50 | 昼间dB(A) | 60 | 夜间dB(A) |  | 50 |
| 无组织废气 | 标准 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）表1中二级新扩改建标准 |  |  |  | 标准 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）表1中二级新扩改建标准 |  |  |  |
|  | 项目 | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 项目 | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  |
|  | mg/m3 | 1.5 |  | 0.06 |  | mg/m3 | 1.5 |  | 0.06 |  |
|  | 标准 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准 |  |  |  | 标准 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准 |  |  |  |
|  | 项目 | 臭气浓度 |  |  |  | 项目 | 臭气浓度 |  |  |  |
|  | 无量纲 | 70 |  |  |  | 无量纲 | 70 |  |  |  |

6.2质量保证和质量控制

### 6.2.1监测分析方法及分析仪器

表6.2监测项目分析方法及分析仪器表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533−2009 | 752N型 紫外可见分光光度计 编号：SCJC-JL-0084 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补法）国家环境保护总局（2003年） | 721G-100 型 可见分光光度计 编号：SCJC-JL-0087 | 0.01mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | / | 10（无量纲） |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | AWA6228+型 多功能声级计 编号：SCJC-JL-0071 | / |
|  | 声环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 |  |  |

### 6.2.2质量保证和质量控制

(1)参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

(2)检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

(3)现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按照国家标准、技术规范进行。

(4)现场采样及检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

(5)现场携带全程序空白样、采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控。

样品的测定等措施对检测全过程进行质量控制。

(6)检测结果和检测报告实行三级审核。

### 6.2.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。

项目噪声质量控制及实验室内平行样检测结果校准情况见下表：

表6.4噪声测量前后校准结果

| 检测日期 | 测量前校准示值 | 测量后校准示值 | 测量前、后校准示值偏差 | 测量前、后校准示值允许偏差 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/08/24 | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 合格 |
| 2021/08/25 | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 合格 |

- 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1废气

本项目废气监测内容及频次见下表：

表7.1 无组织废气污染源监测布点一览表

| 检测项目 | 监测时间及频次 | 点位编号 | 检测点位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢、氨、 臭气浓度 | 连续检测2天， 每天3次 | 1# | 排放源上风向10m范围内（参照点） |
|  |  | 2# | 排放源下风向10m范围内最高点（监控点） |
|  |  | 3# | 排放源下风向10m范围内最高点（监控点） |

### 7.1.2厂界噪声监测

项目噪声监测内容频次见下表：

表7.2工业企业厂界环境及声环境质量现状监测布点一览表

| 检测项目 | 监测频率 | 点位编号 | 检测点位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声（等效连续A声级） | 检测2天，每天昼间（14:00-17:10）及夜间（22:00-23:30各1次 | 1# | 场界西侧 |
|  |  | 2# | 场界北侧 |
|  |  | 3# | 场界东侧 |
|  |  | 4# | 场界南侧 |
| 声环境噪声 （等效连续A声级） |  | 5# | 场界西北侧居民点 |

- 验收监测结果

8.1 生产工况

三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目竣工环境验收监测工作由四川久测环境技术有限公司于2021年08月24日至25日进行。

在本项目验收时段内，实际生产能力为年出栏生猪5000头，实际产能是设计产能的100%，验收监测期间生产工况正常，各项污染治理设施运行正常，工况稳定。

表8.1 验收期间工况表

| 日期 | 环评设计存栏量（头） | 实际存栏量（头） | 监测期间存栏量（头） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/08/24 | 2800 | 2800 | 2400 | 86% |
| 2021/08/25 | 2800 | 2800 | 2400 | 86% |

8.2环境保护设施调试效果

废水经“固液分离+厌氧发酵”处理工艺后，不外排，均用于周围农田农肥。

8.3污染物达标排放监测结果

### 8.3.1废气

有组织废气检测结果见下表：

表8.2无组织废气监测结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测 频次 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  | 气象参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 氨 | 臭气浓度 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） |  | 风向 |  |
| 排放源上风向10m范围内（参照点）1# | 2021/08/24 | 第1次 | 0.004 |  | 0.09 | <10 | 37.3~34.9 | 94.1 | 1.3~1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第2次 | 0.005 |  | 0.08 | <10 | 34.8~32.1 | 94.1 | 1.3~1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第3次 | 0.003 |  | 0.08 | <10 | 31.8~30.7 | 94.1 | 1.2~1.8 |  | 东北风 |  |
|  | 2021/08/25 | 第1次 | 0.003 |  | 0.10 | <10 | 35.2~33.5 | 94.2 | 1.3~1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第2次 | 0.004 |  | 0.09 | <10 | 32.9~30.7 | 94.2 | 1.4~1.9 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第3次 | 0.003 |  | 0.09 | <10 | 31.2~29.8 | 94.2 | 1.2~1.8 |  | 东北风 |  |
| 排放源下风向10m范围内浓度最高点（监控点）2# | 2021/08/24 | 第1次 | 0.012 | 0.10 |  | <10 | 37.3-34.9 | 94.1 | 1.3-1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第2次 | 0.010 | 0.10 |  | <10 | 34.8-32.1 | 94.1 | 1.3-1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第3次 | 0.010 | 0.09 |  | <10 | 31.8-30.7 | 94.1 | 1.2-1.8 |  | 东北风 |  |
|  | 2021/08/25 | 第1次 | 0.011 | 0.11 |  | <10 | 35.2-33.5 | 94.2 | 1.3-1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第2次 | 0.010 | 0.10 |  | <10 | 32.9-30.7 | 94.2 | 1.4-1.9 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第3次 | 0.011 | 0.10 |  | <10 | 31.2-29.8 | 94.2 | 1.2-1.8 |  | 东北风 |  |
| 排放源下风向10m范围内浓度最高点（监控点）3# | 2021/08/24 | 第1次 | 0.011 | 0.11 |  | <10 | 37.3-34.9 | 94.1 | 1.3-1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第2次 | 0.012 | 0.11 |  | <10 | 34.8-32.1 | 94.1 | 1.3-1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第3次 | 0.011 | 0.10 |  | <10 | 31.8-30.7 | 94.1 | 1.2-1.8 |  | 东北风 |  |
|  | 2021/08/25 | 第1次 | 0.011 | 0.11 |  | <10 | 35.2-33.5 | 94.2 |  | 1.3-1.7 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第2次 | 0.011 | 0.11 |  | <10 | 32.9-30.7 | 94.2 |  | 1.4-1.9 |  | 东北风 |  |
|  |  | 第3次 | 0.012 | 0.11 |  | <10 | 31.2-29.8 | 94.2 |  | 1.2-1.8 |  | 东北风 |  |

由上表可知，项目厂界无组织监控点的臭气浓度、NH3、H2S均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新扩建标准限值的要求；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7标准限值的要求。

### 8.3.2噪声监测结果

噪声监控结果见下表：

表8.3噪声检测结果

| 检测日期 | 监测点位 | 昼间检测结果 dB（A） |  |  | 夜间检测结果 dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测 结果 | 标准 限值 | 是否 达标 | 检测 结果 | 标准限值 | 是否 达标 |
| 2021/08/24 | 1#场界西侧 | 46 | 60 | 是 | 40 | 50 | 是 |
|  | 2#场界北侧 | 45 |  | 是 | 40 |  | 是 |
|  | 3#场界东侧 | 46 |  | 是 | 39 |  | 是 |
|  | 4#场界南侧 | 47 |  | 是 | 40 |  | 是 |
|  | 5#场界西北侧居民点 | 46 |  | 是 | 40 |  | 是 |
| 2021/08/25 | 1#场界西侧 | 49 | 60 | 是 | 39 | 50 | 是 |
|  | 2#场界北侧 | 48 |  | 是 | 39 |  | 是 |
|  | 3#场界东侧 | 48 |  | 是 | 39 |  | 是 |
|  | 4#场界南侧 | 48 |  | 是 | 39 |  | 是 |
|  | 5#场界西北侧居民点 | 47 |  | 是 | 39 |  | 是 |

由上表可知，项目场界四周均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

图8.1检测点位示意图

### 8.3.3固体废物处置情况调查

本项目营运期固体废物主要为：污水处理区固体粪便和沼渣，病死猪、废卫生防疫药品及其包装物、职工生活垃圾、失去活性的氧化铁脱硫剂。

本项目对所排放的污染物采取满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》 （HJ/T 81—2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）要求的有效污染控制措施后，污染物可达标排放，对环境影响很小，不会改变项目所在地环境功能。

8.4总量核算

根据工程分析和国家总量控制指标，本项目确定需要进行总量控制的主要污染物为COD、氨氮。由于废水经污水处理设施处理后全部有效利用，不外排。因此，本项目不对COD、氨氮进行总量申请。

- 公众意见调查

9.1 调查目的

根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，“在建设项目竣工环境保护验收监测或调查中，承担监测或调查的单位应主动征求当地公众意见，以召开座谈会、发放调查表或企业公示等其它形式征求意见，并在监测报告或调查报告中汇总、反馈给建设单位和负责验收的环境保护主管部门”。

本项目工程竣工环境保护验收期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见，向项目区周围居民发放意见调查表，以了解公众对工程施工期及试运行期环境保护工作的意见，以及工程建设对工程影响范围内的居民工作和生活的影响情况。

为了解公众对项目施工期及试运行期环境保护工作的意见，以及工程建设对工程影响范围内的居民工作和生活的实际影响情况，本次调查主要针对项目受影响人群及当地政府等团体，了解受影响人群对项目环境保护工作的意见和建议。

9.2 调查对象

本工程竣工验收调查对象包括项目所在地的周边居民。

9.3 调查方法和内容

本次公众参与采取书面问卷调查的形式，调查包括对团体的调查和对个人的调查，调查单位为建设单位——三台县海蓉农牧有限公司。

调查内容主要包括：

（1）让公众了解项目竣工环境保护验收；

（2）让项目所在地公众参与对竣工验收项目的环境调查；

（3）充分听取公众对项目竣工验收环境保护的意见和建议。

9.4 公众参与调查结论

本次公众调查调查了受项目建设影响的周边的居民。调查人群具有较强的代表性，调查结果公正客观。

调查结果表明，受调查的公众大部分认为项目建成后对大气的影响程度无影响、项目产生的噪声对周边环境的影响程度无影响、项目建设对生活和工作是没有影响；公众和单位团体对项目的建设的总体态度为同意验收。

9.5 调查结果统计及分述

### 9.5.1社会团体调查结果

调查问卷共发出12份，收回公众意见调查表12份，有效调查表12份，回收率100.0%。本次调查主要对该项目的了解情况、项目新建后对社会的主要贡献、项目排放废气对大气的影响程度、项目产生的噪声对周边环境的影响程度、项目建设对周边居民的生活和工作是否带来不利影响、项目环境保护状况的总体评价以及是否支持该项目的建设等方面对周边公众和团体做了详细的调查。

接受调查者情况详见表9.1，项目个人意见统计见表9.2。

表9.1接受调查者情况一览表

| 组成结构 |  | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 11 | 91.7 |
|  | 女 | 1 | 8.3 |
| 年龄 | 30岁以下 | 0 | 0 |
|  | 30～40岁 | 1 | 8.3 |
|  | 40～50岁 | 4 | 33.3 |
|  | 50岁以上 | 7 | 58.3 |
| 文化程度 | 初中及以下 | 9 | 75 |
|  | 高中及以上 | 3 | 25 |

表9.2公众意见个人参与统计表及所持态度表

| 序号 | 问题 | 选项 | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对本项目的环保工作是否满意 | 满意 | 11 | 91.7 |
|  |  | 基本满意 | 1 | 8.3 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 2 | 施工期是否有污染事故发生 | 是 | 0 | 0 |
|  |  | 否 | 12 | 100 |
| 3 | 是否有施工扰民事件发生 | 是 | 0 | 0 |
|  |  | 否 | 12 | 100 |
| 4 | 您认为本项目施工期对您的主要环境影响是 | 大气污染 | 0 | 0 |
|  |  | 水污染 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
|  |  | 没有影响 | 12 | 100 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 5 | 你认为本项目带来的效益是 | 环境效益 | 0 | 0 |
|  |  | 经济效益 | 12 | 100 |
|  |  | 社会效益 | 1 | 8.3 |
|  |  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 6 | 本项目建设对周围环境影响程度 | 有正影响 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响可承受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 12 | 100 |
| 7 | 你对项目建设持何种态度 | 赞成 | 12 | 100 |
|  |  | 较赞成 | 0 | 0 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 与我无关 | 0 | 0 |

### 9.5.2 公众参与意见采纳情况

被调查的公众认识到本工程的实施有利于当地经济的发展，同时也要求建设单位加强环境管理，要求本项目认真执行国家的环境保护法及相关法规等措施，尽可能减少对当地环境的污染和影响；对公众的意见和建议，建设单位会根据实际情况，对公众意见进行相应的解决措施。

- 验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1环保设施处理效率监测结果

根据检测结果，项目废水处理效率基本满足设计指标，其出水浓度均满足排放标准限值，建设单位在以后运营中应加强环保设施的管理，确保设施正常有效运行。

### 10.1.2 污染物排放监测结果

(1)废气

监测期间项目厂界2个无组织监控点的臭气浓度、NH3、H2S监测结果显示，养殖场NH3无组织排放浓度最大值为0.11mg/m3、H2S最大值为0.012mg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级标准的要求；臭气浓度最大值小于10(无量纲)，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》                  （GB 18596-2001）表7恶臭污染物排放限值的要求。

(2)噪声

监测期间厂界噪声昼间监测最大值为49dB(A)，厂界噪声夜间监测最大值为40dB(A)，昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》          （GB 12348-2008）中2类标准规定的昼间60dB(A)，夜间50dB(A)限值要求。

(3)主要污染物排放总量

项目废水不外排回用于周边农田的灌溉，污染物不外排，污染物排放量为零。

## 10.2 工程建设对环境的影响

本项目防护距离内不存在敏感目标，项目周围敏感点与养殖区边界的防护距离达到环评要求。项目运营期间产生的大气污染物主要为猪舍的猪粪散发的恶臭、干粪棚产生的恶臭等，主要恶臭物质为氨和硫化氢。通过增加猪舍通风来减小养殖区产生的恶臭对周边环境产生的影响。根据检测结果，无组织废气中的氨、硫化氢的浓度，均在《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中的二级限值内；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准，对周边环境影响较小；项目废水经处理后全部回用，不外排，故对环境影响较小。

## 10.3 环保管理情况

（1）环保机构设置、环境管理规章制度落实情况：

公司成立了环保领导小组，由管理者代表任组长，负责企业环境保护和治理工作。制定了较完善的环境保护管理制度及危险废物管理制度，对环保设施的运行管理进行了相关规定。

（2）环保设施建设及维护情况：

项目建成调试以来各类环保设施运行稳定，由专人进行维护，维护运行台账较齐全。

（3）环保管理检查：

项目目建设期间和调试期间无污染纠纷、投诉情况发生。

## 10.4 结论

综上所述，三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境保护验收监测在建设过程中基本上执行了国家对建设项目环境管理有关制度和环境保护行政主管部门的有关要求。经验收监测，各污染物排放基本上达到国家相关排放标准及相关环境标准，符合竣工环境保护验收的相关要求，建议予以验收。

## 10.5 建议

（1）加强环保设施的运行管理，项目对环保设施进行定期维护保养及各项检查，环保设施正常运行，确保污染物稳定达标。进一步落实环境风险防范措施，开展环境应急演练，确保环境安全。

（2）如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

（3）进一步建立健全环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料。

（4）经常对员工进行环保教育和培训，提高员工的环保意识和操作技能。

- 附图

11.1 附图

附图1项目地理位置图

附图2外环境关系图

附图3项目总布局图

附图4卫生防护距离图

附件5  配套管网图及消纳土地范围图

附图6  分区防渗示意图

附图7  监测点位图

附图8  现场照片

## 11.2 附件

附件1四川省固定资产投资项目备案表

附件2 建设项目环境影响登记表

附件3 执行标准函

附件4 绵阳市生态环境局关于三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境影响报告书的批复

附件5 固定污染源排污登记回执

附件6 竣工验收委托书

附件7 粪污消纳协议

附件8 农村土地承包经营权流转合同

附件9 设施农业用地备案表

附件10 不占用基本农田说明

附件11 病死禽畜无害化处理委托协议书

附件12 四川省建设项目主要污染物排放总量审核登记表

附件13 三台县畜禽规模养殖场建设条件会商工作组会议纪要

附件14 复杂地形证明文件

附件15 不在禁养区情况说明

附件16 不在饮用水源保护区的证明

附件17 用地情况说明

附件18 并联预审表

附件19 营业执照

附件20 检验检测报告

附件21 公众意见