诸城市良工机械有限公司年产1400台套食品机械项目

竣工环境保护验收组意见

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据《建设项目环境保护管理条例》等国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求。2021年12月12日，诸城市良工机械有限公司邀请了一名专家，并组织验收报告监测单位-山东尚水检测有限公司和验收报告编制单位-潍坊金瑞环保科技有限公司，主持召开了“年产1400台套食品机械项目”竣工环境保护验收会议。会议通过决议组成了验收工作组。验收组对该工程建设及环境保护设施运行情况进行了现场检查，听取了验收报告编制单位对项目竣工环境保护验收调查情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

诸城市良工机械有限公司位于山东省诸城市舜王街道工业新区昌舜路中段，占地面积约9363m2，总建筑面积6116m2。建有建设机加工车间、焊接车间、打磨车间、仓库、办公室、危废库、应急物质库等，有等设备共26台套，具有年产1400台套食品机械项目的生产规模。

（二）环保审批情况

2013年1月《诸城市良工机械有限公司年产1400台套食品机械项目环境影响报告表》，2013年1月18日由原诸城市环境保护局进行了批复，批复文号为“诸环审报告表【2013】03号”。

（三）投资情况

项目实际投资2820.5万元，其中环保投资50万元，环保投资占项目总投资的1.8%。

（四）验收范围

本次验收范围为诸城市良工机械有限公司车间、仓库、环保设施等。包括本项目的主体工程、辅助工程、环保工程、储运工程等。

二、工程变动情况

1、环评时建设厨房，验收时停用厨房。

2、环评时设备共73台/套，验收时减少47台/套。经过核实设备减少原因为项目工序外协生产减少了相关设备。产能无变化

3、验收时危险废物增加废润滑油、废油桶。

根据环境保护部《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）内容要求以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

废水

本项目废水主要来源于职工生活污水，生活污水经化粪池沉淀后由环卫定期清运。

（二）废气

下料工序产生粉全，通过车间内安装排气扇，加强车间通风；焊接烟尘经安装移动焊烟收集器进行处理。

（三）噪声

主要噪声源有卷板机、卷弯机、氩弧焊机等机械设备，采取减震、车间隔声等噪声防治措施。

- （四）固体废物

项目固废主要为职工生活垃圾，生产过程中的铁屑、边角料，焊接产生的焊渣，废包装材料以及生产设备日常机修、维护产生的含油废棉纱、废润滑油、废油桶等。铁屑、边角料收集后外售综合利用；焊渣收集后统一处理；废包装袋收集后外售综合利用；废润滑油、废油桶收集后由危废资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。

- （五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

车间内润滑油设置托盘、防止油桶泄露污染土壤及地下水，车间内放置灭火器，车间门口设置慢坡，突发状况下事故水截留在车间内，防止污染外环境。可满足应急需求。

四、环境管理

基本落实了环境风险防范措施，编制了《诸城市良工机械有限公司突发环境事件应急预案》，并到潍坊市生态环境局诸城分局进行了备案，备案号为：370782-2021-325-L，公司设有环保机构，环保规章制度较完善。

五、环境保护设施调试效果

诸城市良工机械有限公编制的《诸城市良工机械有限公司年产1400台套食品机械项目竣工环境保护验收报告》表明，验收监测期间：

1、废气：

无组织排放废气

无组织废气颗粒物最大浓度为0.245mg/m3，颗粒物无组织排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2大气污染物排放浓度限值一般控制区要求（20mg/m3)。

2、噪声：

验收监测期间，项目所在区厂界噪声昼间最大值57dB(A)，厂界噪声监测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间＜60dB(A)，项目周围200m内敏感点声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境标准。

六、验收结论

诸城市良工机械有限公司年产1400台套食品机械项目，环保手续齐全，在实施过程中总体按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，根据验收监测数据可知，各类污染物达标排放，满足总量控制要求，符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。

七、后续工作建议

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气、噪声跟踪监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、定期开展突发环境污染事故应急演练和培训，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置，减少污染事故对周围环境的影响。

3、按照相关要求切实做好危险废物的储存、转移管理，确保各类危险废物得到安全转移及处置。

4、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

八、验收人员信息

验收组人员信息见附表。

验收工作组

2021年12月12日

附表

诸城市良工机械有限公司年产1400台套食品机械项目

竣工环保验收组成员名单

| 姓名 | 类别 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闫志超 | 建设单位 | 诸城市良工机械有限公司 | 总经理 |  |
| 赵峪 | 专家 | 潍坊市环境监控中心 | 高工 |  |
| 辛高增 | 验收监测单位 | 山东尚水检测有限公司 | 工程师 |  |
| 王兴芝 | 验收报告编制 单位 | 潍坊金瑞环保科技有限公司 | 工程师 |  |