青岛巧帮手食品有限公司
年加工 200 吨酱油、食醋搬迁项目

竣工环境保护验收意见

2021年12月17日，青岛巧帮手食品有限公司对“年加工 200 吨酱油、食醋搬迁项目”进行竣工环境保护验收。公司成立验收小组，验收组听取了项目建设及环境保护要求执行情况的介绍，查阅了环评文件及批复、《验收监测报告》等相关材料，进行了现场检查，经讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

青岛巧帮手食品有限公司“年加工 200 吨酱油、食醋搬迁项目”位于平度市经济开发区城东埠村 2 号，租赁平度市琴绿畜产品有限公司厂房。

2021年7月，潍坊晟新项目管理有限公司编制完成《青岛巧帮手食品有限公司年加工 200 吨酱油、食醋搬迁项目环境影响报告表》；2021年9月2日项目取得青岛市生态环境局平度分局批复（平环审[2021]159号）。
项目总投资投资500万元，环保投资20万元；占地面积3600m2，建筑面积1776m2，主要建筑包括酱油生产车间、食醋生产车间、包装车间、仓库、办公室、实验室等。
项目2021年9月开工建设，2021年11月建成，年生产酱油 100 吨、食醋 100 吨。
主要原辅材料及消耗：大豆20t/a、小麦10t/a、菌种0.1t/a、食盐8t/a、苯甲酸钠0.1t/a、焦糖色0.1t/a、曲种0.1t/a、大米15t/a、稻壳10t/a、液化气15t/a。

主要生产设备与设施：酱油酿造生产设备1套、食醋酿造

生产设备1套、旋转压力蒸球1台、灌装机2台、履带式压盖机1台、链板输送机1台、成品储存罐4个、实验室设备1套、蒸汽发生器2台、软水制备设备1台。

环保设备与设施：污水处理站1座（工艺：混凝沉淀+厌氧酸化+好氧生化+蒸发器，处理能力5m³/天），10m2危废暂存间1间。

员工8人，年工作300天。
二、项目变更情况

项目建设内容与环评文件要求一致。

三、环境保护设施与措施
1、废气

①液化气燃烧废气经厂区排气筒 P1 排放；

②制曲、发酵废气：各生产车间设置独立隔间，门、窗户采用密封条密封，车间出入口加装塑料软帘；

③废水处理站废气：设置地埋式污水处理站，池体均密封埋于地下，污水处理站周边进行绿化；

④酱渣暂存：酱渣暂存间密闭，出入口加装塑料软帘。

2、废水

项目生产废水（设备清洗水、地面冲洗废水、纯水制备废水、循环系统排污水）及生活废水排入厂区污水处理站（处理工艺为混凝沉淀+厌氧酸化+好氧生化+蒸发器）处理，污水处理站日处理废水5m³/天。处理后的废水经市政污水管网输送至青岛崇杰环保平度污水处理有限公司处理。

3、噪声
主要产噪设备采取了减振、隔声等降噪措施。
4、固体废物
厂区内设置一般固废暂存区（30m2），酱醋渣密闭桶装收集，日产日清，外卖至养殖场作饲料；污水处理站污泥、废盐、废离子交换树脂集中收集由相关物资回收单位回收利用。

设置危险废物暂存间 1 处（10m2），实验室废物在危废库暂存，统一收集后委托山东万洁环保科技有限公司处理。

生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。
四、验收监测结果

山东华之源检测有限公司《检测报告》（HZYHJ21121013）表明，验收监测期间：

项目废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准要求。

2、排气筒P1的颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表 2 中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表 1 二级新改扩建标准要求。。

3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区要求。
五、验收结论
项目无重大变动，根据《验收监测报告》和现场检查，项目已按环评文件要求落实了各项污染防治措施，废水、废气、噪声达标排放，固废处置妥当，《验收监测报告》结论可信，符合竣工环境保护验收要求，验收合格。
七、验收人员信息

	验收组
	姓 名
	工作单位
	职务/

职称
	签名

	组长
	建设单位
	王书成 
	青岛巧帮手食品有限公司
	总经理
	

	验

收

组成

员
	建设单位
	罗爱红
	青岛巧帮手食品有限公司
	副总经理
	

	
	建设单位
	张东平
	青岛巧帮手食品有限公司
	经理
	

	
	建设单位
	李学显
	青岛巧帮手食品有限公司
	经理
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1

