建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）

委托单位：四川川港燃气有限责任公司成都分公司

编制单位：西南交通大学

2021年10月

项目名称：崇州-大邑-邛崃输气管道工程竣工环境保护验收调查报告

委托单位：四川省中油天然气管道有限公司

编制单位：西南交通大学（盖章）

法人代表：杨丹

项目负责人（签字）：李启彬

编制人员（签字）： 杨敏 刘建 李勇

审查（签字）：李启彬

审查日期：2021 年 12 月 18 日

目录

表一 总论	1

表二 项目总体情况	2

表三 调查范围、因子、目标、重点	4

表四 验收执行标准	6

表五 工程建设概况	8

表六 环境影响评价回顾	17

表七 环境保护措施执行情况	23

表八 环境影响调查	28

表九 风险事故调查与分析	31

表十 环境质量及污染源监测	33

表十一 环境管理状况及监测计划	34

表十二 公众参与意见调查	36

表十三 验收调查结论与建议	40

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件一 项目委托书

附件二 验收监测报告

附件三 公众参与意见调查结果表

附件四 验收意见

附图一 地理位置图

附图二 管线水平走向图

附图三 项目监测布点图

# 表一                                                                    总论

编制依据： 1、竣工环境保护验收调查法规及规范文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号） （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号 （4）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007） （5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ612-2011） 2、工程资料及相关批复文件 （1）《眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）环境影响报告表》四川川港燃气有限责任公司成都分公司，2021.03； （2）建设项目竣工环境保护验收委托书和现场踏勘的有关资料。

调查目的及原则： 本次调查坚持公正、公开、实事求是的原则，进行实地勘察，了解项目的基本概况，特别关注工程的变化情况和与环境影响评价时设计情况之间的差异，以确定验收调查的范围、内容、重点、因子等，为编制调查方案和报告提供依据。

# 表二                                                             项目总体情况

| 建设项目名称 | 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈明云 | 联系人 |  |  |  | 张春 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建改扩建技改 |  | 行业类别 |  | 燃气生产和供应业 |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省眉山市岷江东岸泡菜工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 四川省宇环气象电子工程科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 成都龙啸投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 文号 | / |  |  | 时间 |  |  |
| 验收调查单位 | 西南交通大学 | 调查日期 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |
| 设计生产能力 | 130×104m3/d | 建设项目开工时间 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |
| 实际生产能力 | 130×104m3/d | 投入试运行日期 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |
| 验收调查期间生产规模 | 130×104m3/d | 验收工况负荷 |  |  |  | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 327.9 | 环境保护投资总概算（万元） |  | 18 |  | 比例 |  | 5.5% |
| 实际总概算（万元） | 327.9 | 环境保护投资（万元） |  | 18 |  | 比例 |  | 5.5% |
| 项目建设过程简述 | 本项目完善了眉山市基础配套设施建设，有利于地方经济的发展；引进天然气作为主要能源后，有利于减少环境污染。本项目的建设可解决岷江东岸泡菜工业园天然气缺口量且符合川港公司企业自身发展需要，对川港公司开拓天然气市场，提高终端天然气销售，推动天然气销售业务的发展起着重要的作用；2021年3月，《眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）环境影响报告表》由四川省宇环气象电子工程科技有限公司编制完成；眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）于2021年3月开始动工，2021年10月投入试运行；2021年11月四川川港燃气有限责任公司成都分公司按照相关法律法规，委托西南交通大学承担本项目竣工环境保护验收调查工作，见附件1。2021年11月，调查单位对眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）现场及所在区域环境状况进行了调查，在完成上述工作的基础上，结合项目工程有关资料，编制完成了调查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 表三                                                 调查范围、因子、目标、重点

1.调查范围 （1）建设部分：眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）建设主要内容为管道工程及站场工程的建设（项目地理位置见附图1）。 管道工程：新建眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道次高压B级天然气管道。本工程燃气管道在眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道国能伟业外侧已建D159主管道开口接管，沿11号路北侧、7号路西侧绿化带敷设，止于川辣源食品，管道线路长度约1.74km，管道全线均在眉山市泡菜园区境内。 站场工程：本工程新建两座调压柜，调压柜设计压力XXMPa，进口运行压力XXMPa，出口运行压力为XXMPa，设计规模均为XXNm3/h。 （2）时段范围：包括项目施工期和运营期，以施工期影响为重点，调查环评报告和初步设计中环保措施的落实情况。 2.调查因子 根据《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类》（发布稿），结合本项目的特点，确定本项目的调查因子如下： 1、资源影响：土地利用格局、土地资源占用量、农业生产损失 2、环境危害：废水、废气、固废的处理（置）及噪声控制； 3、生态影响：植被的破坏和恢复情况、工程土地占用情况、临时占地的恢复情况、水土保持措施落实情况；地形、地貌、植被、水系、土壤侵蚀类型； - 4、社会影响：管道开挖期间及天然气输送过程对周围住户的影响。 3.环境保护目标 本项目环境影响评价范围内无学校、卫生院、场镇等环境敏感点，评价范围内有一排水涵道位于拟建线路左端点西侧约40m处，经调查，该涵道为附近企业的排水涵道，无饮用功能。拟建管线东南侧有两个居民点，分别分布农户XX。最近农户位于拟建管线创业路南段东侧约8m，约XX人。 根据实地调查，本项目涉及的环境保护目标与环评基本一致，没有发生大的变化。 本项目主要环境保护目标见下表3-1。 表3-1 项目主要环境保护目标表 类别; 保护目标; 环境功能. 地表水环境; 拟建管线起点西侧约40m有企业排水涵道; 不因本项目的实施而造成地表水环境质量受到明显的不利影响。. 声环境; 拟建管线东南侧200m范围内的居民，共XX人，最近一户散住居民位于拟建管线东南侧约18m。; 满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求。. 生态环境、水土保持; 管线、站场两侧200 m周围植被。; 不因本项目的实施而使区域生态环境受到较大影响，水土流失加剧。. - 4.调查重点 1、核查实际工程内容及方案设计情况，调查工程施工期和试运行期实际存在的环境问题以及公众反映强烈的环境问题； 2、结合环评文件，调查项目产生的废气、废水、固废和噪声治理措施和落实情况； 3、管线建设和运营对周边居民、农田、土壤、耕地的影响； 4、调查环保规章制度执行情况和环境影响评价制度执行情况。调查环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果。

# 表四                                                               验收执行标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气 项目所在区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目相关的大气环境质量因子的具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取样时间; 浓度限值（μg/m3）; 备注. PM10; 年平均; 70; GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级标准. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. SO2; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. O3; 日最大平均; 100. 1小时平均; 160. CO; 24小时限值; 4mg/m3. 1小时限值; 10mg/m3. 2 地表水 项目所在区地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，其标准值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 因子 标准值; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 3 声环境 项目所在区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，见表4-3。 表4-3声环境质量标准 标准类别; 等效声级LAeq（dB）. 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1废气 运营期：正常工况下无废气排放。 2废水 运营期：正常工况下无废水排放。 3噪声 运营期：项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，排放标准值见表4.2-3。 表4.2-3 工业企业厂界噪声标准等效声级 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 65; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目施工期污染随着施工结束而消失，运营期不产生废水，非正常工况的废气依托放空管放散，故不涉及总量控制指标。 |

# 表五                                                              工程建设概况

1.主要工程内容及规模 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）在眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道国能伟业外侧已建D159主管道开口接管，沿11号路北侧、7号路西侧绿化带敷设，止于川辣源食品，管道线路长度约XXkm。另为保证D108中压燃气管道安全运行，在水滴化工外物流主通道东侧，新建调压柜一台，由XXMPa调压至XXMPa后接原D108中压A级燃气管道。本工程新建两座调压柜，调压柜设计压力XXMPa，进口运行压力XXMPa，出口运行压力为XXMPa，设计规模均为XXNm3/h。 主要建设内容为新建1条燃气管道，在眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道国能伟业外侧已建D159主管道开口接管，沿11号路北侧、7号路西侧绿化带敷设，止于川辣源食品，全长约XXkm，设计压力XXMPa，设计输气规模为XXm3/d。新建的管线采用D168.3×6.3 mm L245N无缝钢管。 组成详见表5-1。 表5-1 工程项目组成表 序号; 环评建设内容及规模; 单位; 数量; 实际建设内容及规模. 一; 管线工程; 与环评建设内容一致. 1; 新建燃气管道1条，设计供气规模5×104m3/d，设计压力0.8Mpa；采用D168.3×6.3 mm L245N无缝钢管; km; XX. 2; 穿越工程; 已建公路; m/次; 88/6. 二; 管道附属设施建设; 与环评建设内容一致. 1; 阀井; 排气型直埋球阀井; 只; 4. 2; 线路附属工程; 线路标志桩; 个; 91. 警示牌; 个; 11. 警示带; km; 1.74. 3; 线路土石方; 线路土石方量; m3; 1600. 石方; m3; 1280. 土方; m3; 320. 4; 临时工程; 施工作业带; m2; 17400. 临时堆管场; m2; 800. - 实际工程量及工程建设变动情况，说明工程变化原因： 经过现场调查，项目实际工程量与环评阶段相比无变化，基本一致。 - 项目地理位置及周边环境 项目位于眉山市泡菜工业园规划区内，管道两侧200m范围内无学校、医院、居民聚集区、国家保护动植物、自然保护区、风景名胜区及文物古迹等敏感点。 根据管线布置可知，管线所在区域为泡菜城工业园规划区内，管道主要沿交通运输、人行道及绿化敷设，穿越公路及厂区大门。根据现场调查，项目区域受人为影响严重，工程段周边主要植被为小灌木及草类植物，区域内以鼠、蛇、青蛙、麻雀为主，无大型的野生动物出现。评价区域评价区域未发现珍稀野生保护动、植物。 根据工程设计资料，结合泡菜城工业园区规划，埋地管道的敷设，涉及到道路的穿越。本工程穿越道路5次，穿越长度约58m，管道敷设不涉及河流的穿越。 经现场调查，本项目管道两侧200m范围内无学校、医院等敏感区；管线两侧200m范围内分布着居民约XX人，距离管线最近的民居位于管线东侧8m处（约XX人），满足《中华人民共和国石油天然气管道保护法》中管道中心线5m范围内无建、构筑物的要求。 4.主要工艺流程： 根据项目的工程特点，建设项目可分为施工期和运营期两个阶段。 （1）施工期工艺流程 项目管道施工工艺流程及产污位置如下图： 图5-1 施工期管道工艺流程及产污位置图 （2）运行期工艺流程 本项目管线营运期主要用气对象为泡菜城的工业用户。 在非正常工况下或检修状态时，天然气的输送在非正常工况或检修段两侧的线路阀井处分别截断，由于线路阀井均采用排气型直埋球阀，因此管线非正常工况或检修段的天然气的放空可直接通过该段两侧线路阀井的双放空功能实现。在天然气放空前，首先应关闭放空段两侧阀井，并仔细检查流程，确认无误后，打开放空阀将天然气进行放空，并控制好放空速度，放空的天然气进入周围大气环境并不断被稀释，放空完毕后，关闭放空阀。 5.工程占地及平面布置: （1）工程占地 本项目按占地性质分永久占地和临时占地，占地类型主要为旱地。工程总占地面积10440m2，其中绝大部分均为临时占地。本项目涉及区域均为平原地区。 永久占地：本工程永久占地为两座调压柜和五只PN1.6 DN150双放空排气型直埋式焊接球阀。 临时占地：本工程管线施工作业带宽≤6米，该燃气管线全长约1.74km，施工作业带占地约1.044万m2，其占地类型主要为公路人行道；燃气管道施工道路主要依创业路及周边道路等，没新建施工便道，因此本工程临时占地主要为施工作业带占地，临时占地总面积约为1.044万m2。 具体永久占地情况见下表5-2。 表5.2-4 拟建项目土地占用情况 占地用途; 占地现状; 占地面积(m2); 宽度(m); 长度(m). 施工作业带; 公路绿化带或人行道; 10440; 6; 1740. 调压柜; 人行道旁绿化带; 6; /; /. 阀井; 人行道或绿化带; 2; /; /. 合计; 10440; /; /. （2）项目平面布置 新建1条燃气管道，在眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道国能伟业外侧已建D159主管道开口接管，沿11号路北侧、7号路西侧绿化带敷设，止于川辣源食品，全长约XXkm，设计压力XXMPa，设计输气规模为XXm3/d。新建的管线采用D168.3×6.3 mm L245N无缝钢管。线路走向详见附图2。此外，管道沿线与周边民房间距满足《中华人民共和国石油天然气管道保护法》5m范围内无建构筑物的要求，平面布置合理。 6.工程环境保护投资： 项目总投资约327.9万元，环保投资18万元，环保投资占总投资比例5.5%。项目环保措施及投资情况见表7.5-1。 表7.5-1环保措施及投资估算一览表 序号; 类别; 主要环保措施; 投资估算（万元）. 1; 废水; 生活污水; 依托当地生活污水处理系统; 纳入工程总投资. 施工废水; 经简易隔油、沉淀池，沉淀后回用; 1. 试压废水. 2; 废气; 扬尘; 渣土进行遮挡、毡布覆盖、施工现场定期洒水等; 2. 施工机械废气; 将燃油设备工作场所移至当地常年主导下风向和场地开阔的地方利于污染物的扩散; 1. 3; 固废; 施工废料; 回收利用，剩余废料由施工部门清运; 2. 生活垃圾; 收集后依托当地环卫部门处理; 纳入工程总投资. 4; 噪声; 机械噪声; 隔离围挡; 2. 过滤器噪声; 隔离围墙防噪、装消音器、种树; 2. 6; 管理及监测; 环保法律法规宣传、环保培训等; 1. 7; 生态环保及防治; 水土保持工程（毛石护坡、挡土坎等）; 2. 植被重建; 2. 8; 环境风险; 线路沿线标准桩、警示牌; 3. 双方散排气型直埋球阀井. 可燃性气体检测仪. 消防设备. 合计; 18. 7.生态保护工程和措施 本项目在施工过程中，主要是管道开挖和修建对当地生态环境造成影响。施工时对所占地段植被、水土及生态环境有一定的影响。本项目无永久性占用土地，不涉及天然林区和自然保护区，对管沟开挖作业带，及时恢复原有地貌和补种浅根植物。 治理措施：严格划定施工范围，施工结束后，立即恢复了原有地貌状况；对管沟回填了多余土方，均匀分散在管道中心两侧；管道穿越水泥公路产生的少量弃土于穿越处两端的管道保护填土，进行了夯实，并对施工占地进行了原有功能的恢复；做出了沟渠挡防设施，没有弃渣进入水体；表土堆放远离水体；没有生活垃圾等固体废物抛入水体；较好落实了环评提出的相关措施；加强教育，规范施工人员行为，爱护花草树木，没有砍伐、破坏施工区外的作物和植被，没有采摘花果；没有乱挖、乱采野生植物，没有随便破坏野生动物巢穴。 本项目临时占地主要为敷设10440m的燃气管道的施工作业带，堆管场等用地。其占地类型主要为公路人行道。 在管沟开挖区内，土体结构几乎完全被破坏，即使覆土回填后，土壤的容量、土体结构、土壤抗蚀指数等也发生了较大变化。管沟两侧1～2m的施工区域内，因施工人员践踏和土石方堆放等因素，改变了土壤结构；在开挖地段，施工机械的碾压以及施工人员的频繁践踏，土壤的紧实度增大，在施工结束，土石方回填和地表土壤恢复的过程中，回填进入管沟的土壤又过于松散，土壤的紧实度减小。土壤的紧实度不适，都影响了对土壤的利用，进而影响了农作物的生产；另外在开挖过程中，还造成了土壤内的养分出现一定程度的流失。 根据现场调查，本项目管线工程无弃方产生，且挖填方量相对较小，对管道、施工便道沿线的土壤影响范围较小。且施工人员对管道沿线土壤的影响也是非常有限的，在施工结束后，进行了土地平整和土壤整治工作，完成道路硬化和绿化带恢复 从生态环境保护角度，本项目的管线建设随着工程的结束，生态保护和恢复措施的进行，生态环境的影响也将随之消失和结束，生态环境能基本保持现状不变。 8.污染排放和处置设施 （1）施工期 （I）废水 施工期废水主要来自施工过程施工人员的生活污水、施工机械设备清洗废水等。 治理措施： - 1）本项目施工人员集中在工程区域内的城镇吃住，没有设施工营地，施工期施工技术人员生活污水处理主要依托当地生活污水处理系统处理，对周围水环境基本没有影响。 - 2）各种施工机械设备洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗等产生的废水，经过临时隔油沉淀处理后重复使用，没有跑冒滴漏，没有外排。 经调查，本项目的废水未出现乱排乱倒现象，未对附近水体造成影响，工程实施过程中采取的废水防治措施符合环保要求。 （II）废气 本项目对大气环境的影响主要产生在以下环节：施工期间主要是管沟开挖以及土方堆放时产生的扬尘，以及施工机械，运输车辆排放的废气。 治理措施： 经调查，本项目在管道敷设过程中挖填堆放时间较短，扬尘产生量较小。干燥天气的情况下，在较为敏感的地区采取了毡布覆盖、定期洒水等措施对施工扬尘进行了控制。汽车尾气的排放是暂时的，对当地大气环境的影响不明显，且施工地场地开阔，扩散条件好。 （III）噪声 本项目施工中对声环境的影响主要是施工机械、车辆造成的。项目施工期使用挖土机、起重机、推土机，吊管机等机械施工。 治理措施： 经调查，本项目管道较短，且管道沿线的敏感点较少。施工单位选用了低噪声设备，同时加强了各类施工设备的维护和保养，从根本上降低了噪声源强。施工过程中，运输车辆一般昼间进行，避免了夜间施工，并提前做好了受噪声影响的附近居民的协调工作，得到了居民的理解。 通过现场走访调查发现，施工期间没有发生噪声扰民事件。现施工已结束，噪声影响已消失。 （IV）固体废物 本项目为新建项目，施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、废弃泥浆、工程弃土、工程弃渣、施工废料和清管废物等。 治理措施： 所聘员工产生的生活垃圾经集中收集，统一交环卫部门处理，没有对周边环境造成影响。经调查，施工废料部分由施工单位进行清运回收，按相关规定进行了妥善处置，其他部分交由当地环卫部门有偿清运；管道敷设及穿越作业过程中产生的临时堆渣，堆放在了指定的地点由施工单位进行清运回收，按相关规定进行妥善处置；本项目所产生的挖方均用于填方作业，无弃方产生。 （V）生态环境 施工过程中的生态影响主要表现为管道铺设施工建设过程中对周围植被生态环境产生影响。管道敷设施工过程对周边生态环境的影响主要表现为开挖管沟、运输施工设备和材料、临时堆渣等作业对生态（水土流失、农业、林业、绿化植被等）环境产生的破坏，属非污染生态影响。这种破坏通常是短暂的，而且大部分可以得到恢复。弃土临时堆场用塑料网进行覆盖。施工结束后，临时占地立即绿化恢复。 治理措施： 严格选取了临时堆方堆置地点，没有随意堆置；严格按设计控制管沟开挖宽度，没有超宽作业，施工作业带以外未破坏植被，减少弃土量及水土流失量；施工中严格执行了HSE管理，控制人员、车辆行动，减少占地和对环境的破坏，施工完毕后尽量恢复成了原地貌；对施工期产生的各类污染物进行了妥善处理，避免其对生态环境造成污染，特别是对河流和土壤的影响。 - 运营期 运营期主要工程活动为天然气输送，其中天然气在输气管线中封闭运行。正常情况下，基本无污染物产生。非正常工况下站场及管道的放散依托清流阀室原有放空管进行放散。 （I）废水 本工程供气管线采用埋地敷设，正常情况下无生产废水产生。且本工程营运期新建燃气管道由四川川港燃气有限责任公司眉山营销部管理，因此本工程营运期无新增生活污水产生。故运营期间无废水产生。 （II）废气 本项目运营期正常工况下无废气产生；非正常工况下放空依托撬装站原有放空管进行放空。 治理措施： 由于放散天然气量少，主要成分为甲烷，稀释扩散很快，且在放空管周围有警示标志。事故状态下，放散的甲烷对环境、人、动物造成的影响是局部的。因此，对环境的污染相对较小。 验收调查期间，通过走访附近村民，该站场放空作业未对周边植被及大气环境造成影响；项目运营至今未出现环保投诉事件。 （III）噪声 本项目营运期主要噪声污染为新建燃气管线非正常工况或检修状态下天然气放空产生的放空噪声。 新建燃气管线采用埋地敷设，在正常生产过程中不会产生噪声污染。管道检修时需要放空管内天然气。天然气放空瞬间，排空气体与气流间的摩擦产生的噪声，源强约60分贝。厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。且放空噪声为间歇式噪声，加之放空持续时间较短(约10min)，影响时间有限，因此，拟建项目检修或非正常工况下天然气放空产生的放空噪声对周边环境影响较小。 治理措施： 合理布置噪声源，优先选用了低噪声的阀门，并使噪声高的设备尽量远离居民；通过加强生产期间的安全管理，加强设备的维护，降低事故发生的几率，从而减少因检修放空产生噪声的次数；在事故放空时及时通知附近群众，以降低放空噪声对周边居民的影响。 经调查，本项目运行至今未出现噪声扰民事件发生。 （IV）固体废物 本项目正常运行时无生产固废产生；且本工程营运期新建燃气管道由四川川港燃气有限公司眉山营销部负责，因此本工程营运期无新增生活垃圾产生。 经现场调查，运营期站场周围未堆放固体废物。 （V）生态环境 运营期生态环境影响是施工期影响的一种延续，主要表现为站场和管道的运营对植被恢复期的影响。这是一个生态环境逐步恢复的过程，生态环境将从脆弱走向稳定。运营期除偶尔的管道维修外，基本不会造成水土流失。 治理措施： 项目在营运过程中，开挖管沟已复植，目前已恢复至开挖前水平。 根据现场走访了解，施工单位已与周边农户对集气管道沿线占用的农作物进行了协调沟通和赔偿，施工后对沿线进行了植被恢复，对周边农户进行了宣传教育，加强管道保护；经现场调查，管道沿线植被目前恢复良好，管道沿线及穿越处均设置有标志桩和标志牌等警示标志。

# 表六                                                           环境影响评价回顾

- 项目各污染要素的环境影响评价的预测及结论 （1）生态环境影响分析 本项目涉及管沟开挖，其施工时对所占地段植被、水土及生态环境将有一定影响。因此，项目施工期应做好相关用地计划，尽量减少临时占地，并做好水土保持措施。尽可能降低对沿线生态环境及动植物的影响，以及确保燃气管线的安全。 由于管道所经地主要为旱地。施工结束后，可尽快恢复原有的生态植被面貌。 （2）施工期大气环境影响分析 （1）扬尘 本项目施工期产生扬尘的作业主要为站场施工和管沟开挖时产生的扬尘和开挖土方堆放时产生的扬尘。由于本项目工程量相对较小，工期短，施工期间产生的扬尘量也很小。在采取了相应措施后，本项目施工期产生的少量扬尘不会对周边环境造成长期不利影响。 （2）运输车辆尾气、施工机械尾气影响分析 施工期间，运输车辆和穿越施工作业中，由于使用柴油机等设备，将产生燃烧烟气，主要污染物为NOx、CO等。但由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性，本项目运输车辆较公路上其它车辆的车流量更低，故其产生的废气对大气环境的影响较小。此外，施工机械排放燃烧烟气具有排放量小、间断性、短期性和流动性的特点，该类污染源对大气环境的影响较小。 综上所述，在施工过程中，施工单位必须严格落实本环评提出的大气控制措施，使 大气污染物对周围敏感保护目标的影响降至最低。本项目在做到以上大气防护措施后， 不会对项目周围的住户与环境造成较大影响。 （3）施工期地表水水环境影响分析 本项目施工期间产生的废水来自管线敷设及站场施工人员所产生的生活污水，管线敷设及站场施工废水。 （1）施工人员生活污水影响分析 本项目施工人员在工程区域内的城镇吃住，不设施工营地，因此施工期施工人员生活污水进入化粪池收集后用作农肥使用，对周围水环境基本没有影响。 （2）管道试压废水影响分析 本项目项目管道组焊前将对管道进行试压，管线试压时采用的介质为洁净水，类比同类项目，产生的试压废水主要含有泥沙、机械等杂质，不含有毒有害物质，属于清洁水，试压废水经沉淀后基本无杂质，可就近排入沟渠。因此，项目施工期产生的废水不会对当地地表水环境造成明显不利影响。 （3）管线敷设及站场施工废水影响分析 本项目在管线敷设及新建站场施工作业过程中会产生少量施工废水，其中含有大量泥沙，悬浮物浓度较高，并含有少量的油类。根据类比调查，这部分废水经隔油、沉淀除渣后可循环使用，不外排。 （4）施工期声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目施工对声学环境的影响中主要是施工机械、车辆造成的。项目施工期将使用挖土机、电焊机、柴油发电机等施工机械，这些噪声声源强度见表6-1。 表6-1主要施工机械噪声值单位：dB（A） 序号; 噪声源强; 最大声级 （dB（A））; 运行方式; 运行时间（h）. 1; 金属工具敲击; 70; 移动设备; 间断，＜4. 2; 电焊机; 75; 移动设备; 间断，＜4. 3; 运输汽车; 80; 移动设备; 间断，＜4. 4; 挖掘机; 90; 移动设备; 间断，＜4. 5; 混凝土搅拌机; 95; 移动设备; 间断，＜4. 6; 柴油发电机; 98; 移动设备; 间断，＜4. （2）预测模式 施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： 式中：LA（r）——距声源r处的声级值，dB； LA（ro）——距声源ro处的声级值，dB； r——为预测点距声源的距离，m； ro——为参考位置距离。 （3）预测结果 施工期间部分机械噪声随距离的衰减关系表见表6-2。 表6-2施工噪声随距离的衰减情况单位：dB（A） 距离/m; 0; 10; 20; 40; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 挖掘机; 92; 71; 65; 59; 53; 51; 48; 45; 43; 41. 推土机; 90; 69; 63; 57; 51; 49; 46; 43; 41; 39. 吊管机; 88; 67; 61; 55; 49; 47; 44; 41; 39; 37. 电焊机; 85; 64; 58; 52; 46; 44; 41; 38; 36; 34. 柴油发电机; 100; 79; 73; 67; 61; 59; 56; 53; 51; 49. （4）影响分析 根据上表可知：仅凭距离衰减，昼间在距施工机械20m处噪声即可符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准限值要求(75dB(A))；夜间距施工机械150m处噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准限值要求(55dB(A))。昼间施工时，最近农户距离为18m，不受影响。夜间施工时，约有149户农户在200m范围内，受到影响。 本项目管沟采用人工开挖施工方式，焊接时使用电焊机及发电机，管线入沟、回填均采用人力施工作业，随施工位置变化移动；站场建设期间所涉及的产噪设备主要为发电机、电焊机及敲击噪声等，噪声影响是暂时的，项目建设完成后随之消失。 在采取限制车辆行驶速度、合理安排作业时间、采用低噪声设备，优化设备布设等措施后，项目施工不会对评价范围内声环境产生明显不利影响。 （5）施工期固废环境影响分析 由于本项目站场施工和管线施工过程中所聘人员主要为当地民众，施工人员食宿均依托周边生活设施，所聘员工产生的生活垃圾经周边农户已有设施收集后交环卫部门处理，不会对周边环境造成影响。 本项目施工期有多余土石方及生产垃圾产生，土石方外运至相关单位处理，生产垃圾部分回收利用，其余依托当地生产垃圾和生活垃圾环卫部门，营运期无新增固体废物。不会对周边环境造成影响。 通过采取以上措施后，施工固废对环境的影响可降至最低，环境可以接受。 （6）运营期大气环境影响分析 本项目运营期无废气产生，因此本次评价参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）三级进行评价。 非正常工况下站场及管道的放散依托清流阀室原有放空管进行放散，由于放散的天然气气量较小，并且主要是甲烷，甲烷的密度比空气的一半还小，稀释扩散很快，随着距放散点距离的增加，甲烷浓度下降非常快，事故状态下，不会造成人员窒息现象，放散的甲烷对环境、人和动物造成的影响是局部的，因此，对环境的污染相对较小。 （7）运营期地表水环境影响分析 本项目生活污水和生产废水不外排，为综合利用。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 本项目运营期无需进行清管作业，不新增值守人员。因此本项目运营期间亦无新增生活污水的排放。因此项目运营期对当地水环境不会造成不利影响。 （8）运营期地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类项目，不开展地下水环境影响评价。 （9）运营期声环境影响分析 本项目位于声环境功能区2类区，建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高不超过3dB（A），受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，本项目声环境评价等级为二级。 本项目输气管道采用埋地敷设，在正常生产过程中不会产生噪声污染。噪声主要来源于站场内过滤器、阀门等设备运行噪声和气流声，正常生产期间，噪声源约为60-70dB，预计场界噪声值在50dB以内，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 非正常工况下在检修或事故放空时会进行放散，1年1~2次，且时间较短一般为10min。 属于偶发噪声，不属于正常工况下的噪声。一旦放散结束，噪声对环境的影响立即消失，故不会对居民生活造成长期影响。运营期噪声影响预测结果如表6-3所示。 表6-3 放空噪声影响预测 单位：dB(A) 噪声源; 源强; 距源距离. 10; 20; 30; 40. 事故放空噪声; 60; 50; 44; 40.5; 39. 在采取合理布置噪声源；选用低噪声设备；站场周围栽种树木进行绿化；加强管理维护；及时通知附近群众等措施后，对周围环境的噪声可得到有效控制。 （10）运营期固体废物环境影响分析 本项目正常运行时无生产固废产生；且本工程营运期新建燃气管道由四川川港燃气有限公司眉山营销部负责，因此本工程营运期无新增生活垃圾产生。 （11）运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响是施工期影响的一种延续，主要表现为植被恢复期的影响。从管道施工完毕复植到植被的长成其时间长短不一，植被恢复的速度从一季到数年不等，直至土壤结构恢复到施工前的水平。这是一个生态环境逐步恢复的过程，生态环境将从脆弱走向稳定。因此，恢复初期脆弱的生态环境就是营运期的重要任务，该工作一般采用经济补偿的方式付给受损失方，按照施工前状态尽快恢复。工程建成后，随着地表植被、土壤结构逐渐恢复，水土流失将得到控制。施工期结束以后，山区、陡坡的保护措施建成使用，使水土流失的范围和程度相应减小。因此营运期除偶尔的管道维修外，基本不会造成水土流失。 （12）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属其附录A表A.1中的其他行业，为IV类项目。故本项目不开展土壤环境影响评价工作。 （13）环境风险分析 （1）天然气泄漏影响分析 天然气泄漏后，发生事故的情况共分为3种类型，主要有泄漏后，在泄漏口立即燃烧，形成喷射火焰；泄漏后推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸；泄漏后不立即燃烧，也不推迟燃烧，形成环境污染。 鉴于项目按照有关规定进行安全预评价，故管道事故泄漏的天然气引发的火灾爆炸的预测纳入安全预评价，为此以下主要对管道事故状态下泄漏的天然气对人群健康和生态环境的危害进行分析。 泄漏天然气对人群健康危害影响：事故泄漏天然气中主要成份为甲烷，甲烷的密度比空气的一半还小，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷浓度下降非常快，泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物造成的影响是局部的。经分析，事故状态下，不会造成人员窒息现象。 建设项目环保可行性结论 本项目为天然气输送工程，技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求；污染物产生量少，施工和运行过程有切实可行的污染及影响防治措施，污染物能达标排放；项目对区域的大气、地表水、声环境及生态环境的影响小，不会导致管道沿线环境功能改变。本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目是可行的。本项目严格按照报告表及项目可行性研究报告中提出的环保防治措施要求，加强水土保持，确保生产废水不直接进入地表水体，严格执行“三同时”制度，则项目在拟选址进行建设从环保角度可行。

# 表七                                                      环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 生态影响 | 1、合理选择线路走向 管道走向在确定方案时尽量多走旱地、缓坡，少平行切割陡坡脚和破坏天然植被，必要时局部走向位置服从垂直上下高、长陡坡。 2、加强管道施工管理 在施工中必须严格执行国务院颁发的《土地复垦条例》，严格按HSE管理，严格控制车辆、机械、人员的活动范围，尽量减少施工占地面积。在管道施工开挖管沟时，不宜向两边抛土，应将表层耕作土和深层土分别堆放，管沟回填时应分层回填。耕作土应回填在表面，并恢复原地貌。修筑线路构筑物，防止水土流失造成对环境的破坏。 | 该工程线路走向避开了环境敏感点，对环境影响较小。据对周围民众调查，管道施工期间，施工单位严格按照规定实施，完工后回填并恢复原地貌，减少了水土流失。 | 达到了措施的要求。 |
|  | 污染影响 | 噪声：噪声源合理布局。 | 做到了设计文件提出的各项措施。 | 各项措施落实情况良好。 |
|  | 社会影响 | 加强施工管理，施工过程中考虑对周围民众的影响，做到施工不影响当地人民的生活与生产。 做好新冠肺炎病毒疫情安全防范工作。 |  |  |
| 施工期 | 生态影响 | 1、合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 2、控制施工期作业时间，避开暴雨季节施工。 3、严格控制开挖宽度和施工作业带宽度，尽可能按表层土和底层土分别堆放在管沟两侧，以便回填时各复其位，保持植物原来的生长条件。 4、对现场施工人员做好教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区外的植被、作物，严禁捕杀野生动物。 5、施工队伍必须按照环境保护设计要求和国务院颁发的《土地复垦条例》施工。 6、在对管道敷设组焊时，注意加强火源管理，防止因施工焊接产生的火星引发火灾。 7、施工期间的生活废物，不得任意丢弃或排放，应集中堆放，按规定处理。 8、水土保持措施： 1)施工中，尽量缩小施工作业范围，减轻对地上土层的扰动。 2)严格实行管沟区土壤的分层开挖、分层堆放、按层回填的操作规程，尽量保持植物原有的生长条件，以利植被尽快恢复。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水造成地表下陷和水土流失。 3)提高施工作业效率，缩短施工时间，同时采取边敷设管道边分层覆土的措施，减少裸露时间。 4)严明施工队伍纪律，严禁施工人员破坏7#路东侧灌溉沟渠，约束其在施工期间的活动范围。 | 该工程严格落实了相关环保措施：加强了施工管理，减少了植被破坏和水土流失；井场及管道施工期间，施工单位严格按照规定实施；完工后对临时占地回填并恢复了原地貌，对井场进行了护坡堡坎，地表植被和土壤质量得以逐渐恢复。 | 工程实际采取的环保措施符合环评要求，尽量避免了植被破坏、水土流失、山体滑坡等生态影响，达到了生态环境保护的效果。 |
|  | 污染影响 | 1、废水：施工期生活废水依托当地的生活污水处理设施，不外排。试压废水经沉淀后较洁净，外排不会对环境造成影响。 | 按照环评要求生活废水均利用当地收集后用于农田施肥。 | 严格按照环评要求进行了落实，分别采取措施后，未对周围环境产生明显影响,也没有遗留环境问题，达到了环保要求。 |
|  |  | 2、废气：主要为施工车辆运输时产生的废气。 | 按照环评要求合理组织车辆运输，拉运时均对货物进行了遮盖。 |  |
|  |  | 3、噪声：施工机械尽量采用低噪声设备，降低对周围居民的噪声影响。 | 施工时间短，对周围农户影响较小。 |  |
|  |  | 4、固废：施工人员的生活垃圾、工程弃土弃渣、吹脱废渣和施工废料（废旧焊条）等。 | 已按照环评要求进行了处置。 |  |
|  | 社会影响 | 1、建设方认真落实“三废”及噪声等环保措施，确保废水不外排，固体废物的有效处置，对产生的机械噪声的有效控制，保护环境、居民生活不受影响。 2、严格执行各项操作规程，制定突发事故应急预案，降低事故发生概率和在事故时能将危害控制在最低限度。建议加强人员培训，提高职工清洁生产意识。 3、妥善解决好占地、毁坏作物、植被等所造成的后续问题。 | 建设方认真落实了“三废”及噪声等环保措施。工作人员在严格执行了各项操作规程，建设单位制定了突发事故应急预案。建设方按照有关管理要求对占地和破坏的农作物采取了补偿措施。 | 工程施工期间未发生环境和风险事故。周围住户对采取补偿措施无反对意见。 |
| 运行期 | 生态影响 | 1、施工期结束后，本项目将进行占地生态恢复。通过积极地实施生态恢复可有效地控制水土流失，减少水土流失对环境的影响，生态恢复完成后，水土流失情况将大大改善，新增水土流失得到控制，原地貌水土流失得到治理。 2、事故状态下的生态影响：主要表现在天然气泄漏导致的有火灾爆炸等环境安全影响。 | 建设方对植被恢复期的影响采取了一定的补偿措施；管道沿线在运行中均设置明显的警示标识，减少了事故的发生概率。 | 植被恢复期产生的影响得到了补偿，措施落实较到位；项目运营过程中的事故发生率很低，不会影响周围农户的正常生产与生活。 |
|  | 污染影响 | 废气：放空作业时，天然气必须通过放空管点火燃烧后排放。 | 站场依托附近原有的清流阀室放空系统进行放空作业。 | 经调查，该站目前未进行放空作业，无放空废气产生，未对周边环境造成不利影响。 |
|  |  | 噪声：在正常生产情况下，本项目站场内设备噪声值较低；仅在事故放空时，产生高压气流噪声；由于放空时间短，频次低，一般不会对当地环境造成不良影响。 | 建设单位在产生噪声的设备上安装了隔音垫和减震装置，放空管周边农户较少。 | 经第三方检测机构监测，站场周边的噪声能够达到厂界噪声标准；放空管距民居较远，距离衰减后可达标。运行至今未出现噪声扰民事件。 |
|  | 社会影响 | 减少对放空噪声对周围住户的影响；经常听取周围住户对本项目所产生影响的意见，并作出及时处理。 | 运营单位通过加强生产期间的安全管理，加强设备的维护，降低事故发生的几率，从而减少因检修放空产生噪声的次数。在事故放空时及时通知附近群众，以降低放空噪声对周边居民的影响。 | 经调查，环评中的各项措施得以落实。 |

# 表八                                                              环境影响调查

1.验收调查工况 项目拟建燃气管道在眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道国能伟业外侧已建D159主管道开口接管，沿11号路北侧、7号路西侧绿化带敷设，止于川辣源食品，管道线路长度约1.74km，新建两座调压柜，调压柜设计压力0.8MPa，进口运行压力0.5~0.7MPa，出口运行压力为0.35MPa，设计规模均为2500Nm3/h。验收时实际供气量为4×104 m3/d，运行压力为2.0MPa/1.0MPa。 2.生态保护工程和设施实施运行效果调查 经现场调查，眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）在管道铺设施工建设过程中对生态（水土流失、农业、林业、绿化植被等）环境产生的破坏，属非污染生态影响，而且这种破坏是短暂的，在施工结束后对植被进行复植正在逐步得到恢复。根据现场调查，本项目管线工程无弃方产生，且挖填方量相对较小，对管道、施工便道沿线的土壤影响范围较小；清流撬装调压计量站的占地类型主要为旱地，区域内无珍稀动、植物。施工期结束以后，山区、陡坡的保护措施建成使用，水土流失的范围和程度减小。故运营期除偶尔的管道维修外，基本没有造成水土流失。 项目管道敷设严格控制了管道作业带及其他临时占地，临时占地恢复了其原有用地功能；施工过程中破坏的植被，给予了合理的经济补偿；项目管沟开挖回填土石方做到了挖填平衡，开挖土壤分层堆放分层回填；管道沿线未发现遗留的建筑垃圾、生活垃圾；施工方落实了各项水土保持和生态防护措施，最大程度的降低了对生态环境的影响，施工期间未产生重大生态问题，目前施工已结束，生态系统正逐步恢复。现场情况如下所示： 表8-1 项目现场生态情况 X; X. 管道标识. X; X. 管道沿线生态情况. X; X. 管道沿线生态情况. 3.污染防治和处置设施效果调查 对大气环境的影响 施工期废气主要来自地面开挖和运输车辆行驶产生的扬尘及施工机械排放的烟气，废气量较小。开挖埋管过程为逐段进行，施工期较短，在加强管理的情况下，管沟开挖过程产生的扬尘较少。管线在顶管穿越和管沟开挖等施工中，由于使用柴油机等设备，产生了少量的燃烧烟气产生，主要污染物的SO2、NO2、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散稀释，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此只有局部地区受到临时性影响，其影响随着施工期结束而结束。正常情况下没有废气产生和排放，项目在设备检修或系统超压时有放空废气，设备一年检修1到2次，属间歇排放。由于放散的天然气气量较小，并且主要是甲烷 ，甲烷的密度比空气的一半还小，稀释扩散很快，随着距放散点距离的增加，甲烷浓度下降非常快。 对声学环境的影响 经现场调查，本项目噪声源主要是开挖管沟产生的作业噪声以及少量进出施工场地运输车辆的交通噪声等。项目施工噪声影响是暂时的，随着施工期的结束而消失，项目施工未对评价范围内声学环境敏感目标产生重大影响。 对地表水的影响 施工人员集中在工程区域内的城镇吃住，不设施工营地，所产生的生活污水排入化粪池后收集作为农肥使用，因此无施工生活废水外排。管道试压废水经沉淀后就近排入沟渠，对环境的影响很小。施工废水经隔油、沉淀处理后全部回用于施工场地防尘洒水，不外排。 固体废物的影响 项目站场施工和管线施工过程中产生的生活垃圾集中由当地环卫部门收集送城镇垃圾处置场处置；施工废料部分由施工单位回收利用，其余部分严格按照HSE管理模式进行集中收集后，依托当地环卫部门有偿清运。项目管道铺设在挖土、回填碾压后，土石方平衡。本项目施工过程中产生的施工废料部分由施工单位进行回收。因此，项目施工期固体废弃物处理处置措施妥当，未对周边环境造成影响。 4.其他环境保护设施效果调查 本项目未涉及居民拆迁。

# 表九                                                         风险事故调查与分析

1.环境风险因素调查 天然气输送工程环境风险为主要表现为天然气在输送过程中的突发性逸漏，并引起火灾、爆炸事故，一旦出现此类事故，将在较短时间内造成一定面积的破坏，对当地环境和人群造成一定危害。 施工材料不合格或施工质量差导致输气管道破裂引起天然气的泄漏；管段涉及的多处穿越的施工不符合规范导致管道的破裂引起天然气的泄漏；操作过程中不遵守操作规程，可能造成阀门和仪表失灵而引起天然气的泄漏；由于地震、雷击等自然因素影响，造成站场或输气管道中的天然气发生泄漏，从而造成火灾、爆炸和硫化氢中毒事故；违规动火造成火灾或爆炸事故；管道标志桩标志不明确引起第三方因素破坏造成管道的破裂等。 2.防范措施 经现场调查，工程采取的风险防范措施如下： （1）按中华人民共和国石油天然气行业标准《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2013），对管道焊缝进行无损检测，保证焊接质量。 （2）管道线路尽量避开城镇规划区和工矿区等人口、设备密集区域。管线两侧留有安全距离以减小人为活动的干扰、破坏因素；选择有利地形，尽量避开不良工程地质地段（如陡坡、陡坎、滑坡地段等），确保管道安全。 （3）管道的强度结构设计按规范设计，根据管道所经的不同地区分别采取不同的强度设计系数，提供不同的强度储备来保证管道不发生强度爆炸的危害性。 （4）在道路穿越断面两侧醒目的地方分别设置标志牌，在人畜活动较密集以及管道容易被破坏的地方设置警示牌。 （5）建设单位应与当地有关部门做好沟通，对管线沿线居民加强管线保护的宣传工作，尤其应加强《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条的宣传：“在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其它根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其它建筑物、构筑物”。 （6）加强管道运营期的巡检，巡检时应随身配戴便携式可燃气体监测仪，监测管道的泄漏情况，同时检查阀门的灵活性和可靠性，尽量做到防范于未然。 （7）对管道沿线的居民作好宣传，张贴《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，加强居民保护管道安全的知识和意识。 （8）根据《石油天然气管道安全规程》的规定，管道使用单位应制定定期检验计划：除日常巡检外，一年至少一次外部检验，由使用单位专职人员进行；全面检验每五年一次，由专业检验单位承担。外部检验包括管道损伤、变形缺陷、管道防腐层、绝热层、管道附件、安全装置电法保护系统和管道标志桩、测试桩和标志牌等。 经调查，本项目施工及试运行过程中未发生环境风险事故。

# 表十                                                      环境质量及污染源监测

1.环境质量及污染源监测 四川志达四方环保科技有限公司2021年11月4~5日对位于眉山市岷江东岸泡菜工业园区的眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）项目的噪声进行了实地监测，监测结果如下（监测布点图见附图3；监测报告见附件2）。 表10-1 项目噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 监测时间; 检测值; 标准限值. 拟建管线北侧约30m，国能伟业厂外1m，高1.2m处; 2021.11.4; 昼间; 48; 65. 夜间; 43; 55. 2021.11.5; 昼间; 46; 65. 夜间; 34; 55. 拟建管线东侧约60m，大罗坝农户（已拆迁），高1.2m处; 2021.11.4; 昼间; 43; 65. 夜间; 41; 55. 2021.11.5; 昼间; 45; 65. 夜间; 38; 55. 拟建管线西北侧约20m，正博科创涂料有限公司外1m，高1.2m处; 2021.11.4; 昼间; 57; 65. 夜间; 54; 55. 2021.11.5; 昼间; 58; 65. 夜间; 54; 55. 拟建管线北侧约20m味佳乐食品厂外1m，高1.2m处; 2021.11.4; 昼间; 53; 65. 夜间; 47; 55. 2021.11.5; 昼间; 54; 65. 夜间; 49; 55. 2.数据分析 根据表10-1监测分析结果可知，各监测点噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，声环境质量状况良好，运营期未对附近农户的生产生活产生较大影响。

# 表十一                                                   环境管理状况及监测计划

- 环境管理机构设置 - 施工期 施工期环保措施通过合同管理落实到施工单位，施工单位在施工期安排了环保员作为施工期的环境管理人员，协助项目施工期的环保工作开展，主要负责贯彻执行国家环境保护方面的方针、政策和法令，落实环境影响报告表中的各项要求，并监督检查执行情况。 运营期 项目运营期的运营单位为四川川港燃气有限责任公司成都分公司，在运营期运营单位安排了巡线工对管线进行定期巡查，运营单位制定了严格的HSE管理体系，并对应急救援人员进行培训，对社会或周边人员应急响应知识的宣传，将附近居民、单位纳入其中，在组织演练时，召集管道附近居民进行配合演习。

- 环境监测能力建设情况 由于本项目为天然气管道建设，项目本身较为简单，不涉及连续性的污染物排放，故站场没有设置环境质量监测设施。但项目在建设过程中委托了第三方检测机构进行了监测，检测结果符合相关标准，且运营单位会安排巡线工对管道的腐蚀情况实施监测以及对沿线泄漏和管道设施进行检查。

- 环境影响报告表中提出的监测计划落实情况 《眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）中的监测布点方案对项目周边的噪声进行了监测，且报告表对验收提出了厂界噪声和敏感点噪声监测要求，此次验收严格按照报告表的要求委托了第三方检测机构对厂界噪声和敏感点噪声进行了监测，监测报告见附件2。

- 环境管理状况分析与建议 - 环境管理状况分析 运营单位四川川港燃气有限责任公司成都分公司制定了严格的HSE管理制度体系，环境管理制度较为健全。通过现场走访调查后，对运营单位提出如下建议。 2）建议 ①营运期加强管线巡查力度，及时清理杂草等异物，确保天然气管道警示桩能够被他人察觉注意到，建立记录制度，监控和记录工程沿线植被恢复情况。 ②大力宣传管道保护法律、法规，使沿线群众熟悉和了解管道保护的意义和方法。重点宣传《中华人民共和国石油天然气管道保护法》。 ③建议加强外部联系，积极与地方环保部门和安全保卫部门紧密结合，避免第三方对管道的破坏，保障管道运行安全。并以地方医疗、消防、社会保障系统为依托，建立健全应急保障系统。

# 表十二                                                         公众参与意见调查

1.调查对象： 本次公众意见的调查对象主要是眉山泡菜工业园区内该项目管线沿线周边的居民，主要采取现场听取意见和问卷调查方式。接受调查人员的基本情况统计见下表。 表12-1 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）公众意见调查对象基本情况表 序号; 分类; 人数（人）; 人数（人）; 百分比（%）. 1; 性别; 男; 4; 60. 女; 6; 40. 2; 居住地; 眉山市经开区; 10; 100. 3; 年龄; 50岁以上; 8; 80. 41岁-50岁; 1; 10. 31岁-40岁; 1; 10. 4; 文化程度; 小学; 7; 70. 初中; 2; 20. 高中; 1; 10. 5; 职业; 工人; 9; 90. 其他; 1; 10. 2.调查方法： 本次公众意见调查以现场发放调查表的形式为主，由调查人员在井场周边走访当地群众，介绍说明工程的相关情况。 3.调查内容： 调查内容见表12-2。 表12-2眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）竣工环境保护验收公众意见调查表 项目名称：眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）. 项目情况介绍： 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）位于四川省眉山市。新建1条燃气管道，在眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道国能伟业外侧已建D159主管道开口接管，沿11号路北侧、7号路西侧绿化带敷设，止于川辣源食品，全长约Xkm，设计压力XMPa，设计输气规模为Xm3/d。天然气不含硫化氢。 项目总投资约327.9万元，环保投资18万元，环保投资占总投资比例5.5%。。. 调查人姓名; 性别; 年龄; 民族; 文化程度. 住址/单位地址; 职业/职务; 联系方式. 1.您对本项目的环保工作是否满意： □满意 □基本满意 □不满意 □不知道. 2.施工期是否有污染事故发生： □是 □否. 3.是否有施工扰民事件发生： □是 □否. 4.您认为本项目施工期对您的主要环境影响是： □大气污染 □水污染 □噪声污染 □生态破坏 □没有影响 □不知道. 5.你认为本项目带来的效益是 环境效益□ 经济效益□ 社会效益□ 不清楚□. 6.本项目建设对周围环境影响程度 有正影响□ 有负影响□ 有负影响可承受□ 无影响□. 7.你对项目建设持何种态度 赞成□ 较赞成□ 反对□ 与我无关□. 8.您对该工程建设有关环境保护方面的意见和建议：. 调查表内容包括调查对象的居住地、姓名、性别、年龄、职业及对工程的基本态度、对项目施工期的看法等，以及在施工期是否有污染事故发生等内容。 公众意见调查结果： 本次公众意见调查共发放调查表10份，回收有效调查表10份（附件3为一份调查表的调查结果）。调查表统计结果见表12-3。 表12-3 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）公众意见调查结果 调查内容; 调查结果统计; 比例. 对本项目的环保工作是否满意; 满意; 5; 50. 基本满意; 2; 20. 不满意; 0; 0. 不知道; 3; 30. 施工期是否有污染事故发生; 是; 0; 0. 否; 10; 100. 是否有扰民事件发生; 是; 0; 0. 否; 10; 100. 本项目施工期主要环境影响; 大气污染; 1; 10. 水污染; 2; 20. 噪声污染; 6; 60. 生态破坏; 4; 40. 没有影响; 2; 20. 不知道; 0; 0. 本项目带来的效益; 环境效益; 1; 10. 经济效益; 3; 30. 社会效益; 4; 40. 不清楚; 3; 30. 本项目建设对周围环境影响程度; 有正影响; 1; 10. 有负影响; 0; 0. 有负影响可承受; 5; 50. 无影响; 4; 40. 对本项目建设的态度; 赞成; 1; 10. 较赞成; 5; 50. 反对; 0; 0. 与我无关; 4; 40. 由调查结果可以看出： 1）对本项目建设环境保护工作的总体态度表示满意和基本满意的在70%左右，有30%左右的被调查者表示不知道是否有环保工作，没有人表示不满意。 2）对工程建施工期的主要环境影响问题上，选择大气污染的达到10％，还有40%的被调查者选择了生态破坏，20%的人觉得有水污染，有20%的人认为没有影响，还有60%的调查对象选择了噪声污染。施工期没有污染事故发生，也没有扰民事件发生。 3）30%的被调查者认为本项目带来了经济效益，10%的人则认为是环境效益，40%的调查对象认为是社会效益，还有30%的人不清楚有何效益。 4）10％的调查对象认为，本项目建设对周围环境有正影响，50%的被调查者认为工程对农业生产的影响可以接受，没有人认为有负影响，还有40%的人认为没有影响。 5）60%的人对本项目建设持赞成及较赞成态度，另有40%的调查对象则表示与我无关。 结论：燃气管道项目的环保措施落实比较到位，施工期没有污染事故发生，也没有扰民事件发生。

# 表十三                                                       验收调查结论与建议

- 1.工程概况 新建1条燃气管道，在眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道国能伟业外侧已建D159主管道开口接管，沿11号路北侧、7号路西侧绿化带敷设，止于川辣源食品，全长约Xkm，设计压力XMPa，设计输气规模为Xm3/d。新建的管线采用D168.3×6.3 mm L245N无缝钢管。 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（三期）总投资为327.9万元，环保投资18万元，占工程总投资的5.5%。 - 2.环保工作执行情况 项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度. - 3.生态环境影响结论 - 根据现场调查，工程完工后对占地进行了清理，已对站内建筑弃渣进行了清运。本项目无永久性占用的土地面积，积极地实施了生态恢复，有效地控制了水土流失，减少了水土流失对环境的影响，生态恢复基本完成，水土流失情况大大改善，新增水土流失得到有效控制，原地貌水土流失得到了治理。生态环境的影响几乎消失和结束，生态环境能基本保持原有现状不变。 - 4.污染因素调查结论 废水：施工期生活污水依托已有设施收集后用作农家肥，未外排，试压废水沉淀后就近排入沟渠，施工废水经隔油、沉淀处理后全部回用于施工场地防尘洒水，不外排；项目运营期无废水产生。 废气：项目正常运行不产生废气，检修或发生事故时依托站场原有放空系统对设备和管道中天然气进行放空；现场调查时未进行放空作业，未对周边环境造成影响。 固废：通过现场调查可知，项目施工期间固体废物处理处置措施得当，未产生二次污染，未对周边环境造成不利影响。生活垃圾依托原有的设施进行收集，最后交由当地环卫部门进行处理。固体废弃物通过妥善处理后，不会产生二次污染，不会对站场周边环境造成影响。 噪声：经监测，项目正常运行时厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；居民点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 5.验收调查结论与建议 - （1）验收调查结论 通过调查分析，该项目为清洁能源输送工程，符合国家产业政策，在建设过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施严格按照环评要求进行了落实，各项相关的生态保护和恢复措施按照环评要求进行了落实；建立健全了各项安全防护措施及管理制度。符合建设项目竣工环境保护验收条件。 - （2）建议 ①营运期加强管线巡查力度，及时清理杂草等异物，确保天然气管道警示桩能够被他人察觉注意到，建立记录制度，监控和记录工程沿线植被恢复情况。 ②大力宣传管道保护法律、法规，使沿线群众熟悉和了解管道保护的意义和方法。重点宣传《中华人民共和国石油天然气管道保护法》。 ③建议加强外部联系，积极与地方环保部门和安全保卫部门紧密结合，避免第三方对管道的破坏，保障管道运行安全。并以地方医疗、消防、社会保障系统为依托，建立健全应急保障系统。