渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目竣工环境保护

验

收

报

告

建设单位：株洲渌骏新材料有限公司

二〇二一年十二月

渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目

竣工环境保护验收自查报告

1项目基本情况

建设单位：株洲渌骏新材料有限公司

项目名称：渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目

1.2 项目投资情况

环评投资总概算4102.82万元，环保投资总概算200万元，占比4.9%

现有实际投资总概算 4200 万元，环保投资总概算 220万 元，占比5.23 %

1.3 环保手续履行情况

2020年8月建设单位委托株洲华晟环保技术有限公司编制了《渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目》环境影响报告表，并与2021年6月2日取得了株洲市生态环境渌口分局的批复，批文号为株渌环评表〔2021〕11号。

2、项目建成情况

2.1 项目实际建设情况

本项目位于株洲市渌口区南洲新区南洲镇江边村，主要建设商品混凝土搅拌站，项目总用地面积约22401.98m2，其中净用地面积22401.98m2，代征道路面积1660.79m2。总建筑面积5596.00m2，主要建设2条混凝土HZX180型搅拌设备生产线、环保设备设施、办公楼、磅房、门卫、料仓顶棚等及配套厂区设备、基础设施，基本情况一览表见下表：

表2-1  项目基本情况表

| 序号 | 类 别 | 情 况 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目 |
| 2 | 建设单位 | 株洲渌骏新材料有限公司 |
| 3 | 项目地址 | 株洲市渌口区南洲新区南洲镇江边村 |
| 4 | 主要产品 | C15-C80混凝土 |
| 5 | 建设性质 | 新建 |
| 6 | 建设规模 | 项目主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程、环保设施、办公室等 |
| 7 | 投资概算 | 投资总概算4102.82万元，环保投资总概算200万元，占比4.9% |
| 8 | 实际投资概算 | 投资总概算 4200 万元，环保投资总概算 220万 元，占比5.23 % |
| 12 | 项目审批时间 | 2021年6月 |
| 12 | 建设时间 | 2021年8月 |
| 12 | 试运行时间 | 2021年10月 |
| 13 | 劳动定员 | 项目劳动定员为35人，在厂区内食宿，项目年工作300天，工作制度为二班制，每班8小时 |
| 14 | 设计生产规模 | 年设计规模：C15-C80混凝土50万m3/a |
| 15 | 实际生产规模 | 项目实际规模：C15-C80混凝土48万m3/a |
| 16 | 环评情况 | 2020年8月，株洲华晟环保技术有限公司编制了《渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目》环境影响报告表 |
| 17 | 审批情况 | 2021年6月2日，株洲市生态环境渌口分局的株渌环评表〔2021〕11号予以审批 |
| 18 | 工程实际建设情况 | 主体、辅助及环保工程已经建成，各类设施处于正常运行状态 |

2.2工程实际建设内容

本次验收针对株洲渌骏新材料有限公司建设项目现状情况以及对株渌环评表〔2021〕11号审批文件进行环保竣工验收，项目主要建设2条混凝土HZX180型搅拌设备生产线、环保设备设施、办公楼、磅房、门卫、料仓顶棚等及配套厂区设备、基础设施。工程主要建设内容见下表。

表2-2  工程主要建设内容一览表

| 组成 | 工程内容 | 环评要求 | 实际建设 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 混凝土生产区 | 建设HZX180生产线2条，总设计生产能力50×104m3/a | 现已建设好HZX180生产线2条，生产能力已达到50×104m3/a | 无 |
| 辅助 工程 | 料仓 | 4041.00m2，全封闭式 | 料仓现已全封闭，总占地面积为4041.00m2，占地面积不变 | 无 |
|  | 配料机械系统 | 不同等级成品原料计量斗分配、全封闭式皮带输送 | 配套已建设好不同等级成品原料计量斗分配、全封闭式皮带输送 | 无 |
|  | 原料输送设备系统 | 粉料采用螺杆空气机输；砂石等骨料装卸车上料 | 配套已建设粉料螺杆空气机输；砂石等骨料装卸车上料 | 无 |
| 配套 工程 | 综合办公楼 | 3F，1083.00m2；实验室及值班室351.10m2 | 已建好3F的办公楼，占地面积为1083.00m2；实验室位于办公楼的右侧占地面积为180m2 | 有，实验室的面积有变动 |
|  | 磅房 | 54.00m2 | 未设置磅房 | 有，取消磅房 |
|  | 门卫室 | 1F，67.00m2 | 已建好门卫室，占地面积为54.00m2 | 无 |
|  | 宿舍 | 无 | 现增设宿舍一栋，占地面积为108m2 | 有 |
| 公用 工程 | 供水 | 市政管网供水 | 市政管网供水 | 无 |
|  | 供电 | 市政电网供电，建设1套配电柜及箱式变压器，配置1套400kW柴油发电机供备用 | 市政电网供电，已建好1套配电柜及箱式变压器，配置1套400kW柴油发电机供备用 | 无 |
|  | 排水 | 厂区实行雨污分流；生产废水经废水处理回用系统后全部回用，生活污水经10m3处理能力的地埋式一体化污水处理设施+30m3清水池回用回用至混凝土拌合用水不外排。 | 厂区已实行雨污分流；生产废水经废水处理回用系统后全部回用，生活污水经10m3处理能力的地埋式一体化污水处理设施+30m3清水池回用回用至混凝土拌合用水不外排。 | 无 |
| 仓储及其他 | 料仓 | 密闭砂石料场建筑面积4041.00m2，单层，料仓全封闭，封装后高度15m | 已建好密闭砂石料场，建筑面积4041.00m2，单层，料仓全封闭，封装后高度15m | 无 |
|  | 运输 | 厂外原材料运输委托社会力量进行汽车运输。厂内运输采用泵及传送带运输，产品采用混凝土罐车 | 项目原材料运输委托社会力量进行汽车运输。厂内运输采用泵及传送带运输，产品采用混凝土罐车 | 无 |
| 环保 工程 | 废气处理 系统 | 砂石运输防尘：砂石料进行加湿后由皮带机传送。配料、计量、投料、搅拌粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后排放 | 砂石运输防尘：砂石料进行加湿后由全封闭皮带机传送。配料、计量、投料、搅拌粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后排放 | 无 |
|  |  | 筒库粉尘：分别经各筒库上方的圆筒仓顶袋式除尘器处理后在仓顶排放，生产区域采用彩钢板进行全封闭 | 筒库粉尘：分别经各筒库上方的圆筒仓顶袋式除尘器处理后在仓顶排放，生产区域已采用彩钢板进行全封闭 | 无 |
|  |  | 厂内运输车辆防尘：运输车辆进出由东侧进出，禁止靠西侧进出，厂区内场地全部硬化，定期地面降尘洒水、厂界四周设置防尘围挡，并配备喷雾洒水系统定时进行喷雾洒水降尘。 | 厂内运输车辆防尘：运输车辆进出由东侧进出，禁止靠西侧进出，厂区内场地现已全部硬化，定期地面降尘洒水、厂界四周已经设置防尘围挡，并配备喷雾洒水系统定时进行喷雾洒水降尘。 | 无 |
|  |  | 堆场粉尘进行全封闭，并配套设置喷淋洒水系统定时进行喷雾洒水降尘 | 堆场粉尘已全封闭，并配套设置喷雾系统定时进行喷雾降尘 | 无 |
|  |  | 食堂油烟安装油烟净化器处理达标后高空排放 | 食堂油烟经油烟净化器处理达标后通过规范排烟管道高空排放 | 无 |
|  | 生产废水处理系统 | 砂石分离机+300m3三级沉淀池+100m3清水池，回用于生产和洒水抑尘。 | 建设单位已建好了砂石分离机+300m3三级沉淀池+100m3清水池生产废水处理系统，废水回用生产和洒水抑尘 | 无 |
|  | 生活污水处理系统 | 10m3处理能力的地埋式一体化污水处理设施+30m3清水池，回用于混凝土拌合用水不外排。 | 建设单位已建好了10m3处理能力的地埋式一体化污水处理设施+30m3清水池污水处理系统，污水回用于混凝土拌合用水不外排 | 无 |
|  | 初期雨水 | 厂界四周设雨水收集沟+100m3雨水收集池收集后，回用于生产，不外排。 | 已在厂界四周设雨水收集沟和100m3雨水收集池，雨水收集后回用于生产，不外排。 | 无 |
|  | 噪声 | 设备噪声经隔声、减振、消声设施处理。运输车辆优化运输路线由厂区东侧出入口进出，禁止靠西侧行驶，并在西南侧临近农贸市场侧加强噪声措施，设置高隔声墙进行隔声 | 生产设备噪声经隔声、减振、消声设施处理，运输车辆优化运输路线由厂区东侧出入口进出，禁止靠西侧行驶；建设单位考虑到办公车辆出入，在西南侧临近农贸市场侧未设置高隔声墙进行隔声 | 有 |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 集中收集在垃圾桶，交由环卫部门处理 | 无 |
|  | 一般固废 | 沉淀池沉渣和实验废样品经砂石分离处理后回用于生产，除尘器收集粉尘直接作为原料回用于生产 | 沉淀池沉渣和实验废样品经砂石分离处理后回用于生产，除尘器收集粉尘直接作为原料回用于生产 | 无 |
|  | 危险废物 | 5m2危废暂存间，委托资质单位处置 | 危废（废机油）暂存于危废间，占地面积5m2，位于办公室房右侧，现做好地面硬化、三防（防杨散、防流失、防渗漏），设置好了危废标识，危险废物定期交由有资质单位处置 | 无 |

2.3 主要生产设备

根据建设单位现状情况和企业负责人提供的资料，项目具体生产设备见下表。

表2-3 项目所用设备一览表

|  |  | 混凝土搅拌站设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：环保型混凝土站 |  |  |  |  |  | 设备型号：HZX180 2条 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  | 部位及名称 |  |  | 型号及技术说明 | 单位 | 数量 | 变动情况 |
| 1 | 主楼钢构 |  | 支腿 |  |  | 全部钢材采用国标，按GB/T10171-2005规范制作与检验 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 平台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 爬梯护栏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联接件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 搅拌系统 |  | 进料 | 主机上盖 |  | 进料连接口/呼吸口/观察口 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 搅拌 | 搅拌主机 |  | MAO4500/3000 | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 增压泵 |  | ISG125-125 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 视频装置 | 摄像头 | 带夜视 | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  |  |  | 蝶阀 | SD350P | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  | 出料 | 砼出料斗 |  | 含衬板16锰 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 胶皮筒 |  | Φ500-500 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 卡箍 |  | / | 套 | 2 | 无 |
| 3 | 粉料系统 |  | 储料 | 300T筒仓1 |  | Φ4800 | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 安全阀 |  | SPV250（不锈钢） | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 雷达料位计 |  | DCBD1000 | 套 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 阻旋式料位计 |  | ZXK-3 | 套 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 破拱装置 |  | PL20 | 个 | 32 | 无 |
|  |  |  |  | 手动蝶阀 |  | SD300P | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 进料 | 打灰管 | 直管Φ114*6mm/耐磨弯头8mm | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  |  | 管囊阀 | VF100 | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 控制 | 指示灯 | / | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  |  | 电控箱 | 料位报警/进料开关 | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  | 输送 | 螺旋输送机1 |  | φ323*4500*19° | 套 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 支撑架 |  | 立柱Φ114 | 套 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 自动蝶阀 |  | SD300P | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 自动蝶阀 |  | SD200P | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 软连接1 |  | Φ323 | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  | 计量 | 计量斗 |  | 容量1.5m3 | 套 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 振动器 |  | K15 | 台 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 传感器 |  | SB1000kg | 套 | 12 | 无 |
|  |  |  |  | 接线盒 |  | 小四线钢 | 个 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 校秤装置 | 气缸 | 缸径Φ80 | 套 | 8 | 无 |
|  |  |  |  |  | 砝码 | 50kg | 套 | 8 | 无 |
|  |  |  |  |  | 连接附件 | / | 套 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 软连接 |  | Φ300 | 个 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 自动蝶阀 |  | SD300P | 个 | 4 | 无 |
| 4 | 水料系统 |  | 储料 | 清水池 |  | 混凝土结构 | / | / | 无 |
|  |  |  | 清水输送 | 水泵 |  | QY40-21-4 | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 管道及附件 |  | PPR90 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 计量 | 计量斗 |  | 容量0.8m3 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 混合斗 |  | 容量0.4m3 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 传感器 |  | PST1000kg | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 蝶阀 |  | DN150 | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 连接管 |  | / | 个 | 2 | 无 |
| 5 | 液体外加剂料系统 |  | 储料 | 储料罐 |  | 塑料/容量50m3 | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 防沉淀装置 |  | 管路/球阀 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 输送 | 水泵 |  | ISG40-160B（化工泵） | 台 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 管道及附件 |  | PPR40 | 套 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 缓冲筒 |  | / | 套 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 蝶阀 |  | DN25 | 个 | 4 | 无 |
|  |  |  | 计量 | 计量斗 |  | （不锈钢）容量0.12m3 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 传感器 |  | PST200kg | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 蝶阀 |  | DN80 | 个 | 2 | 无 |
| 6 | 骨料系统 |  | 储料 | 砂石储料斗 |  | 地仓式结构 | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 筛网 |  | 180mm×100mm | 块 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 振动器 |  | MVE300/3 | 台 | 16 | 无 |
|  |  |  |  | 气缸 |  | 缸径Φ100 | 套 | 16 | 无 |
|  |  |  | 计量 | 砂石计量斗 |  | 容量2.5m3 | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 振动器 |  | MVE100/3 | 台 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 气缸 |  | 缸径Φ100 | 套 | 8 | 无 |
|  |  |  |  | 传感器 |  | 2000kg | 个 | 24 | 无 |
|  |  |  |  | 接线盒 |  | 小四线钢 | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  | 平皮带机 | 机架钢构 |  | B1000 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 驱动装置 |  | 11KW | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 输送胶带 |  | NN200/B1000×5 | 根 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 头部刮砂装置 |  | TQSQ10063 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 尾部清扫装置 |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 上托辊及附件 |  | Φ89 | 批 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 下托辊及附件 |  | Φ89 | 批 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 从动装置 |  | 从动滚筒/轴承座/张紧装置 | 件 | 2 | 无 |
|  |  |  | 斜皮带机 | 机架钢构 |  | B1000/43000 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 驱动装置 |  | 45KW | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 输送胶带 |  | NN200/B1000×5 | 根 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 头部刮砂装置 |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 尾部清扫装置 |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 上托辊及附件 |  | Φ108 | 批 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 下托辊及附件 |  | Φ108 | 批 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 安全拉线开关 |  | YBLX-KLT2/II | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 重锤装置 | 配重箱 | TZC1000 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  |  | 滚筒 | TXPDCD10040 | 套 | 6 | 无 |
|  |  |  |  |  | 轴承座 | UCP214 | 个 | 12 | 无 |
|  |  |  |  | 从动装置 |  | 从动滚筒/轴承座/张紧装置 | 件 | 2 | 无 |
|  |  |  | 骨料暂存斗 | 砂石中途斗 |  | 容量4m3/耐磨锰板衬板 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 振动器 |  | MVE100/3 | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 气缸 |  | 缸径Φ125 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 软连接 |  | / | 套 | 2 | 无 |
| 7 | 气动系统 |  | 螺杆式空压机 |  |  | ES-22 | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  | 精密过滤器 |  |  | EA-002C | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 储气罐 |  |  | 容量1m3 | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  | 小储气罐 |  |  | 容量0.1m³ | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  | 管路及附件 |  |  | / | 套 | 2 | 无 |
| 8 | 除尘系统 |  | 除尘器 |  |  | 脉冲式布袋反吹DMC64 | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  | 收尘管道 |  |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 集灰斗 |  |  | 容量2m3 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 蝶阀 |  |  | Φ300 | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  | 软连接 |  |  | Φ300 | 个 | 2 | 无 |
| 9 | 控制系统 |  | 控制软件系统 |  |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 工控机 |  |  | IPC610L | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 显示器 |  |  | 19寸 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 打印机 |  |  | LQ-300K | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | UPS电源 |  |  | K1000VA | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 控制台 | PLC及模块 |  | Smart | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 数字变送器 |  | TI-1500(VC4) | 个 | 4 | 无 |
|  |  |  |  | 电源 |  | S-350-24 | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 继电器类 |  | 2P/DC24V | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 线路 |  | 导线/线槽/接线端子 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 配电柜 | 断路器类 |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 接触器类 |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 互感器类 |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 控制变压器 |  | / | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 电量变压器 |  | / | 台 | 6 | 无 |
|  |  |  |  | 线路 |  | 导线/线槽/接线端子 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 电缆线 |  |  | 电源线/信号线 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 线槽桥架 |  |  |  | 批 | 2 | 无 |
| 10 | 视频监控系统 |  | 监视器 |  |  | 19寸液晶 | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  | 摄像头 |  |  | 高清 | 个 | 8 | 无 |
|  |  |  | 画面处理器 |  |  | 16画面 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 线路及附件 |  |  | / | 套 | 2 | 无 |
| 11 | 操作室 |  | 主体 |  |  | 50mm彩钢夹芯板/含塑钢门窗 | 套 | 2 | 有（未设楼上) |
|  |  |  | 空调 |  |  | 1.5匹 | 套 | 2 | 无 |
| 12 | 设备封装 |  | 主楼封装 | 钢构骨架 |  | 主楼整体封装（含粉料筒仓）/单层彩钢板0.426mm/投影面积约245㎡ | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  |  | 墙面板材料 |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  |  | 塑钢门窗 |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 皮带机封装 |  |  | 含走道廊道式封装，单层彩钢板0.426mm | 套 | 2 | 无 |
| 序号 | 类别 |  | 部位及名称 |  |  | 型号及技术说明 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 粉料智能地面气力输送系统 |  | 螺杆空压机组 |  |  | 功率37KW 气压0.3Mpa 排气量12m³/min | 台 | 2 | 无 |
|  |  |  | 储气罐 |  |  | 容积：1.0m³ | 个 | 2 | 无 |
|  |  |  | 精密过滤器 |  |  | 除水/除油/除渣 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 冷干机 |  |  | 工作压力：0.1～1MPa 露点温度：2～10℃ | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | PLC智能控制柜 |  |  | 低压电气元件 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 供气管道 |  |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 连接软管 |  |  | 15米 | 套 | 4 | 无 |
| 2 | 原料智能称重地磅系统 |  | 车牌识别一体机 |  |  | 识别率：99%（含附件） | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 红外光栅/地感装置 |  |  | 含附件 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | LED显示屏 |  |  | 电压：AC220V 功耗：50W | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | PLC智能控制柜 |  |  | 西门子Smart系列 | 套 | 2 | 有（一套） |
|  |  |  | 地磅称重软件 |  |  | / | 套 | 2 | 有 （一套） |
| 3 | 砂石料场车间喷雾降尘系统 |  | 高压喷雾主机 |  |  | 功率：11KW 6级变频电机 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 精密过滤器 |  |  | 8级过滤/加厚滤瓶 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 储水箱 |  |  | 材质：不锈钢/容量：1立方 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 喷嘴及高压管路 |  |  | / | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | PLC智能控制柜 |  |  | 西门子Smart系列 | 套 | 2 | 无 |
| 4 | 生产废料环保回收系统 |  | 废料收集槽 |  |  | 双车位5000×1100×1850 | 套 | 2 | 有(1) |
|  |  |  | 砂石分离机 |  |  | 处理量20m³/T 功率7.5KW | 套 | 2 | 1 |
|  |  |  | 水力旋流器 |  |  | 处理量50～60m³/小时 | 套 | 2 | 1 |
|  |  |  | 潜水式搅拌器 |  |  | 功率2.2KW | 套 | 6 | 3 |
|  |  |  | 污水泵 |  |  | 功率5.5KW | 套 | 6 | 3 |
|  |  |  | 管道及附件 |  |  | DN100 | 套 | 2 | 1 |
|  |  |  | 板框式压滤机 |  |  | 处理量20m³/T 功率7.5KW | 套 | 2 | 1 |
| 5 | MES生产管理系统 |  | MES生产管理软件系统 |  |  | V18 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 服务器 |  |  | TS3325 V2/TS250 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 交换机 |  |  | TP-LINK 8路 S1700-24GR | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | LED调度屏 |  |  | P10 6m2 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 扫描抢 |  |  | ZD-15 | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 录音盒 |  |  | SUB-1L | 套 | 2 | 无 |
|  |  |  | 网线及辅材 |  |  | 超5类 | 套 | 2 | 无 |

表2-4   辅助设备一览表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | DSL-5 | 2 | 台 | 无 |
| 混凝土运输车 | 10-14m3 | 30 | 辆 | 有（25)/ |
| 地磅 | 100t | 2 | 台 | 有（一台120吨）/ |
| 砂石分离机 | 型 | 1 | 台 | 无/ |
| 污水回收利用池 | 50m3 | 3 | 座 | 无/ |
| 潜水泵 | WQ型 | 2 | 台 | /无 |
| 砂石分离机 | 型 | 1 | 台 | /无 |
| 全密闭皮带廊道 | / | 2 | 条 | 无/ |
| 混凝土专项试验室全套仪器 |  | 1 | 套 | 无/ |
| 配电柜及箱式变压器 | 800kva | 1 | 套 | 无/ |
| 空压机 | - | 2 | 台 | 无/ |

表2-5   混凝土试验室主要仪器设备明细表

| 序号 | 设备 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-001 | 全自动抗折抗压试验机 | DYE-300D | 1 | 无 |
| 2 | 2018-002 | 全自动恒应力试验机 | DYE-2000D | 1 | 无 |
| 3 | 2018-003 | 自动调压砼抗渗仪 | HS-40 | 1 | 无 |
| 4 | 2018-004 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 无 |
| 5 | 2018-005 | 水泥胶砂振动台 | ZS-15 | 1 | 无 |
| 6 | 2018-006 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 1 | 无 |
| 7 | 2018-007 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150 | 1 | 无 |
| 8 | 2018-008 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 无 |
| 9 | 2018-009 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 无 |
| 10 | 2018-010 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 1 | 无 |
| 11 | 2018-011 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 1 | 无 |
| 12 | 2018-012 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 | 无 |
| 13 | 2018-013 | 标准养护室自动控温控湿设备 | FHBS-80 | 1 | 无 |
| 14 | 2018-014 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 | 1 | 无 |
| 15 | 2018-015 | 砂浆密度仪 |  | 1 | 无 |
| 16 | 2018-016 | 电子天平 | JY | 1 | 无 |
| 17 | 2018-017 | 混凝土振动台 | HZJ-A | 1 | 无 |
| 18 | 2018-018 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 1 | 无 |
| 19 | 2018-019 | 超声波加湿器 |  | 2 | 无 |
| 20 | 2018-020 | 震摆仪 | ZBSX-92A | 1 | 无 |
| 21 | 2018-021 | 碎石或卵石指标值试验仪 |  | 1 | 无 |
| 22 | 2018-022 | 水泥抗压夹具 | 40x40mm | 1 | 无 |
| 23 | 2018-023 | 混凝土回弹仪 | HT225-S | 1 | 无 |
| 24 | 2018-024 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪（维卡仪） |  | 1 | 无 |
| 25 | 2018-025 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1 | 无 |
| 26 | 2018-026 | 氯离子分析仪 | CCL-5 | 1 | 无 |
| 27 | 2018-027 | 水泥砂浆比长仪 | ISOBY-160 | 1 | 无 |
| 28 | 2018-028 | 水泥比表面积自动测定仪 | FBT-9 | 1 | 无 |
| 29 | 2018-029 | 阳极极化仪钢筋腐蚀测量仪 |  | 1 | 无 |
| 30 | 2018-030 | 低温箱 | DWX-30-200 | 1 | 无 |
| 31 | 2018-031 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-540 | 1 | 无 |
| 32 | 2018-032 | 电子分析天平 | FA/JA | 1 | 无 |
| 33 | 2018-033 | 砂浆搅拌机 | HX-15 | 1 | 无 |
| 34 | 2018-034 | 砼压力泌水仪 | SY-3 | 1 | 无 |
| 35 | 2018-035 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L | 1 | 无 |
| 36 | 2018-036 | 水泥快速养护箱 | SY-84 | 1 | 无 |
| 37 | 2018-037 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 1 | 无 |
| 38 | 2018-038 | 补偿混凝土收缩膨胀率测定仪 | HSP-355 | 1 | 无 |
| 39 | 2018-039 | 三氧化硫测定仪 | DL-01A | 1 | 无 |

2.4 生产规模及产品方案

根据建设单位现状情况，项目产品规模见下表

表2-6  本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 环评设计产品规模 （万m2/a） | 实际生产规模 （万m2/a） | 有无变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土 | C15-C80 | 50 | 48 | 有 |

2.5 主要原辅材料及能源消耗

根据建设单位现状情况，项目主要原辅材料及能源消耗详见下表。

表2-7 项目原辅材料能耗一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 环评年使用量 | 实际年使用量 | 单次最大储量 | 储存位置 | 备注 | 有无变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 |  | 万t/a |  | 15 | 14.4 | 0.02 | 筒库 | 散装水泥、罐车运输 | 有 |
| 2 | 砂 |  | 万t/a |  | 40 | 38.4 | 0.1 | 砂石堆场 | 全封闭料场 | 有 |
| 3 | 卵石 |  | 万t/a |  | 55 | 52.8 | 0.1 | 砂石堆场 | 全封闭料场 | 有 |
| 4 | 粉煤灰 |  | 万t/a |  | 2.5 | 2.4 | 0.015 | 筒库 | 罐车运输 | 有 |
| 5 | 矿粉 |  | 万t/a |  | 3.5 | 3.36 | 0.015 | 筒库 | 罐车运输 | 有 |
| 6 | 外加剂 | 膨胀剂 | 万t/a |  | 0.075 | 0.072 | 0.001 | 筒库 | 粉料 | 有 |
|  |  | 减水剂 | 万t/a |  | 0.35 | 0.336 | 0.001 | 外加剂罐 | 液体 | 有 |
|  | 能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜用水 |  | 万m3/a |  | 8 | 8 | / |  | 地表水 | 无 |
| 2 | 用电量 |  | 万kWh |  | 12 | 12 | / | / | 市政电网 | 无 |

3 环境保护设施建设情况

3.1 废水

本项目废水主要为生产废水、初期雨水及生活污水。生产废水主要为混凝土搅拌设备清洗、混凝土运输车冲洗废水、搅拌作业区冲洗废水及进出道路冲洗废水

（1）生产废水：混凝土搅拌设备清洗废水、混凝土运输车冲洗废水、作业平台冲洗废水、厂区场地及进出道路冲洗废水经砂石分离机+300m3三级沉淀池+100m3清水池+污水回用系统处理后回用于生产，不外排。

（2）初期雨水：建设单位在厂区四周设施雨水收集沟以及不小于100m3雨水收集池收集。初期雨水收集沉淀后可回用于生产。禁止雨水外排。

（3）生活污水：生活污水经隔油池和地埋式一体化污水处理设施（10m3/d处理能力）与30m3清水池，处理后污水进入清水池内收集后回用至混凝土拌合用水。

3.2 废气

本项目运营期废气主要有：备用柴油发电机废气；生产工艺粉尘，其中生产粉尘的来源有生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒仓呼吸孔和库底粉尘、筒仓抽料时放空口产生的粉尘以及砂石堆场粉尘，对环境影响较小

（1）输送、计量、投料粉尘：建设单位将输送带设置为全封闭式廊道输送，搅拌楼设置为全封闭式，并与搅拌楼内的搅拌机配套设置脉冲反吹布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘引至封闭式搅拌楼顶部有组织达标排放，对环境影响较小。

（2）筒仓顶呼吸孔及库底粉尘：建设单位在筒库底采用负压吸风收尘装置，收集的库底粉尘与库顶呼吸孔共用设备自带的布袋收尘机除尘，废气经处理后在仓顶达标排放。对周边环境影响较小

（3）汽车动力起尘粉尘：原料和产品运输车辆进出都要由厂区东侧进出，禁止靠西侧进出。项目场地内全部硬化，进出车辆进行清洗，并定期对地面进行清洗并洒水降尘，厂界四周已经设置防尘围挡，并配备喷雾洒水系统定时进行喷雾洒水降尘。对环境影响很小。

（4）筒仓放空口粉尘：筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，采用该措施后，粉尘产生量较小，对周边环境影响较小

（5）堆场粉尘：项目为全封闭式砂石料仓库，堆场起尘主要为原料装卸时产生的扬尘，建设单位在封闭式砂石堆场配套设置喷雾洒水装置，对周边环境影响较小

（6）食堂油烟：经油烟净化器处理达满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准限值（2mg/m3）后通过规范排烟管道高空排放

3.3噪声

本项目产生的噪声经采取合理平面布置，选用低噪声设备，对生产设备进行减振、隔声、消声处理，加强绿化，优化车辆运输路线等噪声治理措施后，厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

3.4 固体废物

本项目运营期废固废主要有生产固废和生活垃圾。根据建设单位提供资料。其中项目生产固废主要来自实验后废弃的试样、污水沉淀池沉渣、除尘废渣、砂石分离器分离的固体废弃物以及设备维修产生的少量废机油等。

（1）生产固废

实验废样品：实验后废弃的试样通过砂石分离器分离后作为原材料回用于生产。

沉淀池沉渣：污水中的沉渣主要为砂石料、混凝土颗粒，本项目各类冲洗污水中沉淀物通过砂石分离器分离后作为原材料回用于生产。

除尘器收集的粉尘：除尘粉尘为粉状物料，其成分和使用的原材料一致，作为原料回用于生产。

（2）生活垃圾

本项目生活垃圾主要成分为纸张、塑料包装袋等，属于一般固体废弃物，对于能回收利用的经收集后交资源回收单位回收，对于不能回收利用的，在厂区内实行生活垃圾袋装化，由环卫部门定期清运。

（3）危险废物

对于危险废物（废机油）的储存，建设单位已在办公室右侧建好了面积约为5m2危险废物储存间，危废间已进行地面硬化处置，存放位置做好了“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施。并设置好危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上粘贴了符合标准的警示标签。标志、标签并保持清晰、完整，危险废物定期交由有资质单位处置。

危险废物暂存间不得放置其他物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等；厂内做好危险废物情况的记录记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。

3.5其他环保措施、设施

本项目通过以下措施将环境风险危害降低至可控状态。

1、加强生产与环境管理，建立健全各项规章制度；实行清洁生产，保障环保设施正常运行。禁止污染物非正常排放。

2、严格废气与噪声污染控制管理，维护出入交通秩序，保持场地畅通，减轻汽车尾气、车辆噪声环境影响。

3、筒仓安装的过程中，要注意不能让仓体倾斜、支腿变形等、支腿底部与基础预埋件一定要牢固的焊接在一起；

4、要做好防风、防雷工作，以确保筒仓的安全；

5、操作人员应关注筒仓配置的压力表的压力情况以及筒仓料位计数值变化情况；

6、运营过程中严禁强力撞击水泥罐的支腿及仓体，要定期的检查并清理除尘器布袋附着的粉料。

3.6 项目变动情况

对照该项目环评报告书及批复决定，该项目的建设内容、规模、建设地点、主要设备、原辅材料等情况未发生重大变动。根据实际建设及运营情况，项目情况有较小变化，但不属于重大变动，具体见下表。

表3-1 项目变更情况说明

| 变动内容 | 环评要求 | 落实情况 | 是否重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资情况 | 投资总概算4102.82万元，环保投资总概算200元，占比4.9% | 投资总概算 4200 万元，环保投资总概算 220万 元，占比5.23 % | 否 |
| 构筑物情况 | 实验室及值班室351.10m2 | 实验室位于办公楼的右侧占地面积为180m2 | 否 |
|  | 磅房，占地面积54.00m2 | 取消了磅房 | 否 |
|  | 未设置宿舍 | 现增设宿舍一栋，占地面积为108m2 | 否 |
| 环保设施 | 噪声：在西南侧临近农贸市场侧加强噪声措施，设置高隔声墙进行隔声 | 噪声：在西南侧临近农贸市场侧加强噪声措施，取消高隔声墙 | 否 |
| 产品规模 | 设计生产商品混凝土50万m2/a | 实际生产商品混凝土48万m2/a | 否 |
| 生产设备 | PLC智能控制柜有2套 | 实际PLC智能控制柜为1套 | 否 |
|  | 废料收集槽有2套 | 实际废料收集槽为1套 | 否 |
|  | 砂石分离机有2套 | 实际砂石分离机为1套 | 否 |
| 辅助设备 | 混凝土运输车有30辆 | 实际混凝土运输车为25辆 | 否 |
|  | 地磅（100t）有2台 | 实际地磅为1台（120t） | 否 |
| 原辅材料 | 水泥年使用量为15万t/a、砂年使用量为40万t/a、卵石年使用量为55万t/a | 实际上水泥年使用量为14.4万t/a、砂年使用量为38.4万t/a、卵石年使用量为52.8万t/a | 否 |
|  | 粉煤灰年使用量为2.5万t/a、矿粉年使用量为3.5万t/a、膨胀剂年使用量为0.075万t/a、减水剂年使用量为0.35万t/a | 实际上粉煤灰年使用量为2.4万t/a、矿粉年使用量为3.36万t/a、膨胀剂年使用量为0.072万t/a、减水剂年使用量为0.336万t/a | 否 |
| 备注 | 本次变更不属于重大变更 |  |  |

针对上表存在的变动情况，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（运行）》中的相关条款进行分析，具体条目相符性情况见下表：

表3-3 项目与污染影响类建设项目重大变动清单（运行）对照情况一览表

| 序号 | 污染影响类建设项目重大变动清单 | 项目实际建设情况 | 本项目是否存 在以上情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 未发生变化 | 否 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。 | 变小 | 否 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 本项目不涉及废水第一类污染物排放 | 否 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物、臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。 | 项目不涉及建设项目生产、处置或储存能力增大，致污染物排放量增加 10%及以上问题。 | 否 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 选址未有变化，项目大气环境防护距离未发生改变 | 否 |
| 生产 工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加 10%及以上的。 | 原辅材料变小，但是未新增排放物种类和排放量浓度 | 否 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大 气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 | 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化 | 否 |
| 环境 保护 措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或 大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 | 本项目各类环保污染防治措施未发生变化 | 否 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改 | 本项目未新增或改变废水排放口 | 否 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上 | 本项无组织排放，未新增废气排放口 | 否 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重 | 本项目不涉及噪声、土壤或地下水污染防治措施变化问题 | 否 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置变化，导致不利环境影响加重的 | 本项目危险废物定期交由有资质单位处置，一般固废外售给回收公司 | 否 |

由上表分析可知，本项目实际建设过程中的建设内容变动情况不在《污染影响类建设项目重大变动清单（运行）》中规定的重大变动情形范畴内，均不属于重大变动，因此，本项目实际建设内容不涉及重大变动。

4 自查结论

经公司验收工作组认真自查后，本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目未发生重大变动，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实，达到竣工环境保护验收条件。

综上所述，面对近年国家对环境保护的不断加强和重视，本公司力争不断强化环保管理和环保治理措施，避免我公司在经营过程中造成环境污染问题。

株洲渌骏新材料有限公司                                                               年  月   日