攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司

报废汽车回收拆解项目竣工环境保护验收意见

2021年12月12日，株洲市攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司根据《攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和株洲市生态环境局审批决定（株环评〔2020〕112号）等要求对本项目总体竣工环境保护、环评内容、环评批复进行验收，提出如下验收意见：

一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

株洲市攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司投资500万元在株洲市攸县大同桥镇新塘村建设报废汽车回收拆解项目，建设性质为完善环评手续，项目总用地面积约10035m2，年拆解废旧汽车600辆/a，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

# （二）建设过程及环保审批情况

株洲市攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司于2020年5月委托株洲华晟环保技术有限公司编制完成了《攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司回收拆解项目环境影响报告书》，并于2020年12月31日取得株洲市生态环境局对该项目的审批意见（株环评〔2020〕112号）。项目自环评审批以来，无环境污染投诉，未受到环境行政处罚。

# （三）投资情况

项目实际总投资500万元，实际环保投资95万元，环保投资占总投资比例19 %。

# （四）验收范围

本次验收范围为项目总体竣工环境保护验收、环评内容、环评批复内容。

二、工程变动情况

对照项目环评报告表及批复要求以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688）号），本项目建设地点、性质、规模、生产工艺和建设情况未发生重大变化。根据实际建设及运营情况，项目情况有较小变化，但不属于重大变动，具体见下表。

表1-1项目变化情况

| 序号 | 变动内容 | 环评内容 | 实际情况 | 是否重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设情况 | 预拆解车间位于拆解车间内 | 现单独设立预拆解车间，已做好全封闭，地面硬化并做好了防渗措施 | 否 |
| 2 | 生产设备情况 | 环评中有葫芦吊、拖车、运输车设备 | 现取消葫芦吊、拖车、运输车设备，新增加等离子切割机、大力剪，放油机增加一台 | 否 |
| 3 | 运输设备情况 | 火焰切割烟尘采用拆解车间封闭，设置排气扇，保持良好通风 | 现拆解车间半封闭，设置排气扇，保持良好通风 | 否 |
| 4 | 投资情况 | 投资总概算500万元，环保投资总概算82元，占比16.4% | 投资总概算500万元，环保投资总概算102元，占比20.4% |  |

本项目实际建设过程中的建设内容变动情况不在《污染影响类建设项目重大变动清单（运行）》中规定的重大变动情形范畴内，均不属于重大变动，因此，本项目实际建设内容不涉及重大变动。

三、环境保护和环境风险防范措施落实情况

（一）废水

项目运营期废水主要包括生活废水、初期雨水。初期雨水经废水处理设施（沉淀池+隔油池+溶气气浮+砂滤器+炭滤器）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入周边沟渠。生活污水经四格净化池处理达标后外排到周边沟渠。

# （二）废气

项目运营期废气污染物主要为火焰气割产生的烟尘（以颗粒物计）、燃油、废油液抽取、储存过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、制冷剂回收废气以及食堂油烟废气。

（1）火焰切割烟尘

项目切割产生量很小，排放速率和浓度较低，在半封闭的拆解车间进行工作，采用除尘器进行处理，用排风扇加强通风就地排放，对环境影响很小。

（2）燃油回收废气和制冷回收废气

燃油回收废气和制冷回收废气：使用专用油液抽排装置或制冷剂回收机收集车内废油及氟利昂，确保排空收集过程在封闭环境下进行，无组织达标排放；加强清洁及通风，及时对撒漏地面的废油进行清洁回收。

（3）拆卸粉尘：

项目切割产生量很小，排放速率和浓度较低，在封闭的拆解车间进行工作，用排风扇加强通风就地达标排放。

（4）食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后高空达标排放

# （三）噪声

合理布局，规范高噪设备的生产作业时间，选用低噪声设备，加强设备维护，采取基础做减振、镉声、消声等措施，确保厂界环境噪声达标。

# （四）固废

一般工业固体废物经收集后外售给回收单位，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门集中处理。

对于危险废物的储存，建设单位已在办公室右侧建好了面积约为40m2危险废物储存间，砖混结构，分为三间危废暂存间，危废间已进行地面硬化处置，存放位置做好了“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施。并设置好危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上粘贴了符合标准的警示标签。标志、标签并保持清晰、完整，危险废物定期交由有资质单位处置。

危险废物暂存间不得放置其他物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等；厂内做好危险废物情况的记录记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位称。

四、环境保护设施调试监测结果

根据湖南云天检测技术有限公司对该项目进行的环境保护验收监测。监测期间，该项目生产工况正常，生产工况负荷大于75%，符合竣工验收工况负荷要求。

（一）废气

本项目无组织废气主要是生产线的无组织颗粒物和非甲烷总烃，厂界无组织废气颗粒物和非甲烷总烃监测浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求，项目废气对环境影响较小。

（二）废水

项目运营期废水主要包括生活废水、食堂废水、初期雨水。初期雨水经废水处理设施（沉淀池+隔油池+溶气气浮+砂滤器+炭滤器）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入周边沟渠。生活污水和食堂废水经四格净化池处理达标后外排到周边沟渠。废水排放口中各项指标均达到了《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4一级标准。

（三）噪声

项目厂界四周东、南、西、北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（四）污染物排放总量

验收监测时期，本项目废水排放中化学需氧量为0.004t/a、氨氮：0.00027t/a，VOCs：0.042 t/a，在根据《攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司回收拆解项目环境影响报告书》及其批复要求，本项目各污染物的总量控制指标为：化学需氧量：0.02t/a、氨氮：0.01t/a、非甲烷总烃0.01 t/a。符合环评要求的污染物总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据湖南云天检测技术有限公司出具的《株洲市攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司回收拆解项目验收监测报告》监测结果表明：

本项目营运期废气、废水、噪声均能做到达标排放，对周边环境影响较小。

六、验收结论

该项目已按环评报告表及审批决定的建设地点、性质、生产工艺和环境保护设施进行了建设，没有发生重大变动。根据实际建设及运营情况，项目情况有较小变化，但不属于重大变动。外排污染物均达到了环评及审批的排放标准要求，固体废物得到了妥善处置，验收资料较齐全，同意该项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、建立环境管理机构，负责项目区环境管理工作，并建立环保档案。加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。

2、做好厂区排水沟的管理，定期清理排水沟，以保证排水的畅通。

3、对项目产生的固体废物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放，做好防渗、防漏措施。

4、企业应进一步完善项目环境保护规章制度，做到“雨污分流、清污分流”，加员工自我防护意识、加强环保设施运行管理制度，防止“跑、漏、滴”现象。

# 八、验收人员信息

参加项目竣工环境保护验收会议人员有：建设单位负责人、3名特邀专家。验收人员信息，详见验收组签名表（附表）。

附表：株洲市攸县金渔报废汽车回收拆解有限公司回收拆解项目竣工环境保护验收组签名表

验收专家组：