建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

| 项目名称： | 巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 巴楚县雨仁农副产品加工厂 |

新疆昱坤环保科技有限公司

2021年12月

法  定 代 表 人 ：白中洲

编制单位法人代表：马宝花

项  目  负 责 人：李秋云

报  告  编 写 人：李秋云（验监证字第2018-JCJS-40173009号）

| 建设单位：（盖章）巴楚县雨仁农副产品加工厂 | 编制单位：（盖章）新疆昱坤环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 联系人：白中洲 | 电话：0998-2553933 |
| 电话：13899115123 | 传真：/ |
| 邮编：843800 | 邮编：844000 |
| 地址：巴楚县工业园区 | 地址：新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区中亚三路138号标准厂房C区展厅 |

目录

表一 建设项目工程况……………………………………………………..1

表二工程建设基本情况……………………………………………………5

表三 主要污染物产生、治理及排放情况…………………………..…..16

表四 环评结论、意见及环评批复的要求……………………………....22

表五 验收监测质量保证及质量控制…………………………………....29

表六 验收监测内容………………………………………………………30

表七 验收监测分析方法…………………………………………………32

表八 验收监测结果………………………………………………………36

表九 环境管理检查………………………………………………………42

表十 验收监测结论及建议………………………………………………49

“三同时”………………………………………………………………......52

附件1：环评批复………………………………………………………...54

附件2：检测报告…………………………………………………………59

附图………………….................................................................……………74

表一 建设项目工程概况

| 项目名称 | 巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 巴楚县雨仁农副产品加工厂 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 巴楚县工业园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 玉米脱皮、深加工、包装；蔬菜烘干 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 玉米脱皮13000t/a；蔬菜烘干2000t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 玉米脱皮13000t/a；蔬菜烘干2000t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013年8月 | 开工建设时间 | 2014年 |  |  |
| 调试时间 | 2015年 | 验收现场监测时间 | 2021.12.25-12.26 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 巴楚县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |  |  |
| 投资总概算 | 1500万元 | 环保投资 | 76万元 | 比例 | 5.1% |
| 实际投资总概算 | 1380万元 | 环保投资 | 57万元 | 比例 | 5.43% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日； （3） 《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》，环办[2003]26号，2003年3月28日； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日。 （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部公告第9号，2018年5月16日。 （6）中国地质科学院水文地质环境地质研究所，《巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目环境影响报告表》，2013年8月； （7）巴楚县环境保护局，巴环评函字[2013]32号，《巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目环境影响报告表》的批复，2013年8月28日； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | 1、噪声执行标准限值见表1-1 表1-1噪声执行标准 监测项目; 限值dB（A）; 执行标准. 昼间噪声; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 夜间噪声; 50. 2、废气执行标准限值见表1-2 表1-2废气执行标准 监测项目; 限值（mg/m3）; 执行标准. TSP; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二. - 3、生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单； |
| 总量控制指标 | - 本项目无总量控制指标 |  |  |  |  |

表二 建设项目基本情况

2.1项目由来 巴楚县雨仁农副产品加工厂于2013年8月委托中国地质科学院水文地质环境地质研究所编制了《巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目环境影响报告表》，于2013年8月28日取得了巴楚县环境保护局《关于巴楚县雨仁农副产品加工厂环境影响报告表的批复》巴环评函字[2013]32号。 2021年12月，受巴楚县雨仁农副产品加工厂的委托，新疆昱坤环保科技有限公司承担了巴楚县雨仁农副产品加工厂的竣工环境保护验收监测工作。目前该项目运转稳定，各环保设施运行正常，根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）和巴楚县环境保护局对建设项目审批的要求和规定，建设单位提供的相关资料，在现场勘察的基础上，我公司对项目进行了现场勘察，制定了验收监测方案，并进行了现场监测和环保检查。根据现场监测情况、样品分析结果，编制完成了《巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2.2项目区地理位置 本项目位于巴楚县工业园区，其中心地理坐标为：东经78°32′5.77″，北纬39°48′11.63″。项目东侧、南侧、西侧为厂区；北侧为体育路。 2.3工程建设内容 2.3.1建设规模及内容 （1）项目名称：巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目 （2）建设单位：巴楚县雨仁农副产品加工厂 （3）项目性质：新建 （4）建设规模：项目占地面积11709平方米，总建筑面积3400平方米，主要建设内容：生产车间1500㎡；冷库600㎡（共四个）；库房1000㎡；办公室及宿舍600㎡。项目主要为2条生产线，一条为玉米脱皮、深加工、包装；一条为蔬菜烘干；玉米脱皮13000t/a；蔬菜烘干2000t/a。 （5）项目投资：项目总投资为1380万元，环保投资57万元。 （6）劳动定员及工作制度：本项目职工10人，每日工作8小时，年工作日150天。 项目主要内容见表2-1： 表2-1 主要建设内容一览表 工程 类别; 名称; 环评设计工程内容及规模; 验收监测期间; 备注. 主体工程; 生产车间; 1500㎡; 1500㎡; 一致. 冷库; 300㎡（2座，库容100t）; 150㎡/个（4座，库容100t）; 增加. 库房; 1000㎡; 1000㎡; 一致. 辅助工程; 办公室、宿舍; 600㎡; 600㎡; 一致. 公用工程; 供水; 依托园区供水系统; 依托园区供水系统; 一致. 排水; 下水管网; 防渗化粪池; 不一致. 供电; 依托园区供电系统; 依托园区供电系统; 一致. 供热; 冬季不生产，无需供热; 冬季不生产，无需供热; 一致. 环保工程; 废气; 玉米脱皮工艺：布袋除尘器 食堂：安装油烟净化器; 玉米脱皮工艺：布袋除尘器 3-5人食堂：未安装油烟净化器; 不一致. 废水; 直接排入下水管网; 排入防渗化粪池，定期清运; 不一致. 噪声; 隔声、减震、消声; 隔声、减震、消声; 一致. 固废; 生活垃圾收集箱、储存池; 生活垃圾收集箱、储存池; 一致. 本项目主要设备见下表2-2： 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 环评设计 数量（台/套）; 实际数量 （台/套）. 1; 高效振动筛; 3; 3. 2; 玉米脱皮机; 3; 3. 3; 布袋除尘器; 3; 3. 4; 电式烘干炉; 3; 0. 5; 并联活塞压缩机组; 2; 0. 6; 变频双极螺杆压缩机组; 1; 0. 7; 风冷式冷凝器; 4; 0. 8; 蒸发式冷凝器; 1; 4. 9; 吊顶式冷风机; 22; 0. 10; 流态隧道速冻机; 1; 0. 11; 软水系统; 1; 0. 12; 制氮机; 1; 0. 13; 二氧化碳托初级; 1; 0. 14; 气调与加湿控制系统; 1; 0. 15; 氧气/二氧化碳监测仪; 1; 0. 16; 制冷控制与电气系统; 1; 4. 2.4生产制度及劳动定员 表2-4 生产制度及劳动定员 基本情况; 环评设计; 实际情况; 备注. 劳动定员; 45人; 10人. 工期周长; 150天; 150天. 每日运行时间; 8小时制; 8小时制. 2.5 公用工程 表2-5 公用工程 工程; 环评设计; 实际情况; 备注. 给水; 市政自来水; 市政自来水; 一致. 排水; 直接排入管网，进入巴楚县污水处理厂处理; 防渗化粪池，定期清运; 不一致. 供电; 巴楚县电网; 巴楚县电网; 一致. 供暖; 冬季不生产、无需供暖; 冬季不生产、无需供暖; 一致. ## 2.6工艺流程及产污环节 2.6.1玉米脱皮工艺流程 图2.6-1 玉米脱皮生产工艺及产污环节 图2.6-2 蔬菜烘干生产工艺及产污环节 2.7环保投资一览表 表2-6 环境保护投资估算 项目; 环保建设; 内容、数量及规模; 环评设计投资金额(万元); 实际投资金额（万元）. 施工期; 废气; 洒水、围挡、降尘网; 4.0; 4.0. 噪声; 隔声围挡、设备降噪; 3.0; 3.0. 垃圾; 垃圾箱、垃圾车; 1.0; 1.0. 废水; 管线、沉淀池; 5.0; 5.0. 运营期; 废气; 布袋除尘器; 7.0; 7.0. 噪声; 基地减震、消声; 5.0; 5.0. 垃圾; 垃圾箱、固废仓; 5.0; 5.0. 废水; 污水管道; 20.0; 1.0. 其他; 生态; 绿化、灌溉; 25.0; 25.0. 环境管理; 环境管理; 1.0; 1.0. 小计; 76; 57. 总投资; 1500; 1380. 环保投资所占比例%; 5.1; 4.13.

## 表三 主要污染源、污染物处理和排放

## 3.1废气污染物产生、处理及排放 项目废气主要为玉米脱皮时产生的粉尘、食堂油烟、汽车尾气。 废气处理排放及处理措施见表3-1。 表3-1废气处理排放及处理措施 生产设施/排放源; 污染物; 排放 规律; 处理设施; 备注. 环评/初步设计要求; 实际建设. 脱皮工序; 粉尘; 无组织; 布袋除尘器; 布袋除尘器; 相符. 食堂; 油烟; 无组织; 油烟净化器; 抽油烟机; 3-5人就餐. 汽车; 尾气; 无组织; 量小; 量小; 相符. ## 3.2废水污染物产生、治理及排放情况 本项目运营期废水主要为生活废水；无生产废水产生。 废水处理排放及处理措施见表3-2。 表3-2废水处理排放及处理措施 生产设施/排放源; 污染物; 排放 规律; 处理设施; 备注. 环评/初步设计要求; 实际建设. 生活废水; CODcr氨氮等; 连续; 直接排入管网; 排入防渗化粪池，定期清掏拉运; 不一致. ## 3.3噪声污染物产生、治理及排放情况 本项目营运期间噪声主要为设备产生的噪声。 噪声处理排放及处理措施见表3-3。 表3-3噪声处理排放及处理措施 生产设施/排放源; 排放规律; 处理设施; 备注. 环评/初步设计要求; 实际建设. 设备; 间歇性; 隔声降噪、消音减震措施 室内操作; 隔声降噪、消音减震措施 室内操作; 一致. 3.4固体废物污染物产生、治理及排放情况 本项目营运期固体废物主要包括废渣、烂蔬菜及玉米、玉米皮及生活垃圾。 固体废物处理排放及处理措施见表3-4。 表3-4固体废物处理排放及处理措施 生产设施/排放源; 处理设施; 备注. 环评/初步设计要求; 环评预计产量; 实际建设; 实际产量. 废渣; 作为饲料加工原料; 450t/a; 作为饲料加工原料; 400t/a; 一致. 烂蔬菜 烂玉米; 作为饲料加工原料; 38.57t/a; 作为饲料加工原料; 29t/a; 一致. 玉米皮; 作为饲料加工原料; 5571t/a; 作为饲料加工原料; 5150t/a; 一致. 人员生活垃圾; 统一收集、环卫部门清运处置; 6.75t/a; 统一收集、环卫部门清运处置; 5t/a; 一致.

表四 环评结论及环评批复的要求

- 4.1环评结论 1、大气环境 本项目厂界处粉尘无组织排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境及人员影响很小;项目油烟的排放量为5.67kg/a,排放浓度约为2mg/m3,其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的标准，对项目区环境影响很小。 2、水环境 项目区运营期废水来源主要是员工产生的生活污水，生活污水排放总量为540m3/a,生活污水直接排入园区排水管网,对周围水环境影响很小。 3、声环境 项目内各产噪设备基底减震、采取隔声、吸声等措施后经厂区树木、绿化吸附后，企业场界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准，本项目生产自身产生的噪声对周围环境影响不大，对由交通运输带来的噪声，项目单位要充分考虑加强运营、合理调配，使运输噪声得到有效控制。 4、固体废物 本项生活垃圾产生量为6.75t/a,由环卫部门负责清运、处置，日产日清， 运往当地垃圾处理场，不会对周围环境产生直接影响: 生产垃圾产生量为6059.57t/a,最终出售给饲料加工厂作为原料,因此对环境的影响很小。 4.2环评批复要求 - 关于对《巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目环境影响报告表》的批复 - 巴楚县雨仁农副产品加工厂: - 你公司委托中国地质科学院水文地质环境地质研究所编制的《巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)已收悉，经我局研究汇审，现批复如下: - 一、项目概况:该建设项目位于巴楚县工业园区，项目区北侧为体育路;东侧为沪顺果脯科技园;南侧为空地;西侧为康美佳果品加工厂，项目区中心地理位置坐标:北纬39° 48'11.63"， 东经78° 32' 05. 77"。 占地面积为11709㎡ 总建筑面积3400㎡ ， 建设内容包括:生产车间1500㎡ ， 冷库面积300 ㎡(2座，库容100t)， 库房1000㎡，办公室、宿舍用房600 ㎡。 - 项目建成后主要包含2条生产线，一条为玉米脱皮、深加工、包装生产线，另一条为蔬菜烘干生产线，达到加工能力为15000t/a的规模，冷库2座主要用于成品的冷藏保鲜，项目总投资1500万元，其中环保投资76万元，资金来源为自筹。 - 二、根据环评结论，我局同意该项目按《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施在拟选地址上建设。项目在工程设计、建设过程和运营过程中的环境管理必须严格落实《报告表》/提出的各项环保措施，并重点做好以下几点工作: - 1、做好项目施工期间废水、扬尘、噪声、固废的管理，废水经沉淀后可用于绿化和愤洒降尘;优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工作业时间，确保建筑施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准;施工产生的建筑垃圾须采取综合利用或清运至垃圾处理厂做填埋处理，生活垃圾及时清运填埋。 - 2、营运期: - （1）项目营运期产生的废水主要为生活废水，经地埋式生物化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准，可用于厂内绿化或洒水降尘，不外排。 - （2）粉尘主要来源为项目在脱皮、粉碎阶段产生，项目生产线为封闭式生产线，在加工车间粉尘逸出的地方要设置除尘风机，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源颗粒物的排放标准。 - （3）噪声来源为玉米粉碎过程中产生，要采取减振、隔声、吸声、消声、降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。 - （4）项目营运期间产生的生活垃圾要集中收集，由定期清运至生活垃圾填埋厂集中处置，不对外排放，严禁产生二次污染。 - 三、强化加工厂的环境管理，认真全面落实环境保护“三同时”制度及各项环保措施;建立健全环境保护规章制度;提高员工环保意识，加大对周边生态植被的保护力度，防止破坏周边生态环境。 - 四、建设及运营期的环境现场监督管理工作要积极配合环保部门日常监督管理，按期足额缴纳排污费，积极落实推进国家的各项环保政策，落实环境保护目标责任制。 - 五、我局原则上同意该《报告表》中所提出的环境保护措施,同意该项目开工建设，项目竣工后，应书面申请该项目试运行，经审查同意后方可进行试运行，试运行三个月后，需申请环境保护竣工验收，合格后方可投入正常使用。 - 巴楚县环境保护局 - 二0一三年八月二十八日

表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1人员资质 采样人员及检测人员均经过培训，持证上岗。 5.2废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。按照国家和行业标准合理布设监测点位，保证各点位布设的科学性和可比性。 5.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）监测时，使用经计量部门检定合格、并在有效使用期内声级计； （2）声级计在每次测试前、后用声校准器进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB（A），否则测量数据无效； （3）测量期间无雨雪、雷电，风速小于5m/s； （4）使用时需加防风罩。

表六 验收监测内容

6.1环境保护设施调试效果 通过对废气、厂界噪声等各类污染物达标排放及各类污染设施治理效率的监测，表明环境保护设施调试效果良好。具体监测位置可见监测布点图，监测内容如下： 6.2验收监测内容 6.2.1废气监测内容 表6-1无组织废气排放监测内容及频次 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织排放; 厂界上风向〇1#; TSP; 每天按时段监测4次，连续监测2天. 厂界下风向〇2#. 厂界下风向〇3#. 厂界下风向〇4#. 6.2.2噪声监测内容 表6-2 噪声监测内容及频次 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 项目区东侧外1 米▲1#; 等效连续A声级LAeq; 连续监测2 天，每天昼间监测1 次. 项目区南侧外1 米▲2#. 项目区西侧外1 米▲3#. 项目区北侧外1 米▲4#.

表七 验收监测分析方法

## 7.1采样方法及仪器 采样方法及仪器见表7-1。 表7-1采样方法及仪器 - 类别; - 采样方法及依据; - 所用仪器; - 仪器编号; - 采样人员. - 无组织废气; - 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）; - MH1200-A型 全自动颗粒物采样器; - B0443200930 - B0218200730 - B0272200730 - B0291200730; - 米日夏提 - 马春云. - 噪声; - 工业企业厂界环境噪声排放标准 - （GB 12348-2008）; - AWA6228+多功能声级计; - 00314268; - 米日夏提 - 马春云. ## 7.2检测方法及仪器 检测方法及仪器见表7-2。 表7-2 检测方法及仪器 - 类别; - 检测项目; - 检测方法及依据; - 所用仪器; - 仪器编号; - 检出限. - 无组织废气; - 总悬浮颗粒物; - 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T15432-1995）; - GL-224L-1SCN电子天平; - 3137713783; - 0.001mg/m³. - LHWnorm-800恒温恒湿称重系统; - 03031903. - 噪声; 工业企业厂界环境噪声; - 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）; - AWA6228+多功能声级计; - 00314268; - /.

表八 验收监测结果

8.1验收监测期间生产工况及气象条件 2021年12月25日～26日，新疆昱坤环保科技有限公司对巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目进行了现场监测，根据国家对建设项目竣工环保验收检测的技术要求，验收监测期间，天气状况良好。表8-1为验收监测期间运营情况。 表8-1 监测期间生产负荷记录表 类别; 设计量; 监测日期; 监测期间实际量; 营运负荷%. 玉米脱皮; 13000t/a; 2021.12.25; 80; 96. 2021.12.26; 80; 96. 蔬菜烘干; 2000t/a; 2021.12.25; 10; 77. 2021.12.26; 10; 77. 8.2无组织废气监测结果及评价 无组织废气监测结果见表8-2。 表8-2 无组织废气监测结果 采样点位; 采样 日期; 检测 项目; 单位; 检测结果; 评价标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 项目区上风向1#; 2021.12.25; TSP; mg/m3; 0.167; 0.274; 0.318; 0.213; 1.0. 项目区下风向2#; 0.495; 0.456; 0.300; 0.301. 项目区下风向3#; 0.399; 0.354; 0.209; 0.304. 项目区下风向4#; 0.544; 0.387; 0.293; 0.332. 项目区上风向1#; 2021.12.26; 0.205; 0.289; 0.144; 0.330. 项目区下风向2#; 0.361; 0.238; 0.523; 0.302. 项目区下风向3#; 0.415; 0.442; 0.543; 0.340. 项目区下风向4#; 0.427; 0.428; 0.504; 0.238. 由表8-2可知，在验收监测期间，本项目无组织排放TSP，监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标准限值的要求。 8.4噪声监测结果及评价 噪声监测结果见表8-3。 表8-3 噪声监测结果 测点位置; 检测日期; 主要声源; 检测结果 （dB（A））; 评价标准 限值. 1#项目区东侧外一米; 昼间2021.12.25; - 机械运转; - 57.2; 60. 夜间2021.12.25; - 48.4; 50. 2#项目区南侧外一米; 昼间2021.12.25; - 机械运转; - 57.9; 60. 夜间2021.12.25; - 48.3; 50. 3#项目区西侧外一米; 昼间2021.12.25; - 机械运转; - 58.3; 60. 夜间2021.12.25; - 49.1; 50. 4#项目区北侧外一米; 昼间2021.12.25; - 机械运转; - 57.6; 60. 夜间2021.12.25; - 49.0; 50. 1#项目区东侧外一米; 昼间2021.12.26; 机械运转; 57.3; 60. 夜间2021.12.26; 48.8; 50. 2#项目区南侧外一米; 昼间2021.12.26; 机械运转; 59.0; 60. 夜间2021.12.26; 49.2; 50. 3#项目区西侧外一米; 昼间2021.12.26; 机械运转; 57.1; 60. 夜间2021.12.26; 48.4; 50. 4#项目区北侧外一米; 昼间2021.12.26; 机械运转; 57.8; 60. 夜间2021.12.26; 48.3; 50. 由表8-3可知，验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北四个监测点，昼间噪声、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） 》（GB12348-2008）表一中2类标准限值的要求。

表九 环境管理检查

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况 2013年8月中国地质科学院水文地质环境地质研究所为其编制《巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目环境影响报告表》； 2013年8月28日巴楚县环境保护局以（巴环评函字[2013]30号）《关于巴楚县雨仁农副产品加工厂环境影响报告表的批复》文件予以审批。目前该项目运行稳定，主要环保设施在建设和试运行期间经过整改，基本与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 目前该厂根据相关政策要求委托新疆昱坤环保科技有限公司对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，并编制建设项目竣工环境保护验收监测报告表。“三同时”落实情况一览表见表9-1。 表9-1“三同时”落实情况一览表 类别; 环评批复要求; 落实情况; 备注. 主体工程; 该建设项目位于巴楚县工业园区，项目区北侧为体育路;东侧为沪顺果脯科技园;南侧为空地;西侧为康美佳果品加工厂，项目区中心地理位置坐标:北纬39° 48'11.63"， 东经78° 32' 05. 77"。 占地面积为11709㎡ 总建筑面积3400㎡ ， 建设内容包括:生产车间1500㎡ ， 冷库面积300 ㎡(2座，库容100t)， 库房1000㎡，办公室、宿舍用房600 ㎡。 项目建成后主要包含2条生产线，一条为玉米脱皮、深加工、包装生产线，另一条为蔬菜烘干生产线，达到加工能力为15000t/a的规模，冷库2座主要用于成品的冷藏保鲜，项目总投资1500万元，其中环保投资76万元，资金来源为自筹。; 该建设项目位于巴楚县工业园区，项目区北侧为体育路;东侧为沪顺果脯科技园;南侧为空地;西侧为康美佳果品加工厂，项目区中心地理位置坐标:北纬39° 48'11.63"， 东经78° 32' 05. 77"。 占地面积为11709㎡ 总建筑面积3400㎡ ， 建设内容包括:生产车间1500㎡ ， 冷库面积600 ㎡(4座，库容100t)， 库房1000㎡，办公室、宿舍用房600 ㎡。 项目建成后主要包含2条生产线，一条为玉米脱皮、深加工、包装生产线，另一条为蔬菜烘干生产线，达到加工能力为15000t/a的规模，冷库4座主要用于成品的冷藏保鲜，项目总投资1380万元，其中环保投资57万元，资金来源为自筹。; 基本落实，新增两座冷库。. 施工期; 做好项目施工期间废水、扬尘、噪声、固废的管理，废水经沉淀后可用于绿化和愤洒降尘;优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工作业时间，确保建筑施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准;施工产生的建筑垃圾须采取综合利用或清运至垃圾处理厂做填埋处理，生活垃圾及时清运填埋。; 验收监测时，施工期已结束; /. 废气; 项目营运期产生的废水主要为生活废水，经地埋式生物化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准，可用于厂内绿化或洒水降尘，不外排。; 项目营运期产生的废水主要为生活废水，排入防渗化粪池定期清掏拉运。; 不一致. 废水; 粉尘主要来源为项目在脱皮、粉碎阶段产生，项目生产线为封闭式生产线，在加工车间粉尘逸出的地方要设置除尘风机，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源颗粒物的排放标准。; 粉尘主要来源为项目在脱皮、粉碎阶段产生，项目生产线为封闭式生产线，在加工车间粉尘逸出的地方设置除尘风机，在验收监测期间，无组织废气总悬浮颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源颗粒物的排放标准。; 已落实. 噪声; 噪声来源为玉米粉碎过程中产生，要采取减振、隔声、吸声、消声、降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。; 噪声来源为玉米粉碎过程中产生，要采取减振、隔声、吸声、消声、降噪等措施，在验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。; 已落实. 固废; 项目营运期间产生的生活垃圾要集中收集，由定期清运至生活垃圾填埋厂集中处置，不对外排放，严禁产生二次污染。; 项目营运期间产生的生活垃圾要集中收集，由定期清运至生活垃圾填埋厂集中处置，不对外排放，严禁产生二次污染。; 已落实. 其他; 三、强化加工厂的环境管理，认真全面落实环境保护“三同时”制度及各项环保措施;建立健全环境保护规章制度;提高员工环保意识，加大对周边生态植被的保护力度，防止破坏周边生态环境。 四、建设及运营期的环境现场监督管理工作要积极配合环保部门日常监督管理，按期足额缴纳排污费，积极落实推进国家的各项环保政策，落实环境保护目标责任制。 五、我局原则上同意该《报告表》中所提出的环境保护措施,同意该项目开工建设，项目竣工后，应书面申请该项目试运行，经审查同意后方可进行试运行，试运行三个月后，需申请环境保护竣工验收，合格后方可投入正常使用。; 正在落实; - /.

表十 验收监测结论

10.1验收监测结论 新疆昱坤环保科技有限公司受巴楚县雨仁农副产品加工厂的委托，对巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目进行竣工环保验收监测。现综合验收监测结果及环境管理检查结果，结论如下： - 建设单位基本按照环境保护主管部门对该项目环评审批意见要求进行了逐条落实，各环保设施运行正常。 （2）本次验收监测期间，天气状况良好，生产负荷稳定，符合验收监测条件。 ## （3）废气主要来源为玉米脱皮时产生的粉尘。玉米脱皮工序安装布袋除尘器处理粉尘。在验收监测期间，无组织废气总悬浮颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源颗粒物的排放标准。 ## （4）项目营运期产生的废水主要为生活废水，直接排入防渗化粪池，定期清掏拉运。 ## （5）噪声来源为设备运转产生，采取隔声、消声、降噪材料，采取全封闭建设，在验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。 （6）项目营运期间产生的生活垃圾集中收集，由定期清运至生活垃圾填埋厂集中处置，由环卫部门统一清运处置。废渣（废玉米渣、废蔬菜渣）年产400t/a，玉米皮年产5000t，烂玉米及烂蔬菜年产约30t/a，均出售，用作饲料加工。 固废贮存、处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单的要求； 10.2建议 1、建设规范的食堂，并安装油烟净化器。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                      填表人（签字）：温新惠                                  项目经办人（签字）：温新惠

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 巴楚县雨仁农副产品加工厂建设项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 0513 |  |  |  | 建设地点 |  | 巴楚县工业园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 农产品初加工服务 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经78°32′05.77″ 北纬39°48′11.63″ |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 玉米脱皮13000t/a；蔬菜烘干2000t/a |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 玉米脱皮13000t/a；蔬菜烘干2000t/a |  |  |  | 环评单位 |  | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 巴楚县环境保护局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 巴环评函字【2013】30号 |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2014年 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2015年 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 巴楚县雨仁农副产品加工厂 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 新疆昱坤环保科技有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  | 96% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1500 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 76 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 5.07 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1380 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 57 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 4.13 |  |  |  |  |
|  | 废水治理 （万元） |  |  | 6 |  | 废气治理 （万元） | 11 | 噪声治理 （万元） |  | 8 |  | 固体废物治理（万元） |  | 6 |  | 绿化及生态 （万元） |  | 25 |  | 其他 （万元） | 1 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时 |  | 1200h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 巴楚县雨仁农副产品加工厂 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 916531303134270489 |  |  |  | 验收时间 |  | 2021.12.25-2021.12.26 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） |  | 污染物 |  |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克

附件1：环评批复

附件2：检测报告