青岛伟硕金属科技有限公司

金属件防锈处理及蜡件洗芯项目

竣工环境保护验收意见

2021年12月16日，青岛伟硕金属科技有限公司组织召开了“金属件防锈处理及蜡件洗芯项目”竣工环境保护验收会议。建设单位暨《验收监测报告》编制单位的代表和2位专家组成验收组。验收组查看了项目现场、环保设施及周边环境，并根据《青岛伟硕金属科技有限公司金属件防锈处理及蜡件洗芯项目竣工环境保护验收报告》，严格依照国家有关法律法规、建设项目阶段性竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

青岛伟硕金属科技有限公司位于平度市同和街道办事处富臣路中端北侧，项目总占地面积 12371.5m2，建筑面积 11960m2。年酸洗防锈 600 吨金属件和清洗 20 吨带芯蜡型。

主要原辅材料及消耗：金属件600t/a、带芯蜡型20t/a、31%盐酸10t/a、氢氧化钠20t/a、碳酸钠2t/a。

主要生产设备：酸洗槽6个、水洗槽4个、防锈槽2个、电动葫芦4个、大托盘1个、小托盘3个。

环保设备与设施：喷淋塔1座、污水处理站1座、30m2危废暂存间1间（依托原有）。

2、建设过程及环保审批情况

公司现有项目“汽车零部件加工项目”，于 2020 年 2 月 17 日取得青岛市生态环境局平度分局的批复（平环审（2020）21 号）。项目 1 期工程于 2020 年 4 月建成，并于 2020 年 7 月完成 1 期工程的自主验收。现有项目目前产能为：年产汽车零部件 500 吨/年（20 万件/年）。

2021年6月，山东佰斯特环保科技有限公司编制完成《青岛伟硕金属科技有限公司金属件防锈处理及蜡件洗芯项目环境影响报告表》，于2021年7月23日取得青岛市生态环境局平度分局审批意见（平环审[2021]123号）。

项目于2021年11月建成投产。

3、投资情况

实际项目总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资的20%。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环境影响报告表及其审批意见内容一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

车间内新建 1 座处理能力为 1t/h 的污水处理站，处理工艺为“Feton 氧化+微电解+沉淀”，生产废水处理达标后经市政污水管网排放至青岛崇杰环保平度污水处理有限公司。

- 废气

酸洗废气经密闭负压收集后经 1 套碱喷淋系统处理后由 1 根 15m 高排气筒 P4 排放。

- 噪声

采取选用低噪声设备，厂房隔声、减震底座和减震垫等措施进行噪声治理。

4、固体废物

废包装袋外售综合利用；酸洗槽废槽液、酸洗槽槽渣、防锈槽槽渣、污水处理污泥、废盐酸桶、氢氧化钠包装袋、废双氧水桶、硫酸亚铁包装袋依托原有危废间（30m2）分类收集暂存，定期委托山东创业环保科技发展有限公司处置。

5、排污许可

已取得排污许可证（913702833967326613001X）。

四、环境保护设施调试效果

青岛优邦检验检测有限公司检测报告（优邦（H检）字20210854号）表明，验收监测期间：

1、项目废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B 等级标准限值要求。

2、酸洗废气排气筒 P4的氯化氢排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2要求。

## 氯化氢无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表 1 二级新改扩建标准要求。

## 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类声环境功能区标准。

五、验收监测结论

# 验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为青岛伟硕金属科技有限公司金属件防锈处理及蜡件洗芯项目，环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，验收监测结果合格，通过竣工环保验收。

六、建议和要求

## 1、加强对废水、废气污染防治设施运行、维护的管理，确保废水、废气污染物稳定达标排放。

## 2、按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

## 3、规范危险废物收集、暂存和处置管理，做好台账记录。

# 七、验收人员信息

| 类别 | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人/建设 单位 | 王冠伟 | 青岛伟硕金属科技有限公司 | 总经理 |  |
| 验收监测报告编制单位 | 兰 鑫 | 青岛伟硕金属科技有限公司 | 环保负责人 |  |
| 验收专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教 授 |  |
|  | 王 涛 | 青岛中油华东院 | 高 工 |  |

青岛伟硕金属科技有限公司

2021年12月16日