福清市政府储备地2012-009 号地块

（音西街道马山村）土壤污染状况调查报告公示

福清市政府储备用地2012-009号地块（音西街道马山村）（以下简称“调查地块”），调查地块位置为福清市音西街道马山村东南侧，地块东侧为虎溪公园、南侧为福清市消防大队，西侧为福清明发混凝土有限公司，北侧为聚和大酒店（建设中）。调查地块原为福清市音西街道马山村集体种植用地，2013年福清市自然资源和规划局收储该地块作为储备用地。调查地块收储后，地块处于无人开发利用状态，原有地块内种植地均已抛荒。目前调查地块土地使用权人为福清市土地发展中心，调查面积为9768m2。调查地块目前的属于是闲置用地。根据融规地【2020】第133号文件，该地块拟规划为居住用地。

依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《福建省污染地块开发利用监督管理暂行办法》要求等相关法规文件，2021年10月，福清市土地发展中心委托福建和蓝环保科技集团有限公司开展福清市政府储备用地2012-009号地块（音西街道马山村）土壤污染状况调查，现将福清市政府储备用地2012-009号地块（音西街道马山村）土壤污染状况调查报告基本情况予以公示。

一、项目概况

调查地块位于福清市音西街道马山村东南侧，地块调查范围为E：119.363902°~119.364807°，N：25.743996°~25.745083°，占地面积约9678m2，地块东至福俱路、南至福清消防大队、西至福清明发混凝土有限公司、北至福俱路辅路，现场踏勘发现，因2013年该地块被福清市自然资源和规划局收储后，该地块长期处于无人利用状态，为闲置用地。地块东南角原有一地块看管人员临时居住活动板房，现已拆除。

二、调查结论

通过收集资料、人员访谈、现场踏勘三方面分析得到的一致结果：福清市政府储备地2012-009号地块（马山村）用地历史上无工业企业生产活动，居民的农业活动未对地块造成明显影响；现场未发现明显污染痕迹，该地块存在污染的可能性较小；同时，地块周边相邻区域主要为马山村、杨厝村、聚和大酒店（建设中）、虎溪公园、福清消防大队、在建住宅楼、明发混凝土有限公司、虎溪和荒废农田，周围无潜在污染源，相邻区域对项目地块产生污染的可能性较小。根据对政府人员、生态部门工作人员、周边居民等人员访谈结果，地块及周边区域历史至今均未受到过污染，主要作为农用地使用，无工业企业存在。2021年10月，我司于场内采集了7个表层土壤样品，并使用X射线荧光检测仪（XRF）和PID气体探测器检测土壤样品中的污染物含量，检测结果均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值；铬元素检测结果均小于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中铬的风险筛选值。

根据上述调查结果判断，该地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，因此该地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束，无需开展下一阶段地块环境调查工作。