梁山昊阳纸箱加工厂年产10万件纸箱建设项目

竣工环境保护验收报告验收意见

2022年1月22日，梁山昊阳纸箱加工厂根据《年产10万件纸箱建设项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

梁山昊阳纸箱加工厂年产10万件纸箱的生产规模，位于济宁市梁山县杨营镇郭金台村西。项目厂区中心地理坐标为：东经115.930873°、北纬35.818811°。本项目生产规模为年产10万件纸箱。本项目职工定员8人，全年生产时间300天，2400小时。

（二）建设过程及环保审批情况

该公司于2019年12月委托山东众城环保技术咨询有限公司编制《梁山昊阳纸箱加工厂年产10万件纸箱建设项目环境影响报告表》，于2020年01月19日取得了梁山县环保局的批复，批复文号为：济环报告表（梁山）[2020]27号。

2022年01月13日-14日，梁山昊阳纸箱加工厂委托济宁瑞康环境监测评价有限公司根据《年产10万件纸箱建设项目环境保护验收监测方案》，对该项目的污染物排放情况进行了监测。根据项目建设的实际情况，在现场勘察和综合分析评价监测结果的基础上编制了《建设项目竣工环境验收监测报告》。

（三）投资情况

本项目年产10万件纸箱建设总投资为100万元，在环境保护设施方面投资为5万元，占项目总投资的5%。

（四）验收范围

本次验收范围为“年产10万件纸箱建设项目” 主要建设内容包括生产设施以及辅助设施和公用工程等。

二、工程变动情况

本项目环评设计的建设地点、内容均与环评情况基本一致，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生产过程无废水产生。产生的生活污水全部经厂区化粪池预处理后外运用作农肥，不外排。

（二）废气

本项目产生的废气主要是本项目生产过程中产生的废气主要是印刷、贴面工序产生的挥发性有机废气（VOCs）。本项目在印刷、贴面工序上方设置集气罩+1套活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒高空排放，未收集的部分以无组织的形式排放至室外。

（三）噪声

本项目生产过程中产生的噪声源主要是印刷模切一体机、印刷开槽模切机、贴面机、模切机、装订机、打捆机、风机等各类机械加工设备及风机产生的噪声。各设备均选用低噪声设备，均布置在车间内，车间设置隔声门窗，生产时关闭门窗，采用机械通风；设备配套的动力装置设置隔声罩、减振设施；加强管理，通过经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行，夜间不进行生产。

(四)固废

### 本项目固废主要为下脚料、废包装、废抹布、废墨盒、废胶桶、废活性炭、职工生活产生的生活垃圾。下脚料、废包装外售给废品回收厂家综合利用；废抹布和生活垃圾由环卫部门定期外运处理；废活性炭等暂存于危废库内，并委托了有资质单位处理。

（五）其他环境保护设施

### 1 环境风险防范设施

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》规定的有毒有害物质。因此环境风险在可接受范围内。

### 2 在线监测装置

本项目无相关在线监测装置。

### 3 其他设施

地面硬化和防渗处理

为了防止厂区内周边地下水环境污染，项目对生产区的地面进行硬化和防渗处理，防雨淋、防冲刷。
四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

项目生产过程无废水产生。项目产生的生活污水全部经厂区化粪池预处理后外运用作农肥，不外排。

2、废气

由监测结果可见，01月13日和01月14日验收监测期间：有组织废气监测结果表明：印刷、贴合工序排气筒出口排放的废气中VOCs的最大排放浓度1.12mg/m3；满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB 37/ 2801.4-2017）标准要求。

无组织排放废气中，无组织VOCs两天的最大浓度为0.0458mg/m3；满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB 37/ 2801.4-2017）标准要求。

3、噪声

验收监测期间， 本项目四个厂界的昼间噪声在53~57dB（A）之间，符合《 工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废

### 本项目固废主要为下脚料、废包装、废抹布、废墨盒、废胶桶、废活性炭、职工生活产生的生活垃圾。下脚料、废包装外售给废品回收厂家综合利用；废抹布和生活垃圾由环卫部门定期外运处理；废活性炭等暂存于危废库内，并委托了有资质单位处理。

五、工程建设对环境的影响

本项目建设对外界环境容易造成的影响主要是废气和噪声，本项目根据当前环保要求分别对相应污染工序采取了一定的治理措施，根据验收监测结果，项目废气和噪声经处理后均符合相应标准要求。

六、验收结论

经现场检查，该项目在实施过程中基本能按照环评文件及批复要求配套建设相应的环保设施，落实了相应的环保措施，根据对验收监测期间（2022.01.13-2022.01.14）对各类污染物排放的监测结果可知，环境保护设施调试效果现实各污染措施可满足环评批复中相关要求。符合项目竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环保验收。

七、后续要求

1、加强设备的维护，确保设备在良好的状态下运行。

2、定期清理生产固废，避免在厂区长期堆放造成二次污染。

3、加强培训，全面提高员工的环境保护意识。按照有关管理规定的要求，保证系统连续可靠运行。

八、验收人员信息

验收人员名单，见附表。

梁山昊阳纸箱加工厂

2022年1月22日

梁山昊阳纸箱加工厂年产10万件纸箱建设项目

竣工环境保护验收工作组人员信息

| 组成成员 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 高守圣 | 梁山昊阳纸箱加工厂 | 总经理 |  |  |
| 成员 | 于庆华 | 济宁市梁山环境监控中心 | 高工 |  |  |
|  | 马海灵 | 济宁市梁山县生态环境事务中心 | 高工 |  |  |
|  | 孙冬梅 | 济宁瑞康环境监测评价有限公司 | 技术人员 |  |  |

2021年12月4日