青岛弘亿翔包装科技有限公司
CTP印版生产及纸盒印刷加工项目竣工环境保护
验收意见
2022年02月19日，青岛弘亿翔包装科技有限公司根据“CTP印版生产及纸盒印刷加工项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容
青岛弘亿翔包装科技有限公司位于青岛市即墨区通济街道办事处青威路1618号。厂区东侧为青岛凯昀尔工贸有限公司，南侧为青威路，西侧为青岛天福成钢材有限公司，北侧为即墨区平安机动车检测站。本项目占地面积8000平方米，建筑面积5120平方米，其中生产车间建筑面积2400平方米，主要包括印刷、上光、裱瓦、糊盒、模切等工序；CTP间建筑面积200平方米，主要包括CTP制版工序；原料库建筑面积500平方米，主要为原辅料的存储；产品库建筑面积360平方米，主要为产品存储；办公楼建筑面积1300平方米，主要用于人员办公使用；宿舍楼建筑面积360平方米，主要用于人员休息使用。
主要生产设备：印刷机5台、贴面机3台、裱纸机1台、裱瓦机1台、模切机12台、糊盒机3台、机刀3台、切纸机5台、分切机1台、压光机4台、打孔机1台、冲版机1台、制版机1台等。 

主要原料：CTP原版30000m2/a、显影液1.38t/a、原料纸1000t/a、瓦楞纸2t/a、玉米淀粉3t/a、大豆油墨11t/a、水性胶2t/a、洗车水0.1t/a、水性光油1t/a等。

环保设备与设施：冲版水环保设备1套，“集气罩+活性炭吸附”装置1套，20m2危废暂存间1间。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年11月，青岛云中立工程设计研究院有限公司编制完成了《青岛弘亿翔包装科技有限公司CTP印版生产及纸盒印刷加工项目环境影响报告表》，2021年12月10日取得了青岛市生态环境局即墨分局的批复（青环即审〔2021〕261号）。

项目于2021年11月开工建设，2021年12月建成投产。
（三）投资情况
项目实际总投资1000万元，其中环保投资13万元，约占总投资的1.3%。

（四）验收范围
本次对“CTP印版生产及纸盒印刷加工项目”环评及批复建设内容进行验收。

二、环境保护设施与措施

（一）废气
项目在印刷、上光工序上方分别设置集气罩，废气经集气罩收集，由活性炭吸附装置处理后，尾气通过1根15m高排气筒P1（DA001）排放。
（二）废水
项目废显影液收集后，作为危废委托有危废处置资质的单位进行处理。清洗废水经超滤装置处理后循环使用，超滤装置定期排放部分浓液，作为危废委托有危废处置资质的单位进行处理。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入即墨区污水处理有限公司处理。
（三）噪声
项目选用低噪设备，并采取了基础减震、隔声等降噪措施。
（四）固体废物
一般固废废包装材料、下脚料、不合格品由企业收集后外售综合利用；废CTP印版、废洗车水、废抹布、废活性炭、废显影液、浓液、废机油、废包装桶（废油墨桶、废显影液桶、废水性胶桶、废洗车水桶、废光油桶、废机油桶）、废超滤膜等危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

三、验收检测结果

青岛驭腾测试技术有限公司出具的《检测报告》表明，验收监测期间：
（一）废气
P1排气筒VOCs排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第 4 部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表 2 中排放限值要求。VOCS的厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第 4 部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中的厂界监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1 中的特别排放限值要求。

（二）噪声
厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。夜间不生产。
四、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。
五、后续要求

（一）加强废气污染防治设施运行、维护管理，按要求及时更换活性炭，确保废气污染物稳定达标排放。加强CTP印版清洗废水污染防治设施运行、维护管理，按要求及时更换超滤膜。
（二）规范危废间设置，加强危险废物收集、暂存和处置管理，做好台账记录。
（三）按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源监测，并做好记录。
六、验收人员信息
	验收组
	姓名
	工作单位
	职务/

职称
	签名

	组长
	建设单位
	唐绪克
	青岛弘亿翔包装科技有限公司
	经理
	

	验收组成员
	建设单位
	王思浩
	青岛弘亿翔包装科技有限公司
	厂长
	

	
	建设单位
	戴理军
	青岛弘亿翔包装科技有限公司
	车间
主任
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                           青岛弘亿翔包装科技有限公司
                               二〇二二年二月十九日
PAGE  
5

