                                                                                               [image: image2]



[image: image3.jpg]


                  
                          广东华科检测技术服务有限公司
      South China Technical Service Co.,Ltd
检测报告
（华科）环境检测（2022）第0104002号
	委托单位:
	东莞市明塑电子有限公司

	受检单位：
	东莞市明塑电子有限公司

	检测项目:
	废水/废气/噪声

	检测类别:
	验收检测

	报告日期:
	2022年01月04日


                        　               　   
	编制人：
	

	审    核：
	

	签    发：
	 （职务：技术经理）

	签发日期：
	


声   明
[image: image4.png]


一、检测报告无本单位检测专用章、骑缝章和     无效。
二、检测报告无审核人、批准人签字无效。
三、检测报告涂改增删无效。
四、未经本单位书面许可不得部分复制检测报告（全部复制除外）。
五、除非另有说明，本报告检测结果仅对测试样品负责。
六、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。
检 测 报 告
一、监测目的
建设项目环境保护竣工验收监测
二、企业概况
东莞市明塑电子有限公司位于东莞市大朗镇黄草朗社区双鹰路45号B区厂房（北纬22°55′15.533″，东经113°55′31.126″），项目占地面积1500m2，建筑面积1500m2，年加工生产按摩棒600万个、路由器150万个。
三、监测内容
通过对现场勘察，根据环评和批复的要求，确定本项目验收监测内容与评价标准。验收监测内容和监测点位分别见表1。
表1  验收监测内容及工况一览表

	监测类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	监测日期及工况

	     
	
	
	
	2021.12.13
	2021.12.14

	废水
	生活污水排放口
	悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、LAS、总磷
	每天4次，共2天
	78%
	78%

	废气
	注塑工序废气处理前
	非甲烷总烃、臭气浓度
	每天3次，共2天
	78%
	78%

	
	注塑工序废气排放口
	
	每天3次，共2天
	78%
	78%

	
	无组织上风向参照点
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	每天3次，共2天
	78%
	78%

	
	 无组织下风向监测点1#
	
	每天3次，共2天
	78%
	78%

	
	无组织下风向监测点2#
	
	每天3次，共2天
	78%
	78%

	
	无组织下风向监测点3#
	
	每天3次，共2天
	78%
	78%

	
	车间门口无组织废气
	非甲烷总烃
	每天3次，共2天
	78%
	78%

	噪声
	东面厂界外1米
	厂界噪声
	昼间1次，共2天
	78%
	78%

	
	南面厂界外1米
	厂界噪声
	昼间1次，共2天
	78%
	78%

	
	西面厂界外1米
	厂界噪声
	昼间1次，共2天
	78%
	78%


四、执行标准
（1）生活污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准较严者。

（2）注塑工序废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值。

（3）无组织废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（4）车间门口无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。
（5）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

五、监测结果及评价
（1）生活污水

（单位：浓度mg/L）
	采样位置
	检测时间及频次
	检测结果

	
	
	SS
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	LAS
	总磷

	生活污水

排放口
	2021.11.29
	第一次
	48
	94
	26.5
	3.69
	0.122
	0.187

	
	
	第二次
	52
	95
	27.2
	4.13
	0.132
	0.193

	
	
	第三次
	52
	98
	26.3
	3.26
	0.114
	0.186

	
	
	第四次
	50
	94
	26.9
	4.20
	0.123
	0.190

	
	2021.11.30
	第一次
	53
	91
	25.8
	4.20
	0.104
	0.196

	·
	
	第二次
	51
	90
	26.4
	3.13
	0.144
	0.200

	
	
	第三次
	48
	88
	27.7
	4.35
	0.127
	0.195

	
	
	第四次
	51
	91
	27.0
	4.21
	0.128
	0.200

	执行标准：广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准较严者
	400
	500
	300
	45
	20
	8

	结果评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	备注：①本检测结果只对当次采集样品负责。 


（2）注塑工序废气
（单位：浓度mg/m3；速率kg/h；流量m3/h）
	采样位置
	检测时间及频次
	烟气流量
	检测结果

	
	
	
	非甲烷总烃
	臭气浓度（无量纲）

	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	
	浓度
	速率
	浓度

	注塑工序废气处理前
	2021.12.13
	第一次
	6376
	0.59
	3.76×10-3
	/

	
	
	第二次
	6428
	0.61
	3.92×10-3
	/

	
	
	第三次
	6283
	0.63
	3.96×10-3
	/

	
	2021.12.14
	第一次
	6314
	0.67
	4.23×10-3
	/

	
	
	第二次
	6223
	0.64
	3.98×10-3
	/

	
	
	第三次
	6327
	0.60
	3.80×10-3
	/

	注塑工序废气排放口
	2021.12.13
	第一次
	7729
	0.42
	3.25×10-3
	412

	
	
	第二次
	7649
	0.43
	3.29×10-3
	309

	
	
	第三次
	7631
	0.44
	3.36×10-3
	412

	
	2021.12.14
	第一次
	7663
	0.44
	3.37×10-3
	309

	
	
	第二次
	7507
	0.42
	3.15×10-3
	412

	
	
	第三次
	7538
	0.40
	3.02×10-3
	309

	执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值
	60
	--
	2000

	结果评价
	达标
	--
	达标

	备注：①本检测结果只对当次采集样品负责。 

②排气筒高度为10米。

③“--”表示标准对该项目无限值要求。


（3）无组织废气

（单位：浓度mg/m3）
	检测项目
	监测点位
	检测结果
	标准
限值
	达标

情况

	
	
	2021.12.13
	2021.12.14
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	非甲烷总烃
	上风向参照点
	0.11
	0.10
	0.15
	0.14
	0.15
	0.14
	4.0
	达标

	
	下风向监控点1#
	0.21
	0.20
	0.21
	0.22
	0.21
	0.21
	4.0
	达标

	
	下风向监控点2#
	0.23
	0.20
	0.22
	0.24
	0.20
	0.20
	4.0
	达标

	
	下风向监控点3#
	0.20
	0.20
	0.22
	0.21
	0.22
	0.22
	4.0
	达标

	颗粒物
	上风向参照点
	0.208
	0.205
	0.213
	0.205
	0.223
	0.210
	1.0
	达标

	
	下风向监控点1#
	0.227
	0.255
	0.235
	0.210
	0.228
	0.235
	1.0
	达标

	
	下风向监控点2#
	0.253
	0.242
	0.240
	0.245
	0.252
	0.218
	1.0
	达标

	
	下风向监控点3#
	0.222
	0.237
	0.223
	0.250
	0.243
	0.237
	1.0
	达标

	臭气浓度
	上风向参照点
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点1#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点2#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点3#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	备注：①本次检测结果只对当次采集样品负责。
②监控点1#、2#、3#监测点检测结果是未扣除参照值的浓度，用最高浓度的监控点位来评价。
③非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。


（4）厂区内无组织废气

（单位：浓度mg/m3）
	检测项目
	监测点位
	检测结果
	标准
限值
	达标

情况

	
	
	2021.12.13
	2021.12.14
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	非甲烷总烃
	车间门口监测点
	0.31
	0.32
	0.32
	0.32
	0.34
	0.31
	10
	达标

	备注：①本次检测结果只对当次采集样品负责。
②非甲烷总烃标准限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。


（5）厂界噪声
	序号
	监测点位
	主要声源
	测量值【dB(A)】
	达标
情况

	
	
	
	2021.12.13
	2021.12.14
	

	
	
	
	昼间Leq
	昼间Leq
	

	1
	东面厂界外1米
	生产噪声
	62.4
	63.2
	达标

	2
	南面厂界外1米
	生产噪声
	63.3
	63.4
	达标

	3
	西面厂界外1米
	生产噪声
	63.2
	63.2
	达标

	执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）3类排放限值
	65
	/

	备注：①本检测结果只对当次检测结果负责。

②项目北面与邻厂共用墙，故不布设噪声监测点。
③由于企业夜间不进行生产作业（企业已出具相关证明），故夜间噪声未作监测。


检测点位示意图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



六、监测结论
（1）生活污水符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准限制要求。

（2）注塑工序废气非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值要求。

（3）无组织废气非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值要求；颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（4）车间门口无组织废气符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。
（5）厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

七、报告说明
	采样日期
	2021.12.13-2021.12.14

	采样人员
	周浩江、周鸿锋、李嘉辉

	现场环境条件
	2021.12.13：温度：20℃；湿度：60%；大气压：102.5kPa；风速：<5m/s。
2021.12.14：温度：23℃；湿度：58%；大气压：101.5kPa；风速：<5m/s。

	主要检测仪器及编号
	设备名称
	仪器型号
	设备编号

	
	环境空气综合采样器
	ZR-3922
	RC-199/200/218

/219/220/221/243

	
	多功能声级计
	AWA5688
	RC-205

	
	紫外可见分光光度计
	UV-1801
	RC-002/249

	
	十万分之一分析天平
	CPA225D
	RC-094/207

	
	生化培养箱
	LRH-250
	RC-234

	
	气相色谱仪
	GC9790
	RC-032

	监测因子
	检测方法及方法来源
	检测分析仪器
	检出限

	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
GB/T 11901-1989
	十万分之一分析天平
	4mg/L

	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828-2017
	滴定管
	4mg/L

	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
	恒温恒湿培养箱
	0.5mg/L

	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计
	0.025mg/L

	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

GB/T 11893-1989
	紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	阴离子表面活性剂
	《水质 阴离子表面活性剂的测定  亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987
	紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	非甲烷总烃
	 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ/T 38-2017
	气相色谱仪
	0.07mg/m3

	
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
	气相色谱仪
	0.07mg/m3

	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995
	十万分之一分析天平
	0.001mg/m3

	臭气浓度
	《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993
	/
	/

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
	多功能声级计
	35 dB(A)


********报告结束********
� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





N





说明：“    ”表示噪声检测点位；“     ”表示无组织检测点位。





项目所在地





监测点1#





监测点3#





监测点2#





道路





2#





1#





3#





参照点





邻厂





车间门口监测点





风向








地址：广东省东莞市东坑镇一环路科技创新基地2101#
No.2101 Technology Innovation Base Yihuan Road, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province 

Tel: (86-769)8265 2668    Fax: (86-769)8265 2688   E-mail:wei@gd-sct.com   Website: www.gd-sct.com


_1234567890

