东莞市明塑电子有限公司建设项目自主竣工环境保护验收报告


东莞市明塑电子有限公司建设项目自主竣工环境保护验收报告
	建设单位：
	东莞市明塑电子有限公司

	编制单位：
	东莞市明塑电子有限公司


编制日期：2022年2月

建设单位：东莞市明塑电子有限公司
法人代表：      （签字）
编制单位：东莞市明塑电子有限公司

法人代表：      （签字）
项目负责人：

报告编写人：

	建设单位：
	
	编制单位：
	

	东莞市明塑电子有限公司（盖章）
	东莞市明塑电子有限公司（盖章）

	电话：
	13929203056
	电话：
	13929203056

	传真：
	
	传真：
	

	邮编：
	
	邮编：
	

	地址：
	
	地址：
	

	广东省东莞市大朗镇富升路666号3栋303室
	广东省东莞市大朗镇富升路666号3栋303室


目 录
目录
- 1 -

1项目概况

- 2 -

2验收监测依据

- 3 -

3建设项目工程概况

- 3 -

3.1地理位置及平面布置

- 7 -

3.2建设内容

- 8 -

3.3主要原辅材料

- 9 -

3.4水源

- 10 -

3.5生产工艺

- 16 -

4.1污染物治理/处置设施

- 17 -

4.2其他环境保护设施

- 17 -

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

- 19 -

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 19 -

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

- 21 -

5.2建设项目环评报告表的审批部门审批决定

- 21 -

6验收执行标准

- 21 -

6.1废气验收监测执行标准

- 22 -

6.2噪声验收监测执行标准

- 23 -

7验收监测内容

- 23 -

7.1废气

- 23 -

7.2噪声

- 24 -

8质量保证及质量控制

- 24 -

8.1监测分析方法

- 25 -

8.2监测仪器

- 25 -

8.3人员资质

- 26 -

9.1有组织废气

- 28 -

9.2噪声

- 29 -

10验收监测结论

- 29 -

10.1废水

- 29 -

10.2废气

- 30 -

10.3噪声

- 30 -

10.4建设工程对环境的影响

- 31 -

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

- 32 -

附件1：《东莞市明塑电子有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2021）3822号）




1项目概况

东莞市明塑电子有限公司 建设项目（以下简称“项目”）由东莞市明塑电子有限公司投资建设（以下简称“我司”），建设地址位于东莞市大朗镇黄草朗社区双鹰路45号B区厂房，项目主要从事加工生产按摩棒360万/年、路由器150万个/年。

我司于2021年06月委托，广东兴华生态环保科技有限公司编制完成了《东莞市明塑电子有限公司建设项目环境影响报告表》；2021年7月21日，东莞市生态环境局以《关于东莞市明塑电子有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2021）3822号）对本项目进行了审批。

根据国务院令第682号（2017）《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护部国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和广东省环保厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函［2017］1945号）的规定和要求，固体废物将由环境保护部门进行验收，此次自主验收对象为项目的废水、废气、噪声。

我司委托广东华科检测技术服务有限公司（以下简称“该公司”）于2021年6月28日至6月29日对项目进行了现场监测；依据该公司出具的检测报告（华科）环境检测（2022）第0104002号及我司对项目环境管理检查情况，并参考相关材料，编制了《东莞市明塑电子有限公司建设项目自主竣工环境保护验收报告》

2验收监测依据

（1）国务院令第682号（2017）《建设项目环境保护管理条例》，2017年8月1日；

（2）国家环境保护部国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月22日；

（3）生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告2018年 第9号，2018年5月15日

（4）广东省环保厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函［2017］1945号）；

（5）广东兴华生态环保科技有限公司《东莞市明塑电子有限公司建设项目环境影响报告表》，2021年06月；

（6）东莞市生态环境局《关于东莞市明塑电子有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2021）3822号），2021年7月21日；

（ 7）广东华科检测技术服务有限公司《（华科）环境检测（2022）第0104002号
3建设项目工程概况

3.1地理位置及平面布置

项目位于东莞市大朗镇黄草朗社区双鹰路45号B区厂房（北纬22°54'40.90"，东经113°56'7.18"）。根据现场勘察，：项目租用1栋1F厂房的部分区域作为生产车间、其他区域为空置厂房，1栋1F建筑作为办公室，其余部分及楼层为其他工厂租用。项目所在厂区设有三栋厂房，一栋为项目生产车间，一栋为项目办公室，一栋为东莞市景能鑫五金有限公司。项目厂区北面为东莞市台荣精密机械制造有限公司，东面为东莞市鹰牌胶水有限公司，南面隔泰康街为燕园松山湖新材料科技有限公司，西北面为东莞市大朗铸鑫五金厂，西南面隔东胜路为黄草朗居民点1#。地。项目所在地理位置示意图见图3.1-1；项目平面布置及四至情况见图3.1-2。项目所在地卫星示意见图3.1-3。
[image: image1.png]



图3.1-1  项目所在地理位置示意图

[image: image2.png]IF 55 4 |
WEFE

Hit KT
BrE

&
©® D001 T FrpHARO
A pWool EEAHHRO
u R TAVERBE
RSB

KERAR

o

FRa¥A
SHRAR

PER R
FeFaRAS





图3.1-2   项目平面布置及四至情况
[image: image3.png]



图3.1-3  项目所在地卫星示意

3.2建设内容

项目总投资50万元，占地面积1500m2，建筑面积1500m2，年加工生产按摩棒360万个、路由器150万个。项目员工人数约为60人，均不在厂内食宿，不设厨房炉灶，每天工作8小时，实行1班制，年工作日计300天，年工作2400小时。项项目租用1栋1F厂房的部分区域作为生产车间、其他区域为空置厂房，1栋1F建筑作为办公室。项目组成主要为主体工程、配套 工程及环保工程。实际建设内容一览表见表3.2-1。

表3.2-1  实际建设内容一览表
	序号
	项目名称
	主要建设内容

	一
	主体工程

	1
	主体工程
	租用1栋1F厂房的部分区域作为生产车间、其他区域为空置厂房，1栋1F厂房作为办公室

	
	
	占地面积m2
	建筑面积m2
	建筑高度m

	
	
	1500
	1500
	5

	二
	公用工程

	1
	供电
	市政供电

	2
	供水
	市政供水

	3
	排水
	生活污水经三级化粪池处理达标后排放到市政污水管网

	三
	环保工程（措施）

	1
	废水治理
	生活污水
	三级化粪池

	
	
	冷却用水
	循环使用，定期补充损耗量，不外排

	2
	废气治理
	注塑工序废气
	拟设置在密闭车间内，并设置集气装置对其产生的有机废气进行收集后引至“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放

	3
	固废治理
	生活垃圾
	交环卫部门处理

	
	
	一般工业固体废物
	交专业公司回收处理

	
	
	危险废物
	交有资质单位回收处理

	储运工程

	一般固废仓
	设一个3m2的一般固废仓，暂存一般固废

	危废仓
	设一个3m2的危险废物仓，暂存危险废物


3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料及年消耗量见表3.3-1。

表3.3-1  主要原辅材料及年消耗量

	序号
	名称
	单位
	用量
	最大储存量
	储存方式
	备注

	1
	PP塑胶粒
	吨/年
	70
	40
	袋装
	外购新料

	2
	PC塑胶粒
	吨/年
	5
	2
	袋装
	外购新料

	3
	PA6塑胶粒
	吨/年
	10
	10
	袋装
	外购新料

	4
	ABS塑胶粒
	吨/年
	25
	10
	袋装
	外购新料

	5
	TPU塑胶粒
	吨/年
	40
	40
	袋装
	外购新料

	6
	电子配件
	万件/年
	150
	80
	袋装
	外购

	7
	五金配件
	万件/年
	600
	300
	箱装
	外购

	8
	模具
	套/年
	100
	100
	/
	外购


部分原辅材料性质说明：

部分原辅材料理化性质说明：
PP塑胶料：无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。料筒温度220~270℃，模具温度20~80℃。成型温度约170℃，分解温度约370℃。
PC塑胶粒：聚碳酸酯英文名称为Polycarbonate，简称PC，为非结晶性热塑性塑料。它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料的总称。按分子结构中所带酯基不同可以分为脂肪族、脂环族、芳香族和脂肪－芳香族等几大类。并以双酚A型聚碳酸脂为最重要，分子量通常为3－10万。在无特别说明情况下，通常所说的聚碳酸脂都指双酚A型聚碳酸酯及其改性品种。由于其优良的机械性能，俗称防弹胶。其成型温度为150-190℃，分解温度为340℃。
ABS塑胶粒：属于丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，一种无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为0.2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，料筒温度210~280℃，模具温度25~75℃。成型温度为180-250℃，分解温度为270℃。
PA6塑胶粒：PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。熔点：210-220℃，分解温度：300℃，成型温度230-280℃。
TPU塑胶粒：是由含NCO官能基之MDI 与含OH 官能基之POLYOL、1.4BG，经押出混炼而制成，由于弹性好、物性佳、各种机械强度均优，因此，广用于射出、押出、压延及溶解成溶液型树脂等加工方式，为塑胶加工业者经常使用的塑胶材料，其制成产品涵盖了工业应用和民生必需品的范围。成型温度180℃，分解温度240℃。
3.4水源

项目主要用水为员工生活用水由市政管网供给；生活用水量约3240t/a、项目冷却用水补充水量为25t/a
3.5生产工艺

本项目生产工艺流程如图3.5-1所示。

1、项目按摩棒生产工艺流程：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


工艺流程说明：

拌料：使用拌料机将ABS塑胶粒进行搅拌均匀，拌料机密闭运行，不产生粉尘，该工序产生少量噪声。

注塑：将塑胶粒投入注塑机中加热，使之成黏流状态，然后注入模腔内，经冷却后定型。该工序产生少量有机废气（主要成分为非甲烷总烃）、塑胶边角料和噪声。

碎料：项目注塑工序产生的塑胶边角料经打料机碎料后回用于生产，塑料边角料碎料后为大颗粒物质，不形成粉尘，该工序产生少量噪声。

焊锡：项目使用电烙铁将电子配件与PCB板进行焊锡组装，该工序产生锡及其化合物废气和无铅锡渣。
组装：手工将塑胶件与焊锡的组件组装。

包装出货：对成品进行包装后即可出货，该工序产生废包装材料和噪声。

污染物标识符号：
噪声：N噪声；

废气：G1非甲烷总烃、G2臭气浓度；G3粉尘。

工艺流程简述：

搅拌：项目使用搅拌机对外购回厂的塑胶粒进行搅拌。该工序产生噪声。

烘料：项目通过注塑机配套的烘料桶对搅拌的塑胶粒进行烘料。烘料桶的工作温度约60℃，主要是烘干水分。该工序产生噪声。
注塑：将塑胶粒投入注塑机中，将塑胶粒加热，使之成黏流状态，然后注入模腔内，经冷却后定型。注塑工序加热成型温度约180℃，塑胶粒分解温度为240-370℃，故注塑过程中不会产生塑胶粒单体成分，加工过程塑胶原料不会分解，不会产生二噁英，注塑工序冷却方式为间接冷却，该工序产生的塑胶边角料全部经碎料机碎料后回用于生产，故该工序产生少量有机废气（主要成分为非甲烷总烃）、臭气浓度和噪声。

去水口：项目使用冲床对注塑后工件进行去水口，该工序产生的塑胶边角料全部经碎料后回用于生产。该工序产生噪声。

碎料：项目使用碎料机对注塑后产生的塑胶边角料进行碎料。该工序产生少量粉尘和噪声。

 测试：项目使用烤箱、拉力计等设备对去水口后的工件进行简单测试，烤箱主要测试塑胶半成品的热塑性和耐高温性能，烤箱温度约80℃，不会产生有机废气。该工序产生噪声。

组装：项目通过手工对外购回厂的五金件和测试后的工件进行组装。

装配：项目使用热熔机、超声波熔接机对组装后的工件进行装配。热熔机、超声波熔接机的工作温度约120℃。该工序产生少量非甲烷总烃和噪声。
2、项目路由器生产工艺流程：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   

图3按摩棒生产工艺流程图

污染物标识符号：
噪声：N噪声；

废气：G1非甲烷总烃、G2臭气浓度；G3粉尘。

工艺流程简述：

搅拌：项目使用搅拌机对外购回厂的塑胶粒进行搅拌。该工序产生噪声。

烘料：项目通过注塑机配套的烘料桶对搅拌的塑胶粒进行烘料。烘料桶的工作温度约60℃，主要是烘干水分。该工序产生噪声。
注塑：将塑胶粒投入注塑机中，将塑胶粒加热，使之成黏流状态，然后注入模腔内，经冷却后定型。注塑工序加热成型温度约180℃，塑胶粒分解温度为240-370℃，故注塑过程中不会产生塑胶粒单体成分，加工过程塑胶原料不会分解，不会产生二噁英，注塑工序冷却方式为间接冷却，该工序产生的塑胶边角料全部经碎料机碎料后回用于生产，故该工序产生少量有机废气（主要成分为非甲烷总烃）、臭气浓度和噪声。

去水口：项目使用冲床对注塑后工件进行去水口，该工序产生的塑胶边角料全部经碎料后回用于生产。该工序产生噪声。

碎料：项目使用碎料机对注塑后产生的塑胶边角料进行碎料。该工序产生少量粉尘和噪声。

测试：项目使用烤箱、拉力计等设备对装配后的工件进行简单测试，烤箱主要测试塑胶半成品的热塑性和耐高温性能，烤箱温度约80℃，不会产生有机废气。该工序产生噪声。

装配：项目使用热熔机、超声波熔接机对测试后的工件进行装配。热熔机、超声波熔接机的工作温度约120℃。该工序产生少量非甲烷总烃和噪声。
3、模具维修工艺流程：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4 模具维修工艺及产污流程图
污染物标识符号：
固废：S2金属边角料、金属碎屑；

噪声：N噪声；

工艺流程简述：

机加工：项目使用磨床、铣床对受损模具进行维修，该工序产生金属边角料、金属碎屑和噪声。
说明：1、项目主要原材料为外购新料，无从事废旧塑料分选、清洗、回收加工。

2、根据建设方申报及现场勘察，本项目生产过程中项目不涉及酸洗、磷化、电镀、晒版、密炼、硫化等工艺。若更改生产工艺，需另行向生态环境部门申报。
3、项目所用的塑胶粒采用密闭包装袋进行物料储存、转移，且常温下物料不挥发，故项目原料储存过程无有机污染物产生。

4、注塑工序加热成型温度约180℃，塑胶粒分解温度为240-370℃，注塑过程中不会产生塑胶粒单体成分，加工过程塑胶原料不会分解，不会产生二噁英。3.6主要设备

本项目主要生产设备见表3.6-1。

表3.6-1  主要生产设备

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	型号/尺寸
	应用工序

	
	注塑机
	2
	台
	200T
	注塑

	
	
	3
	台
	168T
	

	
	
	2
	台
	90T
	

	
	
	2
	台
	130T
	

	
	
	2
	台
	128T
	

	
	
	1
	台
	280T
	

	
	
	1
	台
	250T
	

	
	
	1
	台
	300T
	

	
	
	3
	台
	100T
	

	
	
	1
	台
	230T
	

	
	
	2
	台
	35T
	

	
	配套
	吸料机
	20
	台
	——
	

	
	
	模温机
	12
	台
	——
	

	
	
	烘料桶
	20
	个
	——
	

	
	
	油温机
	8
	台
	——
	

	
	热熔机
	2
	台
	——
	组装

	
	超声波熔接机
	1
	台
	——
	

	
	拉力计
	2
	台
	——
	测试

	
	2.5次元
	1
	台
	——
	

	
	烤箱
	1
	台
	用电，工作温度约80℃
	

	
	测试流水线
	1
	条
	长度：8米，配套8个工位
	

	
	放大镜
	10
	台
	——
	

	
	碎料机
	4
	台
	——
	碎料

	
	搅拌机
	2
	台
	——
	搅拌

	
	磨床
	1
	台
	——
	机加工

	
	钻床
	1
	台
	——
	

	
	空压机
	1
	台
	15P
	辅助设备

	
	冷却水塔
	1
	台
	25t/h
	


3.7项目变动情况

本项目实际运行过程中，工程组成、产品方案及规模、原辅材料及设备使用情况基本符合《东莞市明塑电子有限公司建设项目环境影响报告表》及批复（批号文：东环建（2021）3822号）的内容，没有发生重大变动。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

根据项目的各个生产工艺流程介绍，结合工艺流程及产污节点图，结合现场勘查情况，项目生产过程中水污染主要为员工生活污水和冷却水、生物滴滤用水

生活用水：项目共有员工60人，根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表2超大城镇居民生活用水定额，员工生活用水按180L/(人·d)，则项目员工生活总用水量为3240t/a。

冷却用水：项目冷却用水补充水量为25t/a

4.1.2废气

根据项目的各个生产工艺流程介绍，结合工艺流程及产污节点图，结合现场勘查情况，项目生产过程中废气污染主要为粉尘、非甲烷总烃、臭气浓度
碎料工序：加强机械通风措施
注塑工序：设置在密闭车间内，通过整体换气收集的方式对有机废气进行收集后引至“二级活性炭吸附装置”处理后引至高空排放
装配工序：加强车间管理
4.1.3噪声

根据现场勘查情况，项目主要噪声源为普通加工机械、机械通风所用通风机的运行噪声、辅助设备运行时产生的噪声。项目通过定期对各种机械设备进行维护和保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，再经墙体隔声、距离衰减，降低噪声对周围环境的影响。

4.2其他环境保护设施

4.2.1规范化排污口

根据国家标准《环境保护图形标志排放口》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求。企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护标志牌，绘制企业排污口分布图。

经现场检查，项目各排污口有明显标识，排污口的规范化基本符合有关要求。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资50万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资的30%。

环境保护“三同时”落实情况见表4.3-2。

表4.3-2  环境保护“ 三同时”落实情况一览表

	排放源
	主要污染物名称
	环保设施名称
	验收要求
	实际建设情况

	废水
	生活污水
	CODCr、BOD5、NH3-N、SS等
	三级化粪池
	达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

第二时段三级标准要求
	经三级化粪池处理后排入市政污水管网

	
	冷却用水
	循环使用，定期补充损耗水，不外排
	符合环保要求

	废气
	注塑工序
	非甲烷总烃、臭气浓度（有组织）
	拟设置在密闭车间内，通过整体换气收集的方式对有机废气进行收集后引至“二级活性炭吸附装置”处理后引至高空排放
	达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值的要求
	设置集气装置收集后经管道引至高空排放

	
	
	非甲烷总烃、臭气浓度（无组织
	加强车间管理
	厂界达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值、臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值（新改扩建）要求

厂区内达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求
	加强车间管理

	
	装配工序
	非甲烷总烃
	
	
	

	噪声
	厂界噪声
	厂界噪声
	采用减振、消声、降噪、隔音等相关措施
	达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—2008）3类标准，对周围环境不造成影响。
	采用减振、消声、降噪、隔音等相关措施


5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

1、环境空气影响评价结论

（1）生产废气

碎料工序：项目碎料工序产生的粉尘加强机械通风措达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求
注塑工序；项目对注塑工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度（有组织
）设置在密闭车间内，通过整体换气收集的方式对有机废气进行收集后引至“二级活性炭吸附装置”处理后引至高空排放，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值的要求

厂界达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值、臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值（新改扩建）要求

厂区内达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求

装配工序；项目对装配工序产生的非甲烷总烃加强车间管理厂界达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值、臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值（新改扩建）要求

厂区内达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求
因此，项目建设完成后若能有效落实以上措施，项目建设完成后产生的废弃不会对周围大气环境造成明显的影响。

2、水环境影响评价结论

生活污水：项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后再经市政管网引入东莞市大朗松山湖南部污水处理厂处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严值后排放，则对纳污水体的影响较小。冷却用水、生物滴滤用水循环使用，不外排。

因此，项目建设完成后若能有效落实以上措施，项目建设完成后产生的污水不会对周围水环境造成明显的影响。

3、声环境影响评价结论

项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行3类标准要求。对周围环境不造成影响。

4、总结论

通过上述分析，按现有报建功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。项目符合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言项目建设是可行的。

5.2建设项目环评报告表的审批部门审批决定

2021年07月21日，东莞市生态环境局以《关于东莞市明塑电子有限公司 建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2021）3822号）对本项目进行了审批（见附件1）。

6验收执行标准
6.1废气验收监测执行标准

6.1.1有组织废气 

依据东环建（2021）3822号，注塑工序执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值详细标准限值见表6.1-1；

表6.1-1
	监测类型
	检测项目
	排放限值
	执行标准

	
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	

	注塑工序


	非甲烷总烃
	60
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值

	
	臭气浓度（无量纲）
	2000
	1
	


6.1.2无组织废气

依据东环建（2021）3822号，注塑工序，碎料工序，装配工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。，详细标准限值见表6.1-2
表6.1-2
	检测项目
	排放限值
	执行标准

	
	浓度（mg/m3）


	

	非甲烷总烃
	4.0
	执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值

	颗粒物
	1.0
	颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

	臭气浓度
	20
	臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值


6.2噪声验收监测执行标准

依据东环建（2021）3822号，厂界昼间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

7验收监测内容

7.1废气

7.1.1有组织废气

	监测

类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	有组织
废气
	注塑工序废气处理前
	非甲烷总烃、臭气浓度
	每天3次，共2天

	
	注塑工序废气排放口
	
	每天3次，共2天


 7.1.2无组织废气

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	无组织上风向参照点
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	每天3次，共2天

	 无组织下风向监测点1#
	
	每天3次，共2天

	无组织下风向监测点2#
	
	每天3次，共2天

	无组织下风向监测点3#
	
	每天3次，共2天

	车间门口无组织废气
	非甲烷总烃
	每天3次，共2天


7.2噪声

噪声验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表7.2-1。监测点位见图3.1-2。
表7.2-1噪声监测内容

	检测位置
	检测项目
	检测频次

	东面厂界外1米
	厂界噪声
	昼间1次，共2天

	南面厂界外1米
	厂界噪声
	昼间1次，共2天

	西面厂界外1米
	厂界噪声
	昼间1次，共2天


 8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

本次验收监测采用的分析方法见表8.1-1。

表8.1-1  监测分析方法

	检测项目
	检测方法
	使用仪器
	检出限

	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
GB/T 11901-1989
	十万分之一分析天平
	4mg/L

	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828-2017
	滴定管
	4mg/L

	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
	恒温恒湿培养箱
	0.5mg/L

	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计
	0.025mg/L

	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

GB/T 11893-1989
	紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	阴离子表面活性剂
	《水质 阴离子表面活性剂的测定  亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987
	紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	非甲烷总烃
	 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ/T 38-2017
	气相色谱仪
	0.07mg/m3

	
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
	气相色谱仪
	0.07mg/m3

	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995
	十万分之一分析天平
	0.001mg/m3

	臭气浓度
	《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993
	/
	/


8.2监测仪器

本次验收使用的仪器见表8.2-1。 
表8.2-1  使用的仪器一览表

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号

	1
	环境空气综合采样器
	ZR-3922
	RC-199/200/218

/219/220/221/243

	2
	多功能声级计
	AWA5688
	RC-205

	3
	紫外可见分光光度计
	UV-1801
	RC-002/249

	4
	十万分之一分析天平
	CPA225D
	RC-094/207

	5
	生化培养箱
	LRH-250
	RC-234

	6
	气相色谱仪
	GC9790
	RC-032


8.3人员资质

本次验收所有检测人员均持证上岗。

9验收监测结果
9.1有组织废气

有组织废气监测结果及评价见表9.1-1。9.1-2

表9.1-1  有组织废气监测结果及评价
（单位：浓度mg/m3；速率kg/h；流量m3/h）
	采样位置
	检测时间及频次
	烟气流量
	检测结果

	
	
	
	非甲烷总烃
	臭气浓度（无量纲）

	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	
	浓度
	速率
	浓度

	注塑工序废气处理前
	2021.12.13
	第一次
	6376
	0.59
	3.76×10-3
	/

	
	
	第二次
	6428
	0.61
	3.92×10-3
	/

	
	
	第三次
	6283
	0.63
	3.96×10-3
	/

	
	2021.12.14
	第一次
	6314
	0.67
	4.23×10-3
	/

	
	
	第二次
	6223
	0.64
	3.98×10-3
	/

	
	
	第三次
	6327
	0.60
	3.80×10-3
	/

	注塑工序废气排放口
	2021.12.13
	第一次
	7729
	0.42
	3.25×10-3
	412

	
	
	第二次
	7649
	0.43
	3.29×10-3
	309

	
	
	第三次
	7631
	0.44
	3.36×10-3
	412

	
	2021.12.14
	第一次
	7663
	0.44
	3.37×10-3
	309

	
	
	第二次
	7507
	0.42
	3.15×10-3
	412

	
	
	第三次
	7538
	0.40
	3.02×10-3
	309

	执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值
	60
	--
	2000

	结果评价
	达标
	--
	达标

	备注：①本检测结果只对当次采集样品负责。 

②排气筒高度为10米。

③“--”表示标准对该项目无限值要求。


由表9.1-1监测结果可知：注塑工序达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值
9.1.1无组织废气

无组织废气监测结果见表9.1-3、9.1-4
表9.1-3 厂区内无组织废气监测结果及评价

（单位：浓度 mg/m3，臭气浓度除外）

	检测项目
	监测点位
	检测结果
	标准
限值
	达标

情况

	
	
	2021.12.13
	2021.12.14
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	非甲烷总烃
	上风向参照点
	0.11
	0.10
	0.15
	0.14
	0.15
	0.14
	4.0
	达标

	
	下风向监控点1#
	0.21
	0.20
	0.21
	0.22
	0.21
	0.21
	4.0
	达标

	
	下风向监控点2#
	0.23
	0.20
	0.22
	0.24
	0.20
	0.20
	4.0
	达标

	
	下风向监控点3#
	0.20
	0.20
	0.22
	0.21
	0.22
	0.22
	4.0
	达标

	颗粒物
	上风向参照点
	0.208
	0.205
	0.213
	0.205
	0.223
	0.210
	1.0
	达标

	
	下风向监控点1#
	0.227
	0.255
	0.235
	0.210
	0.228
	0.235
	1.0
	达标

	
	下风向监控点2#
	0.253
	0.242
	0.240
	0.245
	0.252
	0.218
	1.0
	达标

	
	下风向监控点3#
	0.222
	0.237
	0.223
	0.250
	0.243
	0.237
	1.0
	达标

	臭气浓度
	上风向参照点
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点1#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点2#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	
	下风向监控点3#
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	20
	达标

	备注：①本次检测结果只对当次采集样品负责。
②监控点1#、2#、3#监测点检测结果是未扣除参照值的浓度，用最高浓度的监控点位来评价。
③非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。


由表9.1-3监测结果可知：厂区内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

表9.1-4 无组织废气监测结果及评价

（单位：浓度 mg/m3，臭气浓度除外）
	检测项目
	监测点位
	检测结果
	标准限值
	达标情况

	
	
	2021.06.28
	2021.06.29
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	非甲烷总烃
	参照点
	0.10
	0.09
	0.10
	0.09
	0.10
	0.11
	4.0
	达标

	
	下风向监控点 1#
	0.17
	0.19
	0.18
	0.18
	0.17
	0.16
	4.0
	达标

	
	下风向监控点 2#
	0.16
	0.14
	0.16
	0.16
	0.22
	0.17
	4.0
	达标

	
	下风向监控点 3#
	0.18
	0.16
	0.17
	0.19
	0.16
	0.19
	4.0
	达标

	备注：①本次检测结果只对当次采集样品负责。

②监控点 1#、2#、3#监测点检测结果是未扣除参照值的浓度，用最高浓度的监控点位来评价。

③非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。


由表9.1-4监测结果可知：非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。
9.2噪声

验收期间厂界噪声监测结果及评价见表9.2-1。项目夜间不生产，故不对夜间噪声进行监测。

表9.2-1厂界噪声监测结果及评价

                                                                        单位：dB(A)
	测点编号
	监测点位
	主要声源
	测量值【dB(A)】
	达标
情况

	
	
	
	2021.06.28
	2021.06.29
	

	
	
	
	昼间Leq
	昼间Leq
	

	1#
	南面厂界外 1 米
	生产噪声
	62.3
	63.0
	达标

	2#
	西面厂界外 1 米
	生产噪声
	63.8
	62.7
	达标

	3#
	北面厂界外 1 米
	生产噪声
	63.1
	62.5
	达标

	执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB 12348-2008）3 类排放限值
	65
	/

	备注：①本检测结果只对当次检测结果负责。

②项目东面与邻厂共用墙，故不设噪声监测点位。

③由于企业夜间不进行生产作业（企业已出具相关证明），故夜间噪声未作监测。


噪声最大值为63.8dB(A)，达到  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

10验收监测结论

10.1废水

项目生活污水经三级化粪池预处理后，生活污水经有效处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理

10.2废气
碎料工序：项目碎料工序产生的粉尘加强机械通风措达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求
注塑工序；项目对注塑工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度（有组织
）设置在密闭车间内，通过整体换气收集的方式对有机废气进行收集后引至“二级活性炭吸附装置”处理后引至高空排放，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值的要求

厂界达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值、臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值（新改扩建）要求

厂区内达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求

装配工序；项目对装配工序产生的非甲烷总烃加强车间管理厂界达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值、臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值（新改扩建）要求

厂区内达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求
10.3噪声
厂界昼间噪声排放值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

10.4建设工程对环境的影响

项目建设期间，没有造成重大环境污染事故和生态破坏，没有接到过临近居民有关环保方面的投诉。

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：东莞市明塑电子有限公司                                              填表人（签字）：                                                  项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	东莞市明塑电子有限公司 建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	东莞市大朗镇黄草朗社区双鹰路45号B区厂房

	
	行业类别
	三十二70 医疗仪器设备及器械制造 358

三十六 78计算机制造391
	建设性质
	新建 （√）            改扩建      技改        补办    （划√）

	
	设计生产能力
	年加工生产按摩棒360万个、路由器150万个
	实际生产能力
	年加工生产按摩棒360万个、路由器150万个
	环评单位
	广东兴华生态环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	东莞市生态环境局
	审批文号
	东环建（2020）12447号
	环评文件类型
	环评报告表

	
	开工日期
	2022.01
	竣工日期
	2021.07
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	东莞市明塑电子有限公司
	环保设施监测单位
	广东华科检测技术服务有限公司
	验收监测时工况（%）
	78

	
	投资总概算（万元）
	50
	环保投资总概算
	15
	所占比例（%）
	30

	
	实际总投资
	50
	实际环保总投资
	15
	所占比例（%）
	30

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	
	固体废物治理（万元）
	
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	300天/年，8小时/天

	
	运营单位
	东莞市康丽注塑制品有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91441900MA558URX8E
	验收时间
	2021年6月28日至6月29日

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量

(7)
	本期工程“以新代老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关其它特征污染物的
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；

计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件1：《东莞市明塑电子有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建（2021）3822号）

[image: image7.png]EEWEERER

R (20210 382 F

KT ARSETIIRIL AR 2y alid emi H
IREEER R

RFE TR BT AR

PRBALFAE) AR STRAA R B BB CRE T
AR EF AR ARAE FEY A RER) WE. BHE,
Lo

— RETARETAMAHRAEMCTRETAREE
EHRREAEH 45 § B KB (&% 2205515533, k%
113°55'31.126") . FE EHER 1500 F7 k. AAER 1500
oK, IR 600 A BB 150 A4, EER
FEEERHL20 & (RERHHL20 &. BB 12 6. BRI
204 IBAL8 ) . RAEHL2 6. EERREN 1S, £
2E. B LS. BRILA B BENL2E. ZEALE. %
HAR 6%, CHLEHBERETRYHHEEK)

MRERERNFN LR, ELTELRERRBOHETTR
By it 4, RIRA RIT R HBR R AG A E RERHER
HWRT, REEREERPHRIER. K. A RAGE
FILRURREGFER PHEERTAR, AFERPART
.

= FHEEFEK:

(=) FRIGFHB A BA. S HAABEREA, 2




 [image: image8.png]Fo oM.

(=) EFEFARELEKE FE OKF R H AR
(DB44/26-2001) 5 = B B = Jbrofe fo (35 ACHE AR T A A&
JRAREY (GBIT31962-2015) B 4 S0HR o o 8™ th /5 HE N Tk
FEM, 5 ERETAAE AE.

(2) PHEIRRFRIEER B ERRALHH,
VOCs BASHHEH T & CELME AN LA LHBEH 17
#) (GB37822-2019) FHHAHHRMEER. EHTFE Y
AT AR FSE EARET AT, FARANE AR RELE
RAYE AR S TR R A A AT (R
BT 55 A ORI ) (GB3I1ST22015)% 5 K55 414551 4
RRAEL, AR EIRAT B B T T 3 AR Y
(GB31572-2015)% 9 4k b A S35 4R IR RAKEA
ARHBRAT (BRTRMHBFED (GB14554-93) % 2 &
BT R HATREN, RARHHRAT (BRT R HBED
(GB14554-93) & | &R 35 3y RARRM =~ A& Bk
KERILF A0 FREREAAH HBRAT (S RRET
b 55 JeA O RED (GB31572-2015)% 9 4 Mk i B A 575 el 3k
JERAE. BRI A L R AR, BT (SRR
T TR HEAREY (GB3IST2-2015) % 9 £t R AR
By AL

(W) B 2 i 3K ARG, R AR (T
Ak RAGRFHRAED  (GBI2348-2008) 3 KA.

(5) EBEARUEPGEFANEN, ZEAELEER

BB, iR kTR AR T ERESE R
—



 [image: image9.png]RIS RAK TRRAF, FeA5 1A B R AR BB 35 B R
B LEFRRPER. FEGRRENE NEELAE (B
T R A BIAEY  (GB18597-2001) & 2013 445 %
R T IR A B B AR R A E R A AR R o Bk
ATEf. AR AR, BREHEFERAETIEN UK.
B AR AR, FEEEPEAXNEEL T LERES T
BERFFEER.

ON) EBER. &0 6 AR AERFFXMHERERT
R HERE W R R AR i W S AR,
FEIRTRR =R

= HEHR LA RRATRER RN TRERPRE L TR
IR, FHET. Fe 8~ RO RER P Fa
BE.RERTE, EARAREEROTERP LAERATRE
BUEHE, REFTEARANEFLERA.

W REREHER, ARREHER. A A RA
LEVSSAE b las 3 VEE X SR AL £kt a0
R XM

B WRE R ATIOER, FRRACRHTHER,
WBHTR TR,





组装





塑胶边角料





搅拌





PC塑胶粒、TPU塑胶粒、ABS塑胶粒、PP塑胶粒、PA6塑胶粒





N





注塑





烘料





N





去水口





G3、N





测试





N





五金件





碎料





G1、N、G2





装配





N、G1





成品





N





塑胶边角料





搅拌





PC塑胶粒、TPU塑胶粒、ABS塑胶粒、PP塑胶粒、PA6塑胶粒





N





注塑





烘料





N





去水口





G3、N





装配





N





电子配件





碎料





G1、N、G2





测试





N、G1





成品





N





受损模具





机加工





回用于生产





S2、N











