雄豪机械科技（象山）有限公司

年产5万台套仓储物流设备及配件项目

竣工环境保护验收意见

2022年01月17日，雄豪机械科技（象山）有限公司根据《雄豪机械科技（象山）有限公司年产5万台套仓储物流设备及配件项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环镜保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境护验收技术指南污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门意见（象山县环境保护局（浙象环许[2018]62号）和宁波市生态环境局象山分局（浙象环许[2020]40号）等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

雄豪机械科技（象山）有限公司位于象山县贤庠镇西泽塘工业区，是一家主要生产仓储物流设备及配件的企业。企业建筑面积为12753平方米，年产升降作业平台2万套、电动平台和登车桥1万套、登车桥、平台车2万套。

项目位于象山县贤庠镇西泽塘工业区(E121.859038, N29.611560)。根据现场调查，项目所在厂区厂界东侧为现状道路（规划为港航路）；南侧为临港大道；西侧为标准厂房；北侧为空地。

（二）建设过程及环保审批情况

雄豪机械科技（象山）有限公司于2018年6月委托杭州市环境保护有限公司编制了《雄豪机械科技（象山）有限公司年产5万台套仓储物流设备及配件项目》，2018年7月20日通过象山县环保局的审批，批文号为“浙象环许[2018]62号”。2020年7月，企业技改新增喷漆生产线及喷粉生产线，并委托宁波中善工程设计咨询有限公司编制《雄豪机械科技（象山）有限公司年产5万台套仓储物流设备及配件技改项目》，并于2020年7月16日通过宁波市生态环境局审批，批文号为“浙象环许[2020]40号”。

（三）投资情况

项目实际总投资7000万元，环保投资60万，占总投资额0.9%。

（四）验收范围

本次验收范围为雄豪机械科技（象山）有限公司年产5万台套仓储物流设备及配件项目和年产5万台套仓储物流设备及配件技改项目及环保设施“三同时”落实及达标排放情况。

二、工程变动情况

企业总平面布置、生产方案及产能、生产工艺均与原评价文件保持一致，无变化。

原辅材料变动：根据环评项目喷塑固化加热燃料为生物质，实际为天然气。

生产设备变动：根据环评的设备清单，项目还有1台剪刀机、1台铣床、1台立钻、1台台钻、2台电焊机、4台锯床、3台车床、2台冲床等机加工设备未购置。

上述生产设备不会影响企业生产产能，且未新增污染物种类和总量，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本项目所涉及的原辅材料和设备变动情况不属于重大变动。

综上所述，本次验收符合《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关的规定。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后接入污水管网，最终经象山县贤庠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，如此对周边环境影响较小。

（二）废气

焊接烟尘收集后汇同打磨粉尘一起经同一套布袋除尘器处理，最终通过15m高排气筒排放。

喷漆废气收集后经过滤+光催化+活性炭设备处理，最终通过15m高排气筒排放。

抛丸粉尘收集后经设备自带布袋除尘器处理，最终通过喷塑粉尘排气筒（15m）一起排放。

喷塑粉尘收集后经高效滤芯除尘器处理，最终通过15m高排气筒排放。

天然气燃烧废气与塑粉固化废气一起收集后经活性炭设备处理，最终通过15m高排气筒排放。

油品废气通过加强车间通风措施后无组织排放，对周围大气环境影响较小。

（三）噪声

目营运过程产生的噪声主要为设备运转过程产生的噪声，选用优质低噪低功率设备，同时尽量将所有设备均布置在车间内，以减轻噪声对环境的污染。加强对各类设备的管理和维护，避免设备不正常运转产生的噪声。

（四）固废

本项目产生的生活垃圾经分类收集、避雨存放后委托环卫部门定期清运处理。

边角料、集尘灰、废包装材料和废焊渣外售综合利用；

废机油、废油漆桶、废活性炭和废过滤棉委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）验收工况

验收监测期间，各生产设备及环保设施均正常运行。项目主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。

（二）污染物排放情况

1、废气

监测期间，项目厂界无组织废气中的非甲烷总烃、二甲苯排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB332146-2018）中表6限值，颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

有组织喷漆废气、喷塑粉尘（含抛丸粉尘）和喷塑烘干固化废气中颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃排放浓度均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB332146-2018）中表2限值，焊接废气和打磨粉尘中的颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织浓度限值。

2、废水

监测期间，废水总排放口中的pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)新扩改三级标准；氨氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

3、噪声

监测期间，项目各侧厂界噪声昼、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物处置情况

本项目产生的生活垃圾经分类收集、避雨存放后委托环卫部门定期清运处理；边角料、集尘灰、废包装材料和废焊渣外售综合利用；废机油、废油漆桶、废活性炭和废过滤棉委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

5、总量控制

经核算，本项目CODCr、NH3-N、工业烟粉尘、SO2、NOX和VOCS实际污染物排放量未超过污染物总量控制指标，符合污染物总量控制要求。

五、验收结论

经现场核查，雄豪机械科技（象山）有限公司年产5万台套仓储物流设备及配件项目环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设基本完备，项目建设内容与环境影响报告表基本一致，基本落实了环评审批意见和环境影响报告表中要求的污染防治设施建设及污染控制措施，污染物达标排放，项目对环境影响可以控制，项目没有发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形，据此，验收工作组认为雄豪机械科技（象山）有限公司年产5万台套仓储物流设备及配件项目环境保护设施验收合格。

六、建议

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表。

雄豪机械科技（象山）有限公司

2022年01月17日