河南省山河电气有限公司年产100万米电缆桥架及五金配件、 低压电器设备及塑料配件项目（一期）竣工环境保护验收意见

2022年4月8日，河南省山河电气有限公司年产100万米电缆桥架及五金配件、 低压电器设备及塑料配件项目（一期）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市红旗区新东创业园2号厂房一楼

建设性质：迁建

产品、规模：年生产电缆桥架70万米，五金配件70万件，低压电器设备及塑料配件700套

（二）建设过程及环保审批情况

河南省山河电气有限公司年产100万米电缆桥架及五金配件、 低压电器设备及塑料配件项目（一期）环境影响报告表由河南睿嘉环保科技责任有限公司编制完成，于2021年9月9日取得新乡市环境保护局红旗分局的审批（新环红表审【2021】005号）。

（三）投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保投资30万元，占比约为6%。

（四）验收范围

本次验收范围为河南省山河电气有限公司年产100万米电缆桥架及五金配件、 低压电器设备及塑料配件项目（一期）的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、环境保护设施建设情况

（1）废气

# 本项目产生的废气主要为注塑工序、挤塑工序产生的有机废气及少量焊接烟尘。

（2）废水

## 本项目产生的废水主要为生活污水及模具冷却用水。

经过验收现场踏勘检查：

注塑工序和挤塑工序产生的有机废气经集气罩收集后由同1套活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理后由15m高排气筒排放，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；生活污水经化粪池处理后排入新乡市小店镇污水处理厂，模具冷却用水循环使用不外排。

（3）噪声

主要为切边机、折弯机、剪板机、空压机等机器产生的机械噪声。

经验收现场勘踏检查：

（1）选用低噪声的设备，厂区内合理平面布置；

（2）加强设备维护保养，保证设备处于较好的工作状态；

（3）对噪声设备进行减震处理，并将各设备设置在车间厂房内，利用建筑围护结构隔声，降低噪声的传播；

（4）固体废物

该项目产生固体废物主要为生活垃圾、废边角料、废润滑油、废切削液、废活性炭。

经验收现场勘踏检查：

项目营运过程中废边角料于一般固废间暂存后外售，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，废润滑油、废切削液、废活性炭于危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。项目固废均得到妥善处理，不会对周围环境产生二次污染。

三、环境保护设施调试效果

根据《河南省山河电气有限公司年产100万米电缆桥架及五金配件、 低压电器设备及塑料配件项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，监测期间，各环保设施运行正常，生产负荷在75%以上，符合监测期间生产负荷大于75%的工况要求。

- 废气：验收检测期间，注塑、挤塑工序排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度在4.02-4.70mg/m3之间，能够达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）（其他行业有组织80mg/m3）的要求，无组织排放排放浓度在1.19-1.45mg/m3之间，能够达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）（其他行业无组织2.0mg/m3）的要求，颗粒物无组织排放浓度在0.383-0.433mg/m3之间，能够达到《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（厂界0.5mg/m3）的要求。

2）废水：验收检测期间，该公司废水污染物化学需氧量排放浓度在14-19mg/L之间，氨氮排放浓度在0.197-0.247mg/L之间，总磷排放浓度在0.16-0.29mg/L之间，总氮排放浓度在2.34-3.77mg/L之间，能够达到小店污水处理厂收水水质标准（COD 360mg/L，NH3-N 30mg/L，TP 3mg/L，TN 40mg/L）要求。

3）噪声：验收检测期间，该公司四周厂界环境昼间噪声值在55.7-55.8dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值：昼间≤65dB(A)的要求。

4）固体废物：本项目产生固体废物主要为生活垃圾、废边角料、废润滑油、废切削液、废活性炭。项目营运过程中废边角料于一般固废间暂存后外售，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，废润滑油、废切削液、废活性炭于危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。

四、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施，各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，河南省山河电气有限公司年产100万米电缆桥架及五金配件、 低压电器设备及塑料配件项目（一期）不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。

建议：

1.企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

2.完善排污口管理，规范环保标识。

河南省山河电气有限公司

2022年4月