宁波雷之声科技有限公司

平板电视支架制造项目（第一阶段）

竣工环境保护验收意见

2022年04月01日，宁波雷之声科技有限公司根据《宁波雷之声科技有限公司平板电视支架制造项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环镜保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境护验收技术指南污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门意见（浙象环许[2019]83号，宁波市生态环境局象山分局）等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波雷之声科技有限公司成立于2019年，位于象山县贤庠镇西泽塘工业区，主要从事显示器支架、紧固件、机械零部件、视听家具及配套产品的研发、制造、加工、批发、零售。占地面积约为13295.07平方米，建筑面积约为40062.18平方米。

根据现场调查，项目厂房均已建成，部分项目（主要为机械加工部分）于2022年2月底投入试运行。

项目位于象山县贤庠镇西泽塘工业区（ E121.85863495，N29.612714053），根据现场调查，项目所在厂区厂界东侧隔路为贤庠镇污水处理厂；南侧为雄豪机械科技（象山）有限公司；西侧隔过道为宁波铭汇金属科技有限公司；北侧为宁波宏菱烘箱制造中心。本项目最近敏感点为距离厂界西南侧约220m的盐厂村。

（二）建设过程及环保审批情况

宁波雷之声科技有限公司于2019年9月委托江苏新清源环保有限公司编制了《平板电视支架制造项目环境影响报告表》，同年11月19日通过宁波市生态环境局象山分局的审批，批文号为“浙象环许[2019]83号”。

（三）投资情况

项目实际总投资8000万元，环保投资35万，占总投资额0.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波雷之声科技有限公司平板电视支架制造项目（第一阶段）及环保设施“三同时”落实及达标排放情况。

二、工程变动情况

本次验收范围为宁波雷之声科技有限公司平板电视支架制造项目（第一阶段），主要为机械加工部分企业，目前，第一阶段厂区布置、生产方案及产能、原辅材料均与原评价文件保持一致，无变化。

综上所述，本次验收符合《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关的规定。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后接入污水管网，最终经象山县贤庠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，如此对周边环境影响较小。

（二）废气

油品废气通过加强车间通风措施后无组织达标排放，对周围大气环境影响较小。

（三）噪声

目营运过程产生的噪声主要为设备运转过程产生的噪声，选用优质低噪低功率设备，同时尽量将所有设备均布置在车间内，以减轻噪声对环境的污染。加强对各类设备的管理和维护，避免设备不正常运转产生的噪声。

（四）固废

本项目产生的生活垃圾经分类收集、避雨存放后委托环卫部门定期清运处理；边角料收集后外售综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）验收工况

验收监测期间，各生产设备及环保设施均正常运行。项目主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。

（二）污染物排放情况

1、废气

监测期间，项目厂界无组织废气中的非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

2、废水

监测期间，废水总排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)新扩改三级标准。

3、噪声

监测期间，项目各侧厂界噪声昼、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物处置情况

本项目产生的生活垃圾经分类收集、避雨存放后委托环卫部门定期清运处理；边角料收集后外售综合利用。

5、总量控制

第一阶段无总量控制要求。

五、验收结论

经现场核查，宁波雷之声科技有限公司平板电视支架制造项目（第一阶段）环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设基本完备，项目建设内容与环境影响报告表基本一致，基本落实了环评审批意见和环境影响报告表中要求的污染防治设施建设及污染控制措施，污染物达标排放，项目对环境影响可以控制，项目没有发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形，据此，验收工作组认为宁波雷之声科技有限公司平板电视支架制造项目（第一阶段）环境保护设施验收合格。

六、建议

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表。

宁波雷之声科技有限公司

2022年04月01日