河南特耐工程材料股份有限公司

隧道窑焙烧工序废气处理设施提标改造项目竣工环境保护验收意见

2022年4月11日，河南特耐工程材料股份有限公司根据《河南特耐工程材料股份有限公司年产6万吨α—活性微粉生产线和6万吨铝镁尖晶石生产线项目环境影响报告表》和《河南特耐工程材料股份有限公司隧道窑焙烧工序废气处理设施提标改造项目》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，河南特耐工程材料股份有限公司成立了废气设施提标改造竣工环境保护验收组。验收人员现场核查了项目主体工程和环保设施的建设及运行情况，审阅并核实了有关资料，经认真讨论形成环保验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

位于开封市精细化工产业集聚区内，项目北临107国道，东临杭州街，本次废气处理设施改造只涉及隧道窑焙烧工序（隧道窑焙烧工序仅涉及到α—活性微粉的生产）废气处理设施的优化升级，不涉及车间设备的变动，主要改造为：更换水膜除尘器6台水泵电机，功率由5千瓦增大到7.5千瓦，以加大喷淋水幕供水水压；更换并重新布置水膜除尘器喷水管网，水网下均匀布置拉西环，加大喷嘴密度，加长水幕覆盖区域，最大限度提高除尘效率；对水膜除尘器所用循环水加装酸碱度探测及自动中和装置；加装玻璃幕墙，方便直观查看水幕状况。

（2）建设过程及环保审批情况

该项目属于废气处理设施提标改造项目，原有《河南特耐工程材料股份有限公司年产6万吨α—活性微粉生产线和6万吨铝镁尖晶石生产线项目环境影响报告表》，于2013年11月11日通过开封市环保局审批，批复文号为汴环监表[2013]230号。

（3）投资情况

该项目设计总投资50万元，环保投资50万元，环保投资占总体投资比例100%。

（4）验收范围

本次验收范围为废气处理设施升级改造项目竣工验收，并对废气的达标排放进行检测验收，其他设施已经经过环保验收的不在本次验收范围内。

二、项目实际建设变动情况说明

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）相关规定，本项目为隧道窑焙烧工序废气处理设施提标改造项目，本项目的建设性质、地点未发生变化。主要变动为更换水膜除尘器6台水泵电机，功率由5千瓦增大到7.5千瓦，以加大喷淋水幕供水水压；更换并重新布置水膜除尘器喷水管网，水网下均匀布置拉西环，加大喷嘴密度，加长水幕覆盖区域，最大限度提高除尘效率；对水膜除尘器所用循环水加装酸碱度探测及自动中和装置；加装玻璃幕墙，方便直观查看水幕状况。

因此，本项目的建设不存在重大变更情况。

三、环境环保设施建设情况

（1）废水

本项目不涉及废水排放，隧道窑焙烧工序废气处理设施冷却水及除尘用水循环使用，不外排。

（2）废气

隧道窑燃烧尾气经引风管引至风机，经管道排至卧式洗涤塔，在洗涤塔内先进行预除尘降温喷淋，而后进入由陶瓷环及拉西环组成的水网喷淋室精细除尘，最后经由39米烟囱排放。

（3）噪声

该项目噪声主要为风机、电机等设备运行产生的机械噪声，采取基础减振、建筑隔声等措施降低噪声。

（4）固废

本次提标改造项目无固废产生。

四、环境保护设施调试效果

（1）污染物达标排放情况

1、废气

验收监测期间，隧道窑废气处理设施出口，有组织颗粒物排放浓度为4.8~5.4mg/m3、二氧化硫排放浓度为未检出、氮氧化物排放浓度为9~11mg/m3，均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）表1排放浓度限值和《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》豫环文[2019]84号耐材行业排放限值的要求；氨排放浓度为6.08~6.21mg/m3，满足《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》豫环文[2019]84号耐材行业氨逃逸排放限值的要求；厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.681mg/m3，满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）表3排放浓度限值的要求。

2、废水

本项目不涉及废水排放，隧道窑焙烧工序废气处理设施冷却水及除尘用水循环使用，不外排。

3、噪声

本项目的噪声主要为风机、电机等设备运行产生的噪声，项目噪声源采用厂房隔声、基础减震的等措施，本项目监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声监测值为56-64dB（A)，夜间噪声监测值为52-54dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

4、固体废物

本次提标改造项目无固废产生。

（2）污染物排放总量

本项目为环保设施技术改造项目，改造后本项目涉及的二氧化硫、氮氧化物排放量无变化，能够满足环评中建议总量控制指标的要求。

五、项目建设对环境的影响

经现场监测及调查，本项目废水、废气、噪声均实现达标排放，废水排放总量符合审批要求，固体废物实现合理处置。本项目正常运行期间，项目废气、噪声、废水排放对周围敏感点影响不大。

- 验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了各项污染防治措施；根据现场核查及项目竣工环境保护验收监测报告结果，项目满足环评及批复要求。项目验收工作组认为该项目环保设施验收合格，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

增强环保意识，加强监督管理，精心操作，维护保养好设备，确保环保设施长期稳定运行，确保各类污染物能长期稳定达标排放。

八、验收人员信息

验收人员信息详见附件验收签到表。

河南特耐工程材料股份有限公司

2022年4月11日