关于伊春弘祥再生资源回收利用有限公司

废钢加工及存储项目竣工环境保护验收意见

2022年4月14日，伊春弘祥再生资源回收利用有限公司根据《伊春弘祥再生资源回收利用有限公司废钢加工及存储项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于黑龙江省伊春市金林县新兴大街乡建龙西林钢铁公司内，建设工程包括废钢加工及储存基地，另外公辅建筑有主控楼、充电桩、危废暂存间、封闭物暂存间、变配电室利旧分布在基地附近。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年2月，黑龙江山人环保科技有限公司完成了本项目环境影响报告表的编制工作。2022年3月22日，伊春市金林生态环境局以金环建审[2022]1号对本项目给予了批复。

项目于2022年3月开工建设，于2022年4月竣工、调试并投入试运行。

（三）投资情况

项目总投资7150万元，环保投资为61万元。

- 验收范围

本次验收范围为环评及批复所涉及的废水、废气、噪声、固体废物等污染防治措施及设施。

# 二、工程变动情况

本项目无变化情况。

三、环境保护设施建设情况

该工程基本按照环境影响评价文件及批复的要求进行建设，落实了污染防治措施。

1、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

2、二车间为封闭式厂房，压缩工序上方设置负压集气系统集气罩对产生的废气进行收集，收集的有机废气通过引风机引入活性炭吸附装置进行净化处理，处理后的气体由15m的排气筒排放。

本项目卸料、剪切及打包过程间断性使用雾炮机进行喷雾降尘；车间采取封闭措施。

3、剪切机、打包机等设备采取减振，厂房封闭隔声措施。

4、废钢处理加工各个工序产生的封闭物，放入封闭物暂存间，集中收集剪切后再利用；员工生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；压缩车间生产过程中产生的废油液，属于危险废物。收集于残液收集罐中，暂存危险废物暂存间，定期由伊春市龙泰煤化有限责任公司拉运处置；压缩车间有机废气处理设施产生的废活性炭，属于危险废物。由厂家定期更换及回收，不在厂区暂存。

四、环境保护设施调试效果

黑龙江泓泽检测评价有限公司编制的《监测报告》表明：

- 废气验收监测结果

验收监测期间，验收监测期间，打包工序有组织有机废气总排口非甲烷总烃的最大排放浓度为7.35mg/m3，最大排放速率为0.133kg/h，监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。活性炭吸附装置的净化效率为91.67%。

验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物最大监测浓度为0.276mg/m3，非甲烷总烃未检出，验收监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。

- 噪声验收监测结果

验收监测期间，厂界噪声昼间监测结果最大值为53dB(A)，夜间监测结果最大值为43dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、固体废物

废钢处理加工各个工序产生的封闭物，放入封闭物暂存间，集中收集剪切后再利用；员工生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；压缩车间生产过程中产生的废油液，属于危险废物。收集于残液收集罐中，暂存危险废物暂存间，定期由伊春市龙泰煤化有限责任公司拉运处置；压缩车间有机废气处理设施产生的废活性炭，属于危险废物。由厂家定期更换及回收，不在厂区暂存。

五、环境管理检查结果

1、本项目建立了完善的规章管理制度，按要求进行环境保护设施调试及日常运行维护，环境管理台账记录完善。

2、按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目为登记管理，已登记完成，登记编号：91230751MA1CPRD45R001X。有效期：2022年03月29日至2027年03月28日。

3、本项目已制定环境风险应急预案，并在伊春市金林生态环境保护综合行政执法支队备案，备案编号为230751-2022-02-L。

六、工程建设对环境的影响

工程建设基本按照环评及批复建设，环保设施均已落实，本项目产生的废水、废气和噪声能够达标排放，固体废物均得到妥善处置。

七、验收结论

该工程实施过程中基本落实了环境影响评价文件及批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，经验收监测，各项环境保护设施运行效果良好可以满足相应的排放标准要求，项目通过验收。

八、后续要求

工程投运后应进一步加强环保设施日常维护与运行管理，确保污染物稳定达标排放。

九、验收人员信息

验收人员信息详见附件。

伊春弘祥再生资源回收利用有限公司

二零二二年四月十四日

附件

伊春弘祥再生资源回收利用有限公司废钢加工及存储项目验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 电话 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |