民权县泰润服饰有限公司

年生产10万件运动背包项目竣工环境保护验收意见

2022年5月3日，验收小组现场查看了项目的建设情况、环保设施建设情况和环境保护措施落实情况，审阅了《民权县泰润服饰有限公司年生产10万件运动背包项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对该项目进行验收，经专家组合议，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

1.建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于商丘市民权县产业集聚区电力大道与兴业路交叉口路西河南威麦士实业，项目地理坐标为北纬：34°37’0.753"、东经：115°8’12.567"，厂区北侧为空地，东侧为道路，西侧为闲置厂房及木翰定制家具有限公司，南侧为河南金古圣方生物科技开发有限公司。

2.建设过程及环保审批情况

该项目环境影响报告表由河南省昊德环保科技有限公司于2022年3月编制完成，民权县环境保护局于2022年3月17日以民环承审〔2022〕第02号下发该项目环评报告表的批复。2022年3月份项目开工建设，2022年3月底竣工并进行了相关设备调试，2022年4月生产稳定，申请环保验收。

# 3.投资情况

该项目实际总投资100万元，环保投资15万元，环保投资占总投资15%。

# 4.验收范围

本次验收为民权县泰润服饰有限公司年生产10万件运动背包建设项目的整体环保竣工验收。

# 二、工程变动情况

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）的相关规定要求，该项目的建设性质、规模、地点、生产工艺以及采取的环境保护措施均未发生变化。因此，该项目的建设不存在重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目运营期产生的废气主要为胶浆及油墨调制和印花、晾干过程及洗版工序产生的非甲烷总烃和微量的二甲苯。这些工序上方分别设有集气罩进行负压收集，收集后的废气进入活性炭吸附+UV光解一体机进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放

（二）废水

项目生产废水经车间内污水处理设施处理后进入园区收水管网，入民权县污水处理厂进一步处理。生活污水为洗手废水，经园区化粪池处理后进入污水处理厂收水管网。综上所述，本项目废水对环境不造成影响。

（三）噪声

本项目的噪声主要为设备运行时产生的噪声。通过选用对高噪声设备加设减震基础，并将高噪声设备置于生产车间内，对来往车辆进行限制车速、禁止鸣笛等措施，噪声能够满足排放标准要求，项目产生的噪声对周边环境的影响不大。

# （四）固体废物

本项目固废主要为职工生活垃圾、废原料桶、废活性炭、废抹布及废网纱、生产废水处理污泥等。本项目生活垃圾委托环卫部门统一处理。废原料桶、废活性炭、废抹布及废网纱、生产废水处理污泥等收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。本项目固体废物均做到了综合利用与合理处置，对周围环境影响较小。

综上结论，本项目的运营对周围环境影响不大。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）监测期间生产工况

项目在验收监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，根据民权县泰润服饰有限公司出具的证明，该项目验收监测期间两日生产负荷为90-93%，满足验收监测技术规范要求。

# （二）污染物达标排放监测

1、本项目监测期间，有机废气处理设施出口非甲烷总烃排放浓度最大值3.43mg/m3、排放速率监测最大值为0.0293kg/h，二甲苯出口未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1 工业企业挥发性有机物排放建议值（“印刷行业 ”非甲烷总烃建议排放浓度50mg/m3、处理效率≥70%）。

- 厂界无组织排放的非甲烷总烃最大浓度为0.45mg/m3，二甲苯厂界外未检出，排放浓度满足《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2要求（印刷企业非甲烷总烃2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3）。

2.废水

项目 验收监测期间，废水总排口污染物监测结果为：pH7.11—7.47，化学需氧量测值为:70mg/L-109mg/L,两日均值为92mg/L；悬浮物测值为：82mg/L-101mg/L，两日均值为;91mg/L;氨氮为1.08mg/L—2.28mg/L，两日均值为：1.71mg/L；五日生化需氧量为22.1mg/L—31.7mg/L，两日均值为：26.7mg/L；色度为8度；均满足 《污水综合排放标准》（GB8978-14996）表四三级标准（pH;6-9、COD：500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS:400mg/L)和民权县污水处理厂收水标准（COD：450mg/L、氨氮：35mg/L、SS:200mg/L）要求。

3.噪声

本项目监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声最大值为59.4dB（A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)）。

- 4.污染物排放总量

根据河南省昊德环保科技有限公司编制的《民权县泰润服饰有限公司年生产10万件运动背包项目环境影响报告表》及商丘市生态环境局民权分局对本项目环评报告表的批复，项目总量为VOCs0.196t/a、COD0.011t/a、NH3-N0.001t/a，根据监测数据计算，项目实际排放量为：VOCs;0.0672t/a、COD：0.0047t/a、NH3-N：0.000149t/a，均满足总量要求。

# 五、工程建设对环境的影响

该项目废水、废气、噪声均能达标排放，固废处置合理，投产后对周围环境的影响较小。

# 六、验收结论

该项目环评手续齐备，技术资料齐全；经现场检查，环境保护设施运行正常，环境保护设施建设符合项目的环评及批复要求，充分执行了环保“三同时”制度；验收监测报告编制规范，监测结论可信；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收监测报告结果，验收组原则同意该项目通过竣工环保验收。

# 七、后续要求

1、建设单位指定专人负责环境保护工作，环保设备由专业技术人员定期检查、维护、保养，确保各种环保设施正常稳定运行确保各项环保设备正常运转，各类污染物达标排放；

2、定期对工作人员进行岗位培训及相关环保政策、法律法规的培训；

3、建设单位将相关环保制度与相关设备操作规范制度上墙并要求员工严格执行。

4、严格落实“三同时”制定，确保环保设施正常运行。

# 八、验收人员信息

项目验收的人员信息见附件。

民权县泰润服饰有限公司

2022年05月03日

附件：