齐齐哈尔百佳居陶瓷有限公司新建年产2000万平方米中高档内墙砖生产线项目竣工环境保护验收意见

2022年6月14日，齐齐哈尔百佳居陶瓷有限公司根据《齐齐哈尔百佳居陶瓷有限公司新建年产2000万平方米中高档内墙砖生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于依安-明水公路西侧明水公里公路西侧的依安县陶瓷示范基地内，属于新建项目，占地面积220000m2，建筑面积70851m2，环评建设3条辊道窑内墙砖生产线，年产2000万平方米中高档内墙砖，实际建设1条辊道窑内墙砖生产线，年产800万平方米中高档内墙砖。

- 建设过程及环保审批情况

2013年5月，佳木斯市环境保护科学研究院完成了本项目环境影响评价报告书的编制工作，于2013年6月9日，齐齐哈尔市环境保护局以齐环评〔2013〕20号对本项目给予了批复。

项目于2014年3月开工建设，2015年8月完成主体工程建设，于2021年10月，相关配套的环境保护设施完成调试并试运行。

（三）投资情况

项目总投资为16000万元，环保投资350万元。

- 验收范围

本次验收范围为环评及批复涉及的废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施及设施的相关内容。

- 工程变动情况

本项目环评设计“建设3条辊道窑内墙砖生产线，年产2000万平方米中高档内墙砖”，实际“建设一条辊道窑内墙砖生产线，年产800万平方米中高档内墙砖，不设置抛光、贴花工序，煤气站不设置碎煤机、振动筛，从厂外购进的煤直接用于煤气的制造，无需振动筛分，无筛分废气产生”，对应的生产设备及配套环保设施减少，污染物产生量变小，对环境影响变小。

本项目环评设计“食堂应设油烟净化装置”，实际“未设置食堂”，故不产生饮食业油烟。

本项目环评设计“冬季取暖和生产用汽由厂内自建锅炉房提供。该锅炉应配备高效除尘器”，实际“未建设锅炉，冬季供热由集中供热管网提供”，故不产生锅炉烟气。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环函[2020]688号）的有关规定，上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

该工程基本按照环境影响评价文件及批复的要求进行建设，落实了污染防治措施。

1、施釉车间产生的废水排入沉淀池后，回用于生产，不外排；煤气洗涤废水排入储水池，循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池，通过污水管网排入依安县污水厂处理达标后，排入乌裕尔河。

2、喷雾干燥塔产生的烟气经“布袋除尘器+旋风除尘器+水膜除尘系统”处理后，由15m高排气筒（P1）排放。

压砖工序产生的粉尘经“”布袋除尘器+旋风除尘器”处理后，由15m高排气筒（P2）排放。

球磨工序产生的粉尘经“布袋除尘器”处理后，由15m高排气筒排放。（5台球磨机分别设置5台布袋除尘器+5根15m高排气筒（P3-P7））。

辊道窑（素烧窑）产生的烟气经25m高排气筒（P8）排放。

辊道窑（釉烧窑）产生的烟气经25m高排气筒（P9）排放。

1#干燥器产生的烟气经15m高排气筒（P10）排放。

2#干燥器产生的烟气经15m高排气筒（P11）排放。

煤库、原料库，4座产品库，固废临时储库均为封闭式结构。

3、引风机、送风机、搅泥机及球磨机等。采取减振、厂房隔声措施。

4、生活垃圾由环卫部门统一处理；除尘器收集的粉尘、沉淀池泥渣，煅烧前、后废胚回用于生产；煤气发生站产生的废焦油暂存危险废物暂存间，定期由营口润泰商贸有限公司拉运利用；煤气发生站产生的废活性炭由厂家定期更换回收；废耐火材料、煤气炉炉渣外售综合利用。

# 四、环境保护设施调试效果

黑龙江泓泽检测评价有限公司出具的《监测报告》表明：

- 废水验收监测结果

验收监测期间，化粪池排水口pH在7.4~7.5之间，化学需氧量日均最大排放浓度为204mg/L，生化需氧量日均最大排放浓度为85.0mg/L，悬浮物日均最大排放浓度为88mg/L，氨氮日均最大排放浓度为10.3mg/L，监测结果均满足《依安县污水处理厂入厂水质控制指标》要求。

2、废气验收监测结果

有组织废气：

验收监测期间，喷雾干燥塔烟气排放口（P1）颗粒物最大排放浓度为7.0mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为23mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为48mg/m3；

压砖工序废气排放口（P2）颗粒物最大排放浓度为6.64mg/m3；

球磨工序废气排放口（P3）颗粒物最大排放浓度为7.26mg/m3，球磨工序废气排放口（P4）颗粒物最大排放浓度为6.87mg/m3，球磨工序废气排放口（P5）颗粒物最大排放浓度为4.74mg/m3，球磨工序废气排放口（P6）颗粒物最大排放浓度为6.83mg/m3，球磨工序废气排放口（P7）颗粒物最大排放浓度为4.43mg/m3；

烧成系统辊道窑（素烧窑）烟气排放口（P8）颗粒物最大排放浓度为6.8mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为23mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为39mg/m3，铅及化合物、镍及化合物、镉及化合物未检出，氟化物最大排放浓度为1.71mg/m3，氯化物最大排放浓度为10.5mg/m3，烟气黑度<1林格曼，级；

烧成系统辊道窑（釉烧窑）烟气排放口（P9）颗粒物最大排放浓度为7.1mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为24mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为37mg/m3，铅及化合物、镍及化合物、镉及化合物未检出，氟化物最大排放浓度为1.77mg/m3，氯化物最大排放浓度为10.5mg/m3，烟气黑度<1林格曼，级；

成型干燥系统1#干燥器排放口（P10）颗粒物最大排放浓度为6.7mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为25mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为37mg/m3；

成型干燥系统2#干燥器排放口（P11）颗粒物最大排放浓度为6.6mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为24mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为37mg/m3；

综上，喷雾干燥塔烟气、压砖工序废气，球磨工序废气，烧成系统烟气，成型干燥系统烟气污染因子验收监测结果均满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 标准及修改单标准要求。

无组织废气：

验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物最大监测浓度为0.274mg/m3，监测结果满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 6 标准要求。

3、噪声验收监测结果

验收监测期间，厂界噪声昼间最大监测结果为54dB（A），夜间最大监测结果为44dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准要求。

4、总量控制结论

本项目废气颗粒物排放量为10.33t/a，二氧化硫排放量25.45t/a，氮氧化物排放量为32.75t/a，满足本项目总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

工程建设基本按照环评及批复建设，环保设施均已落实，本项目产生的废水、废气和噪声能够达标排放，固体废物均得到妥善处置。

六、环境管理检查结论

1、本工程的固体废物全部得到妥善处置。

2、建立和制定了环境管理制度和应急预案，并在当地环保局备案，备案编号为230223202118。

3、本项目已按要求填报了排污许可证，排污许可证主码：91230223052895993W001X，有效日期：自2020.9.2-2023.9.1。

七、验收结论

该工程实施过程中落实了环境影响评价文件及批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，经验收监测及现场核查，各项环境保护设施运行效果良好可以满足相应的排放标准要求，废水、废气、噪声和固体废物污染防治设施验收合格。

八、后续要求

1、进一步加强环保设施日常维护与运行管理，确保污染物稳定达标排放。

2、严格按照突发环境事件应急预案的相关要求落实各项应急防控措施。

九、验收人员信息

验收人员信息详见附件。

齐齐哈尔百佳居陶瓷有限公司

二零二二年六月十三日

附件

齐齐哈尔百佳居陶瓷有限公司新建年产2000万平方米中高档内墙砖生产线项目验收组名单

| 名称 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 电话 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |